建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称： 年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目

建设单位（盖章）： 岳阳县创新玻璃门窗有限公司

编制单位：长沙振华环境保护开发有限公司

编制日期：二〇一七年六月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

七、环境影响分析	30

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	41

九、结论与建议	42

附图:

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边环境图

附图4  环境现状监测布点图

附图5  环境保护目标图

附图6  岳阳县生态工业园阳光创新园区总平面图

附图7  岳阳县工业集中区功能分区图

附件:

附件1  委托书

附件2  厂房租赁合同

附件3  营业执照

附件4  质量保证单及监测报告

附件5  大气环境非甲烷总烃检测报告及质量保证单

附件6  岳阳县生态工业园环评批复

附件7  项目申请入园的报告

附件8  专家意见及专家签到表

附件9  修改清单

附表：

附表1  建设项目环境保护审批登记表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县创新玻璃门窗有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周春龙 |  |  |  | 联系人 |  | 周春龙 |  |
| 通讯地址 | 岳阳县生态工业园阳光创新园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1387301**** |  | 传真 |  | / |  | 邮编 | 414100 |
| 建设地点 | 岳阳县生态工业园阳光创新园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | C3051技术玻璃制品制造 |  |  |
| 总用地面积 | 1500m2 |  |  | 绿化面积 |  | 100m2 |  |  |
| 总投资(万元) | 260 | 其中环保投资(万元) |  | 16 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6.2% |
| 评价费（万元） |  |  |  | 预设投产日期 |  | 2017年 |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 钢化玻璃是指表面具有压应力的玻璃，又称强化玻璃。具有强度高、耐温度巨变、抗冲击性强、且破碎后呈颗粒碎片不易伤人等优良机械性能。中空玻璃是一种良好的隔热、隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料，它是对两片（或三片）钢化玻璃使用高强度高气密性复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻璃。随着经济的不断发展，钢化玻璃与中空玻璃得到越来越广泛的应用，尤其在交通运输工具、建筑、大型橱窗、装饰装修、家具、仪器仪表等行业领域，它已经成为必不可少的大宗材料，前景广阔。 岳阳县创新玻璃门窗有限公司为了满足市场需求，结合当地投资环境及资源优势，租赁岳阳县生态工业园阳光创新置业有限公司标准化厂房，新建年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目，进行钢化玻璃与中空玻璃的深加工。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，并对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本建设项目属于编制环境影响报告表的类别，为此建设单位委托长沙振华环境保护开发有限公司对年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目进行环境影响评价工作。我公司受委托后，通过现场踏勘、资料收集及整理等工作，按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 - 项目地理位置 本项目建设地点位于岳阳县生态工业园阳光创新园区，地理坐标为东经：113°09′43″；北纬：29°06′34″。项目地东面道路连接省道S201线，交通便利。地理位置见附图1。 3、工程概况 （1）项目基本情况 项目名称：年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目 建设单位：岳阳县创新玻璃门窗有限公司 项目位置：岳阳县生态工业园阳光创新园区 占地面积：1500m2 项目性质：新建 项目投资：本项目投资260万元，其中环保投资16万元，占总投资的6.2% - 平面布置 本项目位于岳阳县生态工业园阳光创新园区，租用一栋标准化厂房进行生产。项目生产车间内设有原料存放区、玻璃成品区、玻璃切割区、玻璃磨边区、玻璃清洗区、钢化生产线、中空生产线，同时在厂房东北角设办公区，厂房西南角设危险废物暂存区。项目总平面布置详见附图2。 （3）项目主要工程内容一览表 表1-1 项目主要工程内容一览表 工程分类; 项目名称; 面积; 单位; 备注. 主体工程; 生产加工区; 1000; m2; 单层钢结构. 辅助工程; 原料存放区; 300; m2; 单层钢结构. 玻璃成品区; 100; m2; 单层钢结构. 办公区; 100; m2; 单层钢结构. 公用工程; 给水; 生产用水与生活用水均来源于生态工业园自来水管网. 排水; 排水采用雨污分流制，雨水自然流入雨水管网；项目生活污水经化粪池处理后，进园区污水管网. 供电; 由生态工业园供电管网供给，厂区配置630KW变压器. 环保工程; 废气治理; 有机废气经风机抽至车间外排放. 废水治理; 磨边废水经厂房东侧沉淀池沉淀处理循环回用，清洗废水经设备自带沉淀池沉淀后循环回用，不外排. 生活污水经化粪池处理后，进园区污水管网. 噪声治理; 设备基础减振，厂房隔声，加强绿化. 固废治理; 玻璃边角料及沉淀池玻璃渣交由生产厂家回收. 生活垃圾交由环卫部门统一转移填埋. 废胶桶暂存于厂区内危废暂存点，定期交由有资质的单位处理. 机修固废暂存于厂区内危废暂存点，定期交由有资质的单位处理. 绿化面积; 100m2（绿化率6.7%）. （4）主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表1-2。 表1-2 项目主要技术经济指标一览表 序号; 项目内容; 单位; 数量. 1; 总用地面积; m2; 1500. 2; 总建筑面积; m2; 1500. 3; 绿化面积; m2; 100. 4; 绿化率; %; 6.7. 5; 总投资; 万元; 260. 6; 环保投资; 万元; 16. 7; 劳动定员; 人; 15. （5）主要原辅材料 本项目主要原辅材料及消耗情况见表1-3： 表1-3 主要原辅材料及能消耗情况 序号; 名称; 单位; 数量; 来源; 仓储量. 1; 玻璃原片; 万m2/a; 40.3; 湖北长利公司; 3万m2. 2; 双组份中空玻璃硅酮胶; t/a; 2.95; 湖北鑫盛源公司; 1t. 3; 热熔丁基密封胶; t/a; 1; 湖北鑫盛源公司; 84kg. 4; 铝条; kg/a; 40; 湖北鑫盛源公司; 5kg. 5; 分子筛; kg/a; 36; 湖北鑫盛源公司; 3kg. 6; 水; t/a; 810; 井水; /. 7; 电; 万KWh/a; 50; 当地电网; /. 主要原辅材料性质及用途： ①热熔丁基密封胶：是以丁基橡胶为基料，添加适量补强剂和增粘剂炼制而成。易施工，具有持久的密封性，色泽光亮，剪切强度Mpa≥0.10。具有优异的抗紫外光老化、极低的水蒸气透过率和对玻璃与金属有良好的粘接强度等特点，大量用于中空玻璃的内道密封。因其具有高度稳定性，从生产到应用都不会对环境造成污染，因此有绿色胶粘剂的美称。 ②双组份中空玻璃硅酮胶：硅酮胶是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料，俗称玻璃胶，主要用于干洁的金属、玻璃，大多数不含油脂的木材、硅酮树脂、加硫硅橡胶、陶瓷、天然及合成纤维，以及许多油漆塑料表面的粘接。粘度在500～650之间，比重（25℃）为1.0～1.15，耐高低温为-50℃至250℃。双组份则是指硅酮胶分成A、B两组，任何一组单独存在都不能形成固化，但两组胶浆一旦混合就产生固化。 ③分子筛：分子筛是指具有均匀的微孔，其孔径与一般分子大小相当的一类物质，种类分为天然沸石或合成沸石，天然沸石有颜色，合成沸石为白色，不溶于水，热稳定性和耐酸性随着SiO2/Al2O3组成比的增加而提高，硬度为3～5，相对密度为2～2.8。分子筛对物质的吸附来源于物理吸附（范德华力），其晶体孔穴内部有很强的极性和库仑场，对极性分子（如水）和不饱和分子表现出强烈的吸附能力。中空玻璃通用型分子筛可以同时吸附中空玻璃中的水分和残留有机物，使中空玻璃即使在很低温度下仍然保持光洁透明，同时能充分降低中空玻璃因季节和昼夜温差巨大变化说承受的强大内外压力差，彻底解决普通中空玻璃干燥剂易使中空玻璃膨胀或收缩而导致的扭曲破碎问题，充分延长中空玻璃的使用寿命。 （6）主要生产设备 主要生产设备见表1-4。 表1-4 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 钢化炉; MT-G1-GSXQ2436/20A; 1; 台. 2; 磨边机; CSQ-9; 2; 台. 3; 玻璃切割线; CNC-4028; 1; 台. 4; 玻璃清洗机; CSQ-2500B; 1; 台. 5; 中空生产线; LBJ2000; 1; 台. 6; 自动打胶机; B8T-06; 1; 台. 7; 钻孔机; CSQ-0222; 1; 台. （7）产品方案 本项目年深加工钢化玻璃40万平方米，其中12万平方米根据客户需求被加工成6万平方米中空钢化玻璃（双层），剩余28万平方米钢化玻璃作为成品直接外售，产品方案见表1-5。 表1-5 产品方案 序号; 名称; 产品产量（万m2/a）; 仓储量（万m2/a）; 贮存方式; 备注. 1; 钢化玻璃; 28; 1; 仓储; 单层. 2; 中空钢化玻璃; 6; 0.1; 仓储; 双层. 4、公用工程 （1）给水工程 本项目营运期生产过程涉及用水的工序有磨边和玻璃清洗，生产用水为循环用水，只需补充少量新鲜水，用水来源于园区自来水管网，无废水外排；员工生活用水同样来源于园区自来水管网。 （2）排水工程 本项目排水采用雨污分流制，在厂区设有雨水沟渠，雨水经过雨水沟渠收集后排入园区雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。 （3）供电工程 本项目供电由生态工业园供电管网供给，厂区配置630KW变压器，能满足厂区生产、生活需要。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员人数为15人，平均每天工作8小时，全年工作日300天，员工不在项目区内食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 项目西面厂房为湖南科伦制药有限公司的仓库，用于存放生理盐水，污染水平较低。东侧厂房为生物酶生产项目拟选址地。剩余的周边厂房暂时空置，无企业租赁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112°44′—113°43′，北纬28°57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 （2）地形、地貌 县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 （3）地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 （4）气候 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速的特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 （5）水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122km，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2，县境尚有大小内湖22个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属新墙河水系。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量约为6亿m3。新墙河干流总长115.40km，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69 km2；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275 km2。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80km，流域面积418 km2。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42km，流域面积133.20 km2。新墙河南源于罗霄余脉的幕阜山，名沙港河；北源于龙窖山，名游港河，二水在筻口附近的三港嘴汇合后，始名新墙河。由此向西流经新墙、荣家湾、鹿角，汇入洞庭大湖。这条流淌在丘陵地带的河流，河面最宽处不过100m，河水最深处约7m，冬春之际，水流清浅，则不过1m。新墙河流经平江、临湘、岳阳，全长108km。 （6）生态环境 境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其他17种。其中属于国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜蜂等。岳阳县境内记录到的木本植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。 本评价区域内未见有珍稀动植物、水生动物等文献记录。

岳阳县生态工业园基本情况： 岳阳县工业集中区位于岳阳县城区东部的荣湾镇和新墙镇境内，规划西至京广铁路，南至跃进村-方杨村一线，东至划船塘水库，北至白洋水库，总用地面积约4.8274km2，集中区所在区域属于武汉经济圈与长株潭经济圈叠加地区，东距京珠高速公路4公里，西临岳阳县城，南临岳长高速公路，北靠岳阳市区，京广铁路、武广高速铁路穿园而过，公路、铁路、水交通发达，区位优势明显。 岳阳县生态工业园成立于2003年，发展始于2005年。在上级部门的关怀和历届县委、县政府坚强领导下，县生态工业园通过配套完善基础设施提升园区承载力，大力招商引进实力型、带动型优质项目，倾心服务优化企业发展环境，园区实现了从零起步、从无到有、从弱到强的历史性跨越，已建成为布局合理、功能齐全、环境优美、品位高雅的工业发展平台，壮大为全县经济发展的重要增长极，连续多年被评为岳阳市加速推进新型工业化先进园区,湖南省产业园区发展综合评价名列前茅，2012年经湖南省人民政府批准晋升省级工业集中区。为促进园区产业转型升级，将园区打造成推进新型工业化的示范园区，按照县委、县政府以园区为载体，“五年打基础，十年见成效”的战略部署，我园正在全面加速创建省级高新技术产业开发区。2015年5月，经省政府批准同意我园升级为岳阳高新技术产业开发区，成功晋升省级高新技术产业开发区。 2012年9月6日，湖南省环境保护厅以“湘环评[2012]281号”文批准了《岳阳县工业集中区环境影响报告书》。根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）：集中区规划以生物机电医药、新型建材（不包括水泥、玻璃、陶瓷）、机械制造为主导，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，其中：集中区西部荣新路以北、京广铁路以东布置生物医药产业区，荣新路以南布置农产品深加工产业区；中部布置为新型建材区；集中区东部工业大道两侧横四路以南的工业地块内布置为机械产业制造区。 2014年12月9日，湖南省环境保护厅以“湘环评[2014]127号”文批准了《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》。根据《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》内容：由于园区开发面积已占总规划面积的74%以上，岳阳县工业集中区拟在原规划工业集中区的东南侧实施调规划区，具体范围为西至武广高速铁路，南至跃进村——方杨村一线，东至划船塘水库，北至金城路。调规划区范围内主要产业定位以生物医药、机械制造为主，结合规划范围、已建和拟引进项目的具体情况对集中区相关产业功能布局进行适当调整，将集中区机械制造产业主要布局在调扩区西北部，同时保留金石路以南、工业大道以西现已开发的机械制造用地板块，将生物医药产业主要布局于调扩区的东南部。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 为了解项目所在地环境空气质量现状，本项目委托岳阳县环境监测站于2017年5月8-10日对项目地SO2、NO2、PM10进行监测，于2017年5月23日对项目地非甲烷总烃进行监测。由于本项目营运期间所使用的双组份中空玻璃硅酮胶中的A胶和B胶在固化过程中，将会产生微量有机废气，以非甲烷总烃计，因此本评价将非甲烷总烃作为大气特征因子之一。 - 监测点位：G1—项目地上风向200m； G2—项目地； G3—项目地下风向200m。 （2）监测时间：2017年5月8-10日、2017年5月23日 （3）监测因子：SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃 具体监测统计结果见表3-1。 表3-1 大气监测统计结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测项目; 监 测 结 果; 超标率%; 最大超标倍数; 标准值. 5.8; 5.9; 5.10; 5.23. 项目地上风向200m处; SO2; 日均值; 0.013; 0.012; 0.013; /; /; /; 0.15. NO2; 日均值; 0.027; 0.029; 0.028; /; /; /; 0.08. PM10; 日均值; 0.079; 0.081; 0.077; /; /; /; 0.15. 非甲烷总烃; 日均值; /; /; /; 0.83; /; /; 2. 项目地; SO2; 日均值; 0.012; 0.012; 0.011; /; /; /; 0.15. NO2; 日均值; 0.028; 0.030; 0.029; /; /; /; 0.08. PM10; 日均值; 0.080; 0.077; 0.082; /; /; /; 0.15. 非甲烷总烃; 日均值; /; /; /; 1.33; /; /; 2. 项目地下风向200m处; SO2; 日均值; 0.013; 0.013; 0.013; /; /; /; 0.15. NO2; 日均值; 0.030; 0.032; 0.031; /; /; /; 0.08. PM10; 日均值; 0.085; 0.088; 0.083; /; /; /; 0.15. 非甲烷总烃; 日均值; /; /; /; 1.23; /; /; 2. 备注. 根据《大气污染物综合排放标准详解》，仅有美国、以色列和意大利曾经或已经制定了标准，我国目前没有非甲烷总烃的环境质量标准，美国的同类标准已经废除，我国石化部和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3，以色列同类标准的长期平均值，即日均标准为2.0mg/m3，本环评选用2.0mg/m3作为日均标准。 由上表得知，所有监测点SO2、NO2、PM10的日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，非甲烷总烃的日均浓度能满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。 - 地表水环境质量现状 本项目委托岳阳县环境监测站对新墙河流域的地表水环境进行监测，设六合垸与八仙桥断面，两个断面地表水数据引用2017年2-4月地表水常规监测数据。 - 监测断面：W1新墙河流域八仙桥断面； W2新墙河流域六合垸断面； （2）监测时间：2017年2-4月。 地表水常规监测结果见表3-2与表3-3。 表3-2 八仙桥断面地表水常规监测结果 单位：mg/L 监测项目; 日期; 监测结果 W1八仙桥断面; 超标 率%; 最大超标倍数; 标准值. 水温; 2017年2月; 10.2; 0; 0; /. 2017年3月; 11.5; 0; 0. 2017年4月; 17.4; 0; 0. pH(无量纲); 2017年2月; 7.62; 0; 0; 6～9. 2017年3月; 7.74; 0; 0. 2017年4月; 7.54; 0; 0. 电导率(ms/m); 2017年2月; 13.6; 0; 0; /. 2017年3月; 14.0; 0; 0. 2017年4月; 11.8; 0; 0. 溶解氧; 2017年2月; 10.0; 0; 0; ≥5. 2017年3月; 8.7; 0; 0. 2017年4月; 8.6; 0; 0. 高锰酸盐指数; 2017年2月; 2.6; 0; 0; ≤6. 2017年3月; 4.4; 0; 0. 2017年4月; 3.6; 0; 0. 化学需氧量; 2017年2月; 13; 0; 0; ≤20. 2017年3月; 18; 0; 0. 2017年4月; 14; 0; 0. 五日生化需氧量; 2017年2月; 1.9; 0; 0; ≤4. 2017年3月; 2.3; 0; 0. 2017年4月; 3.2; 0; 0. 氨氮; 2017年2月; 0.260; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.628; 0; 0. 2017年4月; 0.740; 0; 0. 总磷（以P计）; 2017年2月; 0.119; 0; 0; ≤0.2. 2017年3月; 0.192; 0; 0. 2017年4月; 0.134; 0; 0. 铜; 2017年2月; 0.01L; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.01L; 0; 0. 2017年4月; 0.01L; 0; 0. 锌; 2017年2月; 0.066; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.005L; 0; 0. 2017年4月; 0.03; 0; 0. 氟化物; 2017年2月; 0.26; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.28; 0; 0. 2017年4月; 0.24; 0; 0. 硒; 2017年2月; 0.0004L; 0; 0; ≤0.01. 2017年3月; 0.0004L; 0; 0. 2017年4月; 0.0004L; 0; 0. 砷; 2017年2月; 0.0019; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.0019; 0; 0. 2017年4月; 0.0021; 0; 0. 汞; 2017年2月; 0.00004L; 0; 0; ≤0.0001. 2017年3月; 0.00004L; 0; 0. 2017年4月; 0.00004L; 0; 0. 镉; 2017年2月; 0.0001L; 0; 0; ≤0.005. 2017年3月; 0.0001L; 0; 0. 2017年4月; 0.0001L; 0; 0. 六价铬; 2017年2月; 0.004L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.004L; 0; 0. 2017年4月; 0.004L; 0; 0. 铅; 2017年2月; 0.003L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.003L; 0; 0. 2017年4月; 0.003L; 0; 0. 氰化物; 2017年2月; 0.001L; 0; 0; ≤0.2. 2017年3月; 0.001L; 0; 0. 2017年4月; 0.001L; 0; 0. 挥发酚; 2017年2月; 0.0003L; 0; 0; ≤0.005. 2017年3月; 0.0003L; 0; 0. 2017年4月; 0.0003L; 0; 0. 石油类; 2017年2月; 0.01L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.01L; 0; 0. 2017年4月; 0.01L; 0; 0. 阴离子表面活性剂; 2017年2月; 0.05L; 0; 0; ≤0.2. 2017年3月; 0.05L; 0; 0. 2017年4月; 0.05L; 0; 0. 硫化物; 2017年2月; 0.005L; 0; 0; ≤0.2. 2017年3月; 0.005L; 0; 0. 2017年4月; 0.005L; 0; 0. 粪大肠菌群(个/L); 2017年2月; 945; 0; 0; ≤10000. 2017年3月; 1450; 0; 0. 2017年4月; 1095; 0; 0. 备注; L为该项目的检出限。. 表3-3 六合垸断面地表水常规监测结果 单位：mg/L 监测项目; 日期; 监测结果 W2六合垸断面; 超标 率%; 最大超标倍数; 标准值. 水温; 2017年2月; 10.0; 0; 0; /. 2017年3月; 14.2; 0; 0. 2017年4月; 17.9; 0; 0. pH(无量纲); 2017年2月; 6.99; 0; 0; 6～9. 2017年3月; 6.60; 0; 0. 2017年4月; 6.74; 0; 0. 电导率(ms/m); 2017年2月; 16.8; 0; 0; /. 2017年3月; 10.5; 0; 0. 2017年4月; 10.9; 0; 0. 溶解氧; 2017年2月; 10.8; 0; 0; ≥6. 2017年3月; 9.17; 0; 0. 2017年4月; 8.87; 0; 0. 高锰酸盐指数; 2017年2月; 2.30; 0; 0; ≤4. 2017年3月; 2.58; 0; 0. 2017年4月; 2.57; 0; 0. 化学需氧量; 2017年2月; 6.28; 0; 0; ≤15. 2017年3月; 13.6; 0; 0. 2017年4月; 12.0; 0; 0. 五日生化需氧量; 2017年2月; 2.13; 0; 0; ≤3. 2017年3月; 2.11; 0; 0. 2017年4月; 2.32; 0; 0. 氨氮; 2017年2月; 0.340; 0; 0; ≤0.5. 2017年3月; 0.418; 0; 0. 2017年4月; 0.490; 0; 0. 总磷（以P计）; 2017年2月; 0.086; 0; 0; ≤0.1. 2017年3月; 0.088; 0; 0. 2017年4月; 0.095; 0; 0. 铜; 2017年2月; 0.001L; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.006; 0; 0. 2017年4月; 0.002; 0; 0. 锌; 2017年2月; 0.01L; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.01L; 0; 0. 2017年4月; 0.01L; 0; 0. 氟化物; 2017年2月; 0.39; 0; 0; ≤1.0. 2017年3月; 0.104; 0; 0. 2017年4月; 0.482; 0; 0. 硒; 2017年2月; 0.0004L; 0; 0; ≤0.01. 2017年3月; 0.0004L; 0; 0. 2017年4月; 0.0004L; 0; 0. 砷; 2017年2月; 0.0003L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.0028; 0; 0. 2017年4月; 0.0003L; 0; 0. 汞; 2017年2月; 0.00004L; 0; 0; ≤0.00005. 2017年3月; 0.00004L; 0; 0. 2017年4月; 0.00004L; 0; 0. 镉; 2017年2月; 0.0001L; 0; 0; ≤0.005. 2017年3月; 0.0001L; 0; 0. 2017年4月; 0.0001L; 0; 0. 六价铬; 2017年2月; 0.004L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.004L; 0; 0. 2017年4月; 0.004L; 0; 0. 铅; 2017年2月; 0.0003L; 0; 0; ≤0.01. 2017年3月; 0.0005; 0; 0. 2017年4月; 0.0003L; 0; 0. 氰化物; 2017年2月; 0.004L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.004L; 0; 0. 2017年4月; 0.004L; 0; 0. 挥发酚; 2017年2月; 0.0003L; 0; 0; ≤0.002. 2017年3月; 0.0007; 0; 0. 2017年4月; 0.0009; 0; 0. 石油类; 2017年2月; 0.01L; 0; 0; ≤0.05. 2017年3月; 0.01L; 0; 0. 2017年4月; 0.01L; 0; 0. 阴离子表面活性剂; 2017年2月; 0.050L; 0; 0; ≤0.2. 2017年3月; 0.050L; 0; 0. 2017年4月; 0.050L; 0; 0. 硫化物; 2017年2月; 0.005L; 0; 0; ≤0.1. 2017年3月; 0.005L; 0; 0. 2017年4月; 0.005L; 0; 0. 粪大肠菌群(个/L); 2017年2月; 530; 0; 0; ≤2000. 2017年3月; 480; 0; 0. 2017年4月; 430; 0; 0. 硫酸盐; 2017年2月; 13.8; 0; 0; ≤250. 2017年3月; 12.6; 0; 0. 2017年4月; 11.9; 0; 0. 氯化物; 2017年2月; 9.15; 0; 0; ≤250. 2017年3月; 8.34; 0; 0. 2017年4月; 7.93; 0; 0. 硝酸盐; 2017年2月; 0.463; 0; 0; ≤10. 2017年3月; 1.78; 0; 0. 2017年4月; 1.41; 0; 0. 铁; 2017年2月; 0.25; 0; 0; ≤0.3. 2017年3月; 0.27; 0; 0. 2017年4月; 0.27; 0; 0. 锰; 2017年2月; 0.05; 0; 0; ≤0.1. 2017年3月; 0.03; 0; 0. 2017年4月; 0.01L; 0; 0. 透明度(m); 2017年2月; 0.5; 0; 0; /. 2017年3月; 0.10; 0; 0. 2017年4月; 0.26; 0; 0. 备注; L为该项目的检出限。. 新墙河流域八仙桥断面属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。新墙河流域六合垸断面属于饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。监测结果表明，两个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相关标准要求，说明地表水环境质量状况良好。 3、声环境质量现状 岳阳县环境监测站于2017年5月8-9日分昼间、夜间对项目厂周四界的噪声进行了连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-4。 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 编号; 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. N1; 5.8; 厂界东面; 51.8; 42.7; 65（昼），55（夜）; 达标. 5.9; 54.2; 40.1. N2; 5.8; 厂界南面; 50.3; 43.6. 5.9; 52.9; 40.0. N3; 5.8; 厂界西面; 50.7; 41.7. 5.9; 51.5; 38.1. N4; 5.8; 厂界北面; 51.7; 42.3. 5.9; 51.0; 39.1. 监测结果表明：本项目厂周四界的声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目建设地点位于岳阳县生态工业园阳光创新园区，项目环境保护目标详见表3-5，环境保护目标分布图见附图5。 表3-5主要环境保护目标 环境要素; 环保目标; 方位距离; 功能及规模; 质量标准. 环境空气; 居民点; 西南面100m; 居住区、约1户; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 居民点; 南面300m; 居住区、约15户. 水环境; 新墙河; 北面5km; 渔业水域; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 声环境; 居民点; 西南面100m; 居住区、约1户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准. 生态环境; 植被; 南面30m; 涵养水源; ——.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃日均浓度执行《大气污染物综合排放标准详解》中长期标准，为2mg/m3。 - 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类、Ⅲ类水质标准。 （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 - 废气：非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中无组织排放浓度限值：4mg/m3。 - 噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 - 固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年6月修改单要求。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据工程分析，生产过程中生产废水无外排，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。项目的大气污染物为少量非甲烷总烃。因此本项目不需要申请污染物排放总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

一、施工期工艺流程简述 本项目租赁岳阳县生态工业园阳光创新置业有限公司一栋标准化厂房进行生产，厂房、办公用房等主体工程已完成，项目营运前仅进行设备安装。由于施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 二、营运期工艺流程简述： 1、生产工艺流程 本项目年深加工钢化玻璃40万平方米，其中12万平方米钢化玻璃根据客户需求继续加工成中空钢化玻璃，剩余28万平方米钢化玻璃作为成品直接外售。 钢化玻璃属于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。项目以玻璃原片为原材料加工生产钢化玻璃，生产过程只涉及物理过程，无化学反应发生。 本项目属于新建项目。生产工艺流程及产污情况图示如下。 图1 钢化玻璃生产工艺流程及产污图 交由生产厂家 玻璃原片 钢化玻璃 噪声、粉尘、废水 沉淀池 图2 中空玻璃生产工艺流程及产污图 2、工艺流程简述 （1）钢化玻璃生产工艺流程 ①切片：玻璃原片入厂后，根据客户需要的规格尺寸将玻璃原片由切割机切割成不同尺寸。 ②磨边：切割后的玻璃需要对边角进行磨光，使用磨边机进行加工，包括粗磨，精磨，抛光一次完成。为了避免粉尘的产生，在磨边机磨边的同时，对砂轮与玻璃接触部位冲水，废水进入设备自带的沉淀池静置沉淀后，上层清水全部循环使用，不外排。玻璃粉末作为固废收集，定期清理。 ③钻孔：根据客户对产品的要求，部分玻璃磨边后通过打孔机进行打孔。 ④清洗：钢化前，需对玻璃进行清洗，利用设备自带沉淀池的上层清水洗去玻璃表面灰尘的等杂质，清洗废水排入设备沉淀池沉淀后循环利用，不外排。废水中主要污染物为玻璃粉末。 ⑤钢化：清洗后的玻璃匀速通过电加热钢化炉，根据玻璃厚度控制通过速度，一般加热时间在15-30分钟之间，加热温度在600℃左右，刚好到玻璃软化点，然后出炉经多头喷嘴向两面喷吹空气，使之迅速、均匀冷却，当冷却至室温时，就形成了高强度的钢化玻璃。根据调查，在超过1000℃的环境下，空气中的氮气和氧气将生成少量氮氧化物，因此本项目钢化过程不产生氮氧化物，玻璃钢化只涉及物理反应，无化学反应发生。 （2）中空玻璃生产工艺流程 根据客户对玻璃的要求，对部分钢化玻璃进行深加工，制成中空玻璃。将铝条按照钢化玻璃尺寸折弯制成铝框，中空玻璃内部通过铝框间隔出一定宽度的空间，边缘用热熔丁基密封胶进行粘合密封。之后进行合片组装，将成型铝框夹在两层钢化后的钢化玻璃半成品之间，成型后在间隔层灌入分子筛吸附剂，间隔层气体必须是干燥的。在中空生产线上将灌装后的玻璃合片、打胶（双组份中空硅酮胶）和平压，最后对中空玻璃边缘进行补胶固化等密封工作。中空玻璃检验合格后，包装入库。 3、物料平衡 本项目对40.3万平方米玻璃原片进行深加工，生产40万平方米钢化玻璃，其中12万平方米根据客户需求被加工成6万平方米中空钢化玻璃（双层），剩余28万平方米钢化玻璃作为成品直接外售，产生固废玻璃边角料约0.3万平方米。 原材料玻璃原片有很多不同的规格，主要区别在于厚度不一，根据建设方提供资料，玻璃原片厚度取5mm，玻璃重量按：玻璃重量=厚度×面积×密度计算。玻璃密度约为2500kg/ m3，物料平衡见下表。 表5-1 项目物料平衡一览表 项目; 分类; 名称; 面积; 实际重量. 入方; 主要原料; 玻璃原片; 40.3万m2/a; 5037.5t/a. 双组份中空玻璃硅酮胶; /; 2.95t/a. 热熔丁基密封胶; /; 1 t/a. 铝条; /; 0.04 t/a. 分子筛; /; 0.036 t/a. 合计; 5041.526 t/a. 出方; 产品; 钢化玻璃; 28万m2/a; 3500 t/a. 中空玻璃; 6万m2/a（双层）; 1504.02305 t/a. 固废; 玻璃边角料; 0.296万m2/a; 37 t/a. 沉淀池玻璃渣; 0.004万m2/a; 0.5 t/a. 废气; 有机废气; /; 0.00295 t/a. 合计; 5041.526 t/a. 4、项目营运期水平衡 本项目营运期用水主要为生产用水、生活用水。 项目营运期，生产过程涉及用水的工序有磨边和玻璃清洗，由于磨边和清洗用水对水质要求不高，该水通过设备自带沉淀池沉淀后全部循环使用。生产用水为磨边、清洗用水补充水，来源于园区自来水管网，补充水量约为1m3/d(300m3/a)。 生活用水来源于园区自来水管网。本项目安排员工15人，不在项目区内食宿，年工作300天，生活用水量按照80L/人·d计算。则本工程生活用水量为1.2m3/d(即360m3/a)，生活污水的排放量按用水量的80%计算，生活污水产生量为0.96m3/d(即288m3/a)。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油，经化粪池处理后进园区污水管网。 项目水平衡图见下图： 磨边、清洗用水 员工生活用水 化粪池 园区管网 2.2 沉淀池 1 0.24 1 15 1.2 0.96 0.96 15 自来水水 图3 水量平衡图（m3/d） 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序及污染源 本项目租赁岳阳县生态工业园阳光创新置业有限公司一栋标准化厂房进行生产，厂房、办公用房等主体工程已完成，项目营运前仅进行设备安装。由于施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 二、营运期主要污染工序及污染源 1、废气污染源分析 - 有机废气 项目仅在中空玻璃制作过程中，需要用到热熔丁基密封胶和双组份中空玻璃硅酮胶（也称AB胶）。 热熔丁基密封胶是以聚异丁烯聚合物为主成分的单组分型热熔胶，作为中空玻璃的第一道密封胶，具有高度稳定性，使用过程中产生的废气极少，从生产到应用都不会对环境造成污染，有绿色胶粘剂之称，因此使用过程中挥发出的有机废气可忽略不计。 双组份中空玻璃硅酮胶中的A胶和B胶在常温下混合后将会固化，起到联接玻璃和密封中空玻璃的作用。在固化过程中，会产生微量的有机废气，如硅烷等，经中空玻璃间隔层内填充的分子筛吸附剂物理吸附后，散发量极小，根据安徽省阜阳市临泉县强刚钢化玻璃有限公司的《年产20万平方米钢化玻璃和30万平方米中空玻璃生产线项目》，该项目与本项目所用原料及产品基本一致，类比得知双组份中空玻璃硅酮胶在使用过程中约有0.1%的有机废气无组织排放。本项目双组份中空玻璃硅酮胶用量为2.95t/a，因此项目产生的有机废气量为2.95kg/a。项目年运营300天，设备工作时间为8小时，则有机废气产生速率为1.2g/h。 （2）磨边粉尘 玻璃磨边工序采取加水湿式打磨的加工方式，大部分玻璃粉尘随水进入沉淀池，逸散出的粉尘量极少，对大气环境影响很小。 2、废水污染源分析 （1）生产废水 项目营运期间生产废水主要为玻璃磨边和清洗废水，由于磨边和清洗用水对水质要求不高，产生的废水可经沉淀池沉淀处理，上清液循环回用，项目总循环回用水量约15 m3/d。建设单位在厂房东侧设置一个体积为2m3的沉淀池，用于循环两台磨边机产生的磨边废水，一台清洗机自带的沉淀池容积为0.5m3，用于循环清洗废水。生产废水无外排。 （2）生活污水 本项目安排员工15人，不在项目区内食宿，年工作300天，生活用水量按照80L/人·d计算。则本工程生活用水量为1.2m3/d(即360m3/a)，生活污水的排放量按用水量的80%计算，生活污水产生量为0.96m3/d(即288m3/a)。类比同类生活污水水质情况，COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油产生浓度分别为300mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L，则产生量分别为86.4kg/a、86.4kg/a、57.6kg/a、8.64kg/a、4.32kg/a。 - 噪声污染源分析 本项目营运期的噪声主要来源于机械设备噪声。根据有关资料，机械设备运行时噪声声级如表。 表5-2 主要设备噪声源强一览表 序号; 噪声源; 声级dB(A); 数量. 1; 钢化炉; 70-80; 1台. 2; 磨边机; 80-90; 2台. 3; 玻璃切割机; 75-85; 1台. 4; 玻璃清洗机; 65-75; 1台. 5; 中空生产线; 75-85; 1台. 6; 打胶机; 65-75; 1台. 7; 钻孔机; 75-85; 1台. 4、固体废物污染源分析 （1）玻璃边角料 根据建设方提供资料，玻璃边角料产生量约为37t/a，为一般固废，收集暂存于厂房内一般固废存放区，之后交由玻璃生产厂家回收。 （2）沉淀池玻璃渣 玻璃磨边工序采取加水湿式打磨的加工方式，产生的玻璃粉末随水进入厂房东侧沉淀池内，经沉淀后定期收集；玻璃清洗工序产生少量玻璃粉末，随清洗废水进入清洗机自带沉淀池内。一个月定期更换一次新水，同时清理沉淀池内玻璃渣。根据建设方提供资料，沉淀池玻璃渣产生量约为玻璃原片用量的0.01%，即玻璃渣产生量0.5t/a，为一般固废。收集暂存于厂房内一般固废存放区，之后交由玻璃生产厂家回收。 （2）生活垃圾 本项目员工人数为15人，不在厂区内住宿，生活垃圾量按每人每天0.8kg计算，年生产300天，则营运期生活垃圾产生量为3.6t/a。本项目生活垃圾统一收集，集中后交由环卫部门统一转移填埋。 （3）废胶桶 本项目营运期会产生一定量的废胶桶，根据《国家危险废物名录》（2016版），此类固废属于危险废物，分类编号为HW49，产生量约为0.1t/a，暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 （4）机修固废 本项目在设备使用和维修过程中会产生一定量的废机油等，根据《国家危险废物名录》（2016版），这部分机修固废属于危险废物，分类编号为HW08，产生量约为0.02t/a。本项目危险废物应暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。危废暂存间应贴有危废标志，做好防雨措施，并对地面进行防渗处理。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气污染物 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 2.95kg/a | 2.95kg/a |
|  |  | 生产车间 | 磨边粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | 水污染物 | 生活污水 | COD | 300mg/L，86.4kg/a | 经化粪池处理后，进园区污水管网 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，57.6kg/a |  |
|  |  |  | SS | 300mg/L，86.4kg/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，8.64kg/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 15mg/L，4.32t/a |  |
|  | 固体废弃物 | 生产车间 | 玻璃边角料 | 37t/a | 交由生产厂家回收 |
|  |  | 沉淀池 | 玻璃渣 | 0.5t/a | 交由生产厂家回收 |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 3.6t/a | 交由环卫部门转移填埋 |
|  |  | 机械设备 | 废机油 | 0.02t/a | 暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 |
|  |  | 生产车间 | 废胶桶 | 0.1t/a | 暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 |
|  | 噪声 | 主要为机械设备噪声，噪声源强在65-90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 营运期间，项目产生的废水、废渣均不排入周围环境，对区域生态环境不会产生较大影响。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期污染防治措施及可行性分析 本项目租赁岳阳县生态工业园阳光创新置业有限公司一栋标准化厂房进行生产，厂房、办公用房等主体工程已完成，项目营运前仅进行设备安装。由于施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 二、营运期污染防治措施及可行性分析 1、大气污染防治措施及可行性分析 （1）有机废气 中空玻璃制作过程中，需要用到热熔丁基密封胶和双组份中空玻璃硅酮胶（也称AB胶）。热熔丁基密封胶是以聚异丁烯聚合物为主成分的单组分型热熔胶，作为中空玻璃的第一道密封胶，具有高度稳定性，从生产到应用都不会对环境造成污染，有绿色胶粘剂之称，因此使用过程中产生的废气极少。在常温下，双组份中空玻璃硅酮胶中的A胶和B胶混合后固化，起到联接玻璃和密封中空玻璃的作用。固化过程中，会产生微量有机废气，如硅烷等，经分子筛吸附剂物理吸附后，散发量极小，类比同类项目，得知双组份中空玻璃硅酮胶在使用过程中约有0.1%的有机废气无组织排放。 本项目双组份中空玻璃硅酮胶用量为2500L，硅酮胶密度为1.18×103kg/m3，则玻璃胶用量为2.95t/a，本项目产生的有机废气量为2.95kg/a。项目年运营300天，设备工作时间为8小时，则有机废气产生速率为1.2g/h。 建设方在生产车间内安装风机，将车间内挥发的有机废气抽至厂区外排放，生产车间通风量为2000m3/h，则有机废气排放浓度为0.6mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中无组织排放浓度限值4mg/m3，对外环境影响较小。 计算大气防护距离 本项目非甲烷总烃无组织排放速率约为0.0012kg/h（选取参数：无组织排放废气面源有效高度5m，面源宽度30m，面源长度50m，评价标准为日均值2mg/m3），按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。大气环境防护距离计算参数及计算结果见下图。 图4 大气环境防护距离预测结果 根据导则推荐模式计算，本项目无组织排放非甲烷总烃在厂界外无超标点，无需设置大气环境防护距离，对区域大气环境影响较小。 项目营运期应加强通风，加强对中空生产线及打胶机的维护，确保风机的正常运行，减小非甲烷总烃对环境的影响。 非甲烷总烃排放达标的可行性分析： 本项目中空玻璃工序中使用到双组份中空玻璃硅酮胶，其中A胶和B胶在固化过程中会产生微量有机废气。由于中空玻璃间隔层内铝框灌入一定量的分子筛吸附剂，分子筛晶体孔穴内部有很强的极性和库仑场，对极性分子（如水）和不饱和分子表现出强烈的吸附能力。经分子筛吸附剂物理吸附，散发量极小。本项目玻璃胶用量为2.95t/a，用量较少，即产生非甲烷总烃量不大。项目位于岳阳县生态工业园区，根据估算，无组织排放的非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》中标准要求，无需设置大气环境防护距离。因此本项目非甲烷总烃达标排放是可行。 （2）磨边粉尘 玻璃磨边工序采取加水湿式打磨的加工方式，大部分粉尘随水进入设备自带的沉淀池，逸散出的粉尘量极少，对大气环境影响很小。建设方应加强对设备及沉淀池的管理及维护，确保湿式打磨设备的正常运作，每月定期清理沉淀池内玻璃粉尘，以减小磨边粉尘对大气环境的污染。 综上所述，该项目投入运营后，产生的大气污染物经过采取治理措施后，对大气环境的影响大大降低，项目的废气治理措施可行。 2、水污染防治措施及可行性分析 （1）生产废水 项目营运期间生产废水主要为玻璃磨边和清洗废水，由于磨边和清洗用水对水质要求不高，产生的废水可经沉淀池沉淀处理，上清液循环回用，项目总循环回用水量约15 m3/d。建设单位在厂房东侧设置一个体积为2m3的沉淀池，用于循环两台磨边机产生的磨边废水，一台清洗机自带的沉淀池容积为0.5m3，用于循环清洗废水。生产废水无外排。 废水循环利用的可行性分析： 本项目设有2台磨边机与1台清洗机，根据工程分析，营运期间产生的玻璃磨边废水经厂房东侧沉淀池处理，清洗废水经清洗机自带的沉淀池处理，上清液循环回用，项目总循环水量约15 m3/d，在加工过程中因蒸发和清洗环节溅落地面等，每天需补充新水共1m3。 项目所使用的原料平板玻璃自身比较清洁无需使用洗涤剂，因此加水湿式打磨时，仅产生少量玻璃粉末随水进入厂房东侧沉淀池内，该沉淀池体积约为2m3。清洗废水中主要污染物同样为玻璃粉末，设备自带水池容积为0.5 m3。由于项目总循环水量约15 m3/d，因此沉淀池均具备很好的容纳性。玻璃粉末比重大，容易沉降去除，处理后不影响工艺用水水质，沉淀池内的水多次循环利用后，一个月定期更换一次新水，同时清理沉淀池玻璃渣，玻璃渣作为一般固废，交由生产厂家回收。因此废水循环利用具有可行性。 （2）生活污水 本项目安排员工15人，不在项目区内食宿，年工作300天，生活用水量按照80L/人·d计算。则本工程生活用水量为1.2m3/d(即360m3/a)，生活污水的排放量按用水量的80%计算，生活污水产生量为0.96m3/d(即288m3/a)。类比同类生活污水水质情况，COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油产生浓度分别为300mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L、15mg/L，则产生量分别为86.4kg/a、86.4kg/a、57.6kg/a、8.64kg/a、4.32kg/a。近期，生活污水经化粪池处理后，进入园区污水管网，之后进岳阳县污水处理厂处理达标后，最终排放至新墙河铁路桥至春风河段。远期，岳阳县生态工业园污水处理厂建成后，生态工业园区污水管网废水全部进入岳阳县生态工业园污水处理厂进行处理，实现达标排放，项目生活污水产生及处理情况见下表。 表7-1 生活污水产生及处理情况一览表 项目; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 产生浓度mg/L; 300; 200; 30; 300; 15. 三级标准mg/L; 500; 300; /; 400; 100. 一级B标准mg/L; 60; 20; 8; 20; 3. 排放总量kg/a; 17.28; 5.76; 2.304; 5.76; 0.864. 岳阳县污水处理厂位于岳阳县城关镇富荣路荣站村，设计处理能力为日处理污水2.00万立方米。岳阳县污水处理厂自2011年1月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排放至新墙河铁路桥至春风河段。本项目生活污水排放量较小，为0.96t/d（288t/a），且水质简单，各项污染物浓度低，不会对岳阳县污水处理厂造成较大负荷，能够为岳阳县污水处理厂所接纳。远期，岳阳县生态工业园污水处理厂建成后，生态工业园区污水管网废水全部进入岳阳县生态工业园污水处理厂进行处理，生态工业园污水处理厂设计规模为1.5万吨/天，建设地点岳阳县荣家湾镇荣站村，处理达标后排入新墙河。 综上所述，项目产生的生活污水通过处理后能够实现达标排放，项目废水对周围地表水环境影响较小。 - 声污染防治措施及可行性分析 项目营运期噪声主要为机械设备噪声。本项目切割不使用任何保护气，并不是通常意义上的直接切割，而是制造划痕，造成应力集中然后裂片，玻璃钻孔工序采取湿式钻孔技术。项目设备均固定在相应支架上，主要产噪设备均位于生产车间内部，且厂房墙体封闭，故综合考虑室内设备减震、距离衰减及墙体隔声的因素，噪声经上述措施处理后可降低20dB(A)。根据建设单位提供资料，本项目每天生产8小时，员工实行一班制即白班制，不考虑夜间生产噪声。本项目营运期主要噪声设备源强及控制措施见下表。 表7-2 主要声源及控制方案 噪声源; 数量（台）; 源 强 dB(A); 产生位置; 降噪措施; 治理后声级 dB(A). 钢化炉; 1; 70-80; 生产车间; 设备减震、车间隔声; 55. 磨边机; 2; 80-90; 设备减震、车间隔声; 65. 玻璃切割机; 1; 75-85; 设备减震、车间隔声; 60. 玻璃清洗机; 1; 65-75; 设备减震、车间隔声; 50. 中空生产线; 1; 75-85; 设备减震、车间隔声; 60. 打胶机; 1; 65-75; 设备减震、车间隔声; 50. 钻孔机; 1; 75-85; 设备减震、车间隔声; 60. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取以下预测模式。 a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：L eq g — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境叠加的影响，现状监测结果取平均值，输入导则计算软件，各厂界的预测结果见表： 表7-3 项目厂界噪声预测结果 序号; 厂界 方位; 现状监测结果 dB(A); 正常工况dB(A); 标准值dB(A); 是否达标. 贡献值; 叠加值 dB(A); 达标. 1; 东厂界; 昼间; 53.0; 49.9; 54.7; 昼间：65 夜间：55. 夜间; 41.4; /; 41.4. 2; 南厂界; 昼间; 51.6; 46.4; 52.8. 夜间; 41.8; /; 41.8. 3; 西厂界; 昼间; 51.1; 49.9; 53.6. 夜间; 39.9; /; 39.9. 4; 北厂界; 昼间; 51.4; 46.4; 52.6. 夜间; 40.7; /; 40.7. 由上表可知，项目营运后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，无超标现象。距离本项目最近的居民点位于项目地西南面100m，由于项目南面为大面积的植被与农田，因此营运期间设备运行时产生的噪声经厂房隔声、植被吸声、距离衰减后对居民生活影响不大。 为进一步减小项目营运期的生产噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，采取以下防治措施： （1）在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性，尽量选用高效低噪设备，对于噪声较高的设备应与设备出售厂房协商提供配套的降噪措施。 （2）将各设备均安装于生产车间内，固定在相应支架上，进行基础减震和墙体隔声。 （3）加强设备的保养和维护，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。 （4）高噪声设备的操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。 （5）加强厂区绿化，既能美化环境，也对噪声具有一定的吸纳作用。 在采取以上措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小，措施可行。 - 固体废物污染防治措施及可行性分析 （1）玻璃边角料 根据建设方提供资料，玻璃边角料产生量约为37t/a，为一般固废，收集暂存于厂房内一般固废存放区，之后交由玻璃生产厂家回收。 （2）沉淀池玻璃渣 玻璃磨边工序采取加水湿式打磨的加工方式，产生的玻璃粉末随水进入厂房东侧沉淀池内，经沉淀后定期收集；玻璃清洗工序产生少量玻璃粉末，随清洗废水进入清洗机自带沉淀池内。一个月定期更换一次新水，同时清理沉淀池内玻璃渣。根据建设方提供资料，沉淀池玻璃渣产生量约为玻璃原片用量的0.01%，即玻璃渣产生量0.5t/a，为一般固废。收集暂存于厂房内一般固废存放区，之后交由玻璃生产厂家回收。 （3）生活垃圾 本项目员工人数为15人，不在厂区内住宿，生活垃圾量按每人每天0.8kg计算，年生产300天，则营运期生活垃圾产生量为3.6t/a。本项目生活垃圾统一收集，集中后交由环卫部门统一转移填埋。 （4）废胶桶 本项目营运期会产生一定量的废胶桶，根据《国家危险废物名录》（2016版），此类固废属于危险废物，分类编号为HW49，产生量约为0.1t/a，暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 （5）机修固废 本项目在设备使用和维修过程中会产生一定量的废机油等，根据《国家危险废物名录》（2016版），这部分机修固废属于危险废物，分类编号为HW08，产生量约为0.02t/a。本项目危险废物应暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。危废暂存间应贴有危废标志，做好防雨措施，并对地面进行防渗处理。 项目可行性分析 1、项目选址合理性分析 本项目建设地点位于岳阳县生态工业园阳光创新园区，地理坐标为东经：113°09′43″；北纬：29°06′34″。岳阳生态工业园地处武汉城市圈与长株潭城市群叠加地区，三小时物流圈内含省会城市3座、地级城市28座，人口1.29亿，铁路、公路、水路交互，交通便利，利于兴业。 工业园区地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。项目生产过程中产生的噪声，通过厂房隔声、植被吸声、距离衰减等措施后，厂界均达标，不会对居民生活要求的声环境产生明显影响。项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 岳阳县生态工业园规划范围位于岳阳县城区东部荣家湾镇和新墙镇境内，集中规划区以生物医药、新型建材、机械制造为主导产业，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，园区已发展成推动科技成果转化、新产品研发的创新型园区，环评批复见附件6。本项目属技术玻璃制品制造，租赁湖南阳光创新置业有限公司标准化厂房进行生产，该厂房位于工业园机械制造产业区，岳阳县生态工业园管委会已批准本项目的入园申请，见附件7。 因此本项目的选址是总体可行的。 2、平面布置合理性分析 本项目位于岳阳县生态工业园阳光创新园区。租用一栋标准化厂房进行生产。项目生产车间由南至北分别设原料存放区、玻璃成品区、玻璃磨边区、玻璃切割区、玻璃清洗区、钢化生产线、中空生产线，同时在厂房东北角设办公区，厂房西南角设危险废物暂存区。项目总平面布置详见附图2。项目生产车间内各生产工序相互连通，便于原材料的投入和下一道工序的衔接。厂房设三个出入口，便于原料及成品的运输。项目因地制宜，合理布局，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。总体而言，项目平面布置基本合理。 3、产业政策符合性分析 本项目为钢化玻璃深加工项目，所用生产工艺为目前国内较为成熟的工艺，经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入限制类、淘汰类。项目投产后，有利于当地玻璃产业的发展，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。因此项目建设符合国家的产业政策。 4、环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目钢化玻璃深加工项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），项目原料及产品不属于也不含有有毒物质、易燃物质、爆炸性物质和活性化学物质等危险性物质。因此环境风险较小，在可接受的范围内。建议建设单位加强设备的保养及维护，保持各设备良好稳定运行，加强通风，确保风机的正常运行。加强运行期间的日常监督，定期进行安全检查，同时加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，降低事故发生概率。 建立应急预案： 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见表。 表7-4 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 5、环境保护管理 （1）环境管理机构职能 环境管理是工程项目管理的组成部分，其基本职能是： ①协调工程建设与环境保护、水土保持的关系。 ②确保本工程环保项目环保工程验收实施和正常运转。 ③落实本工程环境监测规划的实施。 （2）环境管理机构任务 ①制定运行期环境管理规定和办法。 ②编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。 （3）环境管理机构组成 根据工程施工期和营运期环境管理任务，建议建设单位设置环保科，环保科负责全面管理施工及营运期的环境保护工作。 环保科的职责： ①负责协调当地环保部门与本工程环保有关事宜。 ②编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。计划报上级领导审批后，根据计划，及时落实环保设施运行和维护的经费。 ③负责监督环境保护设施运行情况检查、计划及进度落实情况。 ④负责监督环境监测工作实施，及时处理各污染事故。 6、环境监测计划 环境监测的目的是为了及时了解工程对环境的影响及检验工程环境保护措施的有效性。本工程日常环境监测可委托当地具备环境监测资质的监测单位负责。根据公司生产状况及排污特征，环境监测计划如表所示。 表7-5 环境监测计划 名称; 监测项目; 监测频次; 备注. 空气环境质量; PM10、非甲烷总烃; 每年一次; 厂界. 噪声; Leq(A); 每年一次; 厂界. 由专职人员对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管科室，一份送公司档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由企业环保主管审核后报当地环保行政主管部门。 7、总量控制 按照湖南省“十三五”主要污染物排放总量控制要求，实施总量控制的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫以及氮氧化物，为约束性指标，指导性指标为VOC。 本项目为钢化玻璃深加工项目，根据工程分析，生产过程中的生产废水无外排，生活污水经化粪池处理后，进工业园污水管网，之后经岳阳县污水处理厂处理后达标排放至新墙河。项目的大气污染物为少量非甲烷总烃。因此本项目不需要申请污染物排放总量控制指标。 8、环保投资及环保工程验收计划 本项目总投资为260万，环保方面的投资约为16万，环保投资占工程总投资的6.2%。 为了便于环境保护主管部门对项目的环保验收以及日后生产的环境监督与环境管理，环保投资及评价拟定环保工程验收计划如表。 表7-6 环保工程验收内容一览表 类别; 项目名称; 治理措施; 投资 （万元）; 治理效果. 废气; 非甲烷总烃; 风机; 4; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值. 废水; 生活污水; 经化粪池处理，进工业园污水管网; 2; 污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 生产废水; 厂房东侧沉淀池及清洗机自带沉淀池处理; 1; 沉淀处理后上清液循环回用. 噪声; 设备噪声; 设备进行基础减振，墙体隔声; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准. 固废; 玻璃边角料; 一般固废暂存区; 1; 达到环保要求. 沉淀池玻璃渣; 一般固废暂存区; 1; 达到环保要求. 生活垃圾; 交由环卫部门统一转移填埋; 2; 达到环保要求. 机修固废; 危废暂存点、危废委托处理; 1; 达到环保要求. 废胶桶; 危废暂存点、危废委托处理; 2; 达到环保要求.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 风机 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油类 | 经化粪池处理 | 污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 生产废水 | 玻璃粉末 | 厂房东侧沉淀池及清洗机自带沉淀池处理 | 循环回用 |
| 固体 废弃物 | 员工 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一转移填埋 | 达到环保要求 |
|  | 生产车间 | 玻璃边角料 | 交由生产厂家回收 | 达到环保要求 |
|  | 沉淀池 | 沉淀池玻璃渣 | 交由生产厂家回收 | 达到环保要求 |
|  | 机械设备 | 废机油 | 危废暂存点、危废委托处理 | 达到环保要求 |
|  | 生产车间 | 废胶桶 | 危废暂存点、危废委托处理 | 达到环保要求 |
| 噪声 | 采取基础减振、厂房隔声、植被吸声、加强对设备的维护和保养、合理布局等的措施，本项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 按区域功能，加强厂区绿化布置，设置绿化带。花草树木对噪声有一定衰减和阻隔作用，对环境具有一定的美化作用。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 岳阳县创新玻璃门窗有限公司的年深加工40万平方米钢化玻璃建设项目位于岳阳县生态工业园阳光创新园区。项目地东面道路连接省道S201线，交通便利。项目租赁岳阳县生态工业园阳光创新置业有限公司一栋标准化厂房进行生产，占地面积1500m2，绿化面积100m2。项目总投资260万元，环保投资16万元，劳动定员15人，实行一班制，每天工作8小时，夜间不生产，年工作300天。 2、环境质量现状 环境空气质量现状：本项目委托岳阳县环境监测站于2017年5月8-10日对项目地SO2、NO2、PM10进行监测，于2017年5月23日对项目地非甲烷总烃进行监测。监测结果表明，所有监测点SO2、NO2、PM10的日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，非甲烷总烃的日均浓度能满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。 地表水环境质量现状：本项目委托岳阳县环境监测站对新墙河流域的地表水环境进行监测，设两个监测断面。新墙河流域六合垸与八仙桥断面地表水数据均引用2017年2-4月地表水常规监测数据。新墙河流域八仙桥断面属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。新墙河流域六合垸断面属于饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。监测结果表明，两个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相关标准要求，说明地表水环境质量状况良好。 声环境质量现状：岳阳县环境监测站于2017年5月8-9日分昼间、夜间对项目厂周四界的噪声进行连续监测，结果表明本项目厂周四界的声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 - 环境影响评价结论 （1）施工期环境影响评价结论 本项目租赁岳阳县生态工业园阳光创新置业有限公司一栋标准化厂房进行生产，厂房、办公用房等主体工程已完成，项目营运前仅进行设备安装。由于施工期环境影响已经消逝，未遗留相关施工期环境问题，故本环评拟不再对其进行分析。 （2）营运期环境影响评价结论 ①大气环境影响结论 项目营运期间产生的废气主要为上胶过程中产生的有机废气、磨边粉尘。有机废气属无组织排放，经风机排出后核算排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表二中无组织排放限值，可知对周边环境影响不大。磨边粉尘大部分随水进入沉淀池，逸散量极小，对大气环境影响很小。因此项目营运期间产生的废气对外环境影响较小。 ②水环境影响结论 本项目营运期产生废水主要为生产废水和生活污水。生产废水经厂房东侧沉淀池及清洗机自带沉淀池处理后，上清液循环回用，无废水外排。生活污水经化粪池处理后进园区污水管网，经岳阳县污水处理厂处理达标后，最终排放至新墙河铁路桥至春风河段。因此项目营运期间产生的废水对外环境影响很小。 ③声环境影响结论 本项目营运期产生的噪声主要来源于机械设备。本项目夜间不生产，根据预测，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，无超标现象。距离本项目最近的居民点位于项目地西南面100m，由于项目南面为大面积的植被与农田，因此营运期间设备运行时产生的噪声经厂房隔声、植被吸声、距离衰减后对居民生活影响不大。因此项目营运期间，生产噪声对外环境影响较小。 ④固体废弃物环境影响结论 本项目产生的固体废物主要为玻璃边角料、沉淀池玻璃渣、生活垃圾、废胶桶和机修固废。玻璃边角料与沉淀池玻璃渣交由生产厂家回收，不外排。生活垃圾统一收集，集中后交由环卫部门统一转移填埋。废胶桶及机修固废属于危险废物，暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位进处理。本项目产生的固体废弃物均妥善处置，对环境影响很小。 - 环境风险 环境风险经过采取相应的措施和应急保障措施后可以将环境安全隐患降到最低。 - 项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性 本项目为钢化玻璃深加工项目，所用生产工艺为目前国内较为成熟的工艺，经与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺，未列入限制类、淘汰类。项目投产后，有利于当地玻璃产业的发展，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。因此项目建设符合国家的产业政策。 - 选址合理性 本项目建设地点位于岳阳县生态工业园阳光创新园区，地理坐标为东经：113°09′43″；北纬：29°06′34″。岳阳生态工业园地处武汉城市圈与长株潭城市群叠加地区，三小时物流圈内含省会城市3座、地级城市28座，人口1.29亿，铁路、公路、水路交互，交通便利，利于兴业。 工业园区地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。项目生产过程中产生的噪声，通过厂房隔声、植被吸声、距离衰减等措施后，厂界均达标，不会对居民生活要求的声环境产生明显影响。项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 岳阳县生态工业园规划范围位于岳阳县城区东部荣家湾镇和新墙镇境内，集中规划区以生物医药、新型建材、机械制造为主导产业，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，园区已发展成推动科技成果转化、新产品研发的创新型园区，环评批复见附件6。本项目属技术玻璃制品制造，租赁湖南阳光创新置业有限公司标准化厂房进行生产，该厂房位于工业园机械制造产业区，，岳阳县生态工业园管委会已批准本项目的入园申请，见附件7。 因此本项目的选址是总体可行的。 - 平面布置合理性 本项目位于岳阳县生态工业园阳光创新园区。租用一栋标准化厂房进行生产。项目生产车间由南至北分别设原料存放区、玻璃成品区、玻璃磨边区、玻璃切割区、玻璃清洗区、钢化生产线、中空生产线，同时在厂房东北角设办公区，厂房西南角设危险废物暂存区。项目总平面布置详见附图2。项目生产车间内各生产工序相互连通，便于原材料的投入和下一道工序的衔接。厂房设三个出入口，便于原料及成品的运输。项目因地制宜，合理布局，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。总体而言，项目平面布置基本合理。 综上所述，该项目符合国家产业政策要求，选址可行、项目厂区总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保工程验收制度的基础上，污染物均能达标排放，其环境影响较小。本项目从环境保护、社会、经济角度看是可行的。 二、建议及要求： （1）建设单位应认真贯彻执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，严格执行环保工程验收。 （2）项目营运期应加强通风，确保风机的正常运行，减小有机废气对环境的影响。 （3）建议加强项目区的绿化工作，美化环境。 （4）建议建设单位加强设备的日常管理及维护，严格做好噪声防护措施。 （5）建议建设单位加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故的发生。 （6）建议建设单位处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目建设和营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日