《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

三、建设项目所在地环境现状简况	17

四、评价适用标准	22

五、建设项目工程分析	25

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	34

七、环境影响分析	35

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

九、结论与建议	47

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目及周边环境现状图

附图3：项目环境保护目标示意图

附图4：项目平面布置图

附件：

附件1：环评委托书

附件2：建设单位营业执照

附件3：环境资料质量保证单

附件4：投资合同书

附件5：岳阳县工业集中区总体规划图

附件6：湘环评【2014】127号

附件7：湘环评【2012】281号

附件8：专家评审意见

附件9：修改清单

附表：

建设项目环境保护审批登记表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10万套汽车电动空调及20万套汽车电动压缩机建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南贝特新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王君林 |  |  | 联系人 | 王希望 |  |
| 通讯地址 | 岳阳县荣家湾镇生态工业园10号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13617309088 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 414100 |
| 建设地点 | 岳阳县生态工业园 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3660 汽车零部件及配件制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 30565.04 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 14000 | 其中：环保投资(万元) |  | 70 | 环保投资占总投资比例 | 0.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2017年3月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 随着国内工业的飞速发展，使得我国城市空气污染问题日趋严重。特别我国汽车行业近几年来，增速迅猛，城市汽车尾气排放严重影响到城市的正常生活环境。因此新能源汽车发展是大势所趋。 在高速电动车方面，2015年国家相关的新能源政策相继出台，无论是新能源车还是城际、城内充电设施建设规划等都有明确规定。发展新能源汽车已经上升为国家战略，我国新能源汽车产业面临千载难逢的历史机遇。 在此背景下，湖南贝特新能源科技有限公司拟投资14000万元，利用岳阳县生态工业园优越的地理位置新建标准化厂房及配套设施，引进数控机床、加工中心等设备，实施年产10万套汽车电动空调及20万套汽车电动压缩机建设项目。项目实施后，企业可形成年产10万套汽车电动空调及20万套汽车电动压缩机的生产能力，新增年销售35360万元，创利税1297.15万元。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号文《建设项目环境保护管理条例》等文件有关规定，建设项目需进行环境影响评价。因此，湖南贝特新能源科技有限公司委托中煤科工集团重庆设计研究院有限公司（以下简称我公司）为“湖南贝特新能源科技有限公司年产10万套汽车电动空调及20万套汽车电动压缩机建设项目”编制环境影响报告表。我公司工作人员在详细踏勘周围环境，收集相关资料的基础上，依据国家和省市法律法规及环评导则要求编制了该项目的环境影响评价报告表。 2、项目名称、地点、建设性质 项目名称：湖南贝特新能源科技有限公司年产10万套汽车电动空调及20万套汽 车电动压缩机建设项目； 建设地点：岳阳县生态工业园； 建设单位：湖南贝特新能源科技有限公司； 建设性质：新建。 3、产品方案和产品规模 本项目产品的生产规模及产品方案见表1-1所示。 表1-1 生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 单位; 产能; 产品产量. 2017年; 2018年－2020年. 1; 电动空调; 套; 100000; 50000; 100000. 2; 电动压缩机; 套; 200000; 50000; 200000. 4、工程建设内容及规模 建设项目规划总占地面积30565.04m2，规划总建筑面积34449m2，其中标准化厂房1建筑面积24192m2，标准化厂房2建筑面积3096m2，标准化厂房3建筑面积2232m2，标准化厂房4建筑面积3096m2，门卫室建筑面积78m2，办公楼建筑面积1755m2，建设项目主体工程主要经济技术指标见表1-2，建设项目建设工程内容一览情况见表1-3。 表1-2 主要经济技术指标 序号; 名称; 面积. 1; 规划总用地面积; 30565.04m2. 其中; 建设用地面积; 27828.96m2. 代征道路用地面积; 2736.08m2. 2; 建筑占地面积; 15135.0m2. 3; 计容总建筑面积; 42873.0m2. 规划总建筑面积; 34449.0m2. 单体建筑占地面积; 单体建筑总面积; 单体建筑计容总面积. 其 中; 标准化厂房1; 6048.00m2; 24192.00m2; 24192.00m2. 标准化厂房2; 3096.00m2; 3096.00m2; 6192.00m2. 标准化厂房3; 2232.00m2; 2232.00m2; 4464.00m2. 标准化厂房4; 3096.00m2; 3096.00m2; 6192.00m2. 门卫室; 78.00m2; 78.00m2; 78.00m2. 办公楼; 585.00m2; 1755.00m2; 1755.00m2. 4; 行政办公生活服务设施用地; 663.00m2. 5; 行政办公生活服务设施用地 占规划总用地面积; 2.4%. 6; 建筑系数; 54.4%. 7; 容积率; 1.54. 8; 绿地率; 8.7%. 9; 投资强度≥1035万元/公顷. 表1-3 建设项目建设工程内容一览表 工程名称; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 车间一; 汽车电动空调生产线及汽车电动压缩机生产线; 24192.00m2. 车间二; 3096.00m2. 车间三; 2232.00m2. 车间四; 3096.00m2. 辅助工程; 门卫室; 主次出入口各设一间，共2间; 78.00m2. 办公楼; 厂区东南侧; 1755.00m2. 公用工程; 给水; 13704t/a（45.68t/d），来自园区管网. 排水; 本项目排水采用雨污分流方式，近期污水经厂区污水处理系统处理后排入荣新公路污水管网至岳阳县城市污水处理厂进一步处理，出水汇入新墙河；远期待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后，污水经厂区污水处理系统处理后排入生态工业园污 水处理厂进一步处理，出水汇入新墙河。. 供电; 由园区电网引入地块内. 环保工程; 噪声; 厂房隔声、减振底座; 降噪能力≥15dB(A). 废气; 车间设排气扇加强换气 食堂安装油烟净化器; ----. 废水; 地埋式废水处理设备（1座）; 处理规模为30m3/h. 生活污水隔油池+化粪池. 固废; 一般固废堆场; 堆场面积约20m2. 危险废物堆场; 堆场面积约10m2. 5、原辅材料、能耗及主要设备 （1）原辅材料及能耗 主要原辅材料种类、数量及项目能耗情况见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及能耗情况表 名 称; 年 用 量; 材 料. 空 调 压 缩 机; 动涡旋盘; 20万件; ADC12. 静涡旋盘; 20万件; ADC12. 机壳; 20万件; 4032. 静盘座; 20万件; 4032. 压缩机轴; 20万件; 40Cr. 不锈钢垫; 40万件; 20C. 支撑压板; 40万件; Q235. 轴承座; 20万件; FD-0408. 关节; 20万件; FD-0408. 平衡块; 20万件; FD-0408. 直流电机; 20万套; 铜及硅钢片. 阀片; 20万件; 不锈钢. 密封垫; 40万件; 聚四氟乙烯. 五金配件; 20万套; 标准件. 6005轴承; 20万套; 标准件. 转子组合件; 20万套; 外购. 动盘轴承; 20万套; 标准件. 机壳轴承; 20万套; 标准件. 十字滑环; 20万套; ADC12. 接线柱; 20万套; 外购. 控制器; 20万套; 外购. 冷冻油; 40000升; RL68H. 清洗剂; 0.5吨; KW-224G. 切削液; 1.5吨; /. 氮气; 0.5吨; /. 汽 车 空 调; 玻璃胶; 500支; 300ml/支. 海绵; 1万平方米; 外购. 泡沫垫; 若干; 外购（装箱用）. 蒸发器; 10万件; 外购. PTC芯体; 10万件; 外购. 空调箱盖; 10万件; 外购. 膨胀阀; 10万件; 外购. 鼓风机组件; 10万件; 外购. 线束; 10万套; 外购. 温度传感器; 10万件; 外购. 空调箱; 10万件; 外购. 胶圈; 10万套; 外购. 支架; 10万套; 外购. 配件箱; 10万件; 外购. 集风罩; 10万件; 外购. 冷凝器; 10万件; 外购. 电子扇; 10万件; 外购. 能源消耗. 能源; 天然气; 800m3; /. 电; 200万kw·h; /. 水量; 水; 13704t; /. 涡旋盘及机壳主要由专业压铸和锻造厂制造。涡旋盘采购锻件毛坯，自己加工；机壳前期由专业铸造厂铸造并加工好后直接采购，后期我公司直接采购毛坯自己加工。 主要原料组成及性质： ①切削液： 切削液原液外观为清澈透明液体，原液密度1kg/L，产品主要成分羧酸类＞20%，有机胺＞20%，金属减活剂＜1%，防腐剂＜1%，用于机床内部及流水线槽。 ②RL68H冷冻油 RL68H是ISO VG 68的合成多元醇酯（POE）润滑油，被设计用于使用HFC制冷剂的制冷和空调压缩机中。该产品能为钢和铝的表面提供有效的抗磨损保护，延长了系统的寿命和提高工作效率，并适用于初装和维护时添加。低温特性和优异的化学及热稳定性使RL68H拥有宽泛的操作温度范围。 ③KW-224G喷淋型压铸铝清洗剂 专为铝合金部件研发的一种高效节能、环保型水基弱碱性喷淋型清洗液，是汽油、煤油等溶剂型清洗剂和强酸强碱清洗剂的最佳替代品，主要针对化油器、水泵、压缩机、发电机、汽车缸体缸盖等各种喷砂抛丸压铸铝部件的矿物油、植物油、切削液、皂化油的清洗。外观为无色无味透明液体，密度1.02、 PH值11（5%稀释液） 、脱脂温度50-65℃、 脱脂时间1-5min。清洗时与水按照5%-10%的比例进行配比。 （2）主要生产设备 项目设备均非产业政策要求淘汰及落后设备，具体生产设备见表1-5。 表1-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量. 1; 立式加工中心; 15. 2; 车铣复合加工中心; 20. 3; 磨床; 3. 4; 数控车床; 6. 5; 专用多轴钻床; 4. 6; 专用多轴攻丝机; 4. 7; 喷淋清洗机; 2. 8; 空压机; 6. 9; 电动汽车空调生产线; 4. 10; 电动汽车空调压缩机生产线; 7. 11; 压缩机性能台架; 1. 12; 压缩机耐久性台架; 2. 13; 空调系统性能台架; 1. 14; 振动台; 1. 15; 盐雾试验台; 2. 16; 氦检漏设备及真空泵; 2. 17; 零部件清洗机; 1. 18; 叉车; 1. 19; 冷却凉水塔; 2. 6、给排水及公用工程 （1）给水 本项目给水由工业园区集中供水，给水管网采用生产、生活、消防同一管道供水系统，管网成环状布置，主管为DN200给水管，埋地敷设。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流方式，近期污水经厂区污水处理系统处理后排入荣新公路污水管网至岳阳县城市污水处理厂进一步处理，出水汇入新墙河；远期待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后，污水经厂区污水处理系统处理后排入生态工业园污水处理厂进一步处理，出水汇入新墙河。本项目区内各建筑屋面雨水经雨水立管排入地表，地表水汇集后自然排放。 （3）供电 项目供电由市政电网供给。电力负荷等级为二、三级负荷，供电电源采用两路10KV专用线路，由城陵矶临港产业新区永济变电10KV电源进入厂区中心变电所，其10kv电源采用电力电缆。 7、劳动定员及工作班制 本项目劳动定员380人。项目采用两班制生产，每班8小时，根据项目生产周期 和设计产能规模，全年需安排工作日300天。 8、项目投资及资金来源 本项目总投资为14000万元，资金主要来自于企业自筹。 9、项目实施进度 本项目分三期建设完成。 第一期： 2016年4月至2017年3月。 2016年4－6月，完成可行性研究报告、能评报告、环境影响报告书的编制及论证、评估工作；2016年5-12月，进行厂房、办公楼建设工作；2017年1-3月，进行设备订购工作，完成全部设备采购以及安装、调试；2017年3月底，项目竣工投产。 第二期：2017年8月启动，2017年12月完成。 第三期：2018年9月启动，2019年5月完成。 10、产业政策、规划、选址及平面布置合理性分析 10.1产业政策合理性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）本项目不属于第一类鼓励类、第二类限制类及第三类淘汰类，符合法律法规的有关规定，为允许类项目。因此，本项目符合相关产业政策要求。 10.2规划合理性分析 本项目位于岳阳县生态工业园。岳阳县工业园始建于2001年，位于岳阳市市区南侧，属于武汉经济圈与长株潭经济圈叠加地区。园区聘请天津大学城市规划设计研究院对园区的整体规划和远景进行了高标准、前瞻性的规划设计，园区设计控制性规划面积19.25平方公里，其中核心区规划面积2.93平方公里。长期以来，岳阳县工业园始终坚持生态环保、可持续的发展理念，致力于打造低污染、低排放、低能耗、无害化的新型产业基地，构筑环境友好、资源节约、布局合理、产业协调的新型工业化发展平台，已成为中南地区投资兴业的理想之地。 本项目地处岳阳县生态工业园，生态工业园形成了以生物医药和机械制造为主导的良好产业格局，本项目属于机械制造类项目，项目的建设，符合岳阳县生态工业园的发展规划要求。 10.3选址可行性分析 湖南岳阳生态工业园地处武汉城市圈与长株潭城市群叠加地区，三小时物流圈内含省会城市3座、地级城市28座，人口1.29亿，铁路、公路、水路交互，利于兴业。铁路：京广铁路和武广高速铁路穿园而过，150万吨铁路专用货场毗邻园区。公路：园区距离京珠高速、107国道仅10公里，正在建设中的京珠高速复线穿园而过。水路: 园区距洞庭湖鹿角货运码头（5000吨）12公里，该码头南溯湘、资、沅、澧四水可至全省地、州、市，北经洞庭湖入长江；距长江八大深水良港之一的岳阳城陵矶外贸码头（10000吨）36公里。园区连接两码头的公路为一级公路。航空：园区南距长沙黄花国际机场仅一个小时车程，北距武汉天河国际机场两个半小时车程。 七通一平：通给水，日供水12万吨的专用管道；通排水，与城市污水处理厂一体化运行的排水排污管网；通电，万伏双回电网主干线，11万伏变电站预计明年建成；通讯，电信线路、宽带信息网络和有线电视信号同步开通；通路，工业大道、林冲路、金诚路，形成了一纵两横的路网格局；通燃气，年供气量3亿立方米的天然气供气站 ；通热力，园区集中供热系统已进入规划设计阶段；场地平整，已平整储备用地1000余亩。 园区设计控制性规划面积19.25平方公里，其中核心区规划面积2.93平方公里。项目建设地点选定在岳阳县生态工业园,是园区规划安排的工业用地。场址选择符合岳阳县生态工业园产业规划，区位优越，水陆交通便捷，水、电、通讯等公用设施完备，场址选择恰当。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 建设项目为新建项目，所占用地为规划工业用地，属于在建工业区，园区内大部分企业正处于施工阶段，施工扬尘、噪声对区域环境质量有一定的影响。 项目周边企业主要为湖南四化建高压阀门管件有限公司等企业，所产生的主要环境问题为噪声，对本项目影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置及交通 岳阳县位于湖南省东北部，东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汩罗市，西南以湖洲与沅江市、南县交界，西与华容县、君山区毗邻，北与临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区接壤。东西相距98千米，南北相距76千米。全县土地总面积2930.95平方公里，占岳阳市土地面积的19.51%。 岳阳县生态工业园位于岳阳县城东部，荣新公路横贯其中，是岳阳县城重要的综合产业园区，基地东靠“十二五”规划中的岳长高速公路，西靠京广铁路、岳汨公路，南临即将开工的高速公路联络线，武广高铁南北贯穿，县城交通条件十分便利，区位优势明显。本项目位于岳阳县生态工业园10号，详见附图1。 2、地形、地貌、地质 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。规划区内地形以低丘陵为主，主要分布在未工业集中区，最高位置海拔约75米，已开发用地平均海拔50米左右。 岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 据史料记载，岳阳市范围内共有地震记录18次，其中只有1555年发生过破坏性地震。根据1996年6月国家地震局出版的《中国地震烈度区划分图1990》所示，岳阳县的地震基本烈度划分为7度，为国家重点设防城市。 3、气候和气象 岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。 根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm,为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨 ，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。 多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NNE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。 4、水文 岳阳县水网密布。全县水域面积1190平方公里，占全县总面积的40.60%，主要为县辖东洞庭湖水面。境内主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河和直入南洞庭湖的罗水河。全县干支河流63条（入东洞庭湖59条、入南洞庭湖4条）。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万立米。 境内最大河流为新墙河。新墙河为洞庭湖一级支流，新墙河流域位于北纬29°00′～29°30′、东径113°00′～113°40′之间。总流域面积2365.64km2，其中流经县境1597.64km2，新墙河县境内干流全长115.40m，纳入支流47条，天然落差400m，坡降7.18‰，多年平均流量约58m3/s，最枯流量仅6.0m3/s。沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、公田、扬林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69km2，全长79.60km，县境内流域面积904.64km2，长69.60km，平均流量52.60 m3/s，平均坡降1.25‰。游港河发源于临湘市龙窖山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973km2，全长85.20km，县境内流域面积275km2，长19km，平均流量18.49m3/s，天然落差715m，坡降1.50‰。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418 km2，平均坡降1.75‰。 城南河位于岳阳县城以南，经荣湾水库流入新墙河，为一条小溪流。根据现场调查，其主要功能是农业灌溉，冬季枯水期常常发生断流。 白洋水库位于岳阳县城东北，小（一）型水库，库容359万m3，其水质执行《渔业水质标准》（GB11607-89），白洋水库与新墙河相接，水库入新墙河的出口上游约3.3km处为六合垸，即原县城饮用水取水口（目前的备用水源地）。 新墙水库位于工业集中区东侧约4公里，通过明渠接岳阳县铁山水库，可提供充足的水资源，岳阳县城、工业集中区、新墙水厂均于此取水。新墙水库建于1958年，大坝长520米，海拔高49米，库容749万立方米，最大水面1800亩，集雨面积11.86平方公里，灌溉面积4000亩，境内联河、袁家岭、水库、双港、高桥、寺塘、上游、清水等8个村均能受益。 县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2。县境尚有大小内湖22个。 5、自然资源 岳阳县属于中亚热带常绿叶阔叶林带，是中亚、北亚及温带的过渡型植被，境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。由于人类活动的干扰，植被分布的地域差异较大。 县境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。项目区域周围基本为农田、旱地，捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多。陆栖动物有田鼠及各种家畜家禽；新墙河流域水生动物以鱼、虾类为主，均为常见物种。 岳阳县矿产资源丰富。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。矿床（点）114处，小型规模以上的矿产地18处。其中，能源矿产有石油、铀；金属矿产有锰、矾、钹、钛、金、独居石等6种；非金属矿产有萤石、粘土、石英砂、建筑用石料、花岗岩、板岩、砂岩、长石、重晶石、磷矿、白云母、石灰岩、石榴子石、高岭土等14种；水气矿产有矿泉水、地热水等。除石英矿资源储量较大外，其余矿产规模均较小；优势矿种为石英矿、高岭土，潜在优势矿种为独居石、钛、矾。其中能源矿产石煤、铀主要分布在该县的新开镇、公田镇等乡镇；金属矿产矾矿（床）点分布于新开镇一带，独居石砂矿主要分布在筻口镇新墙河流域一带，有中型钛矿、小型石榴子矿伴生；非金属矿产重晶石矿床（点）主要分布于杨林乡，长石矿主要分布在新开镇和月田镇，高岭土矿主要分布在新开镇庙山一带，建筑用石料主要分布在新开、麻塘、步仙等乡镇，建筑用砂主要分布在县境西部沿洞庭湖一带和新墙河流域范围内；水气矿产地热水集中分布在公田镇，矿泉水主要分布在月田镇和张谷英镇。 6、东洞庭湖自然保护区概况 东洞庭湖国家级自然保护区，位于湖南省岳阳市境内，面积190300公顷，1984年建立省级自然保护区，1992年被列入“世界重要湿地名录”，1994年晋升为国家级，主要保护对象为湿地和珍稀鸟类。 保护区为我国著名淡水湖洞庭湖的一部分，受长江和湘、资、沅、澧诸水系的水量周期升降影响，形成了水、沼泽、浅滩和低岸等复杂的自然地形。洪水带来的营养物质沉积，又给水生动植物繁衍提供了条件，加之地处中国冬季候鸟越冬和夏季候鸟繁殖结合部，鸟类资源非常丰富，仅候鸟就有158种，其中有国家一级保护动物白鹤等10种，二级保护动物天鹅等27种，为我国及至全球重要的湿地和候鸟保护区。 东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿立方米。常年湖容量178亿立方米，水深4-22m，最大水位落差为17.76m，ph6.8-8.6。它的地貌呈沟港纵横的湿地景观。土壤为湖沼土和河沼土。年平均气温为17℃，湖水年平均温度17.5℃，总降水量1200-1330mm，无霜期258-275天。该湖有丰富的沉水、浮水和挺水植物。记录到131种水生植物，隶属40科，75属。常见的沉水植物包括苔草、黑藻、浮水植物有莲、芡和浮萍；挺水植物有水烛和芦苇等。湿地周围是稻田和其他农作物。 本项目用地及施工区域不在东洞庭湖国家级自然保护区范围内，距东洞庭湖国家级自然保护区边界的最近距离约3.5km。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) 1、行政区划 岳阳县总面积2716平方公里，辖20个乡（镇）共68万人口。1983年，县城由岳阳市区迁至荣家湾镇。经过多年发展，城区由3000余人增加到近8万人口，建成区达6.5平方公里（规划拓展到82平方公里）。 2011年末，岳阳县总户数240047户，总人口722118人，比上年增加8460人。人口自然增长率6.03‰ 。在总人口中，男性376872人，占总人口的52.18%，女性345246人，占总人口的47.82%；有农业人口605530人，占总人口的83.85%，非农业人口116588人，占总人口的16.15%。 本项目所在地属县城荣家湾镇，位于县境西部，镇域北滨新墙河与麻塘镇、新开镇相望，东连新墙镇，南接黄沙街镇，西靠鹿角镇。面积48.6平方千米，2000年镇区建成区为7.3平方千米。常住人口9.8万人。辖集镇、文胜、南街、老街、庆丰、同心、天鹅、城西、巴陵市场、街赵、城南、桥东、月西、城北、卫农、荣站、枫桥、向阳18个居委会和群星、许胜、跃进、大冲、月东、东方、农科、兰塘、沿河、六合、新建、孙午、株树13个行政村。 2、经济概况 一、综合 2014年岳阳县全县实现地区生产总值2117214万元，按可比价计算，同比增长11.2%。其中第一产业增加值405309万元，增长2.4%。第二产业增加值1078577万元，增长14.6%，其中，工业增加值同比增长14.9%；建筑业增加值同比增长7.8 %。第三产业增加值627148万元，增长11.4%。 二、农业 农业和农村经济稳步发展。岳阳县农林牧渔业实现现价总产值600841万元，同比增长0.6%。其中农业产值278742万元，增长2.4%；林业产值11039.8万元，增长1.1 %；牧业产值237401万元，增长0.1%；渔业产值67355万元，增长 3.6%；农林牧渔业服务业产值6303万元，增长12 %。 三、工业和建筑业 工业经济快速增长。据初步核算，岳阳县全部工业实现增加值102.09亿元，同比增长14.9%。160家规模以上工业企业实现工业增加值同比增长15.9%。实现工业总产值423亿元，同比增长15.5%，产销率达100.07%。 建筑行业稳步发展。岳阳县全社会建筑企业增加值57655万元，同比增长7.8%。全县具有资质等级的建筑业企业10家，其中有工作量的企业10家，完成施工总产值1453487千元，同比增长29.05%。房屋建筑施工面积61.38万平方米，房屋建筑竣工面积52.3万平方米。 四、固定资产投资 固定资产投资快速增长。岳阳县完成固定资产投资1967565万元，同比增长30.4%。其中完成工业固定资产投资1353787万元，同比增长30.9%，完成工业技改投资1137387万元，同比增长26.5%。 五、国内贸易 居民消费不断上升。岳阳县全年社会消费品零售总额66.6亿元，同比增长14.1%。按销售地区分，城镇市场消费品零售额559402万元，同比增长14.3%；乡村市场消费品零售额106552.9万元，同比增长13.2%。 六、交通、邮电和旅游 交通运输业平稳发展。岳阳县民用汽车拥有量4659辆，全年公路货运量1199.7万吨，客运量3442万人次；货物周转量 56830万吨公里，旅客周转量 22335万人公里。全县公路通车里程2616.733公里。 邮电通信业持续发展。岳阳县邮政业务总量3288万元，同比增长19.57%；电信业务总量4346万元，同比增长10.78 %；联通业务总量3320万元，同比增长30.5%。 旅游事业正在崛起。岳阳县全年共接待中外游客190.28万人次，同比增长34.31%，旅游综合收入达15.21亿元，同比增长 36.7%。 七、教育和科学技术 基础教育不断巩固。岳阳县各类学校107所（不含幼儿园），其中普通小学74所，初中学校27所，高中学校4所，中等职业教育学校1所。 科技工作快速发展。岳阳县全年共申请专利124件，授权102件，争取科技计划项目17个，争取上级经费720万元。 八、文化、卫生 岳阳县20个乡镇综合文化站建设完成，并且配套设施设备全部发放到位，共建成农家书屋390个，有望2年内覆盖全县。岳阳县有不可移动的文物280多处，非物质文化遗产项目共有33个。 卫生系统共有医疗卫生机构36个，全年全县共计57.9万人参加新型农村合作医疗，参保率达96.7%，同比增长2 %。 九、人口、人民生活和社会保障 人口增长得到有效控制。岳阳县年末总户数235139户，年末总人口720960人，人口自然增长率为6.1‰。 城乡居民生活水平不断提高。岳阳县农村居民人均可支配收入10138元，同比增长13.5%；城镇居民人均可支配收入18574元，同比增长11.1%。 社会保障事业快速发展。岳阳县城镇职工基本医疗保险参保人数32386人，城镇企业职工基本养老保险参保人数28148人，城镇失业保险参保人数22746人。养老、医疗、失业、工伤、生育保险总支出4.18亿元。城镇登记失业率 3.52%， 社会保险参保率87.1%，生育保险覆盖率89%。 岳阳县生态工业园始建于2001年，位于岳阳市市区南侧，属于武汉经济圈与长株潭经济圈叠加地区，东距京珠高速公路8公里，西至洞庭洞湖鹿角新港区12公里，南临已开工修建的京港高速（京珠高速复线）—岳长高速公路仅400m，北靠岳阳市区，京广铁路、武广高速铁路穿园而过，公路、铁路、水交通发达，区位优势明显。园区聘请天津大学城市规划设计研究院对园区的整体规划和远景进行了高标准、高瞻性的规划设计，园区设计控制性规划面积19.25平方公里，其中核心区规划面积2.93平方公里。 迄今为止，以荣新公路为轴心，修筑了工业大道、林冲路、金诚路等一级公路，形成了二纵两横的路网格局，为企业的发展创造了良好的物流交通环境。全长6.5公路，日供水能力12万吨的园区专用供水管道铺设完成，分水管接入各企业红线范围内，7公里万伏双回电网主干线已架设完成并投入使用，10公里长的园区排水、排污管道工程已竣工投入使用；沿荣新路两侧高标准建设了宽30米、长3公里的绿化观光带；3万门电信模块局铺建完成，宽带信息网络和有线电视信号覆盖园区。 岳阳县生态工业园主要以生物医药、机械制造和新型环保建材为主导，打造低污染、低排放、低能耗、无害化的新型产业基地，目前已成功引进科伦制药、颐通管业、同安医药、利尔康科技、芭蕉扇业、金海科技、以纯服饰、汇鑫油脂、金诺包装、富和科技、新瑞化工、三源机械、固虹钢构等优秀企业，形成了以生物医药、环保建材为主导的产业集群，项目总投入26亿元。园区已发展成为岳阳县项目集聚、资金集流、产业集群的工业发展平台。2009年园区完成工业产值20.2亿元，工业增加值6.8亿元，上缴入库税金9348万元，就业职工达2905人。 长期以来，岳阳县工业园始终坚持生态环保、可持续的发展理念，致力于打造低污染、低排放、低能耗、无害化的新型产业基地，构筑环境友好、资源节约、布局合理、产业协调的新型工业化发展平台，已成为中南地区投资兴业的理想之地。

三、建设项目所在地环境现状简况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量状况 本次环境空气质量现状引用岳阳县环境监测站2015年3月13日-15日对岳阳智海电线电磁有限公司复合电磁线生产建设项目拟建地进行的现场监测数据进行评价，该监测点位于岳阳县生态工业园内，其监测数据可以代表本项目的区域空气环境质量现状。 （1）监测布点 岳阳智海电线电磁有限公司复合电磁线生产建设项目拟建地。 （2）监测项目 监测因子为SO2、NO2、PM10。 （3）采样及分析方法 按照国家环保部《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》进行。 （4）评价标准 本次评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （5）监测结果 监测评价结果，见表3-1。 表3-1 环境空气监测结果统计 监测 时间; 监 测 结 果. SO2; NO2; PM10. 13日; 0.017; 0.030; 0.095. 14日; 0.019; 0.032; 0.097. 15日; 0.018; 0.031; 0.099. 由上表监测数据得知：项目区域PM10、SO2、NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目区环境空气质量较好。 2、水环境质量现状 本项目污水通过市政管网排入岳阳县城市污水处理厂，最终通过新墙河纳入洞庭湖水系，本次评价引用2016年第1季度岳阳县环境监测站洞庭湖水系新墙河六合垸断面监测数据和洞庭湖水系新墙河八仙桥断面监测数据进行分析和评价。 （1）监测断面 本评价水环境监测断面布设情况详见表3-2。 表3-2 水监测断面布设情况 序号; 监测断面; 执行标准; 备注. W1; 洞庭湖水系新墙河六合垸断面; 《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准; 常规监测. W2; 洞庭湖水系新墙河八仙桥断面; 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. （2）监测因子 监测因子为pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、石油类等。 （3）评价方法 采用超标率及超标倍数法进行评价 （4）监测评价结果，见表3-3及表3-4。 表3-3 2016年1季度洞庭湖水系新墙河六合垸断面主要污染物监测结果统计表 单位：mg/L 监测项目; 单位; 监测结果; 超标率(%); 单项水质类别; 标准值. 水温; 摄氏度; 12. pH值; 无量纲; 7.34; 0; Ⅰ类; 6～9. 电导率; us/cm; 148; Ⅰ类. 溶解氧; mg/L; 7.66; 0; Ⅰ类; ≥6. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.18; 0; Ⅱ类; ≤4. 化学需氧量; mg/L; 9.51; 0; Ⅰ类; ≤15. 五日生化需氧量; mg/L; 2.37; 0; Ⅰ类; ≤3. 氨氮; mg/L; 0.446; 0; Ⅱ类; ≤0.5. 总氮; mg/L; 0.488; ≤0.5. 总磷（以P计）; mg/L; 0.051; 0; Ⅱ类; ≤0.1. 铜; mg/L; 0.01ND; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 锌; mg/L; 0.01ND; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 氟化物; mg/L; 0.38; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 硒; mg/L; 0.0004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.01. 砷; mg/L; 0.0009; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 汞; mg/L; 0.00004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.00005. 镉; mg/L; 0.0001; Ⅰ类; ≤0.005. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 铅; mg/L; 0.003ND; 0; Ⅰ类; ≤0.01. 氰化物; mg/L; 0.004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 挥发酚; mg/L; 0.0003ND; 0; Ⅰ类; ≤0.002. 石油类; mg/L; 0.02ND; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.050ND; 0; Ⅰ类; ≤0.2. 硫化物; mg/L; 0.005ND; 0; Ⅰ类; ≤0.1. 粪大肠菌群; 个/L; 530; 0; ≤2000. 氯化物; mg/L; 8.22; 0; ≤250. 硫酸盐; mg/L; 12.70; 0; ≤250. 硝酸盐; mg/L; 0.415; 0; ≤10. 铁; mg/L; 0.01ND; 0; ≤0.3. 锰; mg/L; 0.01ND; 0. 透明度; m; 0.7. 表3-4 2016年1季度洞庭湖水系新墙河八仙桥断面主要污染物监测结果统计表 单位：mg/m3 监测项目; 单位; 采样位置; 平均值; 超标率 (%); 单项水质类别; 标准值. 左; 右. 透明度; m. 水温; 摄氏度; 9.7; 9.8; 9.8. pH值; 无量纲; 8.93; 8.89; 8.91; 0; Ⅰ类; 6～9. 电导率; µs/cm; 212; 212; 212. 溶解氧; mg/L; 9.1; 9.2; 9.2; 0; Ⅰ类; ≥5. 高锰酸盐指数; mg/L; 5.2; 4.7; 5.0; 0; Ⅲ类; ≤6. 化学需氧量; mg/L; 21; 19; 20; 0; Ⅲ类; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.9; 3.9; 3.9; 0; Ⅰ类; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.705; 0.549; 0.627; 0; Ⅲ类; ≤1.0. 总氮; mg/L; 2.57; 2.38; 2.48; ≤1.0. 总磷（以P计）; mg/L; 0.185; 0.147; 0.166; 0; Ⅲ类; ≤0.2. 铜; mg/L; 0.01; 0.01; 0.01; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 锌; mg/L; 0.006; 0.006; 0.006; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 氟化物; mg/L; 0.24; 0.31; 0.28; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 硒; mg/L; 0.0004ND; 0.0004ND; 0.0004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.01. 砷; mg/L; 0.0017; 0.0014; 0.0016; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 汞; mg/L; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.0001. 镉; mg/L; 0.0001ND; 0.0001ND; 0.0001ND; 0; Ⅰ类; ≤0.005. 六价铬; mg/L; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 铅; mg/L; 0.003ND; 0.003ND; 0.003ND; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 氰化物; mg/L; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0; Ⅰ类; ≤0.2. 挥发酚; mg/L; 0.0005; 0.0003ND; 0.0004; 0; Ⅰ类; ≤0.005. 石油类; mg/L; 0.03; 0.03; 0.03; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0; Ⅰ类; ≤0.2. 硫化物; mg/L; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0; Ⅰ类; ≤0.2. 粪大肠菌群; 个/L; 16000; 24000; 20000; 0; ≤10000. 从上表中可以看出，洞庭湖水系新墙河六合垸监测断面各因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准；八仙桥监测断面各因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，区域水环境质量良好。 3、声环境质量现状 根据区域声环境特点，声环境现状监测布点原则根据噪声源和区域环境特征结合的原则布设声环境监测点。 （1）监测点位 共设4个环境噪声现状监测点，分别位于项目用地区东、南、西、北4个边界处。 表3-5 项目区声环境现状监测点布置表 序号; 设置位置; 序号; 设置位置. 1#; 东厂界外1m; 3#; 西厂界外1m. 2#; 南厂界外1m; 4#; 北厂界外1m. （2）监测因子 等效连续A声级，2016年4月25日监测1天，昼夜各监测1次。 （3）评价标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 （4）监测结果分析 区域声环境监测和评价结果见表3-6。 表3-6 项目区声环境现状监测结果 单位：Leq（A） 测点编号; 主要声源; 昼间噪声测量值 dB(A); 夜间噪声测量值 dB(A). L10; L50; L90; Leq; L10; L50; L90; Leq. 1#; 本底值; 53.4; 50.2; 48.9; 50.5; 50.3; 47.1; 44.6; 47.6. 2#; 本底值; 52.8; 50.6; 46.3; 51.3; 51.0; 46.7; 45.2; 47.3. 3#; 本底值; 53.8; 51.1; 46.7; 51.9; 50.7; 47.5; 46.1; 47.8. 4#; 本底值; 53.5; 50.9; 47.2; 51.6; 50.5; 48.2; 47.4; 48.4. 根据以上监测结果，项目监测点声环境现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，声环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 评价区域内未发现珍稀野生动物，无森林和自然保护区，无名胜古迹、旅游景观和文物保护区的存在。 本项目主要环境保护目标详见下表3-7。 表3-7 本项目主要环保目标 项目; 目标名称; 说明; 相对方位及距离; 保护级别. 空气环境; 植山村居民; 80户，约300人; 东北，1100m~1400m; GB3095-2012二级标准. 兰塘村居民; 45户，约210人; 北，230m~950. 跃进村居民; 60户，约220人; 西南，600m~1100m. 声环境; 周边200米范围内无声环境敏感目标. 水环境; 白羊水库; 渔业用水区域; 西北，3.6km; GB3838-2002 III类标准. 新墙河; 县水厂取水口下游200米至铁路桥河段; 北，3.6km. 县水厂取水口上游1000米至下游200米河段; 北，5.9km; GB3838-2002 II类标准. 社会环境; 武广高铁; \; 西，1.6km; \.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量中SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）中二级标准。具体标准值如下表4-1所示 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 取样时间; 浓度限值. 二氧化硫（SO2）; 1小时平均; 500. 24小时平均; 150. 年平均; 60. 二氧化氮（NO2）; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. 2、本项目地表水环境质量洞庭湖水系新墙河六合垸断面（县水厂取水口上游1000米至下游200米河段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准；八仙桥断面（县水厂取水口下游200米至铁路桥河段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体指标见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L（除pH外） 项目; （GB3838-2002）Ⅱ标准值（mg/L）; （GB3838-2002）Ⅲ标准值（mg/L）. pH（无量纲）; 6～9; 6～9. CODcr; 15; 20. BOD5; 3; 4. NH3-N; 0.5; 1. 总磷; 0.1; 0.2. 石油类; 0.05; 0.05. 3、本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：Leq dB(A) 声环境功能区类别; 等效声级Leq dB(A); 备注. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 项目四厂界. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、本项目营运期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中二级标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。具体见表4-4，表4-5。 表4-4 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 表4-5 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 2.0. 净化设施最低去除效率; 60; 75; 85. 2、本项目污水通过污水处理系统处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入荣新公路污水管网，近期进入岳阳县城市污水处理厂集中处理，远期待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后污水排入生态工业园污水处理厂进一步处理。标准限值见下表4-6。 表4-6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位:mg/L(除pH外) 污染因子; pH; COD; 氨氮; BOD5; 石油类; SS. 三级标准; 6-9; 500; -; 300; 20; 400. 3、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。排放标准限值见表4-7、表4-8。 表4-7《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：Leq dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 备注. 3类; 65; 55; 项目东、南、西、北厂界. 表4-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 排放限值; 昼间; 夜间. 70 dB（A）; 55 dB（A）. 4、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修订），危险废物厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001，2013年修订)，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 1、废水总量控制指标：本项目总量控制因子主要来自项目废水排放。根据工程分析，本项目生活污水排放量为13680t/a，生产废水排放量为24t/a，该项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物是CODCr、NH3-N。 2、废气总量控制指标：本项目生产过程中使用天然气为燃料，排放的废气中SO2、NO2含量极低，不需要针对废气申请总量。 表4-8 总量控制建议值 污染因子; 排入污水厂的量（t/a）; 排入环境的量（t/a）. CODCr; 0.61668; 0.61668. NH3-N; 0.13704; 0.1096. |

五、建设项目工程分析

生产工艺流程（图）及主要污染物产生工序 本项目为新建项目，其环境影响包括施工期和运营期。施工期将产生施工噪声、扬尘、建筑垃圾、施工废水等污染；运营期间产生的污染物主要有废水、废气、噪声及固废。 施工期： 基础工程 主体结构工程 室内外装修 建筑安装工程 设备安装 营运使用 废水、废气、噪声、固废 废水、废气、噪声、固废 图5-1 施工期流程及产污环节 主要污染工序： 本项目施工期7个月，2016年6-12月进行厂房、办公楼建设工作，项目日最大施工人数约为30人。 1、大气污染源 （1）施工期场地扬尘 施工期间，扬尘主要由以下因素产生：施工场地开挖与平整、土方和建材的运输等；干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶产生扬尘。 参照《深圳市建筑施工扬尘排放量计算方法》，扬尘排放量核定按物料衡算方法进行，即根据建筑面积、施工期和采取的扬尘污染控制措施，按基本排放量和可控排放量分别计算。 市政工程： W = WB+WK WB = A×B×T WK = A×（P11+P12+P13+P14+P2+P3）×T W：建筑施工扬尘排放量，吨； WB：基本排放量，吨； WK：可控排放量，吨； A：建筑面积，万平方米，项目总建筑面积3.4449万平方米； B：基本排放量排放系数，吨/万平方米·月，建筑工地取值1.21； P11、P12、P13、P14：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控制排放量排污系数，吨/万平方米·月，取值分别为1.14、0.57、0.72、0.43； P2、P3：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数，吨/万平方米·月，取值分别为1.24、1.86。 T：施工期：月，项目计划施工期为7个月。 根据计算，项目施工期在不采取任何措施情况下扬尘总产生量为26.03t，经采取各项控制措施后，措施达标后P11、P12、P13、P14、P2取值均为0，P3取值为0.46，经过计算，采取各项措施后项目施工期扬尘排放总量为6.06t。 （2）施工机械废气 项目施工过程中使用的挖掘机、推土机、装载机、起重机、运输车辆等主要以柴油为燃料，这些车辆和机械在行驶和运行时排放的尾气包含的有害物质主要有CO、SO2、NOX等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。 2、水污染源 （1）施工废水 项目施工废水主要为清洗运渣车辆，主要污染物为泥沙等悬浮物，根据工程测算，项目施工期施工废水产生量约为5m3/d。施工废水在施工区域设置临时沉淀池沉淀处理后，回用于设备、工具清洗和道路、场地洒水降尘等方面，不外排。 （2）生活污水 施工人员约为30人，均为当地居民，主要为洗手、卫生间冲洗用水，生活用水量按50L/（人·日）计，则总用水量为1.5m3/d，其中80%作为污水排放，则本项目施工期间施工人员排放的污水量为1.2m3/d。生活污水污染物浓度COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、石油类：20mg/L。施工人员可就近依托附近企业卫生间，产生的污水可以经化粪池处理后排入岳阳县城市污水处理厂。 3、噪声污染源 施工期噪声污染主要来自重型运输车辆及各种施工机械的运行噪声，一般情况下这些声源都在82-98dB(A)，在一定范围内将对周围声环境质量产生影响。根据有关施工资料，施工期使用机械的噪声源强见下表。 表5-1 施工期各机械噪声源强 机械 源强; 搅拌机; 挖掘机; 推土机; 压路机; 空压机; 载重卡车; 打桩机. 单位（dB）A; 85; 90; 82; 86; 88; 85; 98. 4、固体废物污染源 项目场地较平整，没有地下室开挖，能实现土方平衡，项目施工期固废主要是施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）施工建筑垃圾 建设过程中产生的建筑垃圾主要是厂房建设过程产生的建筑垃圾，采用建筑面积发展预测： JS=QS×CS 式中：JS：建筑垃圾总产生量（t）； QS：总建筑面积（m2），34449m2； CS：平均每平方米建筑面积垃圾产生量，0.03t/m2。 根据上式计算所得该项目建筑垃圾总产生量约为1033.47t。建筑垃圾主要为废混凝土块、施工过程中散落的砂浆和混凝土、碎砖渣、各种包装材料和其他废弃物等。项目建筑垃圾由取得《建筑垃圾运输许可证》的单位运至市政主管部门指定地点堆放。 （2）生活垃圾 施工人员约为30人，按每人每天产生1kg垃圾估算，建设期生活垃圾产生量为0.03t/d。 营运期： 1、汽车电动空调工艺流程及产污工序简述 生产工艺流程如下图5-2。 注：图中G：废气、W：废水、N：噪声、S：固废 图5-2 电动空调工艺流程及产污环节图 工艺流程简述如下： 电动空调是由蒸发器或冷凝器加上塑料件、钣金件、电器件组装而成。各零部件进厂经检验后达到预装配工位，进行海绵粘贴工序，各种部件组装后进行气密性、功能性、电性检测，合格产品装箱，不合格产品须返工重新检测再组装。 盐雾试验：用于测试产品的耐腐蚀性能，在密闭环境中进行，无污染物产生。 2、电动压缩机工艺流程及产污工序简述 生产工艺流程如下图5-3。 注：图中G：废气、W：废水、N：噪声、S：固废 图5-3 电动压缩机工艺流程及产污环节图 工艺流程简述如下： 缸体、轴承等毛胚工件进厂后，先使用数控车床对工件接合面进行止口、车中心孔、车轴承孔及空口倒角等加工，使平面度达到0.01，保持良好的密封性。接着，使用数控车床进行精车轴承孔加工，保证轴孔孔径精度；再使用加工中心进行精镗加工，保证活塞孔孔径精度及位置精度；然后进行组装。之后安装组合好的转子组合件、动盘轴承、关节及十字滑环，再组合静盘座，静盘座组合后需进行测量，根据测量结果安装调整垫，测试合格后安装定子、机壳轴承，然后安装接线柱、组合轴承座。所有部件组合到位后，进行合装，之后对所有合装好的半成品进行气密性试验，合格品进行下一步绝缘电阻测试，不合格品返回上一道工序。使用注氮器完成注氮及称重工序，注入氮气压力0.05±0.02MPa，使用注油机注油，注油量需达到各产品的要求，封口保证清洁度。经过磨合测试后安装控制器，之后测试线圈圈数，合格品进行装箱包装。项目不涉及油漆工艺或者其他表面处理。 3、主要污染工序污染源强 3.1气型污染因素分析 本项目营运期废气主要为打磨废气、有机废气及食堂油烟。 （1）打磨粉尘 本项目外购的空调压缩机机壳为毛胚材料，需进行打磨加工去除毛刺，提高产品品质。打磨废气主要污染物为颗粒物，打磨为选择性处理毛边，打磨工作量较少，在打磨机加工过程中会产生细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据对GB16297《大气污染物综合排放标准》复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工设备周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放量很小，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）无组织排放监控浓度限值要求，对环境影响较小。 （2）有机废气 为保证压缩机壳体气密性良好，需对壳体进行涂胶处理，装配涂胶过程使用的是硅酮玻璃胶，根据玻璃胶的产品成分说明，其总挥发性有机物（以非甲烷总烃计）为29.5g/L，不含苯、甲苯和二甲苯。项目玻璃胶年用量为500支（300mL/支），则非甲烷总烃产生量为4.425kg/a，项目年工作300天，每天工作16小时，产生速率为0.00092kg/h，无组织排放于车间内。 （3）食堂油烟 根据建设单位提供的资料，本项目设置职工食堂。食堂能源主要以天然气和电为主，由于天然气属于较清洁的能源，因此，本评价对此不作要求。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据类比调查资料，居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%。以在食堂吃饭职工300人计，日油烟产生量为0.2547kg，年产生油烟为76.41kg。本环评要求建设单位安装静电油烟净化器，处理后经油烟管道于屋顶排放，处理效率可达75%以上，则排放的油烟浓度可降至2.0mg/m3以内。 3.2水污染因素分析 本项目生产过程中主要产生喷淋清洗废水、工艺冷却水、员工生活污水。 （1）喷淋清洗废水 项目清洗用水量为2m3，循环使用，定期外排，1个月更换一次，年补充水量为24m3，年排放废水24m3。 废水中污染物主要为COD、SS、氨氮、石油类。项目生产废水进入地埋式污水处理设备，经生化处理达标后近期排入岳阳县城市污水处理厂进一步处理，远期待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后项目废水生化处理达标后排入生态工业园污水处理厂处理。 项目生产清洗废水污染物产生及排放情况见表5-2。 表5-2 生产废水污染物产生及排放情况表 生产废水; 项目; COD; SS; 氨氮; 石油类; pH. 24m3/a; 产生浓度（mg/L）; 800; 300; 50; 30; 11. 产生量(t/a); 0.0192; 0.0072; 0.0012; 0.00072; /. 处理后浓度（mg/L）; 300; 200; 15; 10; 6-9. 处理后量(t/a); 0.0072; 0.0048; 0.00036; 0.00024; /. 处理效率（%）; 62.5; 33.3; 70; 66.7; /. GB8979-1996《污水综合排放标准》 三级标准限值; 500; 400; /; 10; 6-9. （2）工艺冷却水 工艺冷却水主要为试验室压缩机性能台、耐久台、空调系统综合试验台间接冷却水，不外排，通过管道流入冷却凉水塔冷却后循环使用，循环量1m³/h。每季度清洗一次，清洗完后补充一次新鲜水1m³。 （3）生活污水 本项目劳动定员为380人，公司设员工食堂及宿舍。本项目根据《湖南省用水定额》，生活污水排放定额为：住宿人员150L/d·人，非住宿人员50L/d·人，则生活用水量为57t/d（年工作300天，即17100t/a）。排放量按80%计算，本项目产生的项目生活污水年排放量约为45.6t/d（年工作300天，即13680t/a）。生活污水水质情况大体为：CODcr：250mg/L、BOD5:100mg/L、SS: 150mg/L、NH3-N: 25mg/L、动植物油:40mg/L。则废水各污染物排放量分别为：CODcr：3.42t/a、BOD5：1.368t/a、SS：2.052t/a、NH3-N：0.342t/a、动植物油0.547t/a。目前，项目产生的生活污水经化粪池预处理后排入市政纳污管网，近期进入岳阳县城市污水处理厂处理达标后排入新墙河，排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，远期待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后项目生活污水预处理达标后排入生态工业园污水处理厂处理。 具体水质见下表5-3。 表5-3 项目生活废水污染物产生与排放情况 项目; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 治理措施; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放标准（mg/L）. CODcr; 250; 3.42; 经化粪池预处理后; 200; 2.736; 500. BOD5; 100; 1.368; 90; 1.231; 300. SS; 150; 2.052; 100; 1.368; 400. NH3-N; 25; 0.342; 25; 0.342; /. 动植物油; 40; 0.547; 17; 0.233; 100. pH; 6.5-8.0; /; 6.5-8.0; /; 6-9. 2.3噪声污染源 噪声主要是冲床、钻床、铣床等机械设备运行时产生的噪声，噪声源强约为85～100dB（A）。 2.4固体废物 项目营运期产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 项目壳体毛胚冲压、打磨、钻孔等过程产生一定量的废弃边角料，产生量约为原料用量的0.5%，项目壳体毛胚年用量约为385t/a，则边角料的产生量为1.925t/a，统一收集后外售物资回收公司。 （2）危险废物 项目机械使用、保养及维修过程产生少量废机油、废切削液及含油棉纱、手套等，废机油产生量约0.2t/a，废切削液1.5t/a，含油棉纱、手套等产生量约0.5t/a。根据《国家危险废物名录》，废机油、废切削液及含油棉纱、手套均、含油污泥属于危险废物，废机油及含油棉纱、手套均、含油污泥属危险废物类别HW08废矿物油（废物代码：900-202-08），废切削液属危险废物类别HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（废物代码：900-006-09）。建设单位须在厂区内设置防漏、防雨、防渗的专用储存间作为危险废物临时储存场所，集中贮存危险废物。危险废物须委托有危废处置资质的单位进行处理。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员380人，员工在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按1kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量为380kg/d（114t/a）。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

内

| 容 类 型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工 场地 | 扬尘 | 26.03t/a |  | 6.06t/a |  |
|  |  |  | 汽车尾气 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 营运期 | 打磨 | 粉尘 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 |
|  |  | 涂胶 | 有机废气 | 0.00092kg/h | 4.425kg/a | 0.00092kg/h | 4.425kg/a |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟废气 | 少量 | 76.41kg/a | 少量 | 19.1kg/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 5m3/d |  | 0 |  |
|  |  | 施工人员 | COD等 | 3.6m3/d |  | 0 |  |
|  | 营运期 | 生活 污水 (13680t/a) | CODcr | 250mg/L | 3.42t/a | 45mg/L | 0.6156t/a |
|  |  |  | BOD5 | 100mg/L | 1.368t/a | 15mg/L | 0.2052t/a |
|  |  |  | SS | 150mg/L | 2.052t/a | 15mg/L | 0.2052t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.342t/a | 10mg/L | 0.1368t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 40mg/L | 0.547t/a | 5mg/L | 0.0684t/a |
|  |  | 生产 废水 (24t/a) | CODcr | 800mg/L | 0.0192t/a | 45mg/L | 0.00108t/a |
|  |  |  | SS | 300mg/L | 0.0072t/a | 15mg/L | 0.00036t/a |
|  |  |  | NH3-N | 50mg/L | 0.0012t/a | 10mg/L | 0.00024t/a |
|  |  |  | 石油类 | 30mg/L | 0.00072t/a | 10mg/L | 0.00024t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活垃圾 |  | 0.03t/d |  | 环卫部门统一清运 |  |
|  |  | 建筑及装修垃圾 |  | 1088.94t |  | 按照当地建筑垃圾管理站及有关规定处置 |  |
|  | 营运期 | 职工生活 | 生活垃圾 | 114t/a |  | 环卫部门处理 |  |
|  |  | 生产厂房 | 一般固废 | 1.925t/a |  | 分类收集后外售废品回收商 |  |
|  |  |  | 危险固废 | 2.2t/a |  | 放于厂区危废暂存间，定期送有资质单位回收处理 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 机械设备 |  | 82~98 dB(A) |  | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |  |
|  | 营运期 | 生产设备运行噪声 85~100dB(A) |  | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) |  | 生产设备运行噪声 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目施工期进行基础开挖活动，雨季时会造成一定的水土流失，如不采取措施，对环境造成一定影响。另外，施工期地表裸露，对景观有一定影响。施工完毕后在厂区内四周空地设置绿化带，种植草坪及乔木，增大区域绿地用地，区域原有绿化环境因项目有序的绿化而得到改善，美化环境。 |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

1、施工期环境影响分析： 1.1施工期环境空气影响分析 施工期间基础开挖等施工过程会造成地面扬尘污染，施工扬尘的影响范围与施工现场面积、施工管理水平、施工机械化程度、施工活动频率、施工季节、建设地土质、天气等诸多因素有关。根据前文工程分析，项目建设方若不采取任何的扬尘防治措施，整个施工期将产生26.03t的扬尘；若采取施工边界设立围挡、对裸露地面采取覆盖措施、对易产生扬尘的物料采取覆盖措施、运输车辆密闭、运输车辆设置冲洗装置等扬尘防治措施后，扬尘产生量将大大减少，施工期扬尘排放总量为6.06t。 根据类似施工场地调查，调查试验结果表明采取每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围，下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100; 200. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60; 0.29. 实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 开挖土方的露天堆放也易产生扬尘，其主要特点是受作业时风速的影响，因此，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间，尽量随挖随填。道路扬尘量与车辆行驶对路面的扰动有关，与车辆行驶速度有关，速度越快对路面的扰动越大，其扬尘量越大。对进入施工区的车辆进行限速行驶可减少扬尘产生，降低其影响。工程施工应严格遵守HJ/T393—2007《防治城市扬尘污染技术规范》，采取施工期场地洒水，运输车辆防止泥土撒漏及冲洗车轮等措施，减少扬尘及路面污染，运输过程中，应采取密闭措施，避免在运输中撒漏。通过采取以上措施后，施工期扬尘对周边环境影响较小。 各种施工车辆在燃油时会产生NO2、SO2、CO等大气污染物，但这些污染源较分散，污染物排放量很少，且为间断排放，对施工区域及运输线路沿线的空气环境影响不大。施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。 1.2施工期废水影响分析 施工废水主要来自施工车辆和工具冲洗水等，废水中主要污染物为SS。项目应在施工场区分段修建沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后回用于工具清洗、施工场地及道路洒水降尘等，不外排，施工废水对环境影响不大。施工期施工人员可就近依托附近企业卫生间，产生的污水可以经化粪池处理后排入岳阳县城市污水处理厂。采取以上措施后，项目施工废水不对水环境造成影响。 1.3施工期噪声影响分析 本项目施工期噪声污染主要来自运输车辆和各种施工机械的运行噪声，噪声等级在82~98dB（A）之间。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，会对周围声环境产生影响，所以必须重视对施工期噪声的控制。根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》的点声源几何发散衰减基本公式： LA(r)=LA(r0)-20*lg(r/r0)-△L 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) ； r—预测点离噪声源的距离，m。 经计算，本项目各种施工机械噪音对周围声环境贡献值见下表： 表7-2 项目施工期各机械距声源不同距离处的噪声贡献值dB(A) 声源名称; 源强 1m处; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 50m; 60m; 100m; 200m. 搅拌机; 85; 65.0; 59.0; 55.5; 51.0; 49.5; 45.0; 39.0. 挖掘机; 90; 70.0; 64.0; 60.5; 56.0; 54.5; 50.0; 44.0. 推土机; 82; 62.0; 56.0; 52.5; 48.0; 46.5; 42.0; 36.0. 压路机; 86; 66.0; 60.0; 56.5; 52.0; 50.5; 46.0; 40.0. 空压机; 88; 68.0; 62.0; 58.5; 54.0; 52.5; 48.0; 42.0. 载重卡车; 85; 65.0; 59.0; 55.5; 51.0; 49.5; 45.0; 39.0. 打桩机; 98; 78.0; 72.0; 68.5; 64.1; 62.5; 58; 52.0. 由上表可以看出，各机械施工时若与厂界保持30m距离，昼间在厂界的噪声贡献值均可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的昼间≤70 dB(A)的要求，晚上禁止施工，否则厂界可能会存在噪声超标现象。 为了保护用地范围内及场界附近区域现有良好的声环境，施工期间应采取必要的措施，减轻噪声对环境的影响，环评建议采取以下措施： （1）将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距离厂界较远的位置，且力求选择有声屏障的地方安置，或修建临时隔声间或围挡，或安装隔声罩等； （2）施工单位应尽量采用低噪声施工机械，加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况； （3）对噪声强度较大的施工设备，应单独搭建隔音棚，或建一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪； （4）对移动噪声源，可适当安装高效消声器； （5）运输车辆进出施工现场应控制或禁止鸣笛，减少交通噪声 （6）优化施工时间，对强噪声的机械进行突击作业，缩短噪声污染的时间，禁止午间（12：00～14：30）、夜间（22：00～6：00）施工作业。同时根据《广西壮族自治区环境保护条例》有关规定，项目施工应禁止在午间和夜间进行产生噪声的施工作业。因生产工艺要求及其他特殊情况须在午间、夜间进行施工作业的，应当事前取得建设行政主管部门的午间、夜间施工意见书，有环境保护行政主管部分出具可在午间、夜间进行施工作业的文件。 经采取以上措施后，项目产生的施工噪声可得到有效控制，对周围环境影响较小。 1.4施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 建筑垃圾主要为废混凝土块、施工过程中散落的砂浆和混凝土、碎砖渣、各种包装材料和其他废弃物等，由取得《建筑垃圾运输许可证》的单位运至市政主管部门指定地点堆放。项目应根据当地的有关规定办理建筑垃圾处置的有关手续，交纳建筑垃圾处置费，并签订环境卫生责任书；委托有建筑垃圾准运证的运输车辆，将建筑垃圾运至市政主管部门指定的建筑垃圾消纳场填埋、堆放，减少对环境的影响。 本项目施工人员生活垃圾定点收集后由环卫部门统一处理，对环境影响小。 综上所述，在采取上述各种措施后，本项目施工期固废可得到综合利用、合理处置。因此，只要切实按有关规定加强对固废的分类管理，项目生产、生活固废对周围环境影响不大。 2、营运期环境影响分析： 2.1大气污染因素分析 本项目营运过程中产生的大气污染物主要为打磨粉尘、有机废气和食堂油烟。 （1）打磨粉尘 打磨粉尘排放量较小，颗粒物比重较大，且易于沉降，约90%可在操作区域附近沉降，沉降部分及时清理后作为固废处理，只有极少部分扩散到大气中形成粉尘，采用车间自然通风的方法排放至车间外，厂界浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。 （2）有机废气 项目机壳组装为保证气密性需要使用玻璃胶密封。根据玻璃胶的产品成分说明，其总挥发性有机物（以非甲烷总烃计）为29.5g/L，不含苯、甲苯和二甲苯。项目玻璃胶年用量为500支（300ml/支），则非甲烷总烃产生量为4.425kg/a，项目年工作300天，每天工作16小时，产生速率为0.00092kg/h。 根据《三废处理工程技术手册废气卷》可知，车间的换气次数为6次/h，本工序生产车间面积按800㎡、车间高度按8m计算，则车间通风量约为38400m³/h，则非甲烷总烃产生浓度为0.0048mg/m³。由于作业场地较为分散，难以收集，且产生量较少，以无组织形式排放，排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中二级标准非甲烷总烃无组织排放监控点浓度限值≤4.0mg/m³，可达标排放，为减少项目有机废气对员工及周围环境空气的不利影响，建设单位应加强车间的通风换气设施，同时对员工采取防护措施，如佩戴口罩等。 （3）食堂油烟 本环评要求建设方安装油烟净化器，经处理后经油烟管道于屋顶排放，该油烟净化器处理效率可达75%以上，则排放的油烟浓度可降至2.0mg/m3以内，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关排放限值要求，处理措施可行。 2.2水污染因素分析 本项目废水主要为喷淋清洗废水、循环冷却水和员工生活污水。 （1）喷淋清洗废水 项目清洗用水量为2m3，循环使用，定期外排，1个月更换一次，年补充水量为24m3，年排放废水24m3。废水中污染物主要为COD、SS、氨氮、石油类。项目生产废水进入地埋式综合污水处理设备，经生化处理达标后近期排入岳阳县城市污水处理厂进一步处理，远期待岳阳县城市污水处理厂建成投产后排入生态工业园污水处理厂进一步处理。 厂区污水采用厌氧缺氧好氧（A2O）生物处理方法去除CODCr及BOD5，废水处理流程如下： 图7-1 废水处理工艺流程 污水处理设备选用1套WSZ-AOK-15型埋地式综合污水处理设备，处理达标污水排入污水管网。 处理流程简述如下： 调节池内水经潜污泵提升至污水处理系统，污水处理系统由缺氧池、接触氧化池、沉淀池、污泥消化池等组成。在缺氧池内，污染物质首先经A段厌氧缺氧型微生物的水解、酸化作用逐步分解成有机酸、醇等小分子、小颗粒物质，有利于污染物质在接触氧化池内的进一步降解，并且在池内设有搅拌装置，使生物与污水充分混合加快它们的反应速度，且构成一个缓冲能力极强的混合体系，保证处理装置的稳定运行。 缺氧池出水进入O段接触氧化池，池内设有半软性填料，在填料表面生长着吸附、降解有机污染物能力极强的由多种微生物组成的生物膜，污水中有机污染物经微生物膜，游离微生物等的吸附、降解等作用，CODCr、BOD5、NH3-N等大部分得以去除，CODCr去除率可达85～90%，BOD5去除率可达90～97.5%，NH3-N去除度可达50～60%。接触氧化池出水进入二沉池去除悬浮物、脱落的生物膜以及菌胶团等物质使出水得到澄清。接触氧化池末端安装回流泵，把混合液回流至A段生化池，以达到硝化与反硝化的目的。 二沉池污泥部分回流至调节池以保证池内微生物的相对浓度，剩余部分污泥采用好氧消化池。 污泥池内的污泥进入好氧消化池进行消化处理，其上清液回流至调节池作进一步处理。 项目生产废水年排放量为24t/a（2t/mon），生活污水13680t/a（45.6t/d），埋地式综合污水处理设备设计处理能力30m³/d，水力停留时间可以满足处理要求，项目产生的污水经混合处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 项目喷淋清洗废水经处理后对外环境影响较小。 （2）循环冷却水 工艺冷却水主要为试验室压缩机性能台、耐久台、空调系统综合试验台间接冷却水，不外排，通过管道流入冷却凉水塔冷却后循环使用，循环量1m³/h。每季度清洗一次，清洗完后补充一次新鲜水1m³。循环冷却水为清净下水，可经雨水管网外排，对外环境无影响。 （3）生活污水 项目生活污水产生量为13680t/a（含食堂污水）经隔油池隔油后进入化粪池预处理后，近期经市政管网进入岳阳县城市污水处理厂处理达到一级B标准后排入新墙河；远期待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后，进入岳阳县生态工业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入新墙河。 项目的废水不会对岳阳县城市污水处理厂或岳阳县生态工业园污水处理厂的处理规模和污染负荷产生不利影响，也不会对纳污水体新墙河水质造成不利影响。 2.3噪声污染因素分析 噪声主要是冲床、钻床、铣床、空压机等机械设备运行时产生的噪声，噪声源强约为85～100dB（A）。 根据项目总平面布置，本项目生产共涉及4个厂房车间，项目各车间与厂界距离如下表所示： 表7-3 项目各厂房与厂界的距离 厂房; 东面; 南面; 西面; 北面. 标准化厂房一; 84m; 150m; 84m; 24m. 标准化厂房二; 135m; 100m; 50m; 100m. 标准化厂房三; 40m; 100m; 160m; 100m. 标准化厂房四; 150m; 50m; 50m; 130m. 项目生产噪声主要是机械运行时产生的噪声，机械设备为减少噪声影响均布置靠厂房中间，项目车间墙体平均隔声量为15 dB(A)。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），本次评价采取导则推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 式中： L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③室内声源等效室外声源声功率级的计算 本项目设备均为室内声源，根据HJ2.4-2009（A.1.3的公式A.6）将室内声源等效为室外声源，A.1.3的公式A.6为： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级 Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带声压级 TL—隔墙倍频带隔声量 式中：LA(r)——距噪声源r米处预测点的A声级，dB(A)； LAW——点声源的A声功率级，dB(A)； r ——点声源到预测点的距离，m； 噪声叠加模式： 式中：Lp总——各点声源叠加后总声级，dB(A)； Lp1、Lp2…Lpn——第1、2…n个声源到P点的声压级，dB(A)。 项目两班制生产，夜间不生产，噪声预测结果见下表。 表7-4 噪声源对厂界噪声贡献值表 单位：dB(A) 预测点; 东面; 南面; 西面; 北面. 车间一贡献值dB(A); 51; 46; 51; 62. 车间二贡献值dB(A); 47; 50; 56; 50. 车间三贡献值dB(A); 57; 50; 45; 50. 车间四贡献值dB(A); 46; 56; 56; 47. 声环境本底值; 50.5; 51.0; 51.9; 51.6. 叠加后总贡献值dB(A); 55.78; 58.83; 60.44; 62.97. 经预测，项目东、南、西、北厂界处昼间、夜间噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，达标排放，且项目周边200m范围内没有声环境敏感点，因此，项目噪声对周围声环境影响较小。 2.4固体废物环境影响分析 （1）一般工业固体废物 项目原材料在打磨、冲压、钻孔过程产生一定量的废弃边角料，边角料的产生量为1.925t/a，统一收集后外卖给物资回收公司。 （2）危险废物 项目机械使用、保养及维修过程产生少量废机油、废切削液及含油棉纱、手套等，废机油产生量约0.2t/a，废切削液1.5t/a，含油棉纱、手套等产生量约0.5t/a。根据《国家危险废物名录》，废机油、废切削液及含油棉纱、手套均、含油污泥属于危险废物，废机油及含油棉纱、手套均、含油污泥属危险废物类别HW08废矿物油（废物代码：900-202-08），废切削液属危险废物类别HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（废物代码：900-006-09）。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，在车间内设专门的容器收集，收集的容器要符合标准，必须满足防渗防漏要求，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应），并明确危险废物标志，放置位置必须防风、防雨、防晒，基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应≤10-7厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数≤10-10厘米/秒。危险废物委托有危废处置资质的单位处理。 （3）生活垃圾 项目生活垃圾产生量为114t/a，经收集后委托环卫部门处理，对环境影响不大。 综上所述，在采取上述各种措施后，本项目固废可得到综合利用、合理处置。因此，只要切实按有关规定加强对固废的分类管理，项目生产、生活固废对周围环境影响不大。 2.5环境风险影响分析 本项目不存在明显的环境风险，因此不作具体风险分析。 2.6清洁生产分析 本项目在设备选型、能源消耗和污染物处理过程中，充分考虑了清洁生产的内容，主要采取的清洁生产防治措施如下： （1）设备选择 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正本，项目选用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列。 （2）能源消耗 该项目建成后，使用能源主要为水、电、天然气。本项目供电由市政供电，根据建设方案可知，本项目主要电能消耗为照明、生产设备和办公设备等；本项目供水由市政给水管网供给，通过市政给水管网引入，能够满足本项目用水需求；项目用能与所在地能源供应状况相适应，其用能种类合理。 （3）对污染物进行有效治理 本项目生产废水、生活污水经地埋式生化处理设备及化粪池处理后通过荣新公路污水管网排入岳阳县城市污水处理厂；项目有机废气和打磨粉尘产生量较少，加强车间排风可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值；废机油、废切削液等危险废物委托有资质的环保公司进行处置；噪声采用合理布局、隔声等措施处理后，厂界处可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对居民影响较小。采取以上措施后，项目产生的各种污染物均能得到有效处置，不会造成二次污染。 （4）产品的终端治理 项目生产的产品使用报废后可回收处理。项目生产的产品终端可有效治理，对环境造成影响较小。 2.7环境监测计划 为了及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放状况，建设单位应定期委托有资质的环境监测部门对主要污染源的污染物排放情况进行监测。监测计划建议见表7-5。 表11.2-1 营运期环境监测计划建议 污染 类别; 监测点; 监测项目; 监测频次. 水; 污水处理设施出水口; pH、CODcr、BOD、 SS、NH3-N; 出水口CODcr在线监控，进水口CODcr及进出水口悬浮物、pH、氨氮、每天一次，其他每月一次. 声环境; 厂界主要噪声源; Leq[dB(A)]; 每季度一次. 2.8环保投资 本项目投资14000万元，其中所需环保投资约为70万元，约占总投资的0.5%，投资费用估算见表7-6。 表7-6 环保投资估算 单位：万元 工程阶段; 类型; 污染源; 污染处理设施; 环保投资. 运营期; 废气; 生产车间; 排风扇; 3. 食堂; 油烟净化器; 4. 废水; 生活污水; 化粪池、地埋式污水处理设备; 50. 噪声; 设备噪声; 减震基础; 8. 固废; 一般固废; 收集外售、环卫部门清运; 2. 危险废物; 委托有资质的单位处置; 3. 合计; 70. 2.9项目“三同时”检查、验收内容 为指导建设单位加强项目的环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，将项目环境保护措施、“三同时”检查、验收的主要内容、要求列表如下。 表7-7 项目“三同时”检查、验收一览表 工程阶段; 项目; 环境保护措施及检查内容; 验收标准. 营 运 期; 废气; 打磨粉尘 有机废气; 排气扇; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值. 油烟废气; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）. 废水; 生活污水 清洗废水; 化粪池 地埋式污水处理设备; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 噪声; Leq（A）; 配套设备隔声、消声、加强绿化; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的3类标准. 固废; 废边角料; 分类收集后外卖; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889- 2008）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001，2013年修订). 生活垃圾; 交由环保部门处理. 废机油 含油抹布、手套 废切削液; 危废暂存间暂存后送有资质的单位回收处理; 危险废物厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001，2013年修订).

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 施工扬尘 | 洒水降尘、布设围栏、路面硬化等 | 采取防护措施后，对环境的影响小 |
|  |  |  | 施工机械及运输车辆尾气 | 定期检修，确保机械性能良好 |  |
|  | 营运期 | 生产 厂房 | 打磨粉尘 | 车间设排气扇 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值 |
|  |  |  | 有机废气 |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 | 安装油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001） |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 经隔油、沉淀后用于场地 降尘或回用，不外排 | 处理后对水体无影响 |
|  |  | 施工人员 | 生活污水 | 依托最近企业化粪池 |  |
|  | 营运期 | 职工 生活 | 生活污水 | 生活废水经化粪池预处 理后与清洗废水一起经 地埋式污水处理设备处 理后排入污水管网 | 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
|  |  | 生产 厂房 | 喷淋清洗 废水 |  |  |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑及装修 | 建筑及装修垃圾 | 按照当地建筑垃圾管理站及市容局有关规定处置 | 符合有关环保规定 |
|  |  | 工作人员 | 生活垃圾 | 集中后由环卫部门定时清运，禁止随意丢弃 |  |
|  | 营运期 | 生产 厂房 | 废边角料 | 分类收集后外卖 | 落实措施，达到国 家环保法规要求 |
|  |  |  | 危险固废 | 放置于厂区危废库暂存，定期送有资质单位回收处理 |  |
|  |  | 职工 生活 | 生活垃圾 | 交由环保部·门处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 机械设备 | 场界噪声 | 限制施工时段等措施 | GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
|  | 营运期 | 机械设备 | 噪声 | 隔声、密闭等综合治理 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 其他 |  | 1、认真执行“三同时”原则，确保各项污染治理措施的实施。 2、严格按照清洁生产的要求组织生产。 3、加强教育，提高员工的环境与安全意识。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

1、结论 1.1项目概况 湖南贝特新能源科技有限公司投资14000万元在岳阳县生态工业园建设汽车电动空调生产线、汽车电动压缩机生产线，项目建成后，形成年产10万套汽车电动空调及20万套汽车电动压缩机的生产规模。根据项目总平面布置图，项目规划总占地面积30565.04m2，规划总建筑面积34449m2。 1.2产业政策符合性分析 - 在《产业结构调整指导目录（2013修订本）》中，未将本项目纳入限制和禁止类，根据《促进产业结构调整暂行规定》中第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规规定的为允许类”规定，本项目属于允许类项目，因此符合国家产业政策。 1.3选址可行性分析 - 园区设计控制性规划面积19.25平方公里，其中核心区规划面积2.93平方公里。项目建设地点选定在岳阳县生态工业园,是园区规划安排的工业用地。场址选择符合岳阳县生态工业园产业规划，区位优越，水陆交通便捷，水、电、通讯等公用设施完备，场址选择恰当。 1.4规划符合性分析 本项目位于岳阳县生态工业园。岳阳县工业园始建于2001年，位于岳阳市市区南侧，属于武汉经济圈与长株潭经济圈叠加地区。园区聘请天津大学城市规划设计研究院对园区的整体规划和远景进行了高标准、前瞻性的规划设计，园区设计控制性规划面积19.25平方公里，其中核心区规划面积2.93平方公里。长期以来，岳阳县工业园始终坚持生态环保、可持续的发展理念，致力于打造低污染、低排放、低能耗、无害化的新型产业基地，构筑环境友好、资源节约、布局合理、产业协调的新型工业化发展平台，已成为中南地区投资兴业的理想之地。 本项目地处岳阳县生态工业园，项目的建设，符合岳阳县生态工业园的发展规划要求。 1.5区域环境质量 （1）环境空气 监测点PM10、SO2、NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中24小时平均值二级标准要求，项目区环境空气质量较好。 （2）地表水环境 洞庭湖水系新墙河六合垸监测断面各因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准；八仙桥监测断面各因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，区域水环境质量良好。 （3）声环境 项目监测点声环境现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，声环境质量良好。 1.6施工期环境影响结论 项目施工期废气通过采取洒水降尘、施工边界设立围挡、对裸露地面采取覆盖措施、对易产生扬尘的物料采取覆盖措施、运输车辆密闭、运输车辆设置冲洗装置等扬尘防治措施后，施工废气对环境影响较小；施工废水经沉淀池沉淀后回用于工具清洗、施工场地及道路洒水降尘，施工期生活污水依托邻近企业卫生间排放，施工废水对环境影响不大；施工噪声通过减振、隔声措施后实现施工场界达标排放；建筑垃圾运至市政主管部门指定的建筑垃圾消纳场填埋、堆放，施工人员生活垃圾定点收集后由环卫部门统一处理，对环境影响小。 总之，施工期产生的污染物，对拟建项目场址附近区域的大气环境、声环境、地表水环境的影响是不可避免的，但不会改变区域环境功能，对周围环境的影响可以接受，而且其影响是暂时的，局部的，随施工的结束而消失。 1.7营运期环境影响结论 （1）废气 本项目车间产生的打磨粉尘、有机废气产生量小，经加强车间排气扇通风换气等措施治理后可达到相应的排放标准，食堂油烟废气经油烟净化器处理后能达标排放，对环境影响较小。本项目不设置大气环境防护距离。 （2）废水 项目生活污水经化粪池预处理、喷淋清洗废水经地埋式污水处理设备（A2O生化处理工艺）处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，能够满足污水处理厂进水水质要求。本项目废水预处理后先期进入岳阳县城市污水处理厂处理达标后外排至新墙河，待岳阳县生态工业园污水处理厂建成投产后项目废水预处理后排入生态工业园污水处理厂处理达标后外排至新墙河，对其水质影响较小。 （3）噪声 项目较大噪声源设备均采取有效的隔声和消声措施，且厂区加强管理与绿化，经现场监测，除东面处于厂区中间位置噪声有所超标外，项目噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。对周边环境影响较小。 （4）固体废物 项目固废主要有一般固废：废边角料（1.925t/a）；危险固废：废机油（0.2t/a）、含油抹布（0.5t/a）、废切削液（1.5t/a）和生活垃圾（114t/a）。 其中废边角料集中分类收集后定期外售废品回收商，生活垃圾厂内收集后交由环卫部门清运。 项目应在厂区修建一间危险废物存放库，可以将本项目危险废物暂存于该危废库内，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求做好“防渗、防淋、防晒”和其它相应措施。危险废物暂存后送有资质的单位回收处理。 只要加强管理、专人负责环保工作，及时妥善处理各项固废，防止二次污染，项目固废不会对附近环境产生明显影响。 1.8清洁生产 本项目在设备选型、材料选择过程中，充分考虑了清洁生产和节能的原则；项目使用的能源为电、天然气，减少了燃煤对环境造成的影响。针对生产过程中产生的废水、废气、固废等均采取了有效措施进行处理，符合清洁生产要求，能源利用合理。 1.9总量控制 ①废水总量控制指标：本项目总量控制因子主要来自项目废水排放。根据工程分析，本项目生活污水排放量为13680t/a，生产废水排放量为24t/a，该项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物是CODCr、NH3-N。 ②废气总量控制指标：本项目生产过程中使用天然气为燃料，排放的废气中SO2、NO2含量极低，不需要针对废气申请总量。 表9-1 总量控制建议值 污染因子; 排入污水厂的量（t/a）; 排入环境的量（t/a）. CODCr; 0.61668; 0.61668. NH3-N; 0.13704; 0.1096. 1.10评价结论 根据以上分析及预测，湖南贝特新能源科技有限公司年产10万套汽车电动空调及20万套汽车电动压缩机建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要建设单位重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。 2、要求与建议 （1）建设方应加强环境保护意识，在项目实施后，要重点做好环保设施的运行管理工作，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环境管理。 （2）必须严格落实环评提出的各项意见，执行环保“三同时”制度，做好“三废”污染防治工作； （3）项目在投产运营后不得涉及油漆工艺或者其他表面处理。 （4）废切削液等危险废物必须交由有资质的环保企业委托处置，并执行《危险废物转移联单管理办法》的相关要求。 （5）本环评是根据建设方提供的建设内容、范围、规模及相关部门的资料或文件为基础进行的。如果建设范围、规模等发生变化或进行调整，应由建设单位按环保部门的要求另行申报。