建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：         玻璃钢产品生产制造项目

建设单位（盖章）：   岳阳强泰环保复合材料有限公司

编制日期：2017年2月

环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称：指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点：指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别：按国标填写。

4、总投资：指项目投资总额。

5、主要环境保护目标：指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议：给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见：由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见：由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 玻璃钢产品生产制造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳强泰环保复合材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 史胜良 |  |  | 联系人 |  |  | 曹冬秋 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳县新开镇新开村（原胜天村） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15573050003 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳县新开镇新开村（原胜天村） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | √新建 □改扩建 □技改 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 玻璃纤维增强塑料制品制造C3148 |  |  |
| 占地面积（m2） | 3600 |  |  |  |  | 绿化面积（m2） |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 1000 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 55.5 |  | 环保投资占总投资比例% |  | 5.55 |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年3月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目背景或由来 节约能源是国民经济建设中一项长期的任务，在建筑节能中复合材料是关键的一项。材料的进步是人类社会发展的象征，复合材料的利用是人类在节约能源开发能源的基础上完成的。复合材料的使用，大大提高了自然资源的保护，促进了其它行业的发展。 玻璃钢即玻璃纤维增强材料英文简称FRP是国外于20世纪初开发的一种新型复合材料他具有质轻、高强、防腐、保温、绝缘、隔音、寿命长等优点。其密度为1.5-2.0克/立方厘米为钢的25%-30%而强度比钢高1.7倍机械性能和物理性能良好因此被广泛应用于国防、航空、造船、汽车、旅游、建筑等各领域成为21世纪的优质塑料复合材料。 玻璃钢产品是指以合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作而成的专用设备，在国内拥有广阔的市场前景，岳阳强泰环保复合材料有限公司于2015年12月进行工商注册，是一家专业从事整体玻璃钢复合材料产品生产销售型企业，公司基于玻璃钢产品良好市场前景以及公司自有的技术力量，拟投资1000万元在岳阳县新开镇新开村（原胜天村）新建玻璃钢产品生产制造项目，公司租赁岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司部分厂房、办公楼第三层、食堂进行生产。 岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司现有厂区于2011年5月进行了环评手续，批复文号为“岳县环评批[2011]21号”。根据现场踏勘可知其已建有一栋办公楼、一栋厂房、一栋仓库、门卫室，由于市场变化因素，市颜氏燃烧器公司各建筑中建成后并未进行设备安装和生产，一直处于现状状态。本项目租用该厂房后，岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司将没有厂房，因此其不能生产。同时根据《环境影响评价法》知：建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核，目前距岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司环评批复时间已经超过5年，因此其若需生产，得新建设厂房并报告岳阳县环保局重新审核。 本项目建成后年生产玻璃钢产品3.6万立方米，主要为玻璃钢化粪池、隔油池、雨水收集池、污水处理池、消防贮水池、污水净化设备。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，受岳阳强泰环保复合材料有限公司委托，湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担项目环境影响评价工作，在现场踏勘、资料收集和监测的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制了该项目的环境影响报告表。 - 建设规模及内容 本项目系租赁岳阳市颜氏燃烧器事业有限公司现有办公楼第三层作为办公室、办公楼第一层北侧餐厅作为食堂、厂房西侧部分3200m2做生产车间。项目主要建筑内容情况见表1。 表1-1 主要建设内容一览表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 备注. 主体工程; 生产车间; 3200; 1栋1层，钢架结构（现有），利用东侧2/3厂房面积. 辅助工程; 原料仓库; /; 生产车间的南面作为原料堆放处. 办公宿舍区; 300; 原办公楼第三层. 食堂; 100; 原办公楼第一层北侧餐厅. 环保工程; 地埋式一体化生活污水处理设施; 生活污水处理（新建处理规模为10m3/d）. 集气罩+活性碳吸附塔+15m排气筒; 涂制与固化过程产生的有机废气（新建）. 一般固废和危险固废 暂存场所; 生产车间东北角处建设一间10m3的危废暂存间. 绿化; 绿化植物以吸声、降噪，依托厂区已有的. 公用工程; 供水; 以地下水为水源. 供电; 由城镇电网提供. 依托工程; 供水; 依托颜氏燃烧器公司现有的厂区水井. 供电; 依托颜氏燃烧器公司现有现有的供电设备. 绿化; 依托颜氏燃烧器公司现有现有厂区的绿化. - 主要生产设备及原辅材料 1、主要生产设备 根据生产工艺流程、产品方案和技术方案要求，本项目主要生产设备见表1-2。 表1-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 用途. 1; 内波纹缠绕机; 1台; 机械制造缠绕. 2; 内波纹缠绕机二合一; 1台; 机械制造缠绕. 3; 伸缩钢模、各支架、脱模轴; 1台; 机械制造缠绕. 4; 电动单梁起重机; 2台; 起吊产品. 5; 平板拖车; 1台; 运输产品和材料. 6; 叉车; 1台; 转运产品. 7; 模具; 12台; 封头成型用. 8; 随车吊16吨; 1台; 转运产品. 9; 随车吊10吨; 1台; 转运产品. 10; 17.5平板车; 1台; 运输产品和材料. 11; 16米平板车; 1台; 运输产品和材料. 12; 磨光机; 5台; 打磨. 13; 制筋机; 5台; 产品加强筋. 14; 裁剪机; 1台; 裁断. 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 根据建设单位参考同类企业，本项目生产设备满负荷工作的生产能力为150m3/d（8h/d工作制度），但实际生产过程生产设备无法达到满负荷生产，实际生产能力平均约为100m3/d。因此，本项目设备生产能力能满足本项目生产需求。同时，为了避免建设单位超产生产，建设单位须严格控制每天的生产规模。 2、原辅材料 本项目原辅材料主要为纤维布、纤维丝、树脂、固化剂、催化剂等，详情见表1-3。 表1-3 主要原辅材料一览表 序号; 材料名称; 数量（t/a）; 储存方式; 来源; 备注. 1; 不饱和树脂; 339.60; 桶装，仓库; 常州方鑫; 树脂为丙烯酸树脂，其中溶剂为丙二醇. 2; 纤维布; 18.75; 袋装，仓库; 成都巨石. 3; 纤维纱; 345.60; 袋装，仓库; 成都巨石. 4; 固化剂; 3.84; 桶装，仓库; 岳阳; 成分为过氧化甲乙酮，暂存量为0.32t. 5; 促进剂; 2.16; 袋装，仓库; 岳阳; 主要成分为乙烯硫脲. 6; 石英粉; 3.00; 袋装，仓库; 岳阳. 7; 滑石粉; 37.5; 袋装，仓库; 岳阳. 8; 脱模剂; 1.23; 桶装，仓库; 岳阳; 主要成分为聚硅氧烷. 9; 电; 10000kw/h. 10; 新鲜水; 1754.6. 主要原辅材料性质： （1）纤维 是指由连续或不连续的细丝组成的物质。在动植物体内，纤维在维系组织方面起到重要作用。纤维用途广泛，可织成细线、线头和麻绳，造纸或织毡时还可以织成纤维层；同时也常用来制造其他物料，及与其他物料共同组成复合材料。 纤维的充填能有效地提高塑料的强度和刚度。纤维增强塑料属刚性结构材料。纤维增强塑料主要有两个组分。基体是热固性塑料或热塑性塑料，用纤维材料充填。通常基体的强度较低，而纤维填料具有较高的刚性但呈脆性。两者复合得到的增强塑料中，纤维承受很大的载荷应力，基体树脂通过与纤维界面上的剪切应力，支撑了纤维传递了外载荷。 （2）不饱和树脂 不饱和聚酯树脂可以定义为由二元酸与二元醇缩聚而成的含不饱和二元酸或二元醇的线型高分子化合物溶解于单体（本项目为丙二醇）中而成的粘稠的液体。 不饱和聚酯树脂是一种热固性树脂，当其在热或引发剂的作用下，可固化成为一种不溶不融的高分子网状聚合物。但这种聚合物机械强度很低，不能满足大部分使用的要求，当用玻璃纤维增强时可成为一种复合材料，俗称“玻璃钢”（英文名Fiber Reinforced Plastics 简称FRP）。“玻璃钢”的机械强度等各方面性能与树脂浇铸体相比有了很大的提高。本项目不饱和树脂来自常州市方鑫化工有限公司的不饱和聚酯树脂，其固体含量为72%，丙二醇含量约28%。 不饱和聚酯树脂的相对密度在1.11～1.20左右，固化时体积收缩率较大，固化树脂的一些物理性质如下：①耐热性。绝大多数不饱和聚酯树脂的热变形温度都在50～60℃，一些耐热性好的树脂则可达120℃。红热膨胀系数α1为（130～150）×10-6℃。②力学性能。不饱和聚酯树脂具有较高的拉伸、弯曲、压缩等强度。③耐化学腐蚀性能。不饱和聚酯树脂耐水、稀酸、稀碱的性能较好，耐有机溶剂的性能差，同时，树脂的耐化学腐蚀性能随其化学结构和几何开关的不同，可以有很大的差异。④介电性能。不饱和聚酸树脂的介电性能良好。 （3）丙二醇 丙二醇为二元醇，无色粘稠稳定的吸水性液体，几乎无味无臭。化学式CH3CHOHCH2OH，分子中有一个手征性碳原子，外消旋体为易吸湿性粘稠液体，略有辣味。比重1.036(25/4℃)，冰点-59℃，沸点188.2℃、83.2℃(1,333帕)，混溶于水、丙酮、醋酸乙酯和氯仿，溶于乙醚，可溶解于许多精油，但与石油醚、石蜡和油脂不能混溶。对热、光较稳定，低温时更稳定。左旋体沸点187～189℃，比旋光度[α]D20-15.0°。丙二醇在高温时能被氧化成丙醛、乳酸、丙酮酸与醋酸。 丙二醇是不饱和聚酯、环氧树脂、聚氨酯树脂的的重要原料，这种不饱和聚酯大量用于表面涂料和增强塑料。丙二醇的粘性和吸湿性好，并且低毒。 （4）固化剂 固化剂又名硬化剂、熟化剂或变定剂，是一类增进或控制固化反应的物质或混合物。树脂固化是经过缩合、闭环、加成或催化等化学反应，使热固性树脂发生不可逆的变化过程，固化是通过添加固化（交联）剂来完成的。本项目固化剂为过氧化甲乙酮。 相对分子质量: 210.22.无色液体。相对密度1.053。凝固点-20℃。不溶于水, 溶于苯、醇、醚和酯。在130℃分解。通常商品为60%的苯二甲酸二甲酸溶液。 相对密度: 约1.091 闪点: 50℃(开杯).半衰期tl/2=0.2h(150℃)、6h(120℃)、10h(105℃)。活性氧含量18.20%。 （5）促进剂 是一种活化剂，可以使引发剂加速分解，在常温下就能使不饱和聚酯树脂达到快速固化。性质：为白色粉末，加热至200℃即升华，常温时能用明火点燃，难溶于乙醚、芳香烃等。用途：一是作为补强树脂的固化剂，提高橡胶制品的硬度；二是与间苯二酚等助剂一起构成粘合体系，对橡胶与纤维的粘合起着重要作用。贮存：贮存于室内，干燥通风，防高温、防火，贮存期为半年。 本项目采用的促进剂为乙烯硫脲，白色，熔点203-204℃。易溶于热水。90℃时，100毫升水中可溶本品44克，但在30℃水中只溶2克。溶于醇、乙二醇和吡啶，不溶于醚、苯、氯仿和石油醚。 （6）石英粉 石英粉（同石英砂）又称硅微粉。 石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2 ，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度(20-200目为1.5)，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1650℃。 从矿山开采出的石英石经加工后，一般细度在120目以下（小于 120目）的产品称石英砂。超过120目的产品称为石英粉。 （7）滑石粉 滑石粉英文名为PULVISTALCI，为白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有油腻感。无臭，无味。在水、稀矿酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解。可作药用。 滑石主要成分是滑石含水的硅酸镁，分子式为Mg3[Si4O10](OH)2。滑石属单斜晶系。晶体呈假六方或菱形的片状，偶见。通常成致密的块状、叶片状 、放射状、纤维状集合体。硬度1，比重2.7～2.8。 用途：用于橡胶、塑料、油漆、等化工行业作为强化改质填充剂。特点：增加产品形状的稳定，增加张力强度，剪切强度，绕曲强度，压力强度，降低变形，伸张率，热膨胀系数，白度高、粒度均匀分散性强等特点。 （8）脱模剂 脱模剂是一种用在两个彼此易于粘着的物体表面的一个界面涂层，它可使物体表面易于脱离、光滑及洁净。脱模剂用于玻璃纤维增强塑料、金属压铸、聚氨酯泡沫和弹性体、注塑热塑性塑料、真空发泡片材和挤压型材等各种模压操作中。 本项目采用的脱模剂为塑料脱模剂，其结构式或组成：高粘聚硅氧烷、表面活性剂、水。高粘聚硅氧烷为乳白色黏稠液体，不挥发，无臭、无毒。相对密度0.98～1.02。可与苯、汽油等氯代烃、脂肪烃和芳香烃溶剂互溶，不溶于甲醇、乙醇和水，但可分散于水中。不易燃烧，无腐蚀性，化学性质稳定。 （9）原辅材料安全贮存和使用要求 原辅材料贮存要求：①储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。②搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。③防止阳光直射，保持容器密封。④应与碱类、活性金属粉末、玻璃制品分开存放，切忌混储。⑤储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。⑥配备相应品种和数量的消防器材。⑦桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。⑧禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 使用要求：密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止泄漏到工作场所。避免与活性金属粉末接触。搬运时轻装轻卸，防止破损。建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 - 生产规模及产品 根据建设提供资料，本项目主要生产整体玻璃钢复合材料，生产规模为3.6万立方米，产品主要有化粪池、雨水收集池、隔油池、污水处理池、消防贮水池。本项目产品方案见表1-4。 表格1-4 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 生产量; 备注. 1; 化粪池; 万m3/a; 1; 根据客户要求设计不同的容积，主要有直径为1.0m、1.2m、1.4m、1.7m、2.1m、2.9m、3.2m，能生产1.0~100m3的玻璃钢产品。. 2; 隔油池; 万m3/a; 0.2. 3; 雨水收集池; 万m3/a; 0.8. 4; 污水处理池; 万m3/a; 1.5. 5; 消防贮水池; 万m3/a; 0.1. 合计; 万m3/a; 3.6. - 平面布局 本项目生产车间按照生产要求，将厂房南部设置为生产车间，厂房北部左侧设置为原辅材料堆放处、右侧设置为成品暂存区，车间入口设置在北侧，危废暂存处设置在厂房东北角，地埋式污水处理设施布置在办公楼东侧地下，废气处理装置布置在场地西侧山坡。项目总平面布局见附图2。 - 供配电 本项目由新开镇城镇电网供电，供电管线均采用地下敷设。 - 给排水 1、给水 项目给水由厂区地下水供水，主要用于员工日常生活用水和拖把清洗废水，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），营运期预计用水量为1754.6m3/a，其详细情况见表1-5。 表1-5 项目用水情况估算一览表 序号; 项 目; 用水规模; 用水定额; 用水量（m3/d）; 用水量（m3/a）. 1; 生活用水; 非 住宿; 不就餐; 4人; 45L/人·d; 0.18; 64.8. 就餐; 10人; 80L/人·d; 0.8; 288. 住宿; 36人; 150L/人·d; 5.4; 1944. 2; 拖把清洗用水; 拖把每天清洗一次，每次用水量按照288L; 0.288; 103.68. 合计; 6.668; 2400.48. 2、排水 厂区采用雨污分流。本项目废水主要为生活污水，排水量按用水量的90%计，其产生的生活污水量为5.742m3/d（2067.12m3/a），拖把清洗废水排放量约93.312t/a。食堂废水经隔油池处理后与其他废水进入地埋式一体化生活污水处理设施处理后外排至场区外水沟，最终排入石墨港。 - 劳动定员及工作制度 劳动定员：总劳动定员为50人，其中管理人员为8人，工作人员42人。 工作制度：本项目年工作360天，每天一班，每班8小时。 - 项目总投资及资金筹措 本项目总投资为1000万元，全部由企业自筹。 - 其它 本项目厂区内设有食堂，其中有46人在食堂就餐；本项目有36人在厂区内办公楼住宿。 |

# 二、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

一、与本项目有关的原有污染情况 本项目建设地位于岳阳县新开镇新开村（原胜天村），系租赁岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司现有厂房东南侧的2/3部分、办公楼第三层及食堂（位于办公楼第一层）。岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司现有厂区于2011年5月进行了环评手续，批复文号为“岳县环评批[2011]21号”。根据现场踏勘，项目拟建地已建有一栋办公楼、一栋厂房、一栋仓库、门卫室，但一直未进行设备安装和生产。 因此，本项目无原有污染物产生及遗留问题。 二、主要环境问题 本项目为新建项目，拟建地未进行生产活动，该场地建设时存在施工废水、施工废气、施工固废、施工噪声产生，但随着施工期的结束而消失。

# 三、建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） - 地理位置 岳阳县位于湖南省东北部、岳阳市境中部，地处东经112°44′14″～113°43′35″，北纬28° 57′11″～29°38′41″，东西相距981Km，南北相距76km。东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南以湖洲与沅江市、南县交界，西与华容县、君山区毗邻，北与临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区接壤。县界极端位置，东至月田镇钟山村钟家山南麓，南至长湖乡民主村王家察分水岭，最西、最北均以东洞庭湖湖洲与君山区相接。全县土地总面积2930．95km2，占岳阳市土地面积的19．51％。 本项目位于岳阳县新开镇新开村（原胜天村），新开镇毗邻岳阳市区，是岳阳市的东大门，境内京珠高速，107国道、306省道纵横穿过，具有得天独厚的的交通枢位优势，镇政府所在地——新开塘距京广铁路岳阳货运站14公里，距武广高速铁路岳阳客运站12公里，距京珠高速公路岳阳出入口14公里，距城区陵矶外运码头21公里。岳阳市3路公交车直达新开集镇。通讯发达，程控电话，中国移动、中国联通、及宽带网络覆盖全镇。具体位置见附图1：地理位置示意图。 - 地形、地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12：11：24：13：40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 新开镇地形以丘岗为主，最高峰鹰嘴山海拔352.7米。 - 气象资料 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 - 水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122km，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2，县境尚有大小内湖22个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属洞庭湖水系，主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河；有直入南洞庭湖的罗水河。共有大小河流63条（入东洞庭湖59条、入南洞庭湖4条），总长度1069km。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量6亿m3。新墙河干流总长115.40km，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中新墙河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至公田镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69 km2；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275 km2。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80km，流域面积418 km2。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42km，流域面积133.20 km2。新墙河南源于罗霄余脉的幕阜山，名新墙河；北源于龙窖山，名游港河，二水在筻口附近的三港嘴汇合后，始名新墙河。由此向西流经新墙、荣家湾、鹿角，汇入洞庭大湖。这条流淌在丘陵地带的河流，河面最宽处不过100m，河水最深处约7m，冬春之际，水流清浅，则不过1m。新墙河流经平江、临湘、岳阳，全长108km。 5、地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 6、生态环境 境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 二、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） （1）行政区划、人口状况 岳阳县地处湘北，濒临洞庭湖，辖14个乡镇和东洞庭湖管理局；总面积2809平方公里，总人口72万（其中：农业人口61万），是一个农业大县。 新开镇始建于民国18年，历史上行政区划多次调整，至1995年合并原五垸、龙湾二乡，1997年设建制镇。全镇下辖9个行政村，2个居委会，总人口约40000人，总面积133.4平方公里，有耕地38760亩、水田34882亩，旱地3878亩。 （2）经济发展状况 2016年全县完成地区生产总值286.54亿元，按可比价格计算，同比增长8.2%，其中一、二、三产业增加值分别为53.03亿元、135.52亿元、97.99亿元，分别增长3.0%、8.7%、10.4%，三次产业结构比也由去年同期的18.5:48.3:33.2调整为18.5:47.3:34.2。规模工业增加值同比增长8.9%。完成固定资产投资263.68亿元，同比增长11.6%。完成社会消费品零售总额95.11亿元，同比增长12.1%。 1.部分指标增速优于全市平均水平。 地区生产总值同比增长8.2%，比全市平均水平高0.4个百分点。规模工业增加值增速达8.9%，比全市平均水平高1.8个百分点。社会消费品零售总额同比增长12.1%，比全市平均水平高0.1个百分点。公共财政预算收入同比增长10.3%，比全平均水平高1.1个百分点。城镇居民人均可支配收入同比增长9.4%，比全平均水平高0.1个百分点。 2.农业生产稳步发展。2016年全县实现农林牧渔业增加值53.53亿元，按可比价格计算，同比增长3.1%。其中农、林、牧、渔业增加值分别增长1.2%、6.4%、4.6%和4.8%。全县早稻种植面积55.7万亩，增长1.3%；晚稻种植面积62.6万亩，增长1.1%。出栏生猪136.2万头，下降2.4%，期末生猪存栏76.45万头，同比下降2.7个百分点。当年肉类总产量105870吨，同比下降1.7个百分点。水产品产量54978吨，增长4.6%。 3.工业生产稳中有升。2016年全县规上工业企业完成总产值533.35亿元，同比增长12.7%，增幅较去年提高2.1个百分点。工业用电量61774万度，增长13.3%，比去年提高20.3个百分点。四大支柱产业优势明显。四大支柱产业生物医药、农副产品加工、机械制造、建筑建材完成总产值444.37亿元，增长14.1%，占全县规模工业总产值的83.3%，占比比去年提高9.3个百分点。非公有制企业主导地位突出。2016年我县规模企业中非公有制企业完成产值497.59亿元，占全部规上企业总产值的93.3%；产值同比增长12.1%，较去年提高0.7个百分点。高技术产业规模不断扩大。2016年全县高新技术产业实现增加值59.85亿元，同比增长26.1%，占GDP的比重达20.8%，占比较去年同期提高2.6个百分点。园区集聚效应日益加强。2016年我县园区规模工业企业个数由2015年的70家增加到86家，占全部规上工业企业个数59.3%；园区企业增加值占整个规上企业增加值的62.0%，比一季度提高了15个百分点。 4.三产业贡献日益突出。2016年我县第三产业完成增加值97.99亿元，占全部地区生产总值的34.2%，占比较去年提高1个百分点，占比在六县市中居第二位。市场消费稳中有进。2016年，全县实现社会消费品零售总额95.11亿元，增长12.1%。按所在地分城镇、乡村分别完成消费品零售总额80.15亿、14.96亿，增速分别为12.1%、12.0%。按行业分批发、零售、住宿、餐饮业分别增长11.7%、12.1%、10.8%和12.1%。2016年全县共接待中外游客390.38万人次，同比增长22%，旅游综合收入达31.72亿元，同比增长22%。服务业发展加快。2016年，我县规模以上服务业营业收入增长22.4%，其中其他营利性服务业企业增长32.1%。电子商务初显成效。2016年我县与阿里巴巴旗下农村淘宝签约，建立了一个县级服务中心，并成功发展了56个农村淘宝服务站，至12月底止分别实现营业额980万、3405万。 5.投资形势稳中向好。2016年全县累计完成固定资产投资263.68亿元，同比增长11.6%。其中项目投资中一产业完成投资23.05亿元，增长15.1%；二产业完成投资147.72亿元，增长8.7%；三产业完成投资85.46亿元，增长15.6%。投资驱动动力增强。2016年全县完成工业投资123.10亿元，增长11.7%，比规模工业增加值增速快2.8个百分点，占整个固定资产投资的比重为46.7%。 （3）矿产资源及文物古迹 岳阳县矿物资源丰富，名胜众多，交通便利，极具商业和旅游开发价值。矿产资源丰富。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。钒矿储量占全世界的四分之一，独居石、砂石等资源储量居湘北地区之首；境内自然地貌各具特色，自然风光旖旎，名胜古迹较多，全县有国家级森林公园（大云山）1处，国家级自然保护区（东洞庭湖）1处，国家级文物保护单位（张谷英古建筑群）1处，省级风景名胜区（铁山水库）1处，省级文物保护单位（鹿角窑址、湘北特委办公旧址）2处等。步仙乡文化底蕴深厚，境内有鹿苑古寺、步仙湖、牛皋寨、古驿道等风景名胜，历史上文人志士层出不穷。自然资源丰富，主要农副产品有粮、油、茶、果、竹、牛、鱼、禽等，矿产资源有石英石等，资源开发潜力巨大。 （4）岳阳县新开镇概况 新开镇始建于民国18年，历史上行政区划多次调整，至1995年合并原五垸、龙湾二地，1997年设建制镇。全镇下辖9个村，2个居委会，总人口约40000人，总面积133.4平方公里，有耕地38760亩、水田34882亩，旱地3878亩。 镇区地形属典型丘陵地带，以丘岗为主，多山，境内植被和水资源丰富，洞庭湖支流——龙湾河和新墙河贯穿全境，山塘水库星罗密布，形成四季分明的气候。 作为进出岳阳市的南大门，新开镇区位优势明显，境内交通四通八达，G4高速、G107国道、S306线纵横交错，陆运、水运十分便利。全镇9个村全部实现通村公路水泥硬化，市区公交线路直达集镇。 新开镇境内矿藏丰富，包括钒、石煤、高岭土、石英砂、锰、铀等，特色矿种五氧化二钒，地质堪探推测远景储量占全世界的四分之一。早期钒冶炼业奠定了新开镇的工业基础，历经多年转型后终于形成今日以玻璃制品、食品加工、物流货运为特色、轻工业遍地开花的局面，财税收入跃居全县第一。而今，随着新开镇纳入岳阳市城市规划区和市政府要求新开镇“退二进三”战略目标的提出，必将迎来新开镇新一轮经济发展热潮。 作为岳阳市的卫星城镇，新开镇正确定位为城市后花园。在全面建设小康和“两型社会”的21世纪，四万新开人民在镇党委、政府的带领下，正为将新开镇建设为“商贸物流重镇”、“现代农业新镇”、“休闲宜居名镇”、“县域经济强镇”写下浓章重墨的新篇章。

# 四、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、空气环境质量现状及评价 为了解项目拟建地环境空气质量现状，本次环评委托岳阳市衡润检测有限公司对项目所在区域的环境空气质量进行监测。 1、监测布点 根据项目拟建地周边环境情况等因素，共布设2个环境监测点，具体布点情况见表4-1。 表4-1 大气环境监测布点 序号; 监测点位置; 监测点方位、距离; 备注. G1; 项目拟建地; 建设地; -------. G2; 下风向居民点; 西南面150m; 主导风向下风向关心点. - 监测时间：2016年12月23日~25日 - 监测项目：SO2、NO2、PM10 - 采样时间和频率：连续3天采样。小时或日均值采样时间参考GB3095-2012中对数据有效性的规定。监测时须记录采样期间气象参数(包括气温、气压、风向、风速、天气状况)。 5、采样和监测分析方法：采样和分析方法按照国家环保局颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范HJ/T194-2005）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。 6、评价标准：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，TVOC参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求执行。 7、 监测及评价结果：见表4-2。 表4-2 空气环境质量监测数据及评价结果 监测点; 评价项目; 评价因子. PM10（日均值）; NO2（小时值）; SO2（小时值）; TVOC（8h值）. 项目拟建地; 浓度范围（mg/Nm3）; 0.058~0.108; 0.005ND~0.033; 0.007ND~0.012; 未检出. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 拟建地下风向居民点; 浓度范围（mg/Nm3）; 0.054~0.097; 0.005ND~0.032; 0.007ND~0.010; 未检出. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 标准值; 0.15; 0.2; 0.5; 0.6. 由表4-2可知，监测因子PM10日均浓度、SO2与NO2小时浓度均满足GB3095-2012中的二级标准要求，TVOC均满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求。 - 地表水环境质量状况及评价 根据专家评审意见需补充石墨港监测数据，本次评价石墨港监水质监测数据引用《岳阳科力华府建设项目环境影响报告表》中岳阳县环境监测站2015年1月19日- 25日对其的监测数据进行分析，其执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的蔬菜水质标准，监测结果见表4-3。该引用数据项目岳阳县新开镇岳兴路与107国道交叉处东侧，位于本项目南面2000m处；W1为石墨港新开镇三岔路口断面，W2为W1下游700m，W3为W1下游2700m。 表4-3 石墨港水质监测和评价结果 单位：mg/L 断 面 项 目; W1; W2; W3. pH; 监测值; 6.80-7.03; 6.82-6.87; 6.77-6.89. 超标倍数; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0. 标准; 5.5~8.5; 5.5~8.5; 5.5~8.5. SS; 监测值; 6-8; 6-7; 7-7. 超标倍数; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0. 标准; ≤60; ≤60; ≤60. COD; 监测值; 23.3-23.5; 101-103; 89.1-91.0. 超标倍数; 0; 0.03; 0. 超标率; 0; 100; 0. 标准; ≤100; ≤100; ≤100. NH3-N; 监测值; 0. 339-0. 345; 3.72-3.74; 3.95-3.98. 超标倍数; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0. 标准; ——; ——; ——. 总 磷; 监测值; 0.139-0.141; 0.433-0.442; 0.292-0.311. 超标倍数; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0. 标准; ——; ——; ——. 总 氮; 监测值; 0.387-0.390; 4.38-4.41; 4.56-4.60. 超标倍数; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0. 标准; ——; ——; ——. 五日生化需氧量; 监测值; 4.39-4.43; 29.7-30.2; 27.5-27.6. 超标倍数; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0. 标准; ≤40; ≤40; ≤40. 粪大肠菌群; 监测值; 780-790; 1200-1200; 1100-1100. 超标倍数; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0. 标准; ≤2000; ≤2000; ≤2000. 根据监测结果分析可知，除W2监测断面的COD外，各监测断面的监测因子均符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的蔬菜水质标准，W2监测断面的COD超过了《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的蔬菜水质标准，其造成超标的可能原因为该地区居民生活废水未经收集处理，直接外排入石墨港。 - 地下水环境质量现状调查 为了解项目拟建地地下水环境质量现状，本次环评委托岳阳市衡润检测有限公司对项目评价区域范围内进行了监测。 - 监测点：项目拟建地水井 - 监测因子：pH、CODMn、氨氮、总大肠菌群、亚硝酸盐氮、挥发酚。 - 采样时间与频率：2016年12月23日，监测一天。 - 采样和监测分析方法：按照《环境监测技术规范》及《水和废水监测分析方法》（第四版）的有关规定及要求进行。 - 评价标准：常规因子执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。 - 监测结果 地下水环境质量现状监测结果见表4-5。 表4-5 地下水环境质量现状监测结果一览表 单位：mg/L 监测因子; pH; CODMn; 氨氮; 总大肠菌群; 亚硝酸盐氮; 挥发酚. 监测结果; 6.8; 0.65; 0.16; 3; 未检出; 未检出. 标准值; 6.5~8.5; 3.0; 0.2; 3; 0.02; 0.002. 由表4-5可知，地下水中各监测因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求。因此，本项目拟建地区域内地下水环境质量良好。 - 声环境质量现状调查与评价 1、监测布点和方法 本次评价声环境质量监测在场界四周共设4个噪声监测布点。 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行。 1、监测时间和频次 本次评价于2016年12月22日~23日进行为期2天的声环境质量现状监测，测量昼间和夜间噪声。 监测结果 表4-6 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 评价因子 监测点位; 12月22日; 12月23日; 标准值; 超标值; 评价标准. 东; 昼; 64.3; 63.1; 70; 0; 《声环境质量标准》（GB3096—2008） 中4a类标准. 夜; 50.2; 49.2; 55; 0. 南; 昼; 55.1; 54.2; 60; 0; 《声环境质量标准》（GB3096—2008） 中2类标准. 夜; 45.8; 47.2; 50; 0. 西; 昼; 50.2; 47.1; 60; 0. 夜; 40.8; 40.1; 50; 0. 北; 昼; 55.1; 55.6; 60; 0. 夜; 44.6; 45.1; 50; 0. 由表4-6可知：本项目所在地南面、北面和西面声环境执行《声环境质量标》（GB3096-2008）中2类标准，东面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；南面、北面和西面声环境达到了GB3096-2008中的2类标准，东面均达到GB3096-2008中的4a类标准，评价区域声环境质量现状良好。

# 五、主要保护目标（列出名单及保护级别）

本项目位于岳阳县新开镇新开村（原胜天村）。项目拟建地西面为山地，北面100m~500m为新开村（原胜天村）居民点，东面紧邻G107，国道对面为农田和新开村（原胜天村）居民点，南面为新开村（原胜天村）居民点。本项目主要环境保护目标详见表8和附图4。 表5-1 主要环境保护目标一览表 项目; 项目名称; 规模; 相对拟建工程方位及距离; 保护级别. 大气环境; 新开村（原胜天村）居民; 40户约150人; N、EN100~500m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 新开村（原胜天村）居民; 23户约80人; ES100~500m. 新开村（原胜天村）居民; 8户28人; S10~200m. 水环境; 新墙河; 中河; S11000m; 《地表水环境质量标准》III类标准. 石墨港; 水渠; S1800m; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的蔬菜水质标准. 声环境; 新开村（原胜天村）居民; 1户约4人; N、EN100~200m; 4a类; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、4a类标准. 1户约4人; N、EN100~200m; 2类. 新开村（原胜天村）居民; 4户约14人; ES100~200m; 2类. 2户约4人; N、EN100~200m; 4a类. 新开村（原胜天村）居民; 2户约4人; N、EN100~200m; 4a类. 6户24人; S10~200m; 2类. 社会环境; 107国道; 国道; E紧邻; /.

# 六、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气：PM10、SO2、NOX执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；TVOC参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准要求执行。 表6-1 环境空气质量标准 名称; 取值时间; 单位; 二级标准浓度限值; 执行标准. PM10; 年平均; mg/m3; 0.07; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 日平均; mg/m3; 0.15. SO2; 小时值; mg/m3; 0.50. 日均值; mg/m3; 0.15. NO2; 小时值; mg/m3; 0.20. 日均值; mg/m3; 0.08. TVOC; 8小时值; mg/m3; 0.6; 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. - 地表水： 石墨港《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的蔬菜水质标准。 表6-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; 氨氮; CODCr; SS. Ⅲ类; 5.5~8.5; /; ≤100; ≤60. 总磷; 粪大肠菌群; 总氮; BOD5. /; ≤2000; /; ≤40. - 声环境：厂界东面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，厂界南面、西面、北面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表6-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 2类; dB（A）; 60; 50. 4a类; dB（A）; 70; 55. - 地下水：拟建地地下水执行《GB/T14848-93》中Ⅲ类标准。 表6-4 地下水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; 氨氮; CODMn. Ⅲ类; 6.5~8.5; ≤0.2; ≤3.0. 亚硝酸盐氮; 总大肠菌群; 挥发酚. ≤0.02; ≤3个/L; ≤0.002. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放浓度限值和天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中排放浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 表6-5 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒 （m）; 二级; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. VOCs; 80; 15; 2.0; 2.0. 2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）中表4二级标准。 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；厂界东面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准，厂界南面、西面、北面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）、一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 |  |

# 七、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 1、施工期 本项目租赁岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司现有厂房，施工期主要进行设备安装。因此，本项目施工期主要污染为施工噪声。 2、营运期工艺流程 本项目工艺包括池体和封头两部分，其中池体采用全自动化工艺生产、封头采用手糊成型工艺。 图7-1.1：自动成型工艺流程及产污节点图 固废 封头 噪声、粉尘、有机废气 有机废气 图7-1.2：手糊成型工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： （1）自动化成型工艺流程说明 a、模具准备：先在清理好或经过表面处理的模具成型面上涂抹脱模剂，自然干燥。 b、玻璃布准备：将纤维布、纤维丝按一定比例牵引至自动制衬机。 c、树脂溶液准备：将树脂、固化剂、促进剂、石英粉等助剂倒入搅拌桶密封均匀搅拌。 d、机械自动化成型：将模具放置机械自动成型模具固定作业区，并在模具面上铺上裁剪好的玻璃布增强材料，树脂混合料溶液泵入机械自动化成型设备树脂溶液装置盒，再将纤维丝牵引至自动成型设备缠绕机上，并将牵引至模具上的纤维丝从树脂溶液装置盒处牵出，使牵引至模具的纤维丝喷上树脂溶液。重复上述铺层操作，直到达到设计厚度，本项目根据不同产品要求铺设不同的布层。 e、固化脱模：固化过程是制作过程使用的各种原材料在手糊成型过程中发生化学反应而产生热量，待1h后成为常温，即可脱模。 f、组装、修边：将固化成型的主体和封头进行组装，对承接口多余的边角料进行进行打磨清理。 j、检验、入库：对于组装好的产品进行质检，质检后成品入库。 （2）封头手糊成型工艺流程说明 a、模具准备：先在清理好或经过表面处理的模具成型面上涂抹脱模剂，自然干燥。 b、手糊成型：待模具充分干燥好后，将加有固化剂（引发剂）、促进剂、石英粉等助剂并搅拌均匀的树脂混和料，涂刷在模具成型面上，随后在其上铺放裁剪好的玻璃布增强材料，并注意浸透树脂、排除气泡。重复上述铺层操作，直到达到设计厚度，本项目根据不同产品要求铺设不同的布层。 c、固化脱模：固化过程是制作过程使用的各种原材料在手糊成型过程中发生化学反应而产生热量，待1h后成为常温，即可脱模。 二、物料平衡 项目物料平衡分析见表7-1。 表7-1 项目物料平衡分析表 单位：t/a 输 入; 输 出. 项 目; 重量（t/a）; 项 目; 重量（t/a）; 去 向. 不饱和树脂; 339.60; 玻璃钢产品; 746.4535; 外售. 纤维布; 18.75; 边角料; 3.76; 集中收集后外 售综合利用. 纤维纱; 345.60; 粉尘; 0.0465. 固化剂; 3.84; 清理固废; 0.6. 促进剂; 2.16; 有机废气; 1.9; 活性炭吸附处理、废气排放. 石英粉; 3.00. 滑石粉; 37.5. 脱模剂; 1.23. 合 计; 751.68; 合 计; 751.68 t/a. 三、营运期主要污染源分析 1、废水 根据建设方提供的资料，项目生产过程中不涉及到水；生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗，车间废水主要为拖地之后拖把的清洗废水；生活污水主要来源于办公、职工宿舍区以及食堂。项目生活污水和清洗废水经自建污水处理设施处理达到《综合污水排放标准》中表4二级标准值后外排至厂界外水沟流入石墨港。 同时经过与建设单位沟通，为确保除尘工序不产生二次污染，项目采取干法袋式除尘器对配料粉尘进行处理，因此不会产生除尘废水。 （1）生活污水 本项目营运期生活用水量为1679.6m3/a，废水量按用水量90%计，则生活污水量为1511.64m3/a。其产生及排放情况详见表7-1。 表7-1 生活污水中各种污染指标浓度 污染指标; COD; BOD5; SS; NH3-N. 浓度; 300mg/L; 150mg/L; 200mg/L; 30mg/L. 产生量t/a; 0.4535; 0.2267; 0.3023; 0.0453. （2）拖把清洗废水 根据企业提供的资料，项目生产车间地面每天均由保洁员进行清扫，并定期进行拖地，拖地过程中会产生拖把的清洗废水。项目拖把清洗废水量为60m3/a，拖把清洗废水主要为水污染物浓度为COD150mg/L，BOD550mg/L，SS400mg/L、石油类30 mg/L，则污染物产生量为COD：0.009t/a，BOD5：0.003t/a，SS：0.024t/a、石油类：0.0018t/a。 项目污水产生情况见表7-2。 表7-2 项目外排废水总量产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 外排废水总量; 水量; ——; 1571.64. COD; 295; 0.47625. BOD5; 146; 0.2297. SS; 208; 0.3263. NH3-N; 29; 0.0453. 石油类; 1.5; 0.0018. 2、废气 本项目废气主要为配置树脂溶液过程产生的粉尘、涂制与固化过程产生的有机废气和食堂油烟。 - 粉尘 项目树脂溶液配置过程中，人工将促进剂、滑石粉和石英粉加入搅拌桶密封搅拌，加料时会有少量的粉尘产生，根据类比《岳阳军腾建材有限公司玻璃钢产品生产制造项目》，类别项目树脂溶液配制与本项目配制树脂溶液均采用人工将促进剂、滑石粉和石英粉加入搅拌桶密封搅拌，该工序产尘系数0.1%加入的物料计算，则该工段运行时粉尘的产生量为0.0465t/a。 （2）有机废气 本项目采用的不饱和树脂中溶剂（本项目原材料中溶剂为丙二醇）含量为339.6t/a×28%=95.088t/a，涂制和固化过程树脂中的溶剂在固化剂过氧化甲乙酮的作用下和树脂98%以上参与交联固化反应，其余挥发，本次保守计算按照2%挥发，则涂制与固化树脂使用过程中挥发量为95.088t/a×2%=1.9t/a。涂制与固化工作时间约2880h/a，本项目（设置1台风机，功率约450kw，其风量以15000m3/h计，则有机废气的产生速率、浓度分别为0.66kg/h、44mg/m3。本项目采用集气罩进行收集，收集效率在90%以上，因此，无组织排放有机废气的量为0.19t/a、.066kg/h。 （3）食堂油烟 根据建设提供资料，本项目有46人在厂区内进行就餐。食堂油烟是在烹饪过程中加热挥发的食用油及食用油受热氧化和分解反应而产生的挥发性有机化合物的混合物，前者占80%以上，是粒径较小的气溶胶，通常称为烹饪油烟。根据类比资料，住户每人每日消耗动植物油以30g/d计，本项目食堂用餐人数为46人，则年消耗食用油0.3588t/a，在烹饪过程时挥发损失约3%，则食堂油烟产生量约0.0108t/a。 3、噪声 本项目噪声主要来缠绕机、加强筋绕制机和风机噪，项目采用低噪声设备，噪声源强约为70—85dB（A），主要设备噪声源强见表7-3。 表7-3 主要噪声源强表 序号; 设备名称; 数量; 声压级dB（A）. 1; 内波纹缠绕机; 2台; 75. 2; 电动单梁起重机; 2台; 75. 3; 平板拖车; 1台; 70. 4; 叉车; 1台; 70. 5; 随车吊16吨; 1台; 80. 6; 随车吊10吨; 1台; 80. 7; 磨光机; 5台; 85. 8; 制筋机; 5台; 70. 9; 裁剪机; 1台; 75. 10; 风机; 1台; 85. 4、固体废物 本项目生产过程中的固体废物主要包括：员工的生活垃圾、一般工业固体废物（边角废料、清理固废以及拆卸原辅材料包装袋时丢弃的废包装材料）和危险废物等。 ①员工生活垃圾：本项目劳动定员50人，其中36人住宿、14人不住宿，年工作天数为260天，在生产营运期间工作人员会产生如办公纸屑、废弃食品包装盒、塑料袋等生活垃圾。生活垃圾产生系数取住宿人员1kg/人•天、非住宿人员0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为43kg/d、11.18t/a。 ②边角料：项目的边角废料主要来自修边工艺过程，根据厂家提供资料，其固废产生系数平均约0.5%，项目原辅料用量为751.68吨，因此，边角料及废次品产生量为3.76t/a，属于一般固废。 ③模具清理：封头脱模后，有少量树脂胶附在模具上，需要清理，清理过程中产生少量清理固废，约0.6t/a。 ④废包装材料：项目进行拆卸原辅材料包装袋和桶时均会产生废弃的包装袋或包装桶等，根据建设方提供资料，废弃包装袋或桶约为3t/a。 ⑤废活性炭：活性炭吸附装置净化生产产生的有机废气一段时间后将达到饱和，失去吸附有机废气的功能。由于1吨活性碳大约可以吸附0.3吨左右的有机废气，项目有机废气产生量约为1.9t/a，经活性碳处理后被吸附量为1.53t/a，则活性炭使用量为5.1 t/a，因此，废活性碳的产生量（含吸附的有机废气）为6.63t/a，更换频次为每1个月更换一次。经查《国家危险废物名录》，这部分废物为属于危险废物，建议将其交给活性炭厂家，将有机物燃烧或炭化，活性炭再生、活化后可回用。 ⑥废矿物油：生产设备在生产过程中需要使用的润滑油、乳化液等润滑剂，会产生一定量的废矿物油，这部分废物属于危险固废的范围，根据建设方提供的资料数据，废矿物油产生量为0.5t/a。这部分危废应由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。 表7-4 项目固废产生处置情况表 项目 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 边角料; 一般固废; 3.76t/a; 设置固废堆放点， 分类收集后出售; 无害化处置 达到 环保要求. 清理固废; 般固废; 0.6t/a. 废包装材料; 般固废; 3 t/a. 废活性炭; 危险废物; 6.63t/a; 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理. 废矿物油; 危险废物; 0.5t/a. 生活垃圾; 一般固废; 11.18t/a; 卫生填埋处理.

# 八、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 树脂混合料配料 | 粉尘 | 0.0465t/a | 0.00465t/a |
|  | 涂制与固化工序 | 有机废气 | 44mg/m3，0.66kg/h | 8.67mg/m3，0.13kg/h |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 0.0108t/a | 0.0108t/a |
| 水污 染物 | 生活 污水 1511.64m3/a | CODcr | 300mg/L、0.4535t/a | 项目生活污水和清洗废水经自建污水处理设置处理达标后外排 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L、0.2267t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L、0.0453t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L、0.3023t/a |  |
|  | 拖把清洗废水60t/a | CODcr | 150mg/L、0.009t/a |  |
|  |  | BOD5 | 50mg/L、0.003t/a |  |
|  |  | 石油类 | 30mg/L、0.0018t/a |  |
|  |  | SS | 400mg/L、0.024t/a |  |
| 固体 废物 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 11.18t/a | 环卫部门统一收集处理 |
|  | 生产车间 | 一般工业固废 | 7.36t/a | 回收利用或环卫部门处理 |
|  |  | 危险固废 | 7.13t/a | 交由有资质单位处理 |
| 噪声 | 主要来源于生产设备，噪声源强约为85dB(A) |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租赁岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司在岳阳县新开镇新开村（原胜天村）建设的厂房、办公楼，本项目不新建建筑物。因此，本项目的建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 九、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目施工期主要是设备安装产生的噪声，项目设备安装在白天进行，时间较短，设备安装之后对周边声环境的影响也随之消失，对周边环境影响不大。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目营运期废气主要树脂溶液配料过程中产生的粉尘、涂制与固化过程中产生的有机废气及食堂产生的油烟废气。 由于项目拟建地距离南侧居民较近，经过与建设单位沟通，为确保项目配料粉尘对周边敏感点的影响降至最低，拟对该部分粉尘采取除尘后有组织排放（拟采取环保措施选择袋式除尘器，该除尘器能够有效处理粉尘，同时比湿法除尘更好，因为湿法除尘会产生二次污染废水，因此环评要求建设单位采取袋式除尘处理），同时对有机废气采取活性炭吸附处理。项目粉尘和有机废气收集处理具体措施为：对整个生产车间采取强抽风的方式，加大废气收集效率，预计项目集气效率能达到90%。根据废气产生的环节及车间，项目废气采取的治理措施见图9-1。 图9-1 项目废气采取的治理措施图 （1）粉尘处理措施及影响分析 布袋除尘器的工作原理是：设备正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性碰撞或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到滞尘的目的。随着过滤的不断进行，收尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断气流；然后，清灰控制器向电磁阀发出信号，随着电磁阀把用作清灰度高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速膨胀，并产生强烈的抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区，所以上述过程是逐箱进行的，一个箱区在清灰时，其余箱区仍在正常工作，保证了设备的连续正常运转。之所以能处理高浓度，关键在于这种强清灰所需清灰时间极短（喷吹一次只需0.1-0.2s）。 技术特点：无需预收尘设备，能一次性处理高达1000g/Nm3浓度的烟尘，排放浓度小于30mg/Nm3，工艺流程简单；袋室内无需喷吹管，机外换袋方便；嵌入式弹性窗口，密封性能好；脉冲阀数量少，清灰强度大，动作迅速；整机采用微机自动控制，各参数易于调节，可实现无岗位工操作；滤袋使用寿命2a以上；易实现隔离检修，收尘器相对主机运转率100%。通过类比调查和资料介绍，本项目除尘设备选用袋式除尘器，其除尘效率可达到99.9%。出口浓度可以满足《大气污染物排放标准》中的要求，因此本项目除尘选用布袋除尘器措施可行。 由污染源分析可知配料过程中粉尘的产生量为0.0465t/a，其时间按照每天1h计，则每年为360h/a，风机风量为15000m3/h，项目粉尘由集气罩收集后经袋式除尘器除尘，再通过15m高排气筒使粉尘以有组织形式排放。集气罩的收集效率按90%计算，粉尘颗粒物采用袋式除尘器处理，除尘效率在99%以上，则项目粉尘无组织排放量为0.00465t/a、有组织排放量为0.042t/a，排放速率为0.12kg/h、浓度为8mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中控制粉尘排放速率3.5kg/h、浓度120mg/m3以下的二级标准要求，对周边居民影响较小。 （2）有机废气处理措施及影响分析 本项目在涂制与固化过程中涂制在产品的树脂溶液的溶剂会有一部分以气体形式挥发。根据建设方提供资料，在生产车间南侧设置集气罩，通过引风机（设置1台风机，功率约450kw，其风量以15000m3/h计）使整个生产车间形成局部负压，将生产车间内有机废气负压收集后经风管引至活性炭吸附处理装置进行处理，处理达标后通过不低于15m排气筒（同时不低于周围建筑物3m）高空排放，其集气罩收集效率在90%以上。 活性炭的吸附原理是：进入吸附塔的高浓度废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细空，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，一般回收溶剂用的炭多为柱状炭，尺寸在4～7毫米，I＝4～12毫米之间，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，现一般使用0.5～2米/秒。炭层高度为0.5～1.5米。另外本项目运行时，应当加强设备的维护管理，保持设备密封的完好性，有机溶剂蒸气比空气重，容易积聚，加强通风，避免蒸气达到爆炸的临界值。 采用的活性炭吸附方法去除有机废气，对有机废气的去除吸附具有很好的效果，对本项目产生的有机废气吸附效率可以达到85％以上，设备运转稳定，处理效果良好，经处理后尾气具有稳定达标性。 根据工程分析及集气罩收集效率与活性炭吸附装置处理能力，本项目有机废气无组织排放量及排放速率分别为0.19t/a、0.066kg/h，有组织排放浓度及排放速率分别为5.938mg/m3，0.089kg/h，其浓度与排放速率均可达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中排放浓度限值要求，对周边居民影响较小。 ①大气防护距离的计算 a、大气环境防护距离确定方法 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂内平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 b、大气环境防护距离参数选择 根据污染物的产生和排放情况，选择固化过程中无组织排放的TVOC为本项目大气环境防护距离计算的预测因子。本项目TVOC无组织排放量为0.066kg/h。 c、大气环境防护距离计算结果分析 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算结果显示无超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离的计算 项目无组织排放源为生产车间，排放污染物为TVOC，根据上述分析污染物排放情况，通过软件计算结果如下： 表9-1 卫生防护距离计算参数 污染因子; 排放速率（kg/h）; 车间长度 （m）; 车间宽度 （m）; 近五年平均风速（m/s）; 标准限值（mg/m3）; 卫生防护距离（m）; 提级后距离（m）. 有机废气; 0.066; 64; 50; 2.5; 0.6; 6.502; 50. 卫生防护距离计算系数：A=700； B=0.021； C=1.85； D=0.84，污染物无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算结果为：4.234m，提级后卫生防护距离为50m，本项目卫生防护距离为50m。项目卫生防护距离范围内有3户居民，为了避免项目对周边居民造成不良影响，本环评要求建设单位对卫生防护距离范围内居民进行搬迁。 同时，为减少有机废气对南面居民造成的影响，本环评要求生产时禁止打开车间南侧门窗，并做到密闭生产，原辅材料和产品运入与运出生产车间需在停止生产时进行工作，且进出口设置在厂房北侧。 （3）食堂油烟 本项目食堂油烟废气经高效油烟净化器进行处理后，高空外排。根据环保要求对于小型炉灶其油烟净化器的净化效率不得低于60%，通过处理器油烟浓度≤2mg/m3，可达标排放，对周围环境影响较少。 （4）排气筒高度和数量可行性、合理性分析 根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物（南面居民点楼房）高度约为9m。本项目粉尘和挥发性有机废气通过15m高排气筒排放，因此本项目排气筒高度设置合理。 本项目大气污染物种类为2种，项目粉尘和挥发性有机废气混合不会发生反应，因此废气由抽风系统收集后经设置1根15m高的排气筒高空排放。 因此，项目需设置1根15m高的排气筒对各类污染对进行高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。 2、水环境影响分析 本项目实行雨污分流，厂区内雨水排入雨水管道后，从厂区东面大门排入周边水沟，最终排入石墨港。 本项目废水主要是员工日常生活产生的生活污水和拖把清洗废水，产生量为1571.64m3/a。生活污水和拖把清洗废水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中表4二级标准限值后外排。 地埋式一体化生化处理系统处理工艺如下： 废水 初沉池 接触氧化池 二沉池 外排 生物接触氧化法：在曝气池中设置填料，作为生物膜的载体，经过充氧的废水以一定的流速流过填料与生物膜接触，利用生物膜和悬浮活性污泥中微生物的联合作用净化污水的方法。根据工程分析可知，其产生及排放情况详见表9-2。 表9-2 综合污水中各种污染指标浓度 污染指标; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; 295; 146; 208; 29. 产生量（t/a）; 0.47625; 0.2297; 0.3263; 0.0453. 污水处理设施处理效率（%）; 70; 90; 90; 70. 排放浓度（mg/L）; 88.5; 14.6; 20.8; 8.7. 排放量（t/a）; 0.1391; 0.0229; 0.0329; 0.0137. GB8978-96二级标准; 150; 30; 150; 25. 综上所述，本项目生活污水和拖把清洗废水经地埋式一体化生活污水处理设施处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中表4二级标准限值，因此，通过采取上述措施处理之后，本项目废水对周围水环境影响小。 3、声环境影响分析 本项目高噪声设备主要为风机、磨光机、剪切机等。设备运行时产生的噪声值在70~85dB(A)之间。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较小，噪声源较简单，且不少设备属于低噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3） 预测结果 项目采用8小时制度，即各设备仅在白天作业，其中项目主要设备距离各厂界的距离分别为：北侧65m，南侧10m、东侧40m、西侧100m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表9-3： 表9-3 项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 厂界方位; 现状监测结果dB(A); 贡献值; 标准dB(A); 是否达标. 1; 东厂界; 昼间; 64.3; 43.0; 昼间：70; 达标. 2; 南厂界; 昼间; 55.1; 55; 昼间：60. 3; 西厂界; 昼间; 50.2; 45. 4; 北厂界; 昼间; 55.6; 38.7. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目南、西、北三面厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准、东面厂界能达到（GB 12348-2008）4a类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2、4a类要求。 为了尽量减少项目对敏感点的声环境影响，使项目的厂界噪声达到所在区域的环境标准要求，应采取治理措施，具体如下： （1）购买环保低噪声设备，并且加强设备日常维护与保养，以防止设备故障形成的非正常生产噪声； 适当对高噪声的生产设备采用减振装置或消声器对设备进行减振消声处理； （2）生产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传； （3）合理布局，应充分考虑高噪设备的安装位置，高噪声设备安装在车间内的中部，减小项目噪声对周边敏感点的影响； （4）对于厂内的流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，厂区内限速行驶等，同时对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段时限制车速，尽量避免夜间运输； （5）加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声； （6）由于厂界南面距离居民较近，因此，生产时紧闭南侧门窗。 根据以上分析，本项目营运期噪声在采取有效控制、合理布局、加强管理等措施后，园区南、西、北面厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，东面厂界可达到4a类标准，因此，项目噪声对周边声环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要是员工日常生活垃圾、一般固废和危险废物。各固体废弃物的生产情况见表9-4。 表9-4 项目固废产生处置情况表 项目 固废类型; 性质; 产生量; 处置措施; 达标情况. 边角料; 一般固废; 3.76t/a; 设置固废堆放点， 分类收集后出售; 无害化处置 达到 环保要求. 清理固废; 般固废; 0.6t/a. 废包装材料; 般固废; 3 t/a. 废活性炭; 危险废物; 6.63t/a; 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理. 废矿物油; 危险废物; 0.5t/a. 生活垃圾; 一般固废; 11.18t/a; 卫生填埋处理. （1）危险废物处置措施 项目营运过程中废活性炭、废矿物油等属于危险固废；应集中收集后委托有资质的处理单位进行处理。本项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求，项目危废固废暂存场所设在车间的西部，面积约2.0m2，具体位置见附图2。 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 （2）一般工业固废处置措施 一般工业固废包括废包装材料、边角料及清理固废，集中收集后出售给其他物资企业回收利用。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求： a. 地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 b. 要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 c. 按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、清洁生产分析 清洁生产是联合国环境规划署提出的环境保护由末端治理转向生产的全过程控制的全新污染预防策略，不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、通过改善管理及采取综合利用措施；从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。其实质是一种物料和能源最小的人类生产生活的规划和管理，将废物减量化、资源化和无害化，或消减于生产过程中。它是实现经济和环境协调发展的最佳选择，可作为工业发展的一种目标模式。 本项目属玻璃纤维增强塑料制品制造，目前国家还没有相关的清洁生产标准，评价本评价重点从资源能源利用指标、生产工艺装置、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理六方面对本项目清洁生产作定性评述。 (1)、资源能源利用指标 本项目使用的能源主要为设备运行所需的电能，电能为清洁能源；使用的原辅材料基本为无毒性的环保物料。 (2)、生产工艺装置 本项目不使用发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)修正》中淘汰的落后生产设备。且项目生产过程中采用机械自动进行，其生产效率高，能耗低。 (3)、产品指标 本项目产品为玻璃钢产品，适用性强、对环境影响小。 (4)、污染物产生指标 本项目生产使用低噪声设备，从噪声源进行噪声控制；有机废气集中收集后处理外排，厂区倡导资源节约，减少污水产生量；生产使用的原辅材料使用无毒物质；本项目从源头削减污染物产生并进行合理控制，减轻对环境和生产人员的影响。 (5)、废物回收利用指标 本项目产生的边角料、清理固废分类收集后，外售综合利用；生活垃圾分类收集，可回收部分回收利用。 (6)、环境管理 建设单位应建立和完善清洁生产制度，全过程进行污染控制；明确公司各部门工作职责，制定规章制度；各生产环节充分考虑环境保护、清洁生产、循环经济的要求，从源头控制污染。 (7)、结论 总体而言，本项目建设具有清洁生产的性质，最大限度地利用进入系统的物质和能量，提高资源利用率；在采用评价提出的污染物防治办法，各种污染物经处理后均能达标排放，在提升经济运行的质量和效益的同时，将经济活动对自然环境的破坏减少到最低程度。 5、环境风险分析 项目生产过程中需使用固化剂（过氧化甲乙酮）、丙二醇原料，在生产过程中存在着一定的环境风险。在此，本环评仅简要分析项目环境分险，并提出相应的风险防范措施。 （1）风险物质 本项目涉及的危险物质有丙二醇、过氧化甲乙酮。 表9-5 风险物质的危险性识别 名称; 理化性质; 危险特性; 毒性、危害. 丙二醇; 无色粘稠稳定的吸水性液体，几乎无味无臭。 与水、乙醇及多种有机溶剂混溶。; 与空气混合成为爆炸性混合物，遇明火、高热、氧化剂时极易引起燃烧爆炸危险。; 急性毒性：口服- 大鼠 LD50: 20000毫克/公斤；口服- 小鼠LC50: 32000 毫克/公斤。刺激数据： 眼睛-兔子100 毫克、轻度4、属低毒类。. 过氧化甲乙酮; 无色液体。相对密度1.053。凝固点-20℃。不溶于水, 溶于苯、醇、醚和酯。在130℃分解。; 与还原剂及硫、磷混和, 能成为有爆炸性的混合物。遇高温、猛撞, 有引起燃烧爆炸的危险。; 对呼吸道有刺激作用，会灼伤皮肤和眼睛. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1，项目性质、物料用量以及危险类型，确定环境风险物质为：固化剂（过氧化甲乙酮）。 （2）重大危险源的辨识 根据建设单位提供资料，本项目厂区内固化剂的最大咱存量为0.32t。 表9-6 项目重大危险源判别表 设施; 物质名称; 标准临界量(t); 实际贮存量(t); 物料性质描述; 是否重大危险源. 过氧化甲乙酮; 汽油; 10; 0.32; 易燃液体; 否. 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准，厂区内原料贮存量以及生产区内原料使用量远远小于危险化学品贮存区、生产区的临界量10t。因此，项目生产场所、仓库贮存场所都不构成重大危险源，评价等级为二级。 （3）评价重点 本评价以原料在储运和使用过程中的安全性分析。 - （4）风险事故类型 a、原料和产品运输过程 项目原料由原料提供厂家负责运输。 在运输过程中可能产生的风险事故可能有：发生交通事故、料桶被撞破或盖子被撞开。这将导致原料漏出或泄漏，其中固化剂（过氧化甲乙酮）泄漏会存在爆炸的风险，原料泄漏进入水体后会影响水质。 b、原料仓储过程： 原料储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 在原料贮存、装卸过程可能造成原料泄漏，除在大气中挥发而损耗外，其余部分会随地面清洗水进入污水系统，如果不做好清污分流，地面清洗水有可能进入雨水排放系统，从而给水体造成污染。 c、原料使用过程： 在生产过程中因处理设备、管道阀门、通风系统故障或操作不当，均会造成溶液逸出、容器泄漏。 d、管道、容器、设备、连接部件等因老化、腐蚀而发生破损，会使易燃易爆、有毒物质泄漏，从而导致中毒事故的发生。 在具有爆炸和火灾危险的环境，若安装一般的电气设备、不合格的防爆电气设备、选型不当的防爆电气设备、选型得当但安装上存在问题或运行故障失修的防爆电气设备和打开带电的电气设备进行检修等，都会产生电弧、电火花、电热或漏电，成为点火源，若遇到可燃物质、爆炸性混合物，会引起火灾爆炸事故。 e、其他：企业对自然条件、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、灼伤烫伤等其它方面的危险因素也应引起足够的注意，因为这些伤害事故有可能引起其它事故的发生。 （5）环境风险防范措施 a、运输过程中的安全防范措施 ①危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、储存过程中的安全防范措施 ①储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 ②搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过30℃，湿度不超过85%。 ③防止阳光直射，保持容器密封。 ④应与碱类、活性金属粉末、玻璃制品分开存放，切忌混储。 ⑤储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 ⑥配备相应品种和数量的消防器材。 ⑦桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 ⑧罐储时要有防火防爆技术措施，露天贮罐夏季要有降温措施。 ⑨禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ⑩建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、使用过程中的安全防范措施 使用过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对该企业具有更重要的意义。 针对项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： ①厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； ②尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； ③设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏； ④按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； ⑤对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； ⑥在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品。 （6）事故应急措施 ①泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ②爆炸应急处理 迅速撤离爆炸区域内人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服进入厂区进行应急处理，并及时汇报上级部门，寻求消防部门帮助，协助消防部门彻底清查危险源，杜绝二次灾害。 ③防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具。 眼睛防护：一般不需要特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。 ④急救措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼皮，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼气困难，给输氧。如呼气停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮总量温水，催吐，就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 （7）事故应急预案 根据本环境风险分析的结果，对项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表9-5，供项目决策人参考。 表9-5 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 装置区、仓储区、临近地区。. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长厂，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施 设备与材料; 生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；化工生产原料贮场应设置事故应急池，以防液体化工原料的进一步扩散；配备必要的防毒面具。 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 6; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施 消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止 恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 11; 人员培训 与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。. 12; 公众教育 信息发布; 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 通过采取以上措施，项目在建成后将能有效地防止事故发生，一旦发生事故，依靠厂区内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，扩建项目完工后，其生产是安全可靠的。

# 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 树脂混合料配料 | 粉尘 | 袋式除尘+15m高排气筒排放 | 达到GB16297-1996中二级排放浓度限值 |
|  | 涂制与固化工序 | VOCs | 活性炭吸附+15m高排气筒排放 | 达到天津市DB12/524-2014中排放浓度限值 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 油烟净化器 | 达到GB18483-2001标准限值排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 地埋式一体化生活污水处理设施处理达标后外排 | GB8978-96中表4二级标准排放 |
| 固体废物 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后交由环卫部门统一收集处理 | 妥善处理，交由相应单位或部门处理 |
|  | 生产车间 | 一般固废 | 回收利用或环卫部门处理 |  |
|  | 生产车间 | 危险固废 | 危废间暂存，定期交由有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 采用隔声、减振处理等处理措施 |  |  | 厂界达到2、4a类标准 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果： 建设项目应加强厂区内绿化，尽量选择降噪效果好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生产生活环境。加强绿化面积，不仅有利于净化空气中的粉尘，吸声降噪，还有利于美化厂容，树立绿色企业形象，有利于区域生态环境的建设。 |  |  |  |  |

# 十一、环保投资

本项目总投资1000万元，通过预算环保投资应约55.5万元，占总投资的5.55%。环保投资主要包括设备投资费用以及绿化费用。项目环保投资估算见表11-1。 表11-1 工程环保措施投资估算 项目; 内容; 规模或数量; 方位; 投资（万元）. 废水; 雨污分流; 排水管道、雨水管道; /; 厂区内; 1. 生活污水和拖把清洗废水; 地埋式一体化生活污水处理设施; 1套处理能力10m3/d; 办公楼东南侧地下; 0.5. 噪声; 噪声治理; 设备消声、减震、隔声措施; /; /; 2. 废气; 油烟; 油烟净化器; 1套; 食堂; 0.5. 有机废气; 集气罩+袋式除尘器+活性炭吸附+15m排气筒; 1套; 集气罩位于生产车间，其他位于西侧山坡; 50. 粉尘. 固废; 生活垃圾、一般固废; 垃圾桶; /; 厂区内; 0.2. 废活性炭; 危废暂存间; 10m3; 车间东北角; 1.3. 合计; 55.5.

# 十二、项目建设可行性分析

一、产业政策符合性分析 本项目为玻璃纤维增强塑料制品制造，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 二、项目选址合理性分析 ①本项目选址于岳阳县新开镇新开村（原胜天村），根据项目租用厂房的国土证，项目用地性质为工业用地，因此本项目的建设符合岳阳县土地利用规划要求。 ②项目选址临近G107，车辆来往频繁，交通便利。 ③项目所在地水、电供应均有保证，满足生产及生活需求。 ④项目营运过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，厂界均达标，不会对居民生活要求的声环境产生明显影响。 ⑤项目营运期产生的废水、废气和噪声经治理达标后排放、固体废物经综合利用或妥善处置后，对环境影响不大。因此，从环保角度分析，本项目建设对环境影响小，不改变区域环境功能级别。 ⑥根据项目所在地环境质量现状可知，环境容量较大。 综上所述，项目的建设对当地居民整体生活环境影响不大，对周围环境影响较小，项目选址合理。 三、总平面布置合理性分析 项目厂房平面布置为厂房南部设置为生产车间、厂房北部设置为原辅材料堆放处、危废暂存处设置在厂房东北角，车间入口设置在北侧。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。厂房南部设置为生产区、车间入口设置在北侧，可确保生产时南侧门窗保持关闭状态，减少生产时产生的无组织废气、噪声对南侧居民点的影响（同时建议将产生废气的工序尽可能靠北侧设置，进一步拉开其与南侧敏感点的距离）；厂房北部设置为原辅材料堆放处、危废暂存处设置在厂房东北角，有利于原材料和产品的进出厂房；将活性炭吸附装置安装在厂内西部（同时建议将排气筒设置在西侧中部，不在下风向，且与南侧敏感点保持一定距离），远离南面、北面居民，同时厂内西部为山地，周边绿化较好，因此，可有效的减少有机废气对周边居民的影响。 综上所述，本项目平面布局合理可行。

# 十三、环境管理与监测计划

一、环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 二、环境管理措施 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 （1）建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。 （2）根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 （3）根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它生产指标一同组织实施和考核。 （4）按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 （5）要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏对环境的污染。 （6）加强各生产车间、工段的环境卫生管理：①督促有关工段及时清理废弃的渣料等，以免大风天气时形成扬尘，造成二次污染，影响周围环境。②保持工场的通风、整洁和宽畅。开工时废气净化、除尘装置必须正常运转，确保操作工人有安全生产的环境。操作工人还应做好个人防护工作，避免粉尘、废气经呼吸道和皮肤吸收，引起急性中毒事件或职业病的发生。③及时将生产过程中产生的各类固废送至暂存场所，严禁露天堆放。 三、营运期环境监管计划 该公司可委托当地环境监测站对各污染物进行定期的环境监测。其监测内容及频次见表22。 表13-1 营运期环境监管计划 项目名称; 监测点; 监测项目; 监测频次. 废气; 活性炭吸附装置排气筒; VOCs、颗粒物; 4次/a. 厂界上风向、厂界下风向、敏感点; VOCs、颗粒物; 4次/a. 废水; 地埋式一体化生活污水处理设施出口; pH、COD、氨氮石油类、SS; 4次/a. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 2次/a. 四、环保设施竣工验收及“三同时”验收 本项目“三同时”验收内容见表13-2。 表13-2 “三同时”验收内容一览表 项目; 污染物 名称; 防治措施及三同时竣工验收项目; 预期标准. 废气; 有机废气; 集气罩+袋式除尘器+活性炭吸附装置+15m排气筒; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准. 粉尘. 食堂油烟; 油烟净化器; 达到《饮食业油烟排放标准》（试行）相关要求. 废水; 生活污水; 地埋式一体化生活污水处理设施; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中表4二级标准限值. 固废; 一般工业固废; 可回收的回收综合利用，不可回收的交由环卫部门统一收集处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 危险废物; 危险废物交由有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单. 生活垃圾; 由环卫部门及时负责清运处理; 实现零排放. 噪声; 生产设备; ①选用低噪声的作业设备。 ②对高噪声设备作消声、减振、隔声处理；; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准的要求.

# 结论与建议

一、结论 1、建设项目的基本概况 本项目位于岳阳县新开镇新开村（原胜天村），租赁岳阳市颜氏燃烧器事业有限公司现有办公楼第三层作为办公室、办公楼第一层北侧餐厅作为食堂、厂房西侧部分3200m2做生产车间。本项目拟投资1000万元新建年产3.6万立方米玻璃钢制品项目。 2、环境质量现状结论 （1）地表水环境：引用《岳阳科力华府建设项目环境影响报告表》中岳阳县环境监测站2015年1月19日- 25日对石墨港水质的监测数据进行分析，除W2监测断面的COD外，各监测断面的监测因子均符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的蔬菜水质标准，W2监测断面的COD超过了《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的蔬菜水质标准，其造成超标的可能原因为该地区居民生活废水未经收集处理，直接外排入石墨港。 （2）地下水环境：根据现场监测结果，地下水中各监测因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求。因此，本项目拟建地区域内地下水环境质量良好。 大气环境：由监测结果可知，监测因子PM10日均浓度、SO2与NO2小时浓度均满足GB3095-2012中的二级标准要求，区域空气环境质量现状较好。 （3）声环境：由监测结果可知，项目所在地东面声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中4a类标准，项目所在地南面、西面和北面声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 3、环境影响分析评价结论 （1）大气环境影响结论 本项目营运期废气主要树脂溶液配料过程中产生的粉尘、涂制与固化过程中产生的有机废气及食堂产生的油烟废气。粉尘经袋式除尘器处理、有机废气经集气罩收集送至活性炭吸附装置处理后一起通过15m高排气筒高空排放，根据卫生防护距离计算，本项目设置50m的卫生防护距离；食堂油烟经油烟净化器处理后外排。 （2）水环境影响结论 本项目废水主要是员工日常生活产生的生活污水和拖把清洗废水。污水经地埋式一体化生活污水处理设施处理达标后排入厂区外水沟流至石墨港。因此，本项目废水对周围水环境影响小。 （3）噪声环境影响结论 项目采用低噪声设备，并加强设备日常维护与保养，并对高噪声的生产设备采用减振装置或消声器对设备进行减振消声处理；生产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传。采取上述措施之后，项目厂区的噪声对周围环境影响很小。 （4）固体废物影响结论 本项目营运期固体废物主要是边角料、清理固废、废包装材料、生活垃圾和废活性炭等。 一般工业固废可回收利用的回收利用，不可回收利用的统一收集后交由环卫部门统一处理；危险废物，交由有资质的单位处理。 生活垃圾交由环卫部门统一收集处理，确保垃圾及时清运。 因此，本项目固体废物对周围环境影响较小。 4、项目可行性结论 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2013年修改版）》中限制类及淘汰类项目，因此本项目建设符合国家产业政策。 本项目选址于岳阳县新开镇新开村（原胜天村），根据项目租用厂房的国土证，项目用地性质为工业用地，因此本项目的建设符合岳阳县土地利用规划要求。 5、综合结论 综上所述，本次项目符合国家产业政策，选址合理，总平面布置合理，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污水防治措施的前提下，加强环境管理，切实做到“三同时”。从环保角度看，本项目建设是可行的。 二、要求和建议 （1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 （2）做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。 （3）要求生产过程中严格按照现有原辅材料进行生产，尤其不得随意更换不饱和树脂的类型。 （4）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照环境影响评价技术导则》中的要求进行。