目  录

1	前言	1

1.1	项目由来及特点	1

1.2	环境影响评价工作过程	2

1.3	项目主要环境问题及环境影响	3

1.4	环境影响报告书的主要结论	3

2	总则	4

2.1	编制依据	4

2.2	评价因子	6

2.3	环境功能区划	7

2.4	评价标准	9

2.5	评价工作等级和评价范围	12

2.6	评价重点	14

2.7	环境保护目标	14

2.8	与相关规划符合性分析	17

2.9	工程选址合理性分析	17

3	项目概况及工程分析	19

3.1	建设项目工程概况	19

3.2	施工期工程分析	22

3.3	运营期工程分析	26

3.4	清洁生产分析	41

4	环境现状调查与评价	45

4.1	自然环境概况	45

4.2	区域环境质量现状	47

5	环境影响预测	53

5.1	施工期环境影响分析	53

5.2	营运期环境影响分析	57

5.3	养鸡场疫病风险	78

5.4	污水事故排放影响及防范措施	84

5.5	环境风险突发事故应急预案	85

6	污染防治措施及可行性分析	87

6.1	施工期环保对策与措施	87

6.2	营运期污染防治措施及可行性分析	93

6.3	环境保护投资	103

7	经济损益分析	105

7.1	工程社会效益分析	105

7.2	工程经济效益分析	105

7.3	环境效益分析	105

8	环境管理与监测、总量控制	107

8.1	环境管理	107

8.2	环境监测	108

8.3	总量控制	109

8.4	建设项目竣工环境保护设施验收	110

9	结论与建议	112

9.1	结论	112

9.2	建议	115

附件：

附件1  委托书

附件2  标准函

附件3  质保单

附件4  畜牧部门备案批复

附件5  土地租赁协议

附件6  项目用地审批文件

附件7  各部门关于项目选址的意见

附件8  鸡粪处置协议

附件9  周边道路使用协议

附件10  专家评审意见及签到表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置示意图

附图3  大气及生态环境影响评价范围图

附图4  声环境影响评价范围及近距离环境保护目标图

附图5  环境监测点位布置图

附图6  项目周边环境现状图

附图7  项目周边水系图

附图8  项目周边进出路线图

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 前言

## 项目由来及特点

岳阳湘佳牧业有限公司是一家“公司+农户+基地”的家禽养殖企业，具有饲料加工、商品鸡饲养、销售、技术服务为一体的一条龙产业链功能，是岳阳市的大型家禽养殖企业之一。

岳阳湘佳牧业有限公司成立于2013年9月。公司年生产优质畜禽饲料20万吨生产线位于岳阳县台湾农民创业园，于2015年11月竣工投产，拥有完备化验检验设备，配合饲料成套生产线2条，有生产车间厂房5000平方米，库房10000平方米和4个1000吨、2个500吨的圆筒原料储备仓，检化验库300平方米，办公室500平方米，生活用房400平方米，年生产能力20万吨。公司主要饲料产品有：510、511、513、小三黄、817、青脚鸡等肉鸡优质饲料。企业在生产经营中，重抓优秀人才，引进先进技术，强化经营管理，注重产品质量，通过与公司养殖合作户结成的长期合作关系和公司基地发展，产品市场占有量自产自销，产品质量在岳阳市同类企业产品位居前列。公司下设产、供、销、行政、财务、服务、品管七大职能部门，公司自成立以来，一直推行“以人为本”的企业文化精神，注重人力资源的培养，把人力资源作为最宝贵的财富。公司实行电算化管理，有一批高素质的管理队伍，大、中专学历以上，经济管理、畜牧兽医、动物营养、财务管理、电子等专业技术人才38人，形成了一个多专业的高层管理智囊团；公司实行“稳步走”的方针和“滚雪球”的发展模式，效益年年递增，发展迅猛，被岳阳市人民政府授予“市级龙头企业”。

公司现有年生产优质畜禽饲料20万吨生产线一条；岳阳县常山、湘阴县楠竹山、高山全自动标准化养殖基地三个，年出栏商品家禽 1200万羽。公司家禽养殖、销售辐射面广，养殖覆盖了岳阳市周边的云溪区、岳阳县、湘阴县、临湘市；产品畅销本省岳阳、长沙、株洲、益阳、衡阳、邵阳等县市；远销广东、广西、河南、河北、湖北、江西、贵州、安徽、重庆等10多个省、市（自治区）。

为扩大养殖规模，公司拟在岳阳县新墙镇新华村前进片新建一个标准化养殖基地，年出栏家禽80万羽。

项目位于岳阳县新墙镇新华村前进片，依托岳阳湘佳牧业有限公司自身优势，由湖南湘佳现代农业有限公司提供鸡苗，饲料来源于岳阳湘佳牧业有限公司台创园饲料生产线。项目采用先进的标准化健康养殖模式，向市场提供无公害、高品质肉鸡，满足人们对绿色营养肉鸡的消费需求。因此，实施本项目对当地肉鸡养殖领域具有示范意义和带动作用，同时也能更好的带动当地农民致富。

项目肉鸡养殖采用垫料平养模式，采用谷壳作为垫料，鸡舍温度、湿度、光照、换气、饮水、喂料、清粪等实行自动化管理，做到了品种优良化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化。

## 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境保护分类管理名录（2015版）》的有关规定：14畜禽养殖场、养殖小区：年出栏生猪（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）5000头以上的需要编制环境影响报告书。本项目年出栏家禽80万羽，按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中系数60只肉鸡折合成1头生猪，则本项目折合生猪规模为年出栏13333头，故本项目需编制环境影响报告书。为保证项目建设的合法性，岳阳湘佳牧业有限公司委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司承担岳阳湘佳牧业有限公司前进养殖场建设项目的环境影响评价工作（环评委托书见附件1）。

接受委托后，评价单位组织环评人员赴现场实地踏勘，对项目所在地区的自然环境、生态环境、社会经济环境、区域敏感因素进行了全面的调查；同时，课题组通过对现场进一步调查，详细了解工程的生产工艺、主要生产设施、排污环节和公用设施能力等，对工程排污去向和拟建厂址周围环境进行了认真调查，对污染源现状、公众参与、区域发展规划等进行了进一步调查，课题组成员从生态农业、节能减排、综合利用、循环经济等角度出发，进行了详细的工程分析、数据处理、模型建立、参数选取，对各环境要素进行了影响分析与评价、污染防治措施等工作，最终编制完成了《岳阳湘佳牧业有限公司前进养殖场建设项目环境影响报告书》（报批稿）。

在评价过程中，得到了岳阳县环境保护局、设计单位及建设单位的大力支持与帮助，在此一并表示感谢。

## 项目主要环境问题及环境影响

根据本项目特征，评价关注的主要环境问题及影响如下：

1、施工期

本项目施工期主要的环境影响主要包括：

①施工废水和施工人员生活污水对周边环境的影响。②场地平整、建材装卸、车辆行驶等产生的施工扬尘对大气环境的影响。③施工机械设备噪声和交通噪声对区域声环境的影响。④施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员生活垃圾对环境的影响。⑤项目施工造成水土流失，占用土地、地表扰动、破坏土层等活动对生态环境造成一定的影响。

2、运营期

①鸡舍冲洗水、职工生活污水对水环境的影响。②生物质锅炉废气、鸡舍恶臭气体对大气环境的影响。③生产设备噪声、鸡叫声等对声环境的影响。④鸡粪、消毒医疗废物、病死鸡及生活垃圾等对环境产生的影响。

## 环境影响报告书的主要结论

岳阳湘佳牧业有限公司前进养殖场建设项目符合国家相关产业政策，布局较为合理，具有较好的社会效益和经济效益。在落实本报告提出的环境保护措施的前提下，污水可由项目内绿化消纳，废气可达标排放，固体废物能够得到妥善处置，一般固体废物可以得到综合利用。在项目正常运行过程中对周边环境的污染较小，在正常生产情况下，该区域环境质量能够满足区域环境功能区划要求。从环境保护的角度分析，项目的建设可行。

# 总则

## 编制依据

### 国家法律、法规和政策

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013年6月29日（2015年修正）；

(6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

(7)《中华人民共和国清洁生产促进法》， 2012年7月1日；

(8)《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日；

(9)《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

(10)《中华人民共和国节约能源法》，2008年4月1日；

(11)《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第253号），1998年11月29日；

(12) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第33号，2015年6月1号起实施；

(13)《环境影响评价公众参与暂行办法》，国环发[2006]28号，2006年2月4日；

(14)《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号；

(15)《国家危险废物名录》，国家环保部39号令，2016年8月1日；

(16)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》[环发〔2012〕98号]；

(17) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》[环发〔2012〕77号]；

(18)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

(19)《大气污染防治行动计划》（国务院 2013年9月）；

(20)《水污染防治行动计划》（国务院 2015年4月）；

(21)《产业结构调整指导目录（2011年版）》，2013年修改；

(22)《畜禽规模养殖污染防治条例》2014年1月1日实施；

(23)《关于发布《畜禽养殖业污染防治技术政策》的通知》，环发[2010]151号；

(24)《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），2009年12月1日；

(25)《病死动物无害化处理技术规范》（农医发2013年34号）；

### 地方法规、规划

(1)《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）；

(2)《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令（第215号））；

(3)《湖南省环境保护条例（2013年修正）》；

(4)《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020）；

(5) 《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016~2017年）》（湘政办发[2016]33号）；

(6) 湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湘政发[2015]53号）；

(7) 岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案；

(8)《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发【2017】29号）；

(9)《关于畜禽规模养殖区域划分的通知》（岳县政函【2016】37号）；

(10)《岳阳县畜禽养殖业发展规划（2015—2020年）》；

### 环境影响评价技术规范

(1)《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

(2)《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

(3)《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

(4)《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

(5)《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

(6)《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

(7)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

### 其它编制依据和工程资料

(1)环评委托书；

(2)项目建议书；

(3)平面布置等其他项目相关资料。

## 评价因子

### 环境影响因素识别

通过对该项目的建设、运行特点的初步分析，结合项目当地的环境特征，对可能受项目开发、运行影响的环境要素进行了识别，确定了项目建设、运营期对各方面环境可能带来的影响。详见表2.2-1。

表2.2-1  工程环境影响要素识别

| 工程组成 环境资源 |  | 施工期 |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料运输 | 土建施工 | 设备安装 | 产品生产 | 废水排放 | 废气排放 | 固废堆放 | 噪声 | 事故风险 | 产品运输 |
| 社会发展 | 劳动就业 | △ | △ | △ | ☆ |  |  |  |  |  | ☆ |
|  | 经济发展 | △ | △ |  | ☆ |  |  |  |  | ▲ | ☆ |
|  | 土地利用 |  | ☆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然资源 | 地表水体 |  |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 植被生态 |  | ▲ |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |
|  | 自然景观 |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ |  | ★ |  | ★ | ▲ |  | ▲ | ▲ |
|  | 地表水质量 |  |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ | ▲ | ★ |  |  |  | ★ |  | ▲ |
|  | 居住条件 |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | ★ | ▲ |  |
|  | 经济收入 |  |  |  | ☆ |  |  |  |  |  | ☆ |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响；空格表示影响不明显或没影响。

由表2.2-1可知：

（1）施工期对建设地生态环境、空气环境和声环境质量产生短期的影响。

（2）项目营运期产生的污染物排放对区域环境产生一定的影响，同时产品生产和运输又可以促进周边居民劳动就业和经济发展。

### 评价因子筛选

本评价在上述环境影响要素识别的基础上，根据工程排污特点，对各环境要素评价因子进行了筛选，结果如下：

表2.2-2  评价因子表

| 序号 | 项目 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | SO2、NO2、PM10、H2S、NH3 | SO2、NO2、PM10、H2S、NH3 |
| 2 | 地表水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、总磷、DO、硫化物、挥发酚、粪大肠菌群、铅、砷 | —— |
| 3 | 地下水 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚、大肠菌群、硝酸盐氮、总硬度、硫酸盐、氯化物、氰化物、铁、锰 | —— |
| 4 | 声环境 | Leq(A) | Leq(A) |

## 环境功能区划

### 大气环境功能区划

本项目位于岳阳县新墙镇新华村前进片，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在地属于二类环境空气质量功能区。

### 水环境功能区划

1、地表水

项目所在地地表水为东侧水塘、北侧300m处铁山水渠，东侧水塘为农业灌溉用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函【2016】176号）岳阳县新墙水库饮水水源保护区一级保护区：新墙水库正常水位线以下全部水域及93.7km输水干渠。项目北侧300m处铁山水渠属于新墙水库输水干渠，其功能区划为生活饮用水地表水源地一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。

新墙水库饮用水水源二级保护区陆域范围：南干渠非封闭段两侧纵深1000米范围陆域（不超过分水岭），铁山水渠新华村前进段南侧即为山体分水岭，本项目区位于铁山水渠分水岭南侧300m，不属于饮用水源保护区（详见附图）。

2、地下水

项目所在地的地下水主要为散户居民生活饮用水，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）及本项目标准函，地下水属于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类功能区。

### 声环境功能区划

项目位于岳阳县新墙镇新华村前进片，属于典型的农村环境，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在地属于2类声环境功能区。

### 各类功能区区划和属性

本项目所属的各类功能区区划和属性如表2.3-1所示。

表2.3-1  项目所在地环境功能属性汇总

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 东侧水塘 | 农业灌溉用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 北侧300m铁山水渠 | 生活饮用水地表水源地一级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类 |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 散户居民生活饮用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |  |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 5 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |  |  |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |  |  |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

## 评价标准

### 环境质量标准

（1）地表水环境质量标准

项目所在地地表水为东侧水塘、北侧水渠，东侧水塘为农业灌溉用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。北侧300m处铁山水渠为生活饮用水地表水源地一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。

具体限值见表2.4-1。

表2.4-1  地表水环境质量标准（GB3838-2002）  单位：mg/L，pH、粪大肠菌群除外

| 项目 | II类评价标准 | Ⅲ类评价标准 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6~9 | 6~9 |
| COD | ≤15 | ≤20 |
| BOD5 | ≤3 | ≤4 |
| NH3-N | ≤0.5 | ≤1.0 |
| DO | ≥6 | ≥5 |
| 挥发酚 | ≤0.002 | ≤0.005 |
| 粪大肠菌群（个/L） | ≤2000 | ≤10000 |
| 总磷 | ≤0.1 | ≤0.05 |

（2）地下水质量标准

项目所在地地下水执行Ⅲ类标准，部分标准限值详见表2.4-2。

表2.4-2  地下水质量标准（GB/T14848-93）  单位：mg/L，pH值除外

| 项目 | Ⅲ类评价标准 | 项目 | Ⅲ类评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 6.5~8.5 | 总硬度 | ≤450 |
| CODMn | ≤3.0 | 硫酸盐 | ≤250 |
| NH3-N | ≤0.2 | 氯化物 | ≤250 |
| 挥发酚 | ≤0.002 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 总大肠菌群 | ≤3.0 | 铁 | ≤0.3 |
| 硝酸盐氮 | ≤20 | 锰 | ≤0.1 |

（3）环境空气质量标准

项目所在地环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；NH3、H2S参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度值。具体限值见表2.4-3。

表2.4-3  环境空气质量标准（GB3095-2012）

| 污染物名称 | 浓度限值（μg/m3） |  | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日平均 | 一小时平均 |  |
| SO2 | 150 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| NO2 | 80 | 200 |  |
| PM10 | 150 | / |  |
| NH3 | 0.2（一次值）mg/m3 |  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| H2S | 0.01（一次值）mg/m3 |  |  |

（4）声环境质量标准

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类环境噪声限值，具体见表2.4-4。

表2.4-4  声环境质量标准（GB3096-2008）  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类噪声标准值 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

### 污染物排放标准

（1）废水排放标准

运营期项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一同进入污水处理站，通过“沉淀+厌氧水解+接触氧化+沉淀+消毒”处理后用于周围农田灌溉，执行畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）。具体见表2.4-5。

表2.4-5  废水执行标准摘选 单位：mg/L

| 控制项目 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群数 | 蛔虫卵 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 400 | 150 | 200 | 80 | 8.0 | 1000 | 2.0个 |

（2）废气排放标准

施工期无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准；营运期产生的恶臭废气执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相关标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准；锅炉废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。具体见表2.4-6。

表2.4-6  大气污染物排放标准

| 编号 | 污染源 | 污染物 | 排放方式 | 排放浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡舍 | 恶臭 | 无组织 | 70（无量纲） | GB18596-2001 |
| 2 |  | NH3 | 无组织 | 1.5mg/m3 | GB14554-93 表1二级 |
| 3 |  | H2S | 无组织 | 0.06mg/m3 |  |
| 4 | 锅炉烟气 | 烟尘 | 有组织 | 50mg/m3 | GB13271-2014中燃煤锅炉标准 |
| 5 |  | SO2 | 有组织 | 300mg/m3 |  |
| 6 |  | NOX | 有组织 | 300mg/m3 |  |
| 7 | 食堂 | 油烟 | 固定点源 | 2mg/m3 | GB18483-2001 |
| 8 | 施工场地 | 颗粒物 | 固定点源 | 1.0mg/m3 | GB16297-1996无组织 |

（3）噪声控制标准

本项目建设期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准，具体标准值见表2.4-8，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表2.4-9。

表2.4-8  建筑施工场界环境噪声排放标准

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70dB(A) | 55dB(A) |

表2.4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB(A) | 50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

（4）固体废物污染控制标准

危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的废渣无害化标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 评价工作等级和评价范围

### 评价工作等级

2.5.1.1大气环境评价工作等级

根据本项目工程分析可知主要废气为鸡舍产生的NH3和H2S废气。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）规定并结合本项目污染物产排情况，本评价选取NH3和H2S为评价因子，采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式（screen3）计算污染物最大地面浓度占标率来确定评价等级。

根据第5.2.1节预测，本项目废气排放源最大落地浓度及占标率见表2.5-1，由表可知项目排放的大气污染物最大地面浓度占标率小于10%。按《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，大气环境影响评价等级定为三级。

表 2.5-1  正常情况下污染源排放最大落地浓度及占标率一览表

| 污染源 | 污染物 | 标准值(mg/m3) | 最大落地浓度贡献值(mg/m3) | 占评价标准限值百分比(%) | 最大落地浓度出现在下风向离污染源距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍 | NH3 | 0.2 | 0.005928 | 2.96 | 280 |
|  | H2S | 0.01 | 0.000369 | 3.69 | 280 |
| 生物质锅炉 | PM10 | 0.45 | 0.0002996 | 0.07 | 232 |
|  | SO2 | 0.5 | 0.005992m3 | 1.2 | 232 |
|  | NOX | 0.24 | 0.004195 | 1.75 | 232 |

2.5.1.2地表水环境评价工作等级

运营期项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一同进入污水处理站，通过“沉淀+厌氧水解+接触氧化+沉淀+消毒”处理后用于周围农田灌溉。根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）的规定，本项目废水量小于1000m3/d，且废水水质较为简单，故项目地表水环境评价等级为三级。

2.5.1.3地下水评价工作等级

本项目属于禽畜养殖，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，属于地下水环境影响评价类别的第III类。本项目位于铁山水渠分水岭南侧300米处，不属于集中式饮用水源保护区准保护区，不属于准保护区补给径流区，项目所在地地下水环境敏感程度为不敏感；根据导则要求，地下水环境影响评价定为三级。

表 2.5-2评价工作等级分级依据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2.5.1.4声环境评价工作等级

本项目所在区域为2类声环境功能区，项目建成后评价范围内敏感目标噪声值增高量低于3dB(A)，且受影响人口变化不大。根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目声环境影响评价工作等级定为二级。

2.5.1.5生态环境评价等级

由《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）可知，生态影响评价工作等级是依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，见表2.5-3。

表2.5-3  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

项目占地面积约0.036km2，用地为山地，根据国家《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）规定，本工程影响范围远小于2km2，而且不存在珍稀濒危物种消失，不涉及敏感地区，属于一般区域，因此，生态环境评价工作等级定为三级。

2.5.1.6风险评价等级

通过对本项目生产过程中的主要物料、中间产品、最终产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等进行分析，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1中关于物质危险性标准，项目生产过程中不存在危险化学品。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)可知，项目环境风险评价定为二级。

### 评价范围

根据工程对环境的影响特点和区域自然环境特征，本次环境影响评价的范围确定见表2.5-4。

表2.5-4 环境影响评价范围一览表

| 序 号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以项目所在地主导风向为轴向，项目为中心，2.5km为半径的圆形区域 |
| 2 | 声环境 | 项目区内及界外200m包络线内 |
| 3 | 地表水环境 | 周边水渠、水塘 |
| 4 | 地下水环境 | 6km2 |
| 5 | 生态环境 | 厂界周围1km范围内 |
| 6 | 环境风险 | 3km范围内 |

## 评价重点

根据项目特征及初步工程分析和各单项环境影响评价等级的划分，本评价以工程分析、大气环境影响预测评价、污染防治措施作为评价工作重点。

## 环境保护目标

### 控制污染目标

① 控制项目环境空气污染物达到污染物排放标准。

② 控制废水合理处置，不外排水体。

③ 防止项目产生的危险固体废物（医疗固废、废包装袋等）造成外环境污染。

④ 厂界噪声达标。

⑤项目区原有环境功能区划属性不因本项目建设而改变。

### 环境保护敏感点

根据本项目区域的环境功能要求及周围居民的分布情况，本次评价确定的环境保护目标为位于场区周围的村庄及各村庄的饮用水井。本项目周边目前的主要环境保护目标见表2.7-1和图2.7-1。

表2.7-1  保护目标一览表

| 保护目标 |  | 方位 | 与项目的距离（m） | 规模/性质 | 高差（m）/山体阻隔 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素 | 名称 |  |  |  |  |  |
| 环境 空气 | 东岸居民 | 西北 | 100-200 | 居住/10户 | -5/山体阻隔 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 前进居民 | 西 | 500-700 | 居住/30户 | -5/山体阻隔 |  |
|  | 应海居民 | 南 | 550-700 | 居住/15户 | -10/山体阻隔 |  |
|  | 大桂村居民 | 东 | 600-800 | 居住/20户 | -10/山体阻隔 |  |
|  | 蒋贤居民 | 东 | 800-1000 | 居住/12户 | -12/山体阻隔 |  |
|  | 分水岭居民 | 西 | 1300-1500 | 居住/22户 | -12/山体阻隔 |  |
|  | 李世六居民 | 西南 | 1200-1500 | 居住/25户 | -4/山体阻隔 |  |
|  | 上傅贞居民 | 南 | 1600-2000 | 居住/35户 | -5/山体阻隔 |  |
|  | 黄公塘居民 | 东南 | 1000-1200 | 居住/15户 | +5/山体阻隔 |  |
|  | 分水岭居民 | 北 | 1300-1500 | 居住/22户 | +5/山体阻隔 |  |
| 地表水环境 | 铁山水渠 | 北 | 300 | 生活饮水水源地一级保护区 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准 |
|  | 水塘 | 东 | 20 | 农业灌溉用水 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 地下水环境 | 周边居民水井 | 周边 | 160-1500 | 散户居民生活饮用水 |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 |
| 生态环境 | 项目评价范围内的农田、鱼塘、林木等生态环境 |  |  |  |  |  |

居民点

居民点

居民点

居民点

水塘

项目地

居民点

居民点

居民点

居民点

居民点

居民点

居民点

居民点

铁山水渠

图2.7-1  保护目标示意图

## 与相关规划符合性分析

根据岳阳县人民政府发布的《关于畜禽规模养殖区域划分的通知》（岳县政函【2016】37号）和《岳阳县畜禽养殖业发展规划（2015—2020年），岳阳县禁养区主要包括：1、各乡镇城镇或集镇规划区；2、饮用水源保护区：①铁山水库及集雨区66个核心村；②大坳水库、岳坊水库、洞下段水库、立新水库、新墙水库、明星水库、毛田水库、桐木水库、土湾水库、费家湖、坪桥湖、黄沙水库、文冲水库、后峦水库、丁山水库、百花台水库等水库型集中式饮用水源的水域范围及岸线以上纵深1000米范围陆域区域；③新墙河等河流型集中式饮用水源取水点上溯1000米与下溯500米河段的水域区域及该水域河岸以外纵深500米范围陆域区域；3、洞庭湖及其内湖沿岸陆域纵深1000米范围区域；4、张谷英村、大云山国家森林等风景名胜区的部分区域；5京广铁路、武广高速铁路、G4、G107、G240、S61等主要交通干道两侧外延500米区域；6法律、法规规定的禁养的其他区域。限养区：1、禁养区外延500米内的缓冲区域；2、畜禽养殖污染物排放超过或接近环境容量的乡镇：柏祥镇；3、法律、法规、规章规定其他需要限养的区域。本项目位于岳阳县新墙镇新华村前进片，周围无城镇居民规划区、学校、医院等人口聚集区，不属于上述饮用水源保护区。本项目不在禁养区、限养区范围内，符合《关于畜禽规模养殖区域划分的通知》的相关要求。

## 工程选址合理性分析

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》规定，禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：饮用水水源保护区，风景名胜区；自然保护区的核心区和缓冲区；城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

根据《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函【2016】176号）岳阳县新墙水库饮水水源保护区一级保护区：新墙水库正常水位线以下全部水域及93.7km输水干渠。新墙水库饮用水水源二级保护区陆域范围：南干渠非封闭段两侧纵深1000米范围陆域（不超过分水岭），铁山水渠新华村前进段南侧即为山体分水岭，本项目区位于铁山水渠分水岭南侧300m，不属于饮用水源保护区（详见附图）。

本项目位于岳阳县新墙镇新华村前进片，位于新墙水库南侧4.0km处，项目所在地与新墙水库之间有铁山水渠阻隔，项目区雨水通过农灌渠最终进入费家湖，项目区不属于新墙水库集雨范围。项目用地处于低缓的丘岗山地，周边有大量林木，场地内不涉及拆迁安置，场地的稳定性与适宜性比较好。厂址周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素；选址不属于以上规定的禁养区域。

表7.4-1 与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析

| 具体规定与要求 | 本项目实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1、禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：饮用水水源保护区，风景名胜区； 自然保护区的核心区和缓冲区；城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； 法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 项目不属于自然保护区的核心区和缓冲区；不属于城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 符合 |
| 2、新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划 | 符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划 | 符合 |
| 3、畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。 | 鸡粪由浏阳市苗木种植户制成有机肥使用、雨污分流，污水经污水处理站处理达标后用于周边农田灌溉；畜禽尸体采用冰柜暂存，定期交岳阳县病死家禽无害化处理中心处置 | 符合 |
| 4、国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用。 | 鸡粪由浏阳市苗木种植户制成有机肥使用、雨污分流，污水经污水处理站处理达标后用于周边农田灌溉 | 符合 |
| 5、国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用。 | 厂区内种植树木，污水处理站处理达标的废水进行浇灌，鸡粪由湖南湘佳现代农业有限公司运走制有机肥 | 符合 |
| 6、染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。 | 畜禽尸体采用冰柜暂存，定期交岳阳县病死家禽无害化处理中心处置，同时项目建设两个安全填埋井备用 | 符合 |

根据表7.4-1可知，项目的建设符合《畜禽规模养殖污染防治条例》中相关要求。

同时本项目在选址过程中邀请国土、畜牧、林业、环保等部门进行到现场进行实地勘察，项目选址已获得相关管理部门的同意（见附件）。

# 项目概况及工程分析

## 建设项目工程概况

### 建设项目概况

(1) 项目名称：岳阳湘佳牧业有限公司前进养殖场建设项目

(2) 建设单位：岳阳湘佳牧业有限公司

(3) 项目地点：岳阳县新墙镇新华村前进片，项目所在地经纬度为：东经113°12'30.8"，北纬29°04'01.4"，具体见附图1

(4) 建设性质：新建

(5) 建设规模：总占地面积36000m2，建筑面积16700 m2

(6) 总投资：2000万元

(7) 建设期：1年，2017年5月至2018年5月

### 生产规模及产品方案

项目建成后，年出栏肉鸡80万羽，存栏肉鸡20万羽，一年出栏4次。

### 项目组成

本项目组成见表3.1-1。本项目主要经济技术指标见表3.1-2。

表3.1-1  项目组成表

| 工程 分类 | 项目名称 | 建设内容 |  | 占地/层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 养鸡舍 | 总建筑面积16000m2，8栋 |  | 占地面积16000m2 ，1层 |
| 辅助工程 | 宿舍及办公用房 | 建筑面积400m2 ，1栋 |  | 占地面积400m2 ，1层 |
| 公用工程 | 供水 | 水塔50m3 |  | / |
|  | 供电 | 新建变配电间，10KVA |  | 占地面积50m2 |
|  | 供热 | 锅炉房100 m2 |  | 占地面积100 m2 |
| 储运工程 | 其他设施用房（消毒室、饲料库等） | 建筑面积100m2，1栋 |  | 占地面积100m2，1层 |
|  | 商品鸡运输车辆为社会车辆，饲料运输车为岳阳湘佳有限公司配送 |  |  |  |
| 环保工程 | 绿化 |  | 绿化面积800m2 |  |
|  | 沉淀+厌氧水解+接触氧化+沉淀+消毒 |  | 砖混结构，混凝土防渗，沉淀池300m3，生化处理段20m3/d |  |
|  | 布袋除尘器+35米高排气筒 |  | / |  |
|  | 安全填埋井 |  | 2个20m2，砖混结构，混凝土防渗 |  |

表3.1-2  项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | m2 | 36000 |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 16700 |
| 3 | 绿化面积 | m2 | 800 |
| 4 | 总投资 | 万元 | 2000 |
| 5 | 环保投资 | 万元 | 141 |
| 6 | 劳动定员 | 人 | 15 |

### 厂区平面布置

本项目布局结合场区地形地貌条件进行布置，总占地面积36000m2。布局执行生产区和生活区严格分开的原则，并布局合理。其中生产区包括鸡舍8栋、污水处理区、安全填埋井等；生活区主要为办公及生活设施，各功能区界限分明，联系方便。

生活区布置在厂区北侧，位于整个厂区的侧风向，有效的避免鸡舍的废气对生活区的影响。

生产区在厂区南侧，从鸡舍一到鸡舍八由西向东依次排列。污水处理区布置在地势较低的西南角，便于鸡舍清洗污水通过自流进入污水处理系统。

### 工作制度与劳动定员

本项目劳动定员15人，其中管理人员2人。场内住宿10人，其余为本地居民，不在厂区住宿。项目年工作360天，按一天两班轮班制考虑。

### 项目主要生产设备

本项目主要工艺生产设备见表3.1-3。

表3.1-3  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规模型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喂料系统 |  | 套 | 8 |
| 2 | 饮水系统 |  | 套 | 8 |
| 3 | 清粪系统 |  | 套 | 8 |
| 4 | 通风系统 |  | 套 | 8 |
| 5 | 湿帘 | δ=150（包括纸芯、铝合金框架） | m2 | 400 |
| 6 | 灯光系统 | LED灯5W/个间距3m | 套 | 1 |
| 7 | 电器控制系统 | E、灯光系统控制柜1个 | 套 | 1 |
| 8 | 辅助生产设备 |  | 套 | 1 |
| 9 | 供配电设备 |  | 套 | 1 |
| 10 | 供水设备 |  | 套 | 1 |
| 11 | 消毒防疫设备 |  | 套 | 1 |
| 12 | 备用发电机 | RC——250GFZ | 套 | 1 |
| 13 | 办公设备 |  | 套 | 1 |
| 14 | 生物质锅炉 | 4t/h、2t/h（备用） | 台 | 2 |
| 15 | 冷柜 |  | 个 | 1 |

### 给排水工程

#### （1）给水工程

本项目用水主要为鸡饮水、生活用水、消防水等，项目生产生活用水均由地下水供给，可满足生产生活需要。

项目所在地下水丰富，水量充足，能满足项目生产、生活需要。

#### （2）排水工程

项目执行的雨污分流制，雨水通过雨水管网收集后外排。

项目生活污水经化粪池处理后与车间清洗废水等一同进入污水处理站，污水处理站采用“沉淀+厌氧水解+接触氧化+沉淀+消毒”处理工艺，污水经过处理后达标排放至项目南侧水塘，最终用于周边农田灌溉。

### 供电和供热

供电：项目用电可从当地农村电网接入，同时场区内备一台备用发电机，以满足生产生活需要。

供热：鸡舍供热由1台4t/h锅炉和1台2t/h锅炉（备用）供给，燃料为成型生物质燃料。

### 原辅材料

本项目主要原、辅料，燃料耗量和来源详见表3.1-4。

表3.1-4  主要原辅材料及能耗情况表

| 序号 | 主要原材料 | 年消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | 3000吨 | 湘佳公司自产 |
| 2 | 高锰酸钾 | 0.2吨 | 外购 |
| 3 | 生石灰 | 0.1吨 | 外购 |
| 4 | 杀虫剂、灭鼠药 | 0.1吨 | 外购 |
| 5 | 药品 | 1.0吨 | 外购 |
| 6 | 成型生物质燃料 | 720吨 | 外购 |
| 7 | 水 | 18000吨 | 地下水 |
| 8 | 电 | 20万度 | 农村电网 |

## 施工期工程分析

### 施工期工艺流程

建设项目施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活污水以及固体废物。其简单施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下图：

施工污水、噪声、扬尘、弃土、建筑弃渣

基础工程

主体工程	工程

装饰工程

安装工程

工程验收

场地平整

生活污水、生活垃圾

图3.2-1  项目施工期主要污染环节示意图

### 施工期污染源分析

1、 施工期废水

施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水以及雨天在施工场地形成的地面径流。

（1）施工人员生活污水

生活污水包括施工人员的冲洗水、食堂下水和厕所冲刷水，根据项目建设规模，在施工期间施工人员最多时约有50人，人均生活用水以100L/d计，生活污水按用水量的80%计，预计项目施工期施工人员生活废水的产生量为4m3/d。主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油的产生浓度约分别为250mg/L、150mg/L、200mg/L、25mg/L、10mg/L。由于施工人员大部份居住在附近农村，厂区设简易工棚及化粪池，生活污水经处理后由周边居民清掏用于农田或菜地施肥。

（2）施工废水

施工机械、运输车辆的清洗废水含有较高的SS、石油类等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。

施工中的施工废水、建筑材料冲洗废水主要成分是SS。

另外，雨季形成的地面径流会携带施工时渗漏在地面的油分和暴露在工地表面的有机废弃物、泥土等，随意排放将会使纳污水体SS出现短时间的超标。

项目施工区内设临时隔油沉淀池，施工废水经收集后回用，不外排。

2、施工期废气

（1）扬尘

施工期产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产生扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。

施工扬尘的还包括露天堆场和裸露场地的扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。

（2）废气

项目施工过程中所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放也使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气。尾气中主要污染物有CO、NO2、HC等。装修阶段建材挥发出的少量有机废气，主要污染因子是苯、二甲苯、甲醛等有机废气。

3、 施工期噪声

施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

各施工阶段的主要噪声源及其声级见表3.2 -1：

表3.2-1  各施工阶段主要噪声源状况

| 序号 | 声源名称 | 噪声级范围（距源1m处） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 90 |
| 2 | 金属锤打 | 89 |
| 3 | 载重汽车 | 90 |
| 4 | 空压机 | 90 |
| 5 | 破碎机 | 100 |
| 6 | 电锯 | 100 |
| 7 | 电焊机 | 100 |
| 8 | 振捣器 | 90 |

4、 施工期固体废物

施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾和施工时所产生的建筑垃圾。

（1）生活垃圾

项目施工期施工人员约50人，生活垃圾产生量按1.0kg/人•天计，则施工期生活垃圾产生量为50kg/d。生活垃圾主要成分为烂菜叶、残剩食物、塑料饭盒和塑料袋、碎玻璃、废金属、果皮核屑等。

（2）建筑垃圾

施工建筑垃圾（包括结构阶段和装修阶段）产生系数为20~50kg/m2，取30kg/m2，项目总建筑面积为16700m2，建筑垃圾产生量为480t。

（3）土石方平衡分析

本项目位于岳阳县新墙镇新华村，总占地面积36000m2，根据现场调查，项目拟建地为山地，建设单位在项目建设过程中因地制宜、依山就势，开挖点与填埋点综合考虑，可以做到内部土石方平衡，无需取弃土。

5、 生态及景观分析

（1）水土流失影响

项目主要生态影响为水土流失。项目施工过程的水土流失主要由于三通一平、挖方和填方过程中扰动地表和损坏植被而造成水土流失。项目施工过程扰动面积为0.036km2，若不采取措施，在暴雨和人为因素作用下将会造成水土流失。

施工期在未采取任何水土保持措施的情况下，按以下公式计算：

WSi=Fi×(MSi-Mo) ×Ti

式中：WSi— 土壤侵蚀量，t；

Fi—破坏的水土保持面积，km2；

Mo—破坏前的土壤侵蚀模数，按湖南省森林土壤侵蚀量73-264t/km2•a，本评价选取150t/ km2•a；

MSi—扰动（破坏后）的土壤侵蚀模数，根据类比数据，可取10000-15000t/ km2•a，本评价选取11000t/ km2•a；

Ti—预测时段，主要预测施工期，1a。

因此，项目在不采取任何水土保持措施的情况下，施工期水土流失估算详见下表：

表3.2-2  项目施工期水土流失估算一览表

| Fi（km2） | Mo（t/ km2•a） | MSi（t/ km2•a） | Ti（a） | WSi（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.036 | 150 | 11000 | 1 | 390.6 |

通过对项目施工期水土流失的预测结果可以看出，由于施工期在一定程度上破坏了施工区原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，在不采取任何防治措施的情况下，项目施工期的水土流失量为390.6t/a。若施工期采取平整、压实、设置沉砂池和拦土墙等工程措施，并尽可能在裸露地表（特别是坡度较大的地方）铺设人工覆盖物，水土流失强度和年均水土流失总量均会有极大的下降，在年均降雨条件下的水土流失程度和历年各次最大一次降雨的水土流失强度基本为轻度侵蚀。在进行合理的水土保持方案设计并采取积极有效的水土保持措施的情况下，水土流失量为无任何水土保持措施情况下的1%，将大大降低项目施工期的水土流失量，仅为3.90t/a。

（2）生态景观影响

① 施工过程中的一些临时建筑物或机械设备的乱停放，也会给周围景观带来不协调的因素和影响。

② 施工区域堆放砂石、泥土、建筑等，特别是出入工地的运输车辆带出或散落的泥土，使工地周围道路尘土飞扬，对城乡景观造成不利影响。

## 运营期工程分析

### 营运期工艺流程

项目实行垫料平养模式，垫料为谷壳，铺设厚度为6-10cm。

项目实行全进全出饲养模式，每批饲养周期为3个月，一年出栏4次。

项目饲料由公司台创园饲料生产线提供，不在本项目场区内进行饲料配置及生产。

项目所需鸡苗由湖南湘佳现代农业有限公司提供，不在本项目区内孵化。

项目商品鸡饲养工艺流程如下图：

图3.3-2  生产工艺流程及图

一、空舍期及进鸡前的准备

1、空舍准备：上批鸡出栏后，首先使用杀虫剂、喂鼠药进行全舍灭虫、灭鼠→清运鸡粪及垫料→清水彻底冲洗鸡舍→高锰酸钾按1：20的比例喷洒消毒→再次使用杀虫剂进行全舍灭虫→二次消毒→鸡舍进垫料，并均匀分布到鸡舍（厚度约6-10cm），用消毒剂喷洒消毒垫料→检修所有设备→摆放消毒好的料盘和饮水器、隔栏网等→关闭鸡舍升温、消毒→垫料送检→鸡舍通风换气→根据当地气候条件及季节变换安排预温时间（0-10小时），使垫料温度应当达到32℃以上。

清粪系统：项目饲养过程中不进行清粪、冲舍等，每一批商品鸡出栏后进行一次全面鸡舍清理、消毒工序。清粪时将所有鸡粪和垫料一起清除。清除的鸡粪和垫料统一由浏阳市苗木种植户清运制成有机肥使用，不在本项目区进行堆肥。清运鸡粪时，装鸡粪的车要密封，避免洒落造成场内及沿途污染。

2、接鸡准备：进鸡前24小时使鸡舍内环境达到进鸡要求，并准备好育雏物品，如饲料、报表，鸡秤、疫苗、药物等，跟孵化场联系好接鸡时间，在接鸡前2小时备好开食的水和料。

二、饲养期

鸡苗车到场后，迅速将雏鸡转移到鸡舍，事先确定好每栋每栏放鸡数量，以保证水位和料位充足，保证通风→根据不同日龄提供饮水和饲料→检查舍内空气质量、舍温、光照等并及时调整→每周称重一次→根据实际情况及季节适当调节鸡舍密度。

饲养期几个关键点控制：

1、饲料管理：

项目所需饲料由湘佳公司提供，本项目不存在饲料加工工序。

①料位：

不管用什么类型的喂料系统，料位要绝对充足。通常开食盘按75-100只/盘、料盘按照50-60只鸡/盘配备。育雏第一周还要求在料线下方或水线的两侧铺塑料薄膜，以增加采食面积。

②料量：

采食量受到多种因素的影响，在生产过程中要保证最大限度的提高肉鸡的采食量，尽量避免人为因素造成限饲。

③饲料计划：

1-20日龄喂肉小鸡料；21、22、23日龄经过3天过渡到肉中鸡料。过渡期间，第1天饲喂1/3的中鸡料，第2天饲喂2/3的中鸡料，第3天全部饲喂中鸡料；中鸡料到大鸡料过渡的时候也要混料3天。

2、水的管理：

项目采用乳头式饮水器。合适水压下雏鸡饮水量的经验算法：

ml/min=周龄×7+35，例如：6周×7+35=77 ml/min

水线高度对鸡的饮水量有很大影响，一定要注意及时调整水线高度。1-2日龄水线应放在最低位置，乳头距垫料8-10cm，有接水杯的水线，接水杯紧贴垫料，一般是乳头与小鸡的眼睛平齐。对于肉鸡而言，从3天后开始调节水线高度，每周调节1次。

水线高度调节原则见下图：

图3.3-2  水线高度调节原则图

同时，能维持良好饮水量的理想的水温，通常在10-14℃（50-570F）之间。

3、温度和湿度管理：

获得最佳生产性能的关键是为鸡提供协调一致的环境，任何温度的波动和垫料湿度的变化都会引起鸡的应激。需要引起注意的是，鸡的适宜温度范围受体重、通风量（风速）、采食量、相对湿度和环境的影响。科学饲养肉鸡各饲养阶段适宜的温度和相对湿度要求见下表：

表3.3-1  科学饲养肉鸡各饲养阶段适宜的温度和相对湿度统计表

| 日龄（天） | 温度（℃） | 最适温度（℃） | 相对湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-7 | 32.2 | 32-35 | 60-65 |
| 8-14 | 29.4 | 29-32 | 50-65 |
| 15-21 | 26.6 | 26-29 | 50-65 |
| 22-28 | 23.9 | 24-27 | 45-65 |
| 29-35 | 21.1 | 21 | 45-65 |
| 36-出栏 | 21.1 |  | 45-65 |

备注：体重低于35g的鸡苗要比正常目标温度高1℃；并要求前3日龄前垫料温度33-35℃。以后每7日龄下降3℃,黑土鸡、土二黄、小三黄、丝毛乌鸡等品种温度要求比上表高2℃即可。

项目供热采用生物质锅炉供应，降温采用水帘方式降温。温度、湿度等由相应控制系统自动控制显示。

4、通风管理：

通风就是通过机械的方式把鸡舍内的有害气体（如氨气、硫化氢、一氧化碳等）和粉尘及多余的水汽排出鸡舍外，把鸡舍外的新鲜空气引进来，并使新鲜空气均匀分布于鸡舍，使鸡舍内的空气质量达到适合鸡群生长所需的环境要求，以满足鸡群对氧气的需求，又不会对鸡群造成风冷的影响。

良好的通风可以调节舍内的温度，辅助控制相对湿度，维持良好的垫料状态，确保鸡群的健康生长以及生产性能的发挥。

实际生产中往往只注重温度的控制而忽略了通风的重要性，以致鸡群的生产性能不能很好的发挥。

4.1鸡舍内空气良好状态质量标准

表3.3-2  鸡舍内空气良好状态质量标准

| 氧气 | ＞19.6% |
| --- | --- |
| 二氧化碳 | ＜0.3% |
| 氨气和一氧化碳 | ＜10ppm |
| 相对湿度 | 45-65% |
| 易吸入性灰尘 | ＜3.4㎎/m³ |

4.2通风方式

密闭式鸡舍的通风方式通常采用机械式负压，使用机械式风机排风、侧墙进风门或夏季进风窗进风，排风量和新鲜空气进入量均可控。

机械负压通风能够实现科学有效的通风效果，减小温差，保证鸡群生产环境的良好和稳定。

负压测定的方法：用一根透明的塑料管连着双鱼座舍内外，塑料管内注入有颜色的水，两个液里高度相差就是鸡舍的负压。

鸡舍环境控制最基本的要求就是鸡舍（包括屋顶和墙体）要密闭不漏风，从而保证鸡舍有足够的负压，这是负压通风最基本的条件。

纵向通风示意图如下：

图3.3-3  纵向通风示意图

5、光照管理

光照程序是肉鸡管理的关键环节，是取得最佳生产成绩的主要因素之一。光照程序是根据鸡的生理变化和生长发育特点要求而设计，采用24小时光照，避免关灯后再开灯时，鸡起群易拍打翅膀，造成舍内灰尘增多，鸡易患上呼吸道病。

鸡舍内各处的光照强度应该均匀一致。

6、生物安全

良好的生物安全必须包括肉鸡生产者所有涉及到卫生防疫操作的实施过程。必须要从饲料生产、鸡场运作、一般维护和员工管理等方面来制定生物安全措施，预防引入和传播疾病或污染。

任何一个领域的疾病暴发都会危及整个鸡场鸡群的生物安全。通常，要做好病源隔离、物品与车辆的消毒、人员进出管理、鸡群免疫计划的实施、鸡群用药与健康监测等方面的工作。

7、防疫及卫生制度

需要定期对鸡进行免疫，注射疫苗，出现病症，还需要使用药物进行治疗，过期疫苗、药物等属于危险废物，交由有资质单位处理。

①消毒管理：鸡场大门口设车辆消毒池和人员消毒池，人员、车辆必须消毒后方可进场，严格遵守生物安全程序，消毒剂使用规范见《生产区、生活区消毒药物配比及用途》，消毒液每周更换两到三次；无论何时，鸡场都应采用“全进全出”的生产方式，以消除病原微生物的生存环境；保证一定的空舍时间；生产区的各个区域要求整洁卫生，每一次空栏期间，要消毒两次；鸡场进鸡前要求舍内干燥，饮水器、料桶等用品用具应充分清理消毒，按《空舍期卫生消毒程序》执行。

②饲养期间的管理：场区道路及两边每批鸡应用20％生石灰或2％-3%烧碱水泼洒消毒一次；所有进出场内工作人员及来访人员都必须更换干净的工作服和鞋子，并在紫外线消毒室内坐10分钟，进入鸡舍时所有人员必须脚踏消毒液消毒后方可进入；管理人员走访，每次对自身要严格消毒；鸡舍门口的脚踏消毒池或消毒盘，使用的消毒液每三天更换一次，可用菌毒灭等；饲养期间鸡舍内坚持每周喷雾消毒2-3次，操作间每天清扫1-2次，鸡舍周围环境每周喷雾消毒一次；及时捡出舍内死鸡，用塑料袋子包好不准随处乱扔，每天清晨送至指定位置，集中处理；垫料必须清洁干燥，不带霉菌，以防止霉菌和减少其它病菌滋生的可能，如有发现潮湿结块的垫料应及时清理出栏，并添加新鲜垫料；整批肉鸡饲养结束后，及时通知有机肥厂负责人进行鸡粪清理工作，在三天内将鸡粪清理出场，进行下步的卫生消毒工作。

③药品、疫苗使用管理：凡在饲养过程中有使用消毒药、药品的都必须开出处方笺，处方笺按批次、疗程开，由技术员开；饲料中投放免疫药品；水中投放药品。

三、出栏前准备工作及出栏

出栏前7天，制定出栏计划，并与销售部进行确认。并检修出栏道路，准备出栏人员与车辆，夏季还要准备浇水降温设备。

出栏当日按每栋2%的比例，抽测出栏鸡群重，并做好记录。一切准备工作完毕后，安排抓鸡出栏工作。

四、水平衡分析

项目用水主要为生活用水、鸡舍冲洗用水、鸡饮用水、消毒用水、水帘用水、绿化用水等，车辆进出场区需进行清洗消毒，废水计入消毒废水。项目水平衡见下图：

损耗12000

鸡饮用水

12000

240

240

除臭水帘用水

损耗90

450

360

生活用水

18000

化粪池

农田灌溉1756

损耗128

鸡舍冲洗用水

600

污水处理站

1280

11522

4

4

消毒用水

损耗3600

3600

降温水帘用水

冷却循环水池

3600

3600

426

损耗426

绿化用水

图3.3-4  水平衡图（t/a）

### 营运期污染源分析

本项目大气污染物主要是鸡舍产生的氨、硫化氢等恶臭气体、生物质锅炉废气和食堂油烟。

1、废气

1）鸡舍恶臭

鸡饲养过程中会释放出一些无组织排放的恶臭气体，这些气体主要来自含蛋白质废弃物（包括鸡粪、鸡毛、废饲料等）的厌氧分解，由大量挥发性的有机物组成，包括NH3、二氧化碳、H2S、甲烷和粪臭素等150余种。鸡舍中的灰尘和恶臭气体关系密切，两者之间有很强的亲合力，共同进行扩散。恶臭气体中的大部分成分对人和动物有刺激性和毒性，吸入某些高浓度恶臭气体可引起急性中毒，长时间吸入低浓度不良气体，会导致慢性中毒，降低代谢机能和免疫功能，使鸡场生产力下降，鸡发病率和死亡率升高，严重影响周围环境。

养鸡场最重要的环境空气问题就是粪便的恶臭，含NH3、H2S、甲硫醇、硫化甲基和粪臭素等成分，经类比多个养鸡场环评和参考《恶臭污染物排放标准》、《工业企业设计卫生标准》等，考虑评价的代表性和可操作性，本评价选取NH3、H2S做为预测和评价因子。

因无组织排放气体目前尚无成熟的定量计算源强方法，NH3、H2S的产生源强采用类比方法确定。岳阳湘佳牧业股份有限公司常山养殖场已建成投产，该项目常年存栏9万羽肉鸡，采用垫料平养模式、全进全出的生产模式，鸡舍废气通过通风设施排出鸡舍。该项目竣工验收环境监测结果如下：

表3.3-3  岳阳湘佳牧业有限公司常山养殖场年存栏9万只肉鸡项目竣工验收监测数据

| 监测项目 | 监测点位 | 2013年4月17日 |  | 2013年4月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围（mg/m3） | 超标率% | 浓度范围 （mg/m3） | 超标率 |
| H2S | 厂界南（上风向） | 0.002-0.003 | 0 | 0.002-0.004 | 0 |
|  | 厂界北（下风向） | 0.007-0.014 | 0 | 0.008-0.015 | 0 |
| NH3 | 厂界南（上风向） | 0.04-0.05 | 0 | 0.03-0.06 | 0 |
|  | 厂界北（下风向） | 0.38-0.45 | 0 | 0.34-0.46 | 0 |
| 监测期间风向为南风，风速为2.0m/s |  |  |  |  |  |

由上表可知，公司常山养殖场厂界NH3、H2S浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放要求，能够达标排放。同时本项目在常山养殖场基础上进一步采用EMP生物处理液以雾化方式喷洒鸡舍，以减少恶臭污染物产生，同时在鸡舍通风出口设置水帘喷淋设施，水帘喷淋设施可以去除鸡舍废气中的恶臭粉尘，同时溶解H2S和NH3、降低恶臭污染。经类比分析，本项目的恶臭污染物排放速率为NH3：0.025kg/h，H2S：0.0016kg/h，排放量为：NH3：0.18t/a，H2S：0.012t/a

2）生物质锅炉烟气

项目鸡舍供热由1台4t/h和1台2t/h（备用）的生物质热水锅炉提供，生物质锅炉燃料为成型生物质燃料。本项目根据雏鸡的生长规律，鸡舍内的温度控制范围为20℃~34℃。因此，在冬季或雏鸡日龄较小时需要生物质锅炉进行供热，在夏季或肉鸡日龄较大的时候则不需要供热。根据建设单位提供的资料，本项目锅炉年运行天数为120天，类比建设单位其他养殖基地4t/h生物质锅炉使用情况，单台4t/h生物质锅炉燃料消耗量为250kg/h，锅炉每天运行24小时，则项目成型生物质燃料消耗量为720t/a。

表3.1-2成型生物质燃料成分分析单

| 分析基水分 | 灰分 | 弹筒发热量 | 应用基水分 | 含硫率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.16% | 1.60% | 18.623MJ/kg | 6.38% | 0.1% |

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）•下册》中“4430工业锅炉（热力供应和供应行业）产排污系数表-燃煤工业锅炉”预测其产生量，详见表3.3-3。

表3.3-3  工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉

| 产品名称 | 原料名称 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽/热水/其他 | 成型生物质 | 工业废气量 | 立方米/吨-原料 | 6240.28 |
|  |  | SO2 | 千克/吨-原料 | 17S① |
|  |  | 烟尘 | 千克/吨-原料 | 0.5 |
|  |  | 氮氧化物 | 千克/吨-原料 | 1.02 |

注：①SO2的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。

本项目生物质锅炉废气产生量为471.76万m3/a，污染物产排情况见表。

表3.3-4 锅炉燃生物质烟气产生排放情况一览表

| 项目 | 产生情况 |  | 除去效率% | 排放情况 |  | 排放标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量t/a | 浓度mg/m3 |  | 排放量t/a | 浓度 mg/m3 | 浓度 mg/m3 | 布袋除尘+35m烟囱排放 |
| SO2 | 1.22 | 258 | 0 | 1.22 | 258 | 300 |  |
| 烟尘 | 0.36 | 76 | 99 | 0.004 | 1 | 50 |  |
| NOX | 0.73 | 155 | 0 | 0.73 | 155 | 300 |  |

生物质锅炉废气由布袋除尘器除尘系统处理后，再通过一根35米高的排气筒外排。

3）食堂油烟

根据有关统计资料，人均日食用油用量约30g，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为3%。本项目食堂就餐人数按15人计算，则项目厨房油烟产生量为4.86kg/a，油烟废气的量按2000m3/h，每天用2小时计算，则产生浓度为3.38mg/m3。厨房产生的油烟采用高效静电油烟净化器处理，处理效率可达80%，通过楼房预设的烟道引至楼顶高空排放。处理后排放量为0.97kg/a，排放浓度为0.67mg/m3。

2、废水

根据建设单位提供资料，鸡饮水量平均为200mL/只·天，鸡饮水后除一部分随肺呼吸蒸发外，其余随鸡粪一起排出。项目肉鸡常年存栏量为20万只，鸡饮用水量为40m3/d，12000m3/a。不计算废水。

本项目废水主要来源为鸡舍冲洗废水、降温水帘废水、除臭水帘废水、消毒废水、生活污水。

（1）生活污水

本项目共设有员工15人，根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014），生活用水按住厂人员100L/人·d，不住厂人员50L/人·d供给，则用水量为1.25m3/d，排水量按用水量的80%计，则项目生活污水产生量为360t/a（1m3/d），生活污水中污染物浓度约为COD300mg/ L、BOD5250mg/ L、SS 200mg / L、NH3-N 30mg/ L，各污染物产生量分别为0.11t/a、0.09t/a、0.07t/a、0.01t/a。

项目生活污水采用化粪池处理后进入污水处理系统处理。

（2）降温水帘废水

项目养殖过程中高温期间采用水帘为鸡舍降温，每栋鸡舍配套水帘面积约50m2，根据业主提供的资料，水帘补充水量约为7.5t/d·栋，一年按照用60天计算，用水量为3600t/a，降温水帘产生废水全部循环使用，不计算废水量。

（3）除臭水帘废水

项目鸡舍通风口采用水帘进行除臭处理，根据建设单位提供的资料，水帘用水量约为0.1t/d·栋，项目共有鸡舍8栋，一年按照用300天计算，用水量为240t/a。除臭水帘废水主要污染为SS、H2S、NH3，除臭水帘废水进入项目废水处理站进入处理。

（4）消毒废水

项目在门卫前设置车辆消毒房、各鸡舍前设置消毒池，所有车辆、人员进入场区必须进行消毒处理，消毒过程中会产生一定量的消毒废水。项目消毒剂配置比例为高锰酸钾：水=1：20，项目高锰酸钾年用量为0.2吨，则消毒废水产生量约为4t/a。消毒废水主要污染物为高锰酸钾以及少量SS。

（5）鸡舍冲洗废水

本项目鸡舍每年冲洗4次，水量按2.0m3/100m2计算，本项目鸡舍面积为16000m2，则冲洗用水量一次为320m3，废水量按冲洗用水量的90%计算，则废水产生量为288m3/次，类比同类项目，污水中污染物浓度约为COD500mg/L、BOD5375mg/L、SS 800mg /L、NH3-N100mg/ L。

表3.3-6  本项目污水污染源产生特征一览表

| 废水排放源 | 产生量 （t/a） | 污染物 | 污染物产生浓度 （mg/L） | 污染物产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 360 | COD | 300 | 0.11 |
|  |  | BOD5 | 250 | 0.09 |
|  |  | SS | 200 | 0.07 |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.01 |
| 鸡舍清洗废水 | 1152 | COD | 500 | 0.57 |
|  |  | BOD5 | 375 | 0.31 |
|  |  | SS | 800 | 0.92 |
|  |  | 氨氮 | 100 | 0.11 |
| 消毒废水 | 4 | SS | 50 | 0.01 |
| 除臭水帘废水 | 240 | SS | 100 | 0.02 |
| 降温水帘废水 | 全部循环使用 |  |  |  |

3、噪声

该项目噪声污染源主要有鸡叫声、清粪设备噪声、风机和运输车辆噪声等，各个噪声源及其源强见表3.3-7。

表3.3-7  拟建项目噪声源源强一览表  单位：单位：dB(A)

| 序号 | 噪声源 | 源强 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鸡叫声 | 60~65 |
| 2 | 清粪设备 | 70~80 |
| 3 | 风机 | 75~85 |
| 4 | 水泵 | 80~90 |
| 5 | 运输车辆 | 80~85 |

鸡叫声及噪声设备均属室内噪声源，经墙体隔音等可降噪10~15 dB(A)，车辆运输噪声可经过加强车辆管理、加强绿化等降低对外环境的影响。

4、固体废弃物

本项目固废主要为鸡粪、废垫料、病死鸡、生物质灰渣、医疗固废、包装废物及生活垃圾等。

1）鸡粪

本项目鸡粪产生量按照《第一次全国污染源普查 畜禽养殖业源产排污系数手册》表2 “商品肉鸡”的鸡粪产污系数为0.06kg/d，肉鸡年存栏天数为300天，则项目鸡粪产生量12t/d、3600t/a。鸡粪在每批鸡出栏后立即清理，一年清理4次，每次900t，鸡粪由浏阳市苗木种植户运走制成有机肥使用，不在本项目厂区堆肥。

2）废垫料

项目饲养过程采用垫料平养模式，所用垫料为谷壳，铺设厚度按平均约6cm，根据业主提供的资料，项目废垫料的量约为1000t/a，每年清除4次，每次的量为250t。废垫料与鸡粪一起由浏阳市苗木种植户运走制成有机肥使用，不在本项目厂区内处置。

3）病死鸡

在鸡禽饲养过程中，会产生一定量的的病死鸡，病鸡死跟企业的管理水平关系密切，据同类型项目及业主提供的资料，肉鸡每日病死率0.03%，项目常年存栏20万羽，病死鸡平均体重为0.6kg/只，病死鸡产生量为0.036t/d，10.8t/a。项目将病死鸡送至冷柜进行冷冻，定期送至新墙镇病死畜禽收集暂存点，最终由岳阳县病死畜禽无害化处理厂进行无害化处理。同时项目建设两个安全填埋井作为备用处置措施。

4）燃生物质灰渣

项目年使用成型生物质燃烧720t/a。根据经验，生物质燃料挥发份高，燃点低，燃烧后灰渣产生量少而且比较轻，约为生物质用量的5%。经计算，项目生物质灰渣产生量为36t/a，属于一般固废，用于周围农田追肥。

5）医疗固废

养殖过程中需要注射一些疫苗，因此会产生医疗废物。根业主提供的资料，项目医疗废物产生量为0.05t/a，该部分固体废物属于危险废物，通过收集桶收集后委托有资质的单位进行处理，收集桶应密闭。

6）包装废物

项目饲养过程中需要杀虫、消毒，杀虫、消毒水容器及包装物年产生量0.1t，这类废物属于危险固体废物，由供应商回收利用。

7）生活垃圾

项目共有职工15人，排放垃圾量按1kg/人·d计，则该项目建成后排放生活垃圾的量约为15kg/d，5.4t/a，经分检后送村垃圾收集点后由环卫部门统一清运。

项目固体废弃物产生量详见表3.3-8。

表3.3-8  项目固体废弃物产生一览表

| 固体废弃物名称 | 废物类别 | 产生量（t/a） | 来源 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡粪 | 一般固废 | 3600 | 鸡舍 | 由浏阳市苗木种植户运走制成有机肥使用 |
| 废垫料 | 一般固废 | 1000 | 鸡舍 |  |
| 病死鸡 | 一般固废 | 10.8 | 鸡舍 | 冷柜冷冻，定期交岳阳县病死畜禽无害化处置厂无害化处置；安全填埋井备用 |
| 生物质灰渣 | 一般固废 | 36 | 生物质锅炉 | 周围农田追肥 |
| 医疗废物 | 危险固废 HW01 医疗废物 | 0.05 | 鸡舍 | 委托有资质的单位进行处理 |
| 包装废物 | 危险固废 | 0.1 | 厂区内 | 供应商回用 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 5.4 | 办公生活 | 场区垃圾收集点 |

5、项目产排污汇总表

本项目污染物排放量汇总详见表3.3-9。

表3.3-9  项目主要污染物产排情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生浓度/速率 | 产生量(t/a) | 排放浓度/速率 | 排放量(t/a) | 设计治理方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | —— | 360 | —— | 0 | 生活污水经化粪池处理后与鸡舍冲洗废水等一同进污水处理站，污水处理站采用“沉淀+厌氧水解+接触氧化+沉淀+消毒”处理工艺 |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.11 | 36 | 0.013 |  |
|  |  | BOD5 | 250 mg/L | 0.09 | 24 | 0.008 |  |
|  |  | SS | 200 mg/L | 0.07 | 38 | 0.013 |  |
|  |  | 氨氮 | 30 mg/L | 0.01 | 14 | 0.005 |  |
|  | 鸡舍冲洗废水 | 废水量 | —— | 1152 | —— | 0 |  |
|  |  | COD | 500 mg/L | 0.57 | 36 | 0.041 |  |
|  |  | BOD5 | 375 mg/L | 0.31 | 24 | 0.027 |  |
|  |  | SS | 800 mg/L | 0.92 | 38 | 0.043 |  |
|  |  | 氨氮 | 100 mg/L | 0.11 | 14 | 0.016 |  |
|  | 消毒废水 | SS | 50 mg/L | 0.01 | 38 | 0.001 |  |
|  | 除臭水帘废水 | SS | 200 mg/L | 0.02 | 38 | 0.009 |  |
| 废气 | 鸡舍恶臭 | NH3 | 0.025kg/h | 0.18 | 0.025kg/h | 0.18 | 喷洒EMP生物处理液+强制通风换气+水帘除臭 |
|  |  | H2S | 0.0016kg/h | 0.012 | 0.0016kg/h | 0.012 |  |
|  | 生物质锅炉烟气 | 废气量 | —— | 4.49×106m3/a | —— | 4.49×106m3/a | 布袋除尘器+35米高排气筒 |
|  |  | SO2 | 258mg/m3 | 1.22 | 258mg/m3 | 1.22 |  |
|  |  | 烟尘 | 76mg/m3 | 0.36 | 1mg/m3 | 0.004 |  |
|  |  | NOx | 155mg/m3 | 0.73 | 155mg/m3 | 0.73 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟废气 | 3.38mg/m3 | 0.00486 | 0.67mg/m3 | 0.00097 | 高效油烟净化器，屋顶排放 |
| 固废 | 鸡舍 | 鸡粪 | —— | 3600 | —— | 0 | 浏阳市苗木种植户运走制成有机肥使用 |
|  |  | 废垫料 | —— | 1000 | —— | 0 |  |
|  |  | 病死鸡 | —— | 10.8 | —— | 0 | 冷柜冷冻，定期交岳阳县病死畜禽无害化处置厂无害化处置 |
|  |  | 医疗废物 | —— | 0.05 | —— | 0 | 委托有资质的单位进行处理 |
|  |  | 废包装 | —— | 0.1 | —— | 0 | 供应商回用 |
|  | 生物质锅炉 | 灰渣 | —— | 36 | —— | 0 | 周围农田追肥 |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 |  | 10.5 |  | 0 | 场区垃圾收集点 |
| 噪声 | 60~90 dB(A)之间，经采取隔声、降噪等措施可降噪20~25 dB(A) |  |  |  |  |  |  |

## 清洁生产分析

本评价结合本工程特点将对工程原材料、生产工艺与装备、资源能源利用、产品、污染物产生、废物回收利用、环境管理等进行分析，确定其清洁生产水平，提出清洁生产的环境管理要求。

### 原材料的清洁性分析

本项目肉鸡饲养生产中使用的各种原料均无毒，原材料清洁水平较高。

### 生产工艺的清洁性分析

（1）养殖工艺分析

养殖场采用“全进全出”的生产工艺流程，保证各养殖舍内鸡出栏后彻底清洗、保证消毒效果。

本项目采用干清粪工艺，及时将各种粪便清出。干清粪从源头上减少废水和污染物的产生，同时最大限度的保存了粪的肥效，是一种更为清洁的清粪方式。

（2）生产工艺及装备要求

饮用水采用自动饮水装置，能够在很大程度上减少鸡饮用中水的跑、冒、滴、漏和其它原因造成的水浪费。

### 资源能源利用指标

（1）鸡粪资源利用

本项目养殖场产生的粪便经外售有机肥加工厂生产有机肥，有效的提高了肥料的综合利用，减少化肥的使用。

（2）能源利用

①工艺节能：养殖厂区主要设备选用技术先进、能耗低的设备，所有机泵采用先进的高效率设备，匹配的电动功率小。

②总平面布置和工艺流程设置尽可能缩短物料流程，减少馈电线路损失。

③电气节能措施：装置低压静电电容器，提高功率因数；采用节能型的高、低压开关柜、变压器、电动机、照明灯等电气设备。

（3）其他措施

本项目在生产工艺的选择和污染物处理过程中，充分考虑了清洁生产的内容。本项目主要采取的清洁生产防治措施如下：

①厂区污水处理工程使生活污水、生产废水经处理后全部达标排放。

②采用EMP生物处理液以雾化方式喷洒，以去除逸散在空气中的H2S、NH3、胺等恶臭气体，该方法已成功用于城市污水厂的除臭；

③采用厢式汽车运输，严禁超载；保持路面平整、清洁。

### 污染物产生指标

本工程污染物产生指标清洁生产水平见表3.4-1。

表3.4-1    工程污染物产生指标

| 指 标 |  | 本工程实际指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭 | 干清粪工艺，日产日清；饲料中加入活性菌群；使用EMP生物处理液以雾化方式喷洒鸡舍+鸡舍通风+水帘除臭 | 达标排放 |
|  | 锅炉烟气 | 布袋除尘+35高排气筒 |  |
| 废 水 | 鸡舍冲洗废水 | 生活污水经化粪池处理后与鸡舍冲洗废水等一同进入污水处理站，污水处理站采用“沉淀+厌氧水解+接触氧化+沉淀+消毒”处理工艺，达标排放后用于周边农田灌溉 | 综合利用 |
|  | 生活污水 |  |  |
|  | 消毒废水 |  |  |
|  | 除臭水帘废水 |  |  |
| 固体 废物 | 鸡粪 | 浏阳市苗木种植户运走制成有机肥使用 | 合理处置 |
|  | 废垫料 |  |  |
|  | 病死鸡 | 冷柜冷冻，定期交岳阳县病死畜禽无害化处置厂无害化处置；安全填埋井备用 |  |
|  | 生物质灰渣 | 周围农田施肥 |  |
|  | 医疗固废 | 通过收集桶收集后定期委托有资质单位处理 |  |
|  | 生活垃圾 | 设垃圾箱、集中收集、定期送往环卫部门指定地点处理 |  |

由表3.4-1可知，本工程污染物产生量小，符合清洁生产的要求。

### 废物回收利用指标

本工程产生的粪便全部外售于浏阳市苗木种植户，处理后作为有机肥用于苗木施肥。

鸡粪作肥料用于果树，其在保持和提高土壤肥力的效果上远远超过化肥。其中的磷属有机磷，肥效优于磷酸钙，不易被固定，相对提高了磷肥肥效；其中含有大量腐殖质，可改良土壤并提高产量；能提高土壤水分、温度、空气和肥效，适时满足作物生长发育的需要。

本工程通过对鸡粪的综合利用，充分实现废弃物资源化利用，不仅可减少对环境造成的影响，而且还能增加土壤肥力，使农作物增产。

### 生态综合利用循环经济指标

鸡粪全部外售于浏阳市苗木种植，制成有机肥用于苗木施肥，减少养殖废物造成的环境污染。

生活污水经化粪池处理后与鸡舍冲洗废水等一同进入污水处理站，污水处理站采用“沉淀+厌氧水解+接触氧化+沉淀+消毒”处理工艺，达标排放后用于周边农田灌溉。

### 清洁生产管理要求

为保证工程运行过程中符合环境保护的要求，评价在环境管理监测方案章节中制定了严格的环境管理计划，以下根据清洁生产环境管理的要求提出具体的措施：

（1）要求制定运营期的环境保护方案和措施，防止工程对环境产生明显不利影响；

（2）要求企业制定培训计划，以保证污染治理措施的正常运行；

（3）制定运营期环境管理与监测计划；

（4）制定运营期环境保护的规章制度、环保设备管理运行规章制度、事故、非正常生产应急预案；

（5）尽快委托有资质单位进行本工程的清洁生产审计，企业应派专人积极参与到清洁生产审计之中。将审计结果体现于设计之中，一次投资到位，这样在提高工程建设的技术水平的同时，还可节省投资，避免浪费；

（6）委托有资质单位，进行ISO14000环境管理认证。

### 清洁生产结论与建议

通过以上分析，本评价认为工程生产工艺与装备、资源能源利用、污染物产生、废物回收利用、环境管理等五方面可满足国内清洁生产水平的要求，本项目的建设基本符合清洁生产原则。

本项目运行期间，应加强地下水监测，为制定废水处理和固废堆存场地下水污染防治措施提供可靠保证，其次要结合当地实际，与地方紧密协作，建立起有效整治机制与专门机构，将项目建成环境优良的场区。

1、加强生产管理，制定操作规程，严禁跑、冒、滴、漏。

2、进一步加强厂区绿化。

# 环境现状调查与评价

## 自然环境概况

### 地理位置

本项目位于岳阳县新墙镇新华村，具体位置见附图1。

岳阳县位于湖南省北部、岳阳市境中部，洞庭湖畔。地理坐标为东经112°44′14″-113°43′35″，北纬28°57′11″-29°38′41″。东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南以湖州与沅江、南县交界，西与华容县毗邻，北与岳阳市区、临湘市接壤。东西相距98千米，南北相距76千米。全县土地总面积2930.95平方公里，占全市土地面积的19.51%。

岳阳县有良好的区位优势。县域三面环抱着岳阳市区（近城有5个乡镇、13万多人口，占全县20个乡镇的20%）。县城离岳阳市区23.6公里，离长沙125公里，离华中重镇武汉仅210公里，京广铁路临城而过，铁路货场年货运能力为150万吨；107国道、京珠高速公路和岳荣新一级公路贯穿县境；荣鹿两条三级公路横跨全县东西，城区往西12公里有500吨级的鹿角码头，顺湖而下水路可通江达海。县城基础设施日臻完善，交通四通八达。

### 地形、地貌、地质

县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河新墙渡口至八仙桥两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。

当地地质概况从上往下为：素填土层：成份为块石混粘性土，块石含量40%-50%，在地表下2米范围内普遍分布为钢筋混凝土层。素填土层层厚3.3米-7.1米不等。淤泥质粉质粘土层：灰黑色、湿、软塑-可塑状态，层厚为0.5-1.0m。砾质粘性土层：粉质粘土，层厚为0.8-1.2m。千枚岩层：强风化千枚岩，厚为0.5-1.4m；中风化千枚岩，厚为1.7-5.6m。

查阅《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），拟建场址地震烈度为VII度。

### 水文

#### 地表水

岳阳县水网密布。全县水域面积1190平方公里，占全县总面积的40.60%，主要为县辖东洞庭湖水面。主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河；有直入南洞庭湖的罗水河。全县干支河流63条（入东洞庭湖59条、入南洞庭湖4条）。新墙河干流总长115.40公里，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69平方公里；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275平方公里。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80公里，流域面积418平方公里。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42公里，流域面积133.20平方公里。

县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80平方公里。县境尚有大小内湖22个。

#### 地下水

项目所在区域属地下水丰富区域，地下水受地貌、岩性、地质构造及地下水的补给条件所控制。地下水的补给以降水为主，水量随季节变化而变化，雨季丰富，旱季贫乏。地下水分为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩岩溶水、基岩风化构造裂隙水3类。

### 气候

岳阳县属中亚热带季风性湿润气候，境内四季分明，严寒酷暑期短。年平均降雨量1295.4mm，集中在3~8月，历史上最大年降雨量2336.5mm，最小年降雨量787.4mm，相对湿度81%，无霜期288天。

本项目所在区域属亚热带季风性湿润气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，冬季多雨雪冰霜，夏季温高湿重，春季温暖多雨，秋季凉爽少雨；春秋两季较短，暑热期长，严寒期短，光照充足，热能充裕，雨多集中在3~6月，平均降水量为1211.3~1463.9mm，4~9月份降水量870~950mm，年蒸发量为1190.3~1487.5mm，年平均气温17.2℃，极端高温40.4℃，极端低温为-11.8℃；年主导风向北北东，平均风速2.9m/s，最大风力为九级；年日照时数为1800~1950小时。

### 生态环境

评价区位于岳阳县新墙镇新华村，经走访了解到，评价区无大型动物，动物以农田生态系统常见动物为主，比如：田鼠、青蛙、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。现场调查及走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。

## 区域环境质量现状

### 环境空气质量现状评价

（1）评价因子

PM10、SO2、NO2、H2S、NH3五项。

（2）监测点位

本评价共布设3个大气监测点。

G1：项目所在地；

G2：项目所在地西北侧100m处居民点

G3：项目所在地西侧500m处居民点

（3）监测频次

由岳阳市衡润检测有限公司于2017年3月25日~31日连续监测7天。SO2 、NO2测小时值，每天采样4次（02:00、08:00、14:00、20:00）； PM10监测日均值，每天采样1 次；氨、硫化氢测一次值。

（4）结果统计

大气环境质量现状监测结果详见表4.4-1。

表4.4-1  环境空气监测数据统计表  单位：mg/Nm3

| 监测点 | 监测项目 | PM10 | SO2 | NO2 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数值 |  |  |  |  |  |
| G1 | 范围值 | 0.08~0.14 | 0.009~0.048 | 0.008~0.044 | 0.01ND | 0.001ND |
|  | 超标率（% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G2 | 范围值 | 0.06~0.13 | 0.007~0.012 | 0.005~0.028 | 0.01ND | 0.01ND |
|  | 超标率（% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G3 | 范围值 | 0.08~0.13 | 0.007~0.011 | 0.005~0.032 | 0.01ND | 0.01ND |
|  | 超标率（% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准限值 |  | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.01 |

（5）现状评价

从表4.1-1可知，大气环境现状监测点的各项监测因子PM10、SO2、NO2均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，H2S、NH3均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度，项目所在地环境空气质量良好。

### 地表水环境质量现状调查

（1）评价标准

本评价地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II、Ⅲ类水质标准。

（2）评价方法

采用超标倍数法进行评价。

（3）监测布点

S1——项目东侧水塘；

S2——项目北侧300m处铁山水渠；

（4）调查监测项目

pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、DO、挥发酚、粪大肠菌群、共8项。

（5）采样时间及频率

2017年3月25日至3月28日，连续 3天，每天采样1次。

（6）监测结果与评价

样品状态：无色无味微浊。

表4.4-2  水质监测结果       单位：mg/L，pH值除外

| 断面 | 项目 | 范围值 | 标准值 | 超标率 （%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目东侧水塘 | pH值 | 7.01~7.16 | 6~9 | 0 | 0 |
|  | COD | 5ND | 20 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 5.9~3.5 | 5 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0.048~0.058 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.06~0.10 | 0.05 | 100 | 1 |
|  | DO | 8.6~9.1 | 5 | 0 | 0 |
|  | 挥发酚 | 0.0008-0.0012 | 0.005 | 0 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 1700~1750 | 10000 | 0 | 0 |
| 项目北侧300m处铁山水渠 | pH值 | 7.31~7.52 | 6~9 | 0 | 0 |
|  | COD | 7.91~9.07 | 15 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 3.9~4.4 | 4 | 66.6 | 0.1 |
|  | NH3-N | 0.016~0.024 | 0.5 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.07~0.09 | 0.1 | 0 | 0 |
|  | DO | 6.8~7.9 | 6 | 0 | 0 |
|  | 挥发酚 | 0.0003~0.0007 | 0.002 | 0 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 2400~2650 | 2000 | 100 | 0.65 |

从表4.4-2来看，监测期间，项目东侧水塘总磷超标率100%，最大超标倍数1倍，其余各监测因子浓度能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。项目北侧300m处铁山水渠BOD5超标率为66.6%，最大超标倍数为0.1倍，粪大肠菌群超标率为100%，最大超标倍数为0.65倍，其余各监测因子浓度能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准要求。

### 地下水环境质量现状调查

（1）评价标准

本评价地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类水质标准。

（2）监测布点

D1：项目所在地地下水；

D2：项目西北侧160m处桃源团山猪场水井；

D3：项目东侧800m处的居民点处水井。

（3）监测因子

pH、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚、总大肠菌群、硝酸盐氮、总硬度、硫酸盐、氯化物、氰化物、K、Na、碳酸盐、重碳酸盐、铁、锰，共16项。同时记录井深、水位等信息。

（4）采样时间及频率

2017年3月25日-27日，连续三天，每天采样1次。

（4）监测结果与评价

表4.4-3  水质监测结果

| 断面 | 项目 | 范围值 | 标准值 | 超标率 | 超标倍数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地水井 | 水位 | 25m |  |  |  |  |
|  | 井深 | 60m |  |  |  |  |
|  | pH值 | 7.28~7.54 | 6.5~8.5 | 100% | - |  |
|  | CODMn | 0.5ND | ≤3.0 | 0 | 0 |  |
|  | NH3-N | 0.025ND | ≤0.2 | 0 | 0 |  |
|  | 挥发酚 | 0.0004-0.0006 | ≤0.002 | 0 | 0 |  |
|  | 总大肠菌群 | 1-2 | ≤3.0 | 0 | 0 |  |
|  | 硝酸盐氮 | 0.05ND | ≤20 | 0 | 0 |  |
|  | 总硬度 | 13-16 | ≤450 | 0 | 0 |  |
|  | 硫酸盐 | 5ND | ≤250 | 0 | 0 |  |
|  | 氯化物 | 1ND | ≤250 | 0 | 0 |  |
|  | 氰化物 | 0.005-0.006 | ≤0.05 | 0 | 0 |  |
|  | K | 1.36-1.44 | - | 0 | 0 |  |
|  | Na | 0.662-0.703 | - | 0 | 0 |  |
|  | 碳酸盐 | ND | - | 0 | 0 |  |
|  | 重碳酸盐 | 0.0002-0.0004 | - | 0 | 0 |  |
|  | 铁 | 0.03ND | ≤0.3 | 0 | 0 |  |
|  | 锰 | 0.01ND | ≤0.1 | 0 | 0 |  |
| 项目所在地西北侧100m处居民点水井 | 井深 | 16m |  |  |  |  |
|  | 水位 | 8m |  |  |  |  |
|  | pH值 | 7.08-7.20 | 6.5~8.5 | 100% | - |  |
|  | CODMn | 0.5-0.58 | ≤3.0 | 0 | 0 |  |
|  | NH3-N | 0.025ND | ≤0.2 | 0 | 0 |  |
|  | 挥发酚 | 0.0004-0.0005 | ≤0.002 | 0 | 0 |  |
|  | 总大肠菌群 | 30-48 | ≤3.0 | 0 | 0 |  |
|  | 硝酸盐氮 | 0.08-0.12 | ≤20 | 0 | 0 |  |
|  | 总硬度 | 11.4-12.0 | ≤450 | 0 | 0 |  |
|  | 硫酸盐 | 8.49-12.4 | ≤250 | 0 | 0 |  |
|  | 氯化物 | 1ND | ≤250 | 0 | 0 |  |
|  | 氰化物 | 0.004-0.05 | ≤0.05 | 0 | 0 |  |
|  | K | 1.37-1.46 | - | - | - |  |
|  | Na | 0.442-0.465 | - | - | - |  |
|  | 碳酸盐 | ND | - | - | - |  |
|  | 重碳酸盐 | 0.0002-0.003 | - | - | 0 |  |
|  | 铁 | 0.03ND | ≤0.3 | 0 | 0 |  |
|  | 锰 | 0.01ND | ≤0.1 | 0 | 0 |  |
| 项目所在地西侧500m处居民点 | 井深 | 13m |  |  |  |  |
|  | 水位 | 7m |  |  |  |  |
|  | pH值 | 6.88-7.08 | 6.5~8.5 | 100 | - |  |
|  | CODMn | 0.5ND-0.55 | ≤3.0 | 0 | 0 |  |
|  | NH3-N | 0.025ND | ≤0.2 | 0 | 0 |  |
|  | 挥发酚 | 0.0007-0.0009 | ≤0.002 | 0 | 0 |  |
|  | 总大肠菌群 | 39-42 | ≤3.0 | 0 | 0 |  |
|  | 硝酸盐氮 | 0.05ND | ≤20 | 0 | 0 |  |
|  | 总硬度 | 16.7-27.2 | ≤450 | 0 | 0 |  |
|  | 硫酸盐 | 7.28-8.31 | ≤250 | 0 | 0 |  |
|  | 氯化物 | 1.8-2.5 | ≤250 | 0 | 0 |  |
|  | 氰化物 | 0.005-0.006 | ≤0.05 | 0 | 0 |  |
|  | K | 1.11-1.31 | - | - | - |  |
|  | Na | 0.171-0.233 | - | - | - |  |
|  | 碳酸盐 | ND | - | - | - |  |
|  | 重碳酸盐 | 0.0002-0.0004 | - | - | - |  |
|  | 铁 | 0.03ND | ≤0.3 | 0 | 0 |  |
|  | 锰 | 0.01ND | ≤0.1 | 0 | 0 |  |

从表4.4-3可知，监测期间，项目区各监测点位监测因子浓度均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准，项目所在地地下水环境质量良好。

### 声环境现状监测及评价

（1）监测点布设

为了了解区域内声环境质量现状，本次噪声评价共布4个噪声监测点，包括项目厂界四周。

（2）监测项目：Leq（A）

（3）监测时间和频次

监测时间为2017年3月25日至26日，监测2天。

（4）监测结果分析及结论

表4.4-4  噪声监测统计结果             单位：Db(A)

| 编号 | 名称 | 监测值 |  |  |  | 达标情况 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3月25日 |  | 3月26日 |  |  | 昼 | 夜 |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |  |  |  |
| N1 | 场界东 | 52.6 | 37.5 | 52.8 | 45.4 | 昼夜均达标 | 60 | 50 |
| N2 | 场界南 | 51.6 | 36.2 | 48.7 | 42.4 | 昼夜均达标 | 60 | 50 |
| N3 | 场界西 | 44.4 | 33.7 | 47.7 | 39.4 | 昼夜均达标 | 60 | 50 |
| N4 | 场界北 | 38.6 | 31.7 | 45.2 | 37.4 | 昼夜均达标 | 60 | 50 |

由表4.4-4可知，项目所在地各监测点噪声均可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，项目所在地区域声环境质量良好。

### 生态环境现状调查与评价

项目用地属于山地，经现场踏勘，项目所在地植被主要为杂草，因受人为活动影响，植被较为单一。

区内无大型动物存在，主要有、青蛙、麻雀、田鼠、蛇等适应耕地和居民点的常见动物种类，无国家珍稀保护动物种类。

# 环境影响预测

## 施工期环境影响分析

项目建设期为12个月，在本项目建设施工过程中将会对周围环境造成一定的污染影响。施工期环境影响因素主要有生态破坏、施工废气、施工噪声、施工废水和施工固体废物。

### 施工期水环境的影响分析

施工期废水主要是来自暴雨地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂废水和厕所冲刷水；地下水主要指开挖断面含水地层的排水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土、不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类、水泥和化学品等种类污染物。

项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000-3000mg/L，肆意排放会造成周边沟渠的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。生活污水建临时化粪池进行定期清掏，用于农业施肥，对地表水环境影响不大。

### 施工期大气环境的影响分析

项目施工期产生的大气污染物主要包括施工期施工场地扬尘、施工机械废气。

（1）扬尘对环境影响分析

建设项目施工期粉尘污染来源较多，有建筑材料如水泥、石灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中因风力作用产生尘粒飘扬，有运输车辆往来造成的地面扬尘，有施工垃圾在堆放和清运过程中产生的灰尘等。

施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.2m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3，是《环境空气质量标准》中二级标准值的1.6倍。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

据有关资料，在尘源30m以内颗粒物浓度为上风向对照点2倍以上，在尘源下风向0-60m为较重污染带，60-80m为中污染带，80-150m为轻污染带，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s时，施工扬尘影响范围为其下风向150m以内，对150m以外大气环境影响甚微。本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。本项目施工期为12个月，通过洒水抑尘、封闭施工、保持施工场地路面清洁等措施，预计施工产生的粉尘对周围环境影响不大。

（2） 施工机械废气

尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式影响最大。

运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。类比分析，在一般气象条件下，平均风速2.7m/s时，建筑工地的CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化物HC为其上风向的5.4～6倍，其CO、NOx以及碳氢化物HC影响范围在其下风向可达100m，影响范围内CO、NOx以及碳氢化物HC浓度均值分别为10.03mg/Nm3，0.216m/Nm3和1.05mg/Nm3。CO、NOx浓度值分别为《环境空气质量标准》中二级标准值的2.2倍和2.5倍，碳氢化物HC不超标（我国无该污染物的质量标准，参照以色列国标准4.0mg/Nm3）。

本项目所在地区风速相对较小，施工期为12个月，通过设置围栏，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，即影响范围为70m，预计施工产生的尾气对周围环境影响不大。

### 施工期声环境影响分析

在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。分析在最不利条件下，即各个施工阶段单台最大产噪设备位于距敏感点最近的项目边界处的噪声影响值。根据有关资料主要施工机械的噪声源强状况列于表5.1-1。

根据拟建项目施工机械设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，依据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测场界噪声。

其预测模式如下：

LP=LP0−20lgr−ΔL

式中：LP—预测点声压级，dB(A)；

LP0—噪声源声强，dB(A)；

r—预测点离噪声源的距离，m；

ΔL—额外衰减值，（可不考虑）。

在不考虑各种衰减影响情况下，利用模式可模拟计算得到各种施工机械在不同距离处的噪声影响值，具体结果详见表5.1-1。

表5.1-1  各种施工机械在不同距离处的噪声预测值    单位：dB(A)

| 施工机械 | 距机械不同距离处的噪声预测值 |  |  |  |  |  |  |  | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 150m | 200m | 昼间 | 夜间 |
| 挖掘机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 56 | 50 | 46.5 | 44.0 | 70 | 55 |
| 金属锤打 | 89 | 79 | 63 | 59 | 55 | 49 | 45.5 | 43.0 | 70 | 55 |
| 载重汽车 | 90 | 70 | 64 | 60 | 56 | 50 | 46.5 | 44.0 | 70 | 55 |
| 空压机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 56 | 50 | 46.5 | 44.0 | 70 | 55 |
| 破碎机 | 100 | 80 | 74 | 70 | 66 | 60 | 56.5 | 54.0 | 70 | 55 |
| 电锯 | 100 | 80 | 74 | 70 | 66 | 60 | 56.5 | 54.0 | 70 | 55 |
| 电焊机 | 100 | 80 | 74 | 70 | 66 | 60 | 56.5 | 54.0 | 70 | 55 |
| 振捣器 | 90 | 70 | 64 | 60 | 56 | 50 | 46.5 | 44.0 | 70 | 55 |

施工噪声对周围地区声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，即昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)；项目周围敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类，即昼间：60 dB(A)，夜间：50dB(A)。

本项目周边200m范围内无居民点，则施工期对周围环境影响较小。

### 施工期固体废物影响分析

施工固体废物主要来自施工场所产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

建筑施工废弃物如碎石、碎砖、砂土和失效的混凝土等，应在施工过程中充分回收利用，或填坑平整低洼地，或用于铺路，物尽其用。实在用不完的，不能随意丢弃，虽说这部分废弃物不会污染环境，但是随意丢弃会占领一定的空间或影响景观，应运到指定地点集中处理。开挖弃土如果无组织堆放和弃置，不采取积极的防护措施，如遇暴雨冲刷，在施工场地上，雨水径流以“黄泥水”的形式进入市政排水沟，沉积后将会堵塞排水沟。

开挖弃土清运车辆行走市区道路，不但会给沿线地区增加车流量，造成交通堵塞，尘土的撒漏也会给城市环境卫生带来危害，影响市容与交通。

生活垃圾除一部分本身就有异味或恶臭外，还有很大部分会在微生物和细菌的作用下发生腐烂，发出恶臭，成为蚊蝇滋生、病菌繁衍、鼠类肆虐的场所，是引发流行性疾病的重要发生源。因此若对生活垃圾疏于管理或不及时收运，而任其随意丢失或堆积，将对周围环境造成严重污染。

### 施工期生态环境影响分析

本项目所在地块现状场区土地利用现状以山地为主，无农户居住，无耕地和其他用地，目前未发现有列入《国家重点保护野生动物名录》的野生动物和《国家重点保护植物名录》的植被。

（1）对生态环境的影响

项目占地主要为荒山，无农田及菜地，植被主要为人工杂草、少量灌木等，植被类型较为单一。

在项目建设过程中将会对植被造成不同程度破坏，在施工过程中采取随挖随填的方式，挖方量基本等于填方量，随着施工的结束，临时占地的植被通过人工逐步恢复，可恢复到原来的水平，因而产生的不良影响较小。

项目建成后，将进行800m2的绿化，绿化率为2.2%，绿化植被选择当地适宜的物种，且选择降噪能力强，有吸收和降低恶臭功能的树种优选。因此，在加强绿化的情况下，项目对当地生态环境影响较小。

（2）水土流失

本项目水土流失主要为开挖作业面、道路、临时渣场，临时施工占地等。

水土流失可使大量肥沃的表层土壤丧失，土壤肥力下降，区域土壤倾向贫瘠化。根据资料的统计分析，工程区地表遭受破坏后，自然体系的平均生产能力将降低2％左右。伴随泥沙的汇入，将淤积下游河道，而且流失物中的有害物质对下游造成水质污染，影响人民群众的生产、生活、生态环境。

本项目存在发生水土流失的潜势，故对此应予以高度重视，特别是切实落实措施，避免水土流失造成边坡崩塌、对建成区居民的人身安全造成威胁，避免水土流失产生的泥沙进入附近水体。本环评要求在实际施工中，项目应在施工前拟定合理的施工方案和施工计划，土方施工阶段尽可能避开石门县大规模的降雨天气，建议尽量缩短挖方时间。若赶遇雨季，应对水土流失进行重点防护，可以避免项目施工水土流失对周围环境造成的不良影响。

从上述分析看出，只要建设施工单位加强全员职工的环境保护意识教育，并从施工设备技术和管理的两方面做到文明施工清洁生产，那么本项目在建设施工期对周围环境所产生的污染影响可控制在国家有关规定的允许范围内。当本项目建设施工结束后，上述对环境的污染影响可得到消除。

## 营运期环境影响分析

### 地面常规气象观测资料

#### 气象资料来源

距离本项目最近的气象站是岳阳县气象站，本次环评收集了该气象观测站近20年来气象资料。

#### 气候特征

具体见第4.1.4节介绍。

#### 地面气象要素

岳阳县气象站近20年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果见表 5.2-1。

表 5.2-1  岳阳县气象站近20年常规气象要素统计值

| 项目 月份 | 平均气温 ℃ | 平均气压 hpa | 平均相对湿度% | 平均降水量 mm | 平均蒸发量 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 |
| 2 | 7.1 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 |
| 5 | 22.0 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.1 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 |
| 12 | 7.9 | 986.6 | 78 | 44.1 | 64.5 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 |

#### 风向、风速

岳阳县气象站近20年来风向频率统计见表 5.2-2，岳阳县市气象站近20年风速统计见表 5.2-3，相应的风向频率玫瑰图见图5.2-1。

表 5.2-2  岳阳县气象站近20年全年及四季风向频率（%）分布

| 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 11 | 17 | 15 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 夏 | 13 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 4 |
| 秋 | 14 | 20 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 冬 | 9 | 22 | 17 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 全年 | 11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 时间 | SSW | SW | WSW | SW | WSW | NW | NNW | C |  |
| 春 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 |  |
| 夏 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |  |
| 秋 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |  |
| 冬 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |  |
| 全年 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |  |

表 5.2-3  岳阳县气象站近20年风速统计（单位：m/s）

| 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 |
| 时间 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |  |
| 风速 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |  |

图5.2-1  岳阳县全年及四季风频玫瑰图

### 大气环境影响预测与分析

该项目大气污染源主要为鸡舍恶臭气体、烟气和厨房油烟废气。

（1）预测因子及源强

项目恶臭主要污染源为鸡舍和生物质锅炉烟气，鸡舍恶臭气体主要成分为氨、硫化氢等，生物质锅炉烟气主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。因此，本项目选择氨、硫化氢、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物作为预测因子。

项目无组织排放的恶臭气体源强见表5.2-4，生物质锅炉点源参数见表5.2-5。

表5.2-4  鸡舍恶臭气体源强

| 排放单元 | 污染物名称 | 排放速率 (kg/h) | 面源长 （m） | 面源宽 （m） | 面源高度 （m） | 地理位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍 | 氨 | 0.025 | 190 | 120 | 5 | 农村 |
|  | 硫化氢 | 0.0016 | 190 | 120 | 5 | 农村 |

表 5.2-5  点源参数调查清单

|  | 点源名称 | 烟囱底部海抜高度 | 烟囱高度 | 烟囱内径 | 烟气出口速度 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOX | 烟尘 |
| 符号 | Name | H0 | H | D | V | T | Hr | Cond | QSO2 | QNOX | Q烟尘 |
| 单位 |  | m | m | m | m/s | K | h |  | g/s | g/s | g/s |
| 数据 | 烟囱 | 76 | 35 | 0.8 | 1.24 | 323 | 2880 |  | 0.100 | 0.070 | 0.005 |

（2）预测结果及影响分析

预测结果见表5.2-2。

表5.2-6  恶臭无组织排放时地面浓度预测结果列表

| 距源中心 下风向距离 D/m | 鸡舍 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氨 |  | 硫化氢 |  |
|  | 下风向预测质量浓 度（mg/m3） | 质量浓度 占标率（%） | 下风向预测质量浓 度（mg/m3） | 质量浓度 占标率（%） |
| 10 | 0.002229 | 1.11 | 0.000139 | 1.39 |
| 100 | 0.004103 | 2.05 | 0.000256 | 2.56 |
| 200 | 0.005598 | 2.8 | 0.000349 | 3.49 |
| 280 | 0.005928 | 2.96 | 0.000369 | 3.69 |
| 300 | 0.005903 | 2.95 | 0.000368 | 3.68 |
| 400 | 0.00541 | 2.7 | 0.000337 | 3.37 |
| 500 | 0.004793 | 2.4 | 0.000299 | 2.99 |
| 600 | 0.004241 | 2.12 | 0.000264 | 2.64 |
| 700 | 0.003784 | 1.89 | 0.000236 | 2.36 |
| 800 | 0.003419 | 1.71 | 0.000213 | 2.13 |
| 900 | 0.003117 | 1.56 | 0.000194 | 1.94 |
| 1000 | 0.002853 | 1.43 | 0.000178 | 1.78 |
| 1100 | 0.002621 | 1.31 | 0.000163 | 1.63 |
| 1200 | 0.002414 | 1.21 | 0.00015 | 1.5 |
| 1300 | 0.002227 | 1.11 | 0.000139 | 1.39 |
| 1400 | 0.002059 | 1.03 | 0.000128 | 1.28 |
| 1500 | 0.001909 | 0.95 | 0.000119 | 1.19 |
| 1600 | 0.001773 | 0.89 | 0.000111 | 1.1 |
| 1700 | 0.001651 | 0.83 | 0.000103 | 1.03 |
| 1800 | 0.00154 | 0.77 | 9.60E-05 | 0.96 |
| 1900 | 0.001441 | 0.72 | 8.98E-05 | 0.9 |
| 2000 | 0.001352 | 0.68 | 8.43E-05 | 0.84 |
| 2100 | 0.001274 | 0.64 | 7.94E-05 | 0.79 |
| 2200 | 0.001204 | 0.6 | 7.50E-05 | 0.75 |
| 2300 | 0.00114 | 0.57 | 7.11E-05 | 0.71 |
| 2400 | 0.001082 | 0.54 | 6.74E-05 | 0.67 |
| 2500 | 0.001027 | 0.51 | 6.40E-05 | 0.64 |
| 最大地面浓度 | 0.005928 | 2.96 | 0.000369 | 3.69 |
| 距离 | 280 |  | 280 |  |

由上表知， NH3、H2S无组织排放的最大地面浓度出现在下风向280m 处，NH3最大贡献值为0.005928mg/m3，占标率为2.96%，H2S最大贡献值为0.000369mg/m3，占标率为3.69%，均未超过10%，可以满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

本项目环境空气敏感点较多，项目周围的敏感点处恶臭废气污染物浓度贡献值详见5.2-7，叠加背景值后得预测值，结果如下。

表5.2-7  敏感点处恶臭废气污染物浓度预测结果

| 项目 敏感点 |  | 正常情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贡献值 | 背景值 | 叠加值 | 占标率% |
| 西北侧100m处东岸居民 | NH3 | 0.004103 | 0.01ND | 0.014103 | 7.0 |
|  | H2S | 0.000256 | 0.001ND | 0.001256 | 12.5 |
| 西侧500m处前进居民 | NH3 | 0.004793 | 0.01ND | 0.014793 | 7.4 |
|  | H2S | 0.000299 | 0.001ND | 0.001299 | 13.0 |

根据表5.2-3中预测结果可知，项目恶臭废气对敏感点的贡献值较小，叠加背景值后的预测值NH3和H2S浓度均可达《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。因此项目 NH3和H2S不改变周围环境敏感点的功能区划，对周围环境敏感点影响较小。

NH3、H2S都有令人不悦的气味，常以臭气强度表征，臭气强度级别指标见表5.2-8。

表5.2-8  臭气强度级别指标

| 强度 | 指标 |
| --- | --- |
| 0 | 无臭 |
| 1 | 勉强能感觉到气味（感觉阈值） |
| 2 | 气味很弱但能分辨其性质（识别阈值） |
| 3 | 感觉到明显的气味 |
| 4 | 较强的气味 |
| 5 | 强烈的气味 |

项目无组织排放的H2S、NH3最大落地浓度对应的臭气强度，根据日本《恶臭防止法》中归纳总结的经验公式进行换算，公式如下：

Y=klg (22.4·X/Mr)+α

式中：Y——臭气强度(平均值)；

X——恶臭的质量浓度，mg/m3；

k、α——常数，H2S对应的k、α分别为0.95、4.14，NH3对应的k、α分别为1.67、2.38；

Mr——恶臭污染物的相对分子质量。

经换算，H2S、NH3最大落地浓度对应的臭气强度分别为2.07、1.40，属于感觉到的气味很微弱。

根据相关研究资料，部分臭气强度和臭气浓度的关系见表5.2-5。

表5.2-5  臭气强度与臭气浓度关系

| 臭气强度 | 臭气浓度 |
| --- | --- |
| 2.5 | 10-32 |
| 3.0 | 15-63 |
| 3.5 | 25-126 |

综上可知，H2S、NH3最大落地浓度对应的臭气浓度低于10，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准中低于70的限值要求，对环境影响有限。

5.2-9生物质锅炉废气有组织排放地面浓度预测结果列表

| 35m高烟囱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离(m) | SO2 |  | NOX |  | 烟尘 |  |
|  | 下风向预测浓度（mg /m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg /m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg /m3） | 浓度占标率（%） |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 0.000756 | 0.15 | 0.0005293 | 0.22 | 3.78E-05 | 0.01 |
| 200 | 0.005681 | 1.14 | 0.003977 | 1.66 | 0.0002841 | 0.06 |
| 232 | 0.005992 | 1.2 | 0.004195 | 1.75 | 0.0002996 | 0.07 |
| 300 | 0.005661 | 1.13 | 0.003962 | 1.65 | 0.000283 | 0.06 |
| 400 | 0.005472 | 1.09 | 0.003831 | 1.6 | 0.0002736 | 0.06 |
| 500 | 0.005792 | 1.16 | 0.004055 | 1.69 | 0.0002896 | 0.06 |
| 600 | 0.005506 | 1.1 | 0.003854 | 1.61 | 0.0002753 | 0.06 |
| 700 | 0.004954 | 0.99 | 0.003468 | 1.45 | 0.0002477 | 0.06 |
| 800 | 0.004366 | 0.87 | 0.003057 | 1.27 | 0.0002183 | 0.05 |
| 900 | 0.004483 | 0.9 | 0.003138 | 1.31 | 0.0002241 | 0.05 |
| 1000 | 0.004486 | 0.9 | 0.00314 | 1.31 | 0.0002243 | 0.05 |
| 1100 | 0.004333 | 0.87 | 0.003033 | 1.26 | 0.0002166 | 0.05 |
| 1200 | 0.00415 | 0.83 | 0.002905 | 1.21 | 0.0002075 | 0.05 |
| 1300 | 0.003955 | 0.79 | 0.002769 | 1.15 | 0.0001978 | 0.04 |
| 1400 | 0.003758 | 0.75 | 0.002631 | 1.1 | 0.0001879 | 0.04 |
| 1500 | 0.003565 | 0.71 | 0.002496 | 1.04 | 0.0001783 | 0.04 |
| 1600 | 0.00338 | 0.68 | 0.002366 | 0.99 | 0.000169 | 0.04 |
| 1700 | 0.003203 | 0.64 | 0.002242 | 0.93 | 0.0001602 | 0.04 |
| 1800 | 0.003037 | 0.61 | 0.002126 | 0.89 | 0.0001519 | 0.03 |
| 1900 | 0.002882 | 0.58 | 0.002017 | 0.84 | 0.0001441 | 0.03 |
| 2000 | 0.002736 | 0.55 | 0.001915 | 0.8 | 0.0001368 | 0.03 |
| 2100 | 0.0026 | 0.52 | 0.00182 | 0.76 | 0.00013 | 0.03 |
| 2200 | 0.002474 | 0.49 | 0.001732 | 0.72 | 0.0001237 | 0.03 |
| 2300 | 0.002356 | 0.47 | 0.001649 | 0.69 | 0.0001178 | 0.03 |
| 2400 | 0.002246 | 0.45 | 0.001572 | 0.66 | 0.0001123 | 0.02 |
| 2500 | 0.002143 | 0.43 | 0.0015 | 0.63 | 0.0001072 | 0.02 |

从上表中可以看出，生物质锅炉产生的SO2、NOx、烟尘最大浓度分别为0.005992mg/m3、0.004195mg/m3、0.0002996mg/m3，占标率分别为1.2%、1.75%、0.07%，最大浓度距源中心距离为232m，表明本工程对评价区的环境空气质量影响较小。

（2）运输废气影响分析

本项目一年进鸡苗四次，家禽出栏四次，垫料及鸡粪一年清理四次。项目应当选择合理的运输路线，尽量避开居民集中居住区，以减少运输过成中恶臭气体对路线沿途居民的影响。同时垫料鸡粪运输车辆选用密闭式车辆，恶臭气体产生量很小。鸡苗进厂及家禽出栏频次较低，运输车辆采用篷布进行适当遮盖，以减少恶臭气体的产生。综上所述，经过合理的处置措施后，项目运输废气对路线沿途居民影响较小。

（3）食堂废气影响分析

食堂油烟产生量约为4.86kg/a，产生浓度为3.38mg/m3。厨房产生的油烟采用高效静电油烟净化器处理，处理效率可达80%，经处理后废气通向屋顶并高于屋顶3m的排气筒排放。处理后排放量为0.97kg/a，排放浓度为0.67mg/m3。排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准，对周围环境影响较小。

（4）备用发电机废气影响分析

本项目为确保正常生产的用电需要。当市政电网中断供电时，可启动柴油发电机组给重要负荷供电。本项目建成后，预计柴油发电机年运行时间为20h，备用发电机产生的主要污染物为SO2，NOx和烟尘，尾气通过专用排气管道排放。柴油发电机为备用电源，运行时间短，产生的废气为间歇排放，由专门的排气筒排放，对周边环境影响不大。

（5）大气防护距离计算

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，本项目采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界外的范围，即为项目大气环境防护距离。根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序计算。计算参数和结果见下表：

图5.2-1  氨大气环境防护距离计算结果

图5.2-2  硫化氢大气环境防护距离计算结果

表5.2-10  大气环境防护距离计算结果

| 序号 | 物质 | 位置 | 有效高度（m） | 长度(m) | 宽度(m) | 排放源强 g/s | 评价标准(mg/m3) | 计算距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 鸡舍 | 5.0 | 190 | 120 | 0.0069 | 0.20 | 无超标点 |
| 2 | H2S |  |  |  |  | 0.00043 | 0.01 | 无超标点 |

（6）卫生防护距离的确定

项目无组织排放源强及相关参数见表5.2-6。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，计算公式如下 ：

Qc / Cm=1/A(BLc+0.25r2)0.50LD

Qc——工业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L ——工业企业所需的卫生防护距离，m；

r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据生产单元的占地面积 S（m2）计算，r =(S/π)0.50

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。由《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB13201-91）中表 5 查取。

图5.2-3  氨卫生防护距离计算结果

图5.2-4  硫化氢卫生防护距离计算结果

经计算，鸡舍NH3的卫生防护距离为1.541m，经提级后，卫生防护距离为 50m；鸡舍H2S的卫生防护距离为2.115m，经提级后，卫生防护距离为 50m。根据卫生防护距离标准制定方法的有关规定，确定项目的卫生防护距离确定为 50m。本项目最近居民点位于场区东南侧100米，卫生防护距离内没有居民点、卫生院、疗养院、学校内等环境敏感点。

本环评要求项目需在生产过程中加强管理，加强绿化等措施，减少恶臭废气对周围环境的影响。

### 地表水环境影响分析

（1）工程废水污染源及治理

本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水。

①生产废水

项目生产废水主要为鸡舍冲洗废水、水帘除臭废水、消毒废水

本项目鸡舍每年冲洗4次，水量按2.0m3/100m2计算，本项目鸡舍面积为16000m2，则冲洗用水量一次为320m3，废水量按冲洗用水量的90%计算，则废水产生量为288m3/次（1152 m3/a），类比同类项目，污水中污染物浓度约为COD500mg/L、BOD5375mg/L、SS 800mg /L、NH3-N100mg/ L。水帘除臭废水产生量为240t/a，消毒废水产生量为4t/a。

项目生产废水经“沉淀+厌氧水解+接触氧化+沉淀+消毒”工艺处理后达标排放至项目南侧水塘，最终用于周围农田灌溉。

②生活污水

本项目共设有员工15人，根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014），生活用水按住厂人员100L/人·d，不住厂人员50L/人·d供给，则用水量为1.25m3/d，排水量按用水量的80%计，则项目生活污水产生量为360 m3/a（1m3/d），生活污水中污染物浓度约为COD300mg/ L、BOD5250mg/ L、SS 200mg / L、NH3-N 30mg/ L，各污染物产生量分别为0.11t/a、0.09t/a、0.07t/a、0.01t/a。

项目生活污水采用化粪池处理后进入场区污水处理站，经“沉淀+厌氧水解+接触氧化+沉淀+消毒”工艺处理后达标排放至项目南侧水塘，最终用于周围农田灌溉。

（2）项目废水对周边地表水环境影响分析

本项目运营期废水主要来自冲洗鸡舍产生的废水和生活污水。

项目生活污水采用化粪池处理后与鸡舍冲洗废水一同进入场区污水处理站，经“沉淀+厌氧水解+接触氧化+沉淀+消毒”工艺处理后达标排放至项目南侧水塘，经过进一步的自然净化之后再进入周边农田进行灌溉。因此，在项目污水处理设施正常运行，项目养殖过程中产生的鸡舍冲洗废水和生活污水均能达标排放，且经过南侧水塘自然净化之后，对周围农田影响较小。项目废水总量为1756t/a，废水排放量较小，项目周边农田面积较大，足够容纳项目废水。

（3）项目废水对铁山水渠影响分析

本项目岳阳县新墙镇新华村前进片。根据《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函【2016】176号）：新墙水库饮用水水源二级保护区陆域范围为南干渠非封闭段两侧纵深1000米范围陆域（不超过分水岭），本项目位于铁山水渠分水岭南侧300米处，不属于饮用水源保护区。本项目鸡舍冲洗废水通过沉淀+消毒处理后回用于厂区绿化，生活污水通过化粪池处理后用于周围农田浇灌。同时项目场地标高76.05米，铁山水渠标高80.10米，项目区雨水、生活污水、鸡舍冲洗废水没有流入铁山水渠的风险。本项目建设对铁山水渠无影响。

（4）地表水环境影响评价结论

项目生活污水采用化粪池处理后与鸡舍冲洗废水一同进入场区污水处理站，经“沉淀+厌氧水解+接触氧化+沉淀+消毒”工艺处理后达标排放至南侧水塘，经水塘进一步自然净化后再用于周边农田灌溉，项目废水能够达标排放，且废水量较小，对周围地表水环境没有不良影响。同时，项目区雨水、生活污水、鸡舍冲洗废水没有流入铁山水渠的风险。本项目建设对铁山水渠无影响。

综上，在落实各项环保措施后，从保护地表水的角度出发，工程建设可行。

### 地下水环境影响分析

（1）污染途径

地下水的污染途径主要取决于上覆地层岩性、包气带防护能力、含水层的埋藏分布等因素。废水在事故情况下泄漏，其有害物质的淋溶、流失、渗入地下，可通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。因此，包气带的垂直渗漏是地下水的主要污染途径。

包气带的防护能力大小与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关，若包气带黏性土厚度小，且分布不连续、不稳定，即地下水自然防护条件差，那么污水渗漏就会对地下水产生污染，若包气带黏性土厚度虽小，但分布连续、稳定、而地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对小些。另外，不同的地层对污染物的防护作用不同，从岩性来看，岩土的吸附净化能力由强到弱大致分为黏土、亚黏土、粉土、细砂和中粗砂。

（2）项目对地下水污染途径分析

根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本工程废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：

①工程使用的各类水池、排水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；

②养殖废水非正常情况下排放，在排水途径上形成渗漏而污染地下水环境；

③工程排放的大气污染物在地表形成富集并随雨水渗漏而污染地下水环境；

④生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染地下水；

⑤厂区废水处理工程处理设施、鸡舍冲洗水池防渗措施不足，而造成粪便在堆置过程中渗滤液下渗污染地下水。

(3)工程措施

地下水污染途径通常有：通过裂隙、溶隙、岩溶洼地等渗入地下；通过地表水由岩层侧面渗入等。本工程建成后，如处理不善本项目池体及污水管道渗滤会对地下水造成一定影响，本环评要求项目各池体及污水管道等做重点防渗处理，项目其他区域做一般防渗处理。评价针对污染途径采取相应措施处理，详见下表。

表5.2-11  项目污染地下途径及防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 养殖区鸡舍底部采用混凝土防渗，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低限度。 | 各反应池均符合《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流 |
| 2 | 污水处理系统 | 污水池采用混凝土防渗措施，评价要求严格做好防渗措施 |  |
| 3 | 鸡粪暂存 | 鸡粪在肉鸡出栏的时候清理，一年清理四次，清理即由浏阳市苗木种植户运走制有机肥，厂区内不堆肥不暂存。 |  |
| 4 | 排污沟 | 采取暗沟形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件，排污沟应采取硬化、防渗措施 |  |
| 5 | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |

（4）地下水污染应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司，通知当地政府及相关主管部门、附近的取水点、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括疏散、切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

（5）地下水影响分析

根据以上主要影响环节分析，评价认为工程在采取相关措施后可避免评价区地下水的影响：

①本工程废水经污水处理站处理后达标排放，污水处理站做好防渗工作，对地下水的环境影响很小；

②工程对设计用水及排水环节均加强了防渗措施的处理，对废水汇集渠道等均采取了硬化防渗处理，可在较大程度上避免由于废水下渗等引起的地下水污染影响；

③本工程建设区无不良地质现象，也无采矿等形成的采空区，因相关自然等原因导致的废水渗漏因素也较小。

本项目在采取环评要求的环保措施后，工程废水不会通过渗漏进入地下水污染地下水水质；综合分析，本项目的建设，在做好环保要求的措施后，对地下水环境影响很小。

（6）小结

项目建设期的生活、生产废水在做到防渗措施的基础上对地下水的影响很小。

厂区在运营期正常工况采取了防渗措施后，对地下水环境影响较小；在采取相应的防渗措施，设置完善的监测与应急处理方案后，可以使影响程度降低至可以接受的程度。

### 声环境影响预测与分析

项目噪声影响预测内容为各场界的等效声级。项目噪声主要来源于鸡叫声、鸡舍排气扇、水泵房水泵、生物质锅炉风机等噪声。各个噪声源及其源强见表5.2-7。

表5.2-7  噪声源在车间外的源强表

| 序号 |  | 污染源 | 所在位置 | 最大声级值 | 距场界最近距离 |  | 治理措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡舍 | 鸡叫 | 鸡舍 | 65dB(A) | 东 | 10m | 鸡舍隔声 | 15dB(A) |
|  |  |  |  |  | 南 | 40m |  |  |
|  |  |  |  |  | 西 | 15m |  |  |
|  |  |  |  |  | 北 | 50m |  |  |
| 2 |  | 风机系统 | 鸡舍 | 80dB(A) | 东 | 10m | 选用低噪声设备，采取减振、隔声 | 20dB(A) |
|  |  |  |  |  | 南 | 40m |  |  |
|  |  |  |  |  | 西 | 15m |  |  |
|  |  |  |  |  | 北 | 50m |  |  |
| 3 |  | 水泵 一套 | 泵房 | 90dB(A) | 东 | 30m | 选用低噪声设备，采取加装减震垫、消声器、房屋隔声 | 25dB(A) |
|  |  |  |  |  | 南 | 170m |  |  |
|  |  |  |  |  | 西 | 160m |  |  |
|  |  |  |  |  | 北 | 10m |  |  |
| 4 |  | 风机 | 锅炉房 | 90dB(A) | 东 | 15m | 选用低噪声设备，采取加装减震垫、消声器、房屋隔声 | 20dB(A) |
|  |  |  |  |  | 南 | 170m |  |  |
|  |  |  |  |  | 西 | 180m |  |  |
|  |  |  |  |  | 北 | 10m |  |  |

根据建设项目的噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的要求，可选择点声源预测模式模拟预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

（1）对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

式中：LP—距离声源rm处的声压级；

r — 预测点与声源的距离；

r0—距离声源r0m处的距离；

a—空气衰减系数；

△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。

（2）对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

L1=Lw+10lgQ4πr12+4R

式中：Ln—室内靠近围护结构处产生的声压级；

Lw—室外靠近维护结构处产生的声压级；

Le—声源的声压级；

r—声源与室内靠近围护结构处的距离；

R—房间常数；

Q—方向性因子；

TL—围护结构处的传输损失；

S—透声面积（m2）。

(3)对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

式中：Leq—预测点的总等效声级，dB；

Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB。

根据建设项目高噪声设备声级所处位置，利用工业企业噪声预测模式和方法，对场界外的声环境进行预测计算，得到项目建成后各场界处的贡献值，建设项目噪声预测结果见表5.2-8。

表5.2-8  本建设项目场界噪声预测结果表

| 编号 | 位置 | 时间 | 贡献值 | 背景值 | 叠加值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东场界 | 昼间 | 46.5 | 52.6 | 53.55 | 是 |
|  |  | 夜间 | 46.5 | 37.5 | 47.01 | 是 |
| 2# | 南场界 | 昼间 | 28.8 | 51.6 | 51.62 | 是 |
|  |  | 夜间 | 28.8 | 36.2 | 36.93 | 是 |
| 3# | 西场界 | 昼间 | 40.3 | 44.4 | 45.83 | 是 |
|  |  | 夜间 | 40.3 | 33.7 | 41.16 | 是 |
| 4# | 北场界 | 昼间 | 50.2 | 38.6 | 50.49 | 是 |
|  |  | 夜间 | 50.2 | 31.7 | 50.26 | 是 |

经预测评价结果表明，本项目建成投产后，生产噪设备运行噪声对厂址周围环境声环境噪声贡献较小，其厂界噪声值除北厂界夜间噪声略有超标外，其余完全能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目厂界北侧为山地，没有居民等环境敏感点，因此项目噪声对周边环境影响较小。

### 固体废物影响分析

本项目的固体废物主要为鸡粪、废垫料、病死鸡、燃生物质灰渣、医疗废物、包装废物和生活垃圾。

- 鸡粪、废垫料

每栋鸡舍出栏后将鸡粪及垫料由清粪系统清理，一年清理四次，每次清理当天即装车运走，由浏阳市苗木种植户运走用制成有机肥，不在本项目内暂存及堆肥，本项目不分析堆肥部分内容。

鸡粪是是一种优质高效有机肥，养分含量高而全，富含蔬菜生长所必需的氮、磷、钾等元素, 施入蔬菜，可使植株健壮、叶片嫩绿而厚实，使植物健康生长。鸡粪富含丰富的有机质和较多的腐殖酸，对改良土壤起着重要作用。有机肥适用于蔬菜作基肥或追肥使用，长期使用能使土壤疏松，肥力增强，每亩增产10%- 12%，并可改善长年施用化肥所致的土壤板结现象，调解土壤理化性状。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；“不具备堆肥条件的养殖场，可根据畜禽养殖场地理位置、养殖种类、养殖规模及经济情况，选用其他方法对固体粪便进行资源回收利用。”

本项目鸡粪和废垫料由清粪系统清理由浏阳市苗木种植户运走用制成有机肥使用，属于固体粪便的综合利用，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的要求。

②病死鸡

在鸡禽饲养过程中，会产生一定量的的病死鸡，项目常年存栏20万羽，病死鸡产生量为0.036t/d，10.8t/a。项目将病死鸡送至冷柜进行冷冻，定期送至新墙镇病死畜禽收集暂存点，最终由岳阳县病死畜禽无害化处理厂进行无害化处理。同时项目建设两个安全填埋井作为备用处置措施。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关要求：安全填埋井应为混凝土结构，深度大于4m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入死鸡尸体后，覆盖一层厚度大于10cm 的熟石灰，井填满后，用粘土填埋压实并封口。

③医疗废物、包装废物

本项目产生的医疗废物、包装废物为危险废物，要求建设单位委托有资质单位集中处理，建设单位不得私自处理。为了保证本项目产生的危险废物不对周围环境产生二次污染，建设单位要严格执行危险固体废物处理的有关协议，同时要做到：建设单位应委托有资质的单位作无害化处理，同时要在试生产前签订相关危废储运协议，并报当地环保部门备案；外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；此外，必须加强对固体废弃物的管理，确保各类固体废弃物的妥善处置，固体废弃物贮存场所应有明显的标志，设置专门的收集房。

项目产生的包装废物由生产厂商回收再利用；医疗废物委托有资质单位处置。

④生物质锅炉灰渣

生物质锅炉灰渣属于一般固废，可用于周围农田绿化追肥。

⑤生活垃圾

员工生活垃圾由建设单位外运至垃圾收集点，由环卫部门定期清运。

通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》中有关要求，不向外环境排放，对环境的不利影响较小。

### 生态环境影响评价

本项目运营期大气污染物对生态环境影响主要体现在对农业生产的影响方面，其影响途径主要有2条：污染物经水、气进入土壤，再进入农作物体内并产生富集，影响农作物生长；通过大气污染物直接影响农作物光合作用、呼吸作用，从而影响农作物正常生长。

①大气污染物对土壤影响

排放在大气中的粉尘、SO2等污染物以其污染源为中心，成条带状或椭圆状分布，其长轴沿当地风向延伸，污染物随着飘尘以及气溶胶进入土壤和植物系统，破坏土壤生态系统。

据资料记载，根据土壤容量和耕作层厚度，耕作层土壤重量为250kg/m2左右，而本项目正常运行后排放的烟尘量为0.004t/a，排放量小，对土壤结构和理化性质不会产生明显影响。

②大气污染物对农业生态影响

本项目生产过程产生的大气污染物经治理后，排入环境的有害物主要有烟尘、SO2等。这些污染物进入大气后，随大气扩散并在一定距离内沉降，部分被作物叶片截留，堵塞植物叶片气孔，影响植物光合作用和呼吸作用，或者进入作物体内，影响作物正常生长。

根据《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》（GB9137-88），SO2日均浓度限值对敏感作物、中等敏感作物以及抗性作物分别为0.15mg/Nm3，0.25mg/Nm3，0.30mg/Nm3。大气环境预测结果表明，本项目二氧化硫贡献值很小，因此，本工程排放的SO2 对区域农作物的影响较小。

③废水对农业生态环境影响

本项目落实环评规定的措施后，正常和非正常生产情况下生产废水和生活污水经处理后全部用于作为周边农田浇灌使用，因此本项目运营期不会对周围生态系统产生不利影响。

④固废对农业生态环境的影响

本项目运营期固体废物主要包括鸡粪及废垫料、病死鸡、炉渣及生活垃圾等。根据工程分析可知，对所有固体废物均采用了合理的综合利用和处置措施，不会对土壤造成不利影响。

项目建成后，随着运营期的不断延长，项目周边的环境会受人为活动的影响将会增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，项目场地使陆生动物的栖息地环境丧失，污染物排放影响会对动、植物造成有害影响，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，其将被控制在一定的范围内。

综上分析，本工程的建设对生态环境的影响较小，不会对区域生态环境造成大的不利影响。

## 养鸡场疫病风险

### 鸡场主要疫病

鸡场如管理不善，会诱发疾病，鸡场常见疾病有数十种，如禽大肠杆菌病、禽沙门氏菌等等，有的还属人禽共患病，如甲型禽流感，不但导致鸡大规模患病、甚至死亡，而且会感染到人群。环评以当前人们关注的禽流感为例，分析鸡场疾病对环境的影响与防治对策。

禽流感是禽流行性感冒的简称，它是一种由甲型流感病毒的一种亚型（也称禽流感病毒）引起的传染性疾病，被国际兽疫局定为甲类传染病，又称真性鸡瘟或欧洲鸡瘟。按病原体类型的不同，禽流感可分为高致病性、低致病性和非致病性禽流感三大类。非致病性禽流感不会引起明显症状，仅使染病的禽鸟体内产生病毒抗体。低致病性禽流感可使禽类出现轻度呼吸道症状，食量减少，产蛋量下降，出现零星死亡。高致病性禽流感最为严重，发病率和死亡率均高，感染的鸡群常常“全军覆没”。

在有记载的禽病史上，禽流感是一种毁灭性的疾病，每一次严重的暴发都给养禽业造成巨大的经济损失，在美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲的许多国家和地区都曾发生过本病。20世纪90年代以前，暴发了8次禽流感。此后，又暴发了4次禽流感。墨西哥1994年5月发现了低致病力H5N2的流行，1995年1月突然变成高致病力毒株，为了控制疫情，淘汰了1800万只鸡，封锁了3200万只鸡，对13000万只鸡紧急接种疫苗，直接经济损失达10亿美元。1997年和2001年香港暴发的禽流感，特区政府先后耗资1.8亿港元，两次共扑杀了270万只鸡。2003年荷兰的禽流感是波及最广的暴发，1800多万只病鸡被宰杀。去年在亚洲多国发生的禽流感，导致近2亿只家禽被扑杀，给这些国家的养禽业造成了巨大经济损失。

近来，有些事实表明，上世纪 4 次世界性流感大流行中有 3 次，即 1918 年西班牙 流 感、1957 年的甲 2（H2N2）亚型流感和 1968 年的甲3（H3N2）亚型流感，与禽流感病毒密切相关。这 3 次世界性流感大流行给人类带来严重灾难。

1997 年 5 月 到 12 月，我国香港特区所发生的禽 H5N 流感，给社会已造成动荡和巨大的经济损失。2003 年 2 月报道的一个家庭发生几例禽流感病例，也造成了一定的影响。最近，香港、越南和美国科学家通过一系列的实验证明，当禽流感H5N1病毒进入人体细胞后，可以激发人体内的细胞因子和趋化因子产生大量的炎症蛋白。而普通感冒病毒刺激人体细胞因子和趋化因子所产生的炎症蛋白量仅为其十分之一。这一发现足以说明禽流感H5N1病毒对人体可能产生的致命作用。研究人员介绍说，细胞因子和趋化因子活动的加强，可以使人的气管出现炎症，继而出现呼吸困难的情况。这两种因子的频繁活动还可以使感冒病情加重，诱发会威胁生命的肺炎和急性呼吸道感染综合征。根据世界卫生组织最新公布的数字，到目前为止，全世界已发生了125例人类感染禽流感H5N1病毒的病例，其中已有64人死于该疾病。所有这些病例均发生在东南亚地区。尽管这些病例尚属动物传染给人的个案，但是专家们警告说，如果禽流感H5N1病毒进一步变异，成为一种可在人际之间传播的流感病毒，那人类将面临一次严重的全球大流行。

### 鸡疫病卫生防治措施

在日常管理中，对于鸡疫病的防治措施应注意以下几点：

（1）提高员工专业素质，增强防病观念

在预防传染的措施上，首先应从人员的管理着手做起，提高员工的专业素质，经常进行思想教育和技术培训等工作，逐步提高他们对传染病“预防为主，防治结合”的观念，并自觉遵守防疫制度，鸡场设专人负责防疫工作。

（2）卫生管理和环境消毒

1）净化环境，搞好全场卫生清洁工作 
    传染病源一般抵抗力较强，受污染的场地难以彻底将其消灭。因此，坚持做好日常的环境清洁和消毒工作，定期进行全场彻底大消毒，减少或消灭环境中的病毒和其他有安因素，是预防传染病最有效的手段。

2）把好门口消毒关

场门口设置消毒池，专人执行消毒工作。消毒药可选用强力消毒灵、烧碱、抗毒威、毒茵净、百毒杀等，工作人员进舍前应换上已消毒的服装鞋帽，外来人员及车辆等必须严格消毒后进场。

3）加强卫生整理

严格搞好饲料及饮水的卫生管理，每天坚持做好房舍的清洁工作，并清洗各类工具、饲槽、水具等。

4）坚持灭鼠、灭虫，减少疾病传播

每月进行1-2次全场性投药，并长期坚持，尽量减少中间媒介体，减少传播机会。

5）加强防疫

留心观察鸡群、有病鸡或疑似病鸡均应立即隔离或安全处置。

6）加强管理

规模养鸡场要实行小区或栋舍“全进全出”的饲养管理方式，以消除连续感染、交叉感染，生鸡出栏后，鸡舍要彻底清扫、冲洗和消毒，并空置10天以上方可进鸡。动物防疫监督部门要到场到户检疫，认真做好生鸡检疫工作，做到及早发现疫情，并把疫情控制在最小范围内，防止传染源进入市场流通渠道。

（3）药物预防

合理的使用药物， 即可预防鸡的感染发病，又可消灭传染病原，净化环境。因此，在生产实践中预防传染病，都采用早期投药，投药时应注意以下几方面的问题：

1）阶段性：某些疾病是在特定的易感期龄、发病季节或环境条件下存在的。根据这些规律，有针对性的用药，将会收到理想的效果。

2）时效性：用药时机至关重要，疾病在萌发状态或感染初期用药效果较好，若出现明显的临床症状或形成流行后，再用药则往往效果欠佳。

3）准确性：目前药品种类繁多，同种疾病可选药物往往有多种。做好药敏试验再行用药是解决用药准确性的切实可行方法。

4）合理性：使用药品必须严格按照说明书要求，根据家畜自身状况确定用法、用量、疗程等。

5） 安全性：应慎用毒性过大、副作用强的药物。

（4）鸡的免疫接种

要结合当地疫情进行定期检疫或临时检疫。必要时请技术人员对鸡进行化验检查，对查出的鸡具有传染性的病例应当隔离，分别进行治疗、育肥、宰杀或淘汰，以保证鸡的健康。对新引进的鸡，要查对产地兽医部门的预防注射证明和检疫证明，隔离观察一段时间，经过免疫注射，确认健康后方准进入饲养区。

同时要建立预防接种制度。预防接种，就是对健康鸡在适当的时机注射一定数量的疫苗和菌苗，使鸡产生抵抗这种传染病的免疫力。预防接种分为平时定期预防接种和发生病情时的紧急预防接种两种。平时的定期预防接种，例如很多农村在春季或秋季对鸡进行的防疫注射，是对健康鸡进行的以预防为目的的接种注射，这种接种方式，注射的数量多，密度大，在控制和消灭鸡传染病方面起着重要的作用。紧急预防接种，是在发生了疫病的地区，对还没发病的鸡，或疫区周围的鸡，进行的接种注射。这样会保护健康鸡不发生疫情，而且由这些接蛋鸡建立起隔离带，使疫区的疫情不再向外发生蔓延。这种接种方式，有的地区的农牧民称之为“顶风上的预防接种”，在控制和扑灭传染病方面起较大的作用。

（5）建立疫病报告制度

养鸡场要实行规范化管理，每栋鸡舍内鸡的数量、精神状况、发病死亡情况、饲料消耗、粪便性状每天都应加以记载，发现有病鸡、死鸡，要及时向当地兽医部门报告，以便及早确诊，采取适当措施，减少损失。

### 鸡场疫病应急处理措施

发现可疑动物疫情时，必须立即向当地县（市）动物防疫监督机构报告。县（市）动物防疫监督机构接到报告后，应当立即赶赴现场诊断，必要时可请省级动物防疫监督机构派人协助进行诊断，认定为疑似重大动物疫情的，应当在2小时内将疫情逐级报至省级动物防疫监督机构，并同时报所在地人民政府兽医行政管理部门。省级动物防疫监督机构应当在接到报告后1小时内，向省级兽医行政管理部门和农业部报告。省级兽医行政管理部门应当在接到报告后的1小时内报省级人民政府。特别重大、重大动物疫情发生后，省级人民政府、农业部应当在4小时内向国务院报告。认定为疑似重大动物疫情的应立即按要求采集病料样品送省级动物防疫监督机构实验室确诊，省级动物防疫监督机构不能确诊的，送国家参考实验室确诊。确诊结果应立即报农业部，并抄送省级兽医行政管理部门。

1、应急响应

当场区发现较严重的动物疫情后，应及时通知有关部门，启动分级响应应急程序。

（1）组织协调有关部门参与突发重大动物疫情的处理。

（2）根据突发重大动物疫情处理需要，调集场内内各类人员、物资、交通工具和相关设施、设备参加应急处理工作，积极配合有关部门的采样和处理工作。

（3）发布封锁令，对疫区实施封锁。

（4）在本行政区域内采取限制或者停止动物及动物产品交易、扑杀染疫或相关动物，临时征用房屋、场所、交通工具；封闭被动物疫病病原体污染的公共饮用水源等紧急措施。

（5）按国家规定做好信息发布工作。

（6）组织乡镇、街道、社区以及居委会、村委会，开展群防群控。

（7）根据需要组织开展紧急免疫和预防用药。

（8）县级以上人民政府兽医行政管理部门负责对本行政区域内应急处理工作的督导和检查。

（9）有针对性地开展动物防疫知识宣教，提高群众防控意识和自我防护能力。

2、应急处理人员的安全防护

要确保参与疫情应急处理人员的安全。针对不同的重大动物疫病，特别是一些重大人畜共患病，应急处理人员还应采取特殊的防护措施。

较大突发动物疫情由市（地）级人民政府兽医行政管理部门对疫情控制情况进行评估，提出终止应急措施的建议，按程序报批宣布，并向省级人民政府兽医行政管理部门报告。 一般突发动物疫情，由县级人民政府兽医行政管理部门对疫情控制情况进行评估，提出终止应急措施的建议，按程序报批宣布，并向上一级和省级人民政府兽医行政管理部门报告。

3、突发重大动物疫情应急处置的保障

突发重大动物疫情发生后，县级以上地方人民政府应积极协调有关部门，做好突发重大动物疫情处理的应急保障工作。

（1）通信与信息保障

县级以上指挥部应将车载电台、对讲机等通讯工具纳入紧急防疫物资储备范畴，按照规定做好储备保养工作。 根据国家有关法规对紧急情况下的电话、电报、传真、通讯频率等予以优先待遇。

（2）应急资源与装备保障

（3）应急队伍保障

县级以上各级人民政府要建立突发重大动物疫情应急处理预备队伍，具体实施扑杀、消毒、无害化处理等疫情处理工作。

（4）交通运输保障

运输部门要优先安排紧急防疫物资的调运。

（5）医疗卫生保障

卫生部门负责开展重大动物疫病（人畜共患病）的人间监测，作好有关预防保障工作。各级兽医行政管理部门在做好疫情处理的同时应及时通报疫情，积极配合卫生部门开展工作。

（6）治安保障

公安部门、武警部队要协助做好疫区封锁和强制扑杀工作，做好疫区安全保卫和社会治安管理。

（7）物资保障

各级兽医行政管理部门应按照计划建立紧急防疫物资储备库，储备足够的药品、疫苗、诊断试剂、器械、防护用品、交通及通信工具等。

（8）经费保障

各级财政部门为突发重大动物疫病防治工作提供合理而充足的资金保障。

各级财政在保证防疫经费及时、足额到位的同时，要加强对防疫经费使用的管理和监督。

各级政府应积极通过国际、国内等多渠道筹集资金，用于突发重大动物疫情应急处理工作。

（9）技术储备与保障

建立重大动物疫病防治专家委员会，负责疫病防控策略和方法的咨询，参与防控技术方案的策划、制定和执行。

设置重大动物疫病的国家参考实验室，开展动物疫病诊断技术、防治药物、疫苗等的研究，作好技术和相关储备工作。

（10）培训和演习

各级兽医行政管理部门要对重大动物疫情处理预备队成员进行系统培训。

在没有发生突发重大动物疫情状态下，农业部每年要有计划地选择部分地区举行演练，确保预备队扑灭疫情的应急能力。地方政府可根据资金和实际需要的情况，组织训练。

（11）社会公众的宣传教育

县级以上地方人民政府应组织有关部门利用广播、影视、报刊、互联网、手册等多种形式对社会公众广泛开展突发重大动物疫情应急知识的普及教育，宣传动物防疫科普知识，指导群众以科学的行为和方式对待突发重大动物疫情。要充分发挥有关社会团体在普及动物防疫应急知识、科普知识方面的作用。

## 污水事故排放影响及防范措施

### 污水事故排放影响

因本项目产生的废水中有机物及一些病原体细菌较高，若不慎排入地表水会给周围环境带来一定影响。由于存在不利天气条件，雨期特别长或下雨间隔时间段等极端条件下林地无法消纳生产废水，从而导致废水事故排放。主要影响因子为COD、NH3-N、BOD5和粪大肠菌群等，本着最不利影响原则，非正常排放源强确定为污染物不经过处理直接排放浓度分别为500mg/L、100mg/L、375mg/L和3000个/mL。

由于鸡场废水含有大量的有机物、氨氮、病原体细菌等，若出现项目废水未经治理排入农田，会污染农田的生态环境，造成水体发臭，大量滋生细菌、臭虫等，近而影响周围家畜、家禽和人群健康，若遇雨水冲刷，会进一步污染水体。因此，坚决杜绝未经消毒处理的废水事故排放。

项目周边水体主要为南侧水塘，水塘为农业灌溉用水，水塘水溢流后进入下游水塘、农田。由于项目废水量很小，且经过水塘稀释后污染物浓度也有所降低，因此事故废水对农田及周围地下水影响较小。

### 环境风险防范措施

为避免废水处理设施故障事故的发生，建设单位需做好有关防范措施：

（1）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入废水收集池。

（2）项目废水池加理盖，池体周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流外排。

（3）废水收集、贮存设施应做好防渗防漏措施。

（4）合理设计鸡舍，鸡舍水泥地面应设置合适的坡度，以利冲洗水的排出。

（5）平时注意废水处理设施的维护，做到及时发现处理设备的事故隐患，尤其是消毒池，有严密周全的计划，确保废水满足排放要求。

（6）为避免废水不能及时处理，项目设计沉淀池容积为300m3，可容纳满足一次鸡舍冲洗废水288 m3的要求。

## 环境风险突发事故应急预案

根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表5.5-1。

表5.5-1 环境风险突发事故应急预案

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：鸡舍、污水处理池 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序、事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

# 污染防治措施及可行性分析

## 施工期环保对策与措施

### 施工期水污染防治措施

通过对施工期排水的合理组织设计、文明施工、加强工地管理、并采取有效的处理措施，可降低施工期废水对环境的影响。主要措施有：

（1）施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，施工产生的泥浆水不得随意排放，场地内设置沉砂池，对建筑施工废水进行简易沉淀处理，并在排水口设置土工布，拦截大的块状物以及泥沙，防止泥沙直接排入城市下水道、排洪渠，造成下水道堵塞、排洪渠淤积和水体污染。

（2）使用性能良好的汽车和施工机械，及时保养和维修，防止漏油；加强工地化学品管理，不得随便丢弃涂料等化学品容器，避免含油污水和化学品流入城市下水道造成污染。施工机械、运输车辆的清洗废水应集中采取设置沉淀池处理，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。

（3）施工形成的疏松土层要及时压实，视工程进展情况用木桩、沙包和塑料膜等对松土进行覆盖和压实，减少地表水的携沙量和污染物含量。

（4）工地食堂应设置隔油隔渣池后，与施工生活污水一起进入简易化粪池处理后可用于周边农业用肥。

（5）建设蓄水池

在施工场地建设临时蓄水池，将开挖基础产生的地下排水收集储存，并回用于施工场地裸地和临时堆方的撒水抑尘。

（6）设置循环水池

在施工场地设置循环水池，将设备冷却水降温后循环使用，以节约用水。

（7）车辆、设备冲洗水经隔油沉淀后循环使用

（8）建设导流沟。施工单位应严格执行建设工程施工场地文明施工及环境管理有关规定，在施工场地建设临时导流沟，将暴雨径流引至雨水管网排放，避免雨水横流现象。对施工污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工场。

（9）加强防护措施

建立吹砂挡水堤，用塑料薄膜包严实，严防溃堤，防治泥沙冲走影响周边水体。

（10）工程结束后，拆除临时设施，及时绿化植草。

经采取以上措施后，项目施工期对地表水环境的影响将大大减少。因此，项目施工期的水污染防治措施是可行的。

### 施工期废气污染防治措施

6.1.2.1 施工期扬尘污染防治措施

建设单位在施工过程中应采取积极有效措施，对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置工地细滞防护网，采用商品混凝土浇注，采用封闭车辆运输，以最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。

施工期扬尘主要来源于场地清理平整与开挖、建筑材料的运输、装卸过程中大量的粉尘以及堆放的建筑材料在大风天气产生的扬尘，扬尘主要产生区为施工场地、运输车辆行驶路线。

为了减少施工扬尘对周边敏感点的居民的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施：

（1）工程施工过程中应采取具体措施如下：

①在建筑工程周围设置遮挡围栏，围栏高度不低于2.5m。围栏对施工扬尘的控制相对无围栏时有明显改善，当风速2.5m/s时，可使影响距离缩短40%。建设中的建筑物四周1.5m全部设置不低于2000目/100cm2的防尘网，防尘网应先安装后施工，且防尘布顶端应高于施工作业面2m以上。

② 在工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行使时速。

③ 施工中产生的物料堆采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘防治措施。

④ 及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。

⑤ 工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工后期清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。

⑥ 禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰和其它有严重粉尘污染的施工作业。

⑦ 施工过程中进行场地开挖、清运建筑垃圾和渣土时产生扬尘较大的作业时，采取边施工边洒水等防止扬尘的作业方式。

⑧ 在施工现场必须采取防风遮盖措施及洒水降尘，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散；垃圾、渣土等易产生扬尘的物料采取密闭化运输，避免沿路泄漏、遗撒。

⑨ 建筑工程的工地路面应当实施硬化，工地出入口5m范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。并经常清扫，减少施工车辆进出造成的污染。

⑩ 按规定使用商品混凝土。

（2）加强回填土方堆放场的管理，采取压实、覆盖等措施。

（3）合理安排施工计划，根据平面布局，可以对项目局部提前进行绿化，改善生态景观的同时，也可以减轻扬尘、噪声对环境的影响。

（4）施工结束时，及时对施工占用场地恢复道路或植被。

6.1.2.2 其他施工废气防治措施

（1）必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态。

（2）施工过程中，应禁止燃烧废弃的建筑材料，工地食堂能源应使用液化石油气或电能等清洁能源。

综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。

### 施工期噪声污染防治措施

虽然施工作业噪声不可避免，但可通过采取相应措施减少噪声对周围环境、特别是对周围敏感点的影响。建议建设单位采取以下措施降低施工噪声的影响：

（1）严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。

（2）按规定限时段施工，使用引起区域环境噪声超过标准（2类标准）的机械，不得在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前5日向石门县环境保护局申报、备案，并提前2天公告周围居民；同时也应考虑附近居民的承受能力，不宜连续时间太长。

（3）从控制声源和噪声传播及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。

（4）在施工场地边界设置围墙（建议高度2～3m），减少噪声影响。

（5）建筑施工单位使用推土机、破碎机、切割机、风镐、移动式空压机、搅拌机、各种型号的电锯、电刨以及可能产生环境噪声污染的设备，必须在开工15日前向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况，经环境保护行政主管部门批准后方能进行施工。环境保护行政主管部门接到申报后，应当在15日内作出书面批复，逾期不批复的，可视为同意。

（6）为减少项目在施工期间所使用的主要施工机械、运输车辆产生的噪声对周边声环境产生影响，施工单位应采用先进的低噪声施工机械，禁止露天开锯。必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况；对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如电锯、切割机等单独搭建隔音棚，或建一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪，设置地点应远离敏感居民点，操作工人配戴好个人劳动防护用具（如耳塞、耳罩等）；对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。

（7）施工单位要加强管理和调度，提高工效，尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的污染时间，缩小施工噪声的影响范围。

（8）施工机械尽可能远离周边敏感点居民，可采用移动式隔声屏障，并合理安排施工时间。

（9）运输车辆经过居民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。

综上所述，项目采取上述相应措施后，对周围声环境及环境敏感点的影响较小。因此，项目施工期的声环境污染防治措施是可行的。

### 施工期固体废物污染防治措施

项目施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾，施工单位应加强管理，分类进行全面收集、合理处置。其防治措施如下：

（1）施工过程产生的建筑垃圾应按相关规定到石门县渣土办办理相应手续后，将建筑垃圾按指定路线、指定地点进行处置，不得随意扔撒或堆放，减少环境污染。制定建筑垃圾处置运输计划，避免在行车高峰时运输。车辆运输建筑垃圾时，必须采取防风遮盖措施，不得沿途撒漏；运输车辆必须在规定的时间内，按指定路线行驶。

（2）建筑工人生活垃圾定点堆放，委托由环卫部门统一清运处理。

综上所述，项目施工期实施上述固体废物管理措施后，施工期产生的固体废物不会对周围环境造成直接影响。因此，项目施工期的固体废物污染防治措施是可行的。

### 施工期水土保持措施

工程建设期间将引起局部水土流失，造成水体混浊，影响水质，所以在施工过程中必须按照水利及相关部门的要求搞好水土保持工作。

（1）合理安排施工时间，大面积破土的土建施工尽量避开雨季。

（2）减少施工面的裸露时间，对新产生的裸露地表的松土及时压实，严格控制用地范围，坚决不越界（红线），施工单位应根据施工进程及时进行绿化，项目绿化面积约800m2，占总占地面积的2%。

（3）施工期间，项目施工场地周边应开挖截流排水沟，避免大量雨水汇集进入施工场地；同时各种临时堆料场周边应设置截流排水沟，堆放原料应加以遮盖，对于容易流失的建筑材料（如水泥等）应设置专门的堆放仓库，避免雨水直接冲刷；施工场地内应设置排水沟渠，合理地将施工场地内汇集的雨水导流出施工场地。

（4）施工场地边坡应采取临时护坡。

（5）工程弃渣必须及时运往指定的弃渣场按照规定弃渣，不得随意倾倒堆弃。

（6）科学安排施工工序和施工时间，使本项目在建设过程中造成的水土流失减少到最低限度。

（7）施工结束后，严格按照设计及相关要求，对裸露区域进行植被恢复、护坡，搞好项目的绿化工作。

（8）施工期按环境监测计划进行水土保持监测。

（9）项目应尽量避免雨季进行施工，并在施工场地内开挖临时导流排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理，并在排水口设置细格栅，拦截大的块状物；及时进行裸露地表的绿化和硬化。禁止施工期废水直接排入周边水体。在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在施工区地势较低的地方修建沉砂池，并在排水口设置滤布，拦截大的块状物以及泥沙后，雨季产生的地表径流经沉淀后方可排放，沉砂池应定期清理。合理安排施工时间，大面积破土的土建施工尽量避开雨季；减少施工面的裸露时间，对新产生的裸露地表的松土及时压实，施工单位应根据施工进程及时进行绿化；在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在施工区地势较低的地方修建沉砂池，并在排水口设置滤布，拦截大的块状物以及泥沙后，雨季产生的地表径流经沉淀后方可排放，沉砂池应定期清理。

本项目施工期水土保持方案的建议：

（1）主体工程应继续优化设计，减少土方调运及借方量，经过分析论证后，以减少填土石方量；

（2）施工尽量避免在暴雨时段施工；

（3）尽可能对土石方进行压实，以防雨水冲刷路基松散土体，导致水土流失；

（4）土石方不要临时堆放，避免暴雨造成水土流失；

（5）土方清运过程中，用篷布遮盖车辆或用专用垃圾清运车辆运输，对施工场所勤洒水，减少扬尘污染；

（6）水土保持监理、监测单位接受委托后应在工程准备期及时完成监理规划方案和监测工作方案。监理单位应在四通一平开始前及时进场开展水土保持监理工作。监测单位应在四通一平开始前及时进场布设监测设施和监测区点，按工程水土保持监测工作方案开展工作。

## 营运期污染防治措施及可行性分析

### 大气污染防治措施

（1）恶臭

本项目养殖为规模化养殖，采用的是垫料平养模式。为减轻本项目恶臭气体对周围环境的影响，以确保外排恶臭污染物符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1中二级标准，经类比调查，本项目可采取以下措施减轻其恶臭污染，具体措施如下：

①合理进行养鸡场的布局：本项目鸡舍之间要有一定距离，并设绿化隔离带，同时要设置便利的连接道路，便于鸡粪及时处理。

②加强鸡舍的管理：首先要保证及时清理鸡粪，通过机械清粪设备每天清理1至2次，同时应加强通风，加速粪便干燥，可减少臭气的产生。使用相应消毒剂进行消毒，喷雾消毒，不仅可杀灭各种病原体，净化鸡群的内、外环境，而且可使鸡舍的臭味变小；另外可将沸石装入盒中，悬在鸡舍内，沸石具有强力吸附作用，可有效吸附恶臭；还可在鸡舍内喷洒EMP生物处理液雾化，据有关实际应用可知，EMP生物处理液可有效消除臭味，改善舍内环境，减少畜禽呼吸道等疾病的发生，增进畜禽健康。尤其是冬季时，通风和保温容易造成顾此失彼，使用沸石和EMP生物处理液除臭可以取得良好的效果，也可避免通风和保温的兼顾问题。

③改善饲养条件：使用全价配合饲料，尽可能降低饲料粗蛋白总水平。降低饲料的粗蛋白水平是降低粪臭源和刺激性气味的方法之一。另外可使用EM制剂，据有关蛋鸡的试验证明，EM制剂不仅可使饲料转化率提高20%，而且由于有益微生物可阻断粪便中吲哚与氨气的生成，降低了舍内有害气体的含量，使鸡舍内几乎闻不到鸡粪臭味。

④水帘喷淋除臭：鸡舍废气中主要污染物为含有恶臭物质的粉尘、H2S、NH3, 鸡舍内空气中的粉尘与臭气产生的关系密切，粉尘是微生物的载体，并吸附大量的挥发性臭气（不饱和醛、粪臭素）。同时，微生物不断分解粉尘有机质而产生臭气。项目采用通风窗口将鸡舍内废气强制通风排出，同时在通风口设置水帘喷淋除臭设置，水帘喷淋能够去除鸡舍废气中的恶臭粉尘，同时能够溶解一定量的H2S、NH3,从而降低鸡舍废气的恶臭污染，保证达标排放。

⑤在厂界、恶臭污染源边界建设绿化隔离带，密植抗污能力强的树木，形成防护林带，以阻隔臭味向外扩散。

⑥卫生防护距离控制措施：本项目卫生防护距离为50m，项目卫生防护距离范围无居民、学校、医院等敏感点。

⑦项目应当选择合理的运输路线，尽量避开居民集中居住区，以减少运输过成中恶臭气体对路线沿途居民的影响。同时垫料鸡粪运输车辆选用密闭式车辆，恶臭气体产生量很小。鸡苗进厂及家禽出栏频次较低，运输车辆采用篷布进行适当遮盖，以减少恶臭气体的产生。

类比岳阳湘佳牧业股份有限公司常山养殖基地竣工验收监测报告，H2S和NH3最大无组织排放浓度分别为0.015mg/m3、0.46mg m3，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的要求。因此，鸡舍废气能够达标排放，对周围环境的影响较小，上述治理措施是可行的。

（2）生物质锅炉烟气

项目生物质锅炉烟气产生量为4.71×106m3/a，烟气中SO2浓度为258mg/m3，NOx浓度为155mg/m3，烟尘浓度为76mg/m3，项目拟采用布袋除尘器进行除尘处理，除尘效率高达99%以上，经处理后排放浓度分别为SO2 258mg/m3，NOx155mg/m3，烟尘1mg/m3。

布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。具有以下特点：除尘效率高，一般在99.8%以上；处理风量的范围广，可用于工业炉窑的烟气除尘，减少大气污染物的排放；结构简单，维护操作方便；在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器；采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行；对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。

含尘气体由除尘器下部进气管道,经导流板进入灰斗时,由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用,粗粒粉尘将落入灰斗中,其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室,由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用,粉尘被阻留在滤袋内,净化后的气体逸出袋外,经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除,清除下来的粉尘下到灰斗,经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除,从而达到清灰的目的,清除下来的粉尘由排灰装置排走。袋式除尘器的除尘效率高也是与滤料分不开的,滤料性能和质量的好坏,直接关系到袋式除尘器性能的好坏和使用寿命的长短。而过滤材料是制作滤袋的主要材料,它的性能和质量是促进袋式除尘技术进步,影响其应用范围和使用寿命。

经处理后，项目生物质锅炉烟气中SO2、NOx和烟尘污染物浓度均可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中二级标准要求。

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关要求，4t/h锅炉排气筒高度不应低于35米，因此，本环评要求项目排气筒高度为35米。

（3）食堂油烟

食堂油烟产生量约为4.86kg/a，产生浓度为3.38mg/m3。厨房产生的油烟采用高效静电油烟净化器处理，处理效率可达80%，经处理后废气通向屋顶并高于屋顶3m的排气筒排放。处理后排放量为0.97kg/a，排放浓度为0.67mg/m3。排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准，因此，处理措施可行。

### 地表水污染防治措施

本项目废水主要为生产废水和生活污水。

鸡舍冲洗废水产生量为1152t/a（288t/次）；生活污水产生量为360t/a；消毒废水4t/a；水帘除臭废水240t/a，合计总废水量为1756t/a。

①废水水质

项目生活污水污染物浓度约为COD300mg/ L、BOD5250mg/ L、SS 200mg / L、NH3-N 30mg/ L， 鸡舍冲洗废水中污染物浓度约为COD500mg/L、BOD5375mg/L、SS 800mg /L、NH3-N100mg/ L。考虑项目鸡舍冲洗废水污染物浓度较高，生活污水通过化粪池预处理后再进入污水处理系统，鸡舍冲洗废水产生瞬间量较大，因此项目污水处理站设计进水浓度以鸡舍冲洗废水为准，即COD500mg/L、BOD5375mg/L、SS 800mg /L、NH3-N100mg/ L。

- 处理要求

运营期项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一同进入污水处理站，通过“沉淀+厌氧水解+接触氧化+沉淀+消毒”处理后用于周围农田灌溉，执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）。具体见表6.1-1。

表6.1-1  废水执行标准摘选 单位：mg/L

| 控制项目 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群数 | 蛔虫卵 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 400 | 150 | 200 | 80 | 8.0 | 1000 | 2.0个 |

- 污水处理工艺

生产废水

化粪池

水解池

沉淀池

沉淀池

生产废水

接触氧化池

消毒池

图6.2-1  工艺流程图

水塘

由于项目鸡舍冲洗废水产生频率低（一年四次），瞬时水量高（288 m3/次，约三天），故项目设计沉淀池容积为300m3，可将一次鸡舍冲洗废水288 m3全部容纳，项目污水处理站生化处理段污水处理能力为20 m3/天。

SS去除分析：生产废水中大量悬浮物，同时考虑到鸡舍冲洗废水瞬时水量较大（288m3/次，约三天），项目污水处理站设置300m3沉淀池确保能够将一次冲洗废水全部容纳，调节水量。污水通过沉淀后，减少污水的出水表面负荷，减轻污水复杂度，同时控制经沉淀废水缓慢流入后续生化处理工艺，以避免对其造成较大水力冲击。

COD去除分析：污水中COD的去除主要是靠活性污泥中的好氧微生物的吸附与降解代谢作用处理，项目在工艺中引入缺氧工艺段，为好氧菌对污水的有机物彻底降解创造条件。

BOD5去除分析：污水中BOD5的去除主要是靠微生物进行吸附分离，对于溶解氧有机物主要靠微生物的代谢来完成，活性污泥中的微生物在有氧的条件下将污水中的部分有机物合成新的细胞，将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量。微生物好氧代谢对污水中溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用。

NH3-N去除分析：采用生物脱氮原理，首先将废水中的有机氮转化为氨氮，然后通过硝化反应将硝态氮还原成氮气，从而达到脱氮的目的。整个过程分为硝化段和反硝化段两个过程。

表6.2-2  本项目废水处理后污染物情况一览表

| 处理单元 污染因子 |  | 沉淀池 | 厌氧水解池 | 接触氧化池 | 沉淀池 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD （mg/L） | 进水 | 500 | 450 | 180 | 36 | ≤400 |
|  | 出水 | 450 | 180 | 36 | 36 |  |
|  | 除去率(%) | 10 | 60 | 80 | 0 |  |
| BOD5 （mg/L） | 进水 | 375 | 300 | 240 | 24 | ≤150 |
|  | 出水 | 300 | 240 | 24 | 24 |  |
|  | 除去率(%) | 20 | 20 | 90 | 0 |  |
| 氨氮 （mg/L） | 进水 | 100 | 90 | 72 | 14 | ≤80 |
|  | 出水 | 90 | 72 | 14 | 14 |  |
|  | 除去率(%) | 10 | 20 | 80 | 0 |  |
| SS （mg/L） | 进水 | 800 | 320 | 160 | 96 | ≤200 |
|  | 出水 | 320 | 160 | 96 | 38 |  |
|  | 除去率(%) | 60 | 50 | 40 | 60 |  |

- 消毒方法及可行性分析

项目废水经三级沉淀后采用二氧化氯消毒剂进行消毒，二氧化氯消毒剂是国际上公认的含氯消毒剂中唯一的高效消毒灭菌剂，它可以杀灭一切微生物，包括细菌繁殖体，细菌芽孢，真菌，分枝杆菌和病毒等，并且这些细菌不会产生抗药性。二氧化氯对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力，可有效地氧化细胞内含巯基的酶，还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。项目应当合理控制二氧化氯消毒剂使用量，确保消毒效果，同时应当避免出水余氯含量过高。

二氧化氯消毒剂应用广泛、安全，灭菌效果好，因此，消毒方法可行。

⑤废水处理系统技术要求及事故池设置

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)中第4条“场区布局与清粪工艺”第2款“养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设”的规定，本报告要求建设单位养殖区场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

为防止项目废水通过渗透进入地下水，建设单位需对废水收集、处理设施采取有效的防渗措施，如地面、池体周围采用混凝土夯实，并铺设防渗膜。

项目设计沉淀池容积为300m3，可将一次鸡舍冲洗废水288 m3全部容纳，项目污水处理站生化处理段污水处理能力为20 m3/天。

综上所述，项目废水处理措施可行。

### 地下水污染防治措施

根据工程分析可知，本项目地下水污染主要来源于鸡舍、鸡舍冲洗废水收集处理池、固废暂存间等的有毒有害物质渗入地下，从而引起地下水的污染。因此应加强工程的地面防渗工作。工程的地面防渗从地基处理到防渗材料使用等方面。从防渗的处理工艺来看采用点线面结合的方法。

该项目重点污染区防渗措施为：

1）项目污水管采用抗腐蚀性强的PE管，加强管网检查及维修，严禁出现污水管网“跑、冒、低、漏”现象；

2）鸡舍地面水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗；

3）污水处理设施所有水池均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗；

4）加强污水处理系统的维护及日常监管，禁止未处理达标的水排入附近水塘造成地下水污染；

5）固废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求建设，各类固废均分区单独存放，液体类需采用容器盛装。

6）安全填埋井采用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗；

通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

一般污染区防渗措施：

其他区域采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s。

同时，还应做到以下几点：

（1）生产废水及生活污水经处理达标后全部综合利用，不使地表水体受到污染而渗入地下影响地下水水质。

（2）污水处理系统按照相关建筑规范作防渗处理，并定期检查防渗层是否破损。污水处理设备须定期检修、维护，避免防渗层破损的情况发生。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可控制场区内的废水污染物下渗现象，尽量避免污染地下水。采取上述措施后，项目不会对区域地下水环境产生明显影响，措施可行。

### 固体废物污染防治措施

- 鸡粪、废垫料

每栋鸡舍出栏后将鸡粪及垫料由清粪系统清理，由浏阳市苗木种植户运走用制成有机肥，不在本项目内存放及堆肥。本项目不分析堆肥部分内容。

鸡粪是是一种优质高效有机肥，养分含量高而全，富含蔬菜生长所必需的氮、磷、钾等元素, 施入蔬菜，可使植株健壮、叶片嫩绿而厚实，使植物健康生长。鸡粪富含丰富的有机质和较多的腐殖酸，对改良土壤起着重要作用。有机肥适用于蔬菜作基肥或追肥使用，长期使用能使土壤疏松，肥力增强，每亩增产10%- 12%，并可改善长年施用化肥所致的土壤板结现象，调解土壤理化性状。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；“不具备堆肥条件的养殖场，可根据畜禽养殖场地理位置、养殖种类、养殖规模及经济情况，选用其他方法对固体粪便进行资源回收利用。”

本项目鸡粪和废垫料由清粪系统清理由浏阳市苗木种植户运走用制成有机肥使用，属于固体粪便的综合利用，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的要求。

②病死鸡

在鸡禽饲养过程中，会产生一定量的的病死鸡，项目常年存栏20万羽，病死鸡产生量为0.036t/d，10.8t/a。项目将病死鸡送至冷柜进行冷冻，定期送至新墙镇病死畜禽收集暂存点，最终由岳阳县病死畜禽无害化处理厂进行无害化处理。同时项目建设两个安全填埋井作为备用处置措施。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关要求：安全填埋井应为混凝土结构，深度大于4m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入死鸡尸体后，覆盖一层厚度大于10cm 的熟石灰，井填满后，用粘土填埋压实并封口。

③医疗废物、包装废物

本项目产生的消毒包装物、杀虫剂包装物和医疗废物为危险废物，要求建设单位委托有资质单位集中处理，建设单位不得私自处理。为了保证本项目产生的危险废物不对周围环境产生二次污染，建设单位要严格执行危险固体废物处理的有关协议，同时要做到：建设单位应委托有资质的单位作无害化处理，同时要在试生产前应签订相关危废储运协议，并报当地环保部门备案；外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；此外，必须加强对固体废弃物的管理，确保各类固体废弃物的妥善处置，固体废弃物贮存场所应有明显的标志，设置专门的收集房。

固废收集房按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关要求进行防渗建设，收集和贮存过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关要求进行分类、分区、防风、防雨、防晒等管理。

项目产生的包装废物由生产厂商回收再利用。

④生物质锅炉灰渣

生物质锅炉灰渣属于一般固废，可用于周围农田追肥。

⑤生活垃圾

员工生活垃圾由建设单位外运至垃圾收集点，由环卫部门定期清运。

通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》中有关要求，不向外环境排放。

在各类固体废物的清运过程中，务必做到以下几点：

①运输车辆应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区和居民住宅前等敏感区行驶。

②运输车辆加蓬盖，且离开装、卸场地前应先清洁车身，减少车轮、底盘等携带物散落路面。

③对运输过程中散落在路面上的垃圾要及时清扫，以减少运行过程中的固废污染。

此外，固体废物堆放点以及堆放场等应定期清洗，注重周围环境的绿化，同时场区应配备固体废弃物清扫、收集和管理队伍，对固体废弃物进行统一管理，保持场区环境清洁。通过采取以上措施，将减缓建设项目产生的固体废弃物对周围环境造的影响，措施行之有效。

### 噪声污染防治措施

环评建议环保措施：

（1）对该项目运行噪声较高的设备应选用低噪声设备，并在安装过程中采取减振、消音、隔音等措施；

（2）该项目泵房和风机房内应采取吸声措施，并设隔声门窗；

（3）为泵和风机设隔声罩，罩内做吸声，罩体做减振，并设进、排气消声器，以阻止噪声向外传播；

（4）厂区内周围加强绿化，种植花草树木，增强生态屏障，吸附部分噪声，以减轻鸡叫对厂外环境影响。

采取上述措施，本项目对周边声环境影响较小，本项目的环保措施是可行的。

### 生态保护与补偿措施

由生态环境现状调查结果来看，本区生态环境质量较好，为防止本项目建设使区域生态环境恶化，减轻对当地农业生态环境的影响，本评价提出以下几点要求：

施工期生态环境保护措施的重点为水土流失的防治措施。

（1）项目设计和施工方案制定时应采取尽量少占地、少破坏植被的原则，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成周围植被、土壤的大面积破坏；各施工活动应严格控制在施工区域内进行，严禁在施工区域外肆意活动和践踏，干扰和破坏周围植被、土壤及动物的栖息环境。建设单位采取货币补偿方式补偿项目占地对农户和环境的影响。

（2）施工期应先建设各种排水设施，将雨水及时排走，避免在场地形成水漫流，导致水土流失增加；对临时堆放土堆等要进行遮盖或洒水，以减少施工扬尘的产生；避免在恶劣天气（大风或大雨）进行开挖等作业。

（3）场地平整后应及时进行压实、硬化处理；临时占地及空闲地要及时进行绿化，以美化环境和景观，并减少水土流失。

（4）管线施工开挖经过耕地时，应分层剥离表层土壤。管线敷设完成后应及时复土，将剥离的表层土壤覆盖在表层，使植被能尽快恢复。

项目运营期生态保护措施主要为以下几点：

1)加强建设项目自身的污染治理，采用先进、高效的防治措施减少全厂“三废”排放对当地生态环境影响。本项目投产运营后各项污染物做到了达标排放，但排放总量仍然会对当地环境造成一定影响。因此应从全厂范围进行严格管理，使全厂污染物排放总量进一步削减，减轻对区域环境污染。

2)为进一步改善区域生态环境，建设单位在加强厂内“三废”治理同时，还应加强厂内绿化和硬化工作，保证项目建成后，除设备占地外，全厂地面硬化。利用植物作为治理工业污染的一种经济手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气，降低噪声，改善环境，保持生态平衡方面作用。重点为：生产区、办公生活区和道路两侧，应以乔木绿化为主，乔、灌、草合理配置；在厂界四周根据实际条件营造防护林，用以防止污染物对周边生态环境的影响。绿色植物具有多种环境生态效应，如调节空气、温度、湿度，阻挡风沙、滞留空气中的灰尘、吸收SO2等有害气体等，有些植物还有一定的杀菌能力，此外，树本身还有降噪隔声的功能。

3)随着项目建设，厂内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源保护。

4)严格保护项目周边的农田生态系统，不得向外扩张和多占土地，所有设施和道路建设不能妨碍农田基本设施的正常运行和周边居民的正常的生产生活活动。

5)污水处理站、管道沟等处底部均须进行防渗、硬化处理，并定期进行检查、维修；

6)加强对职工的素质教育，增强清洁生产的自觉性，加强生产过程管理，节能降耗，从源头治理开始，把污染降低到最低程度。

## 环境保护投资

本项目总投资是2000万元，其中环保投资是141万元，占总投资的7.0%。根据工程应采取的污染防治措施，本工程建设环境保护投资概算见下表：

表6.3-1  工程环境保护投资估算表

| 时段 | 污染源 | 拟采取的环保措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工期 | 废水处理 | 排水系统、沉淀池、化粪池 | 2 |
|  | 扬尘污染防治 | 进场道路硬化、人工洒水、围挡 | 5 |
|  | 噪声防治 | 隔声围挡 | 5 |
|  | 固废处理 | 垃圾收集站、定期清运 | 1 |
|  | 水土流失防治 | 施工围墙、固废临时堆放场覆盖措施、排水设施等 | 5 |
|  | 合计 |  | 18 |
| 营 运 期 | 鸡舍恶臭 | 喷洒EMP生物处理液+通风+水帘喷淋除臭 | 24 |
|  | 生物质锅炉烟气 | 布袋除尘器+35米高排气筒 | 20 |
|  | 厨房油烟 | 高效静电油烟净化器 | 2 |
|  | 废水 处理 | 沉淀池+厌氧水解池+接触氧化池+沉淀池+消毒池 （沉淀池300m3、生化处理段20m3/d） | 50 |
|  |  | 化粪池 | 2 |
|  | 固废 | 固废暂存间50m2，生活垃圾收集及运送、鸡粪和废垫料运至浏阳市苗木种植户运走制成有机肥使用、病死鸡冷柜暂存，定期送岳阳县病死家禽无害化处置中心使用，同时制两个安全填埋井作为备用措施、医疗废物交由有处理危险废物资质单位进行处理、包装废物由供应商回收利用、生物质锅炉灰渣用于周围农田追肥 | 10 |
|  | 噪声 | 消声、隔音、减震 | 10 |
|  | 绿化 | 厂区绿化 | 5 |
|  | 合计 |  | 123 |
| 总计 |  |  | 141 |

# 经济损益分析

## 工程社会效益分析

项目的建设有利于发展地区经济，同时为当地居民创造了一定的就业机会，有利于社会的稳定与发展。因此，本项目的建设，也将带来很好的社会正效益，其主要表现在以下几个方面：

（1）有利于带动当地养鸡规模化发展进程

本项目建成后，通过标准化示范养鸡场的示范作用，将带动更多养殖户开展规模化的养殖，为当地农村经济的发展、新农村建设及和谐社会建设做出重大贡献。

（2）有利于带动就业及当地经济发展

生产型企业具有较强的外部效应，对带动当地剩余劳动力就业能产生积极作用。主要表现为两个方面：一是项目建设过程中，要雇用当地的居民，提供临时就业岗位；二是本项目建成后，将新增长期的就业人员达15余人。三是本项目的示范作用，将带动更多养殖户开展规模化的养殖，从而增加更多的就业机会。

## 工程经济效益分析

项目总投资2000万元，其项目建成达产后，项目经济效益明显。项目建成达产后，正常年新增销售收入3300万元，年新增利润总额300万元。从财务角度和经济效益来看，本工程建设是可行的。

## 环境效益分析

本项目环保投资141万元，对“三废”污染源进行有效治理，不仅回收了有用资源，提高物料回收利用率，同时减轻了废水对环境的污染影响，减轻了恶臭、对生产车间以及周围环境空气质量的影响，减轻了固体污染物对周围地表水、地下水的影响。这对确保评价区环境质量，减轻本项目“三废”排放对环境的污染将起到良好作用。

鸡粪有机肥是一种比较优质的有机肥，其含纯氮、磷（P2O5）、钾（K2O）约为1.63%、1.54%、0.085%总和为≥4%。鸡粪有机肥中不但含有氮、磷、钾三要素，还含有硼、锌、钼等微量元素。施入土壤后，可为农作物提供全面的营养。

长期施用化肥会对土壤造成重金属、有机副成分、氟、放射性等污染，同时，还会改变土壤理化性质、破坏土壤微生物环境。而鸡粪有机肥腐解后，可为土壤微生物的生命活动提供能量和养料，进而促进土壤微生物的繁殖，微生物又通过其活动加速有机质的分解，丰富土壤中的养分。因此，对于减轻农村面源污染，改善周围地区农业生态环境，均有积极的意义。

综上所述，本工程采取了一定的环保措施后，减少了废水、废气、噪声、恶臭等污染物的排放量，减轻了对环境的污染，有较好的经济效益、环境效益和社会效益。

# 环境管理与监测、总量控制

## 环境管理

环境管理是企业管理的重要组成部分，企业环境管理是要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段，对生产经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境污染进行综合治理，达到既发展生产又保护环境的目的。

为适应环保工作的需要，建议公司建立一套完善的管理体制，环境管理体制应实行总经理领导下的部门责任制，有一名副总经理主管企业的环保工作，并设置环保科，安排2-3名工作人员，以负责全公司的环保工作。

### 环境管理的主要工作职责

(1) 贯彻国家和地方的环境法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。

(2) 组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。

(3) 制订公司环境保护规划，提出环境保护目标，制订和不断完善公司各项环境保护规章、制度和办法。

(4) 考核公司环保工作，管理和考核各种环保治理设施，制定各种考核指标和考核办法，订立奖惩制度，使环保考核工作经常化、制度化。

(5) 组织和协调全公司污染治理工作和“三废”综合利用工作，组织技术攻关，推广先进技术。

(6) 处理各种污染事故和污染纠纷，协调处理好各种关系。

(7)领导和组织实施全厂的环境监测计划。

(8)负责该项目环境报告的填写、上报任务，与上级环境管理部门保持密切联系。

(9)在工程建设阶段负责监督环保设施的安装调试，落实工程项目的“三同时”，工程投产后，检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见。

### 环境保护管理体系

环境保护管理计划的正确实施需要一个完善的管理体系作保证。根据国家环境保护管理的有关规定，本工程建设单位在设置专门环保管理机构时，作为环保行政主管部门应对本工程的环境保护进行监督管理，才能使本工程的环境效益得到充分发挥。

本工程环境管理体系及程序见表8.1-1。

表 8.1-1  工程环境管理体系及程序示意表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基建期 | 落实基建期环境保护措施；对施工迹地整治、厂区绿化；环保设施的竣工、验收、试运行等 | 建设单位、施工单位 | 岳阳县环境保护局 |
| 运行期 | 实施开采期环保措施、保证环保设施的运行，环境监测及管理 | 本项目建设单位环保机构、环境监测单位 | 岳阳县环境保护局 |

## 环境监测

环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部门。

评价建议企业的环境监测工作委托地方环境监测站进行，拟建项目污染源监测计划列于表8.2-1，监测分析方法按照国家有关技术标准和规范进行。

表8.2-1  拟建项目污染源监测计划

| 类型 | 要素 | 采样位置 | 监测频率 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 鸡舍恶臭废气 | 厂界下风向 | 每季一次 | NH3、H2S、臭气浓度 | 非正常情况均另外加测，环境监测与污染源监测重复部分可不重复监测 |
|  | 生物质锅炉废气 | 排气筒 | 每季一次 | 废气量、SO2、NOx、烟尘 |  |
|  | 废水 | 废水总排口 | 每季一次 | COD、BOD5、SS、NH3-N、大肠杆菌 |  |
|  | 噪声 | 厂界四周 | 每季一次 | 等效A声级 |  |
| 环境质量监测 | 地表水 | 项目南侧水塘、北侧300m铁山水渠 | 半年采样一次 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷 |  |
|  | 地下水 | 项目区水井 | 一年一次 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群等 |  |
|  | 噪声 | 厂界噪声 | 一年一次 | 等效A声级 |  |

### 监测方法

采用国家规定的监测采样和分析化验方法，评价标准执行本评价批复的国家标准。废水监测按国家环保部发布的《水和废水监测分析方法》进行；废气监测按国家环保总局发布的《空气和废气监测分析方法》进行；噪声监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）声功能区监测方法进行。

### 监测工作保障措施

（1）组织领导实施

建设单位可根据监测计划委托当地环境保护监测站或有环境监测资质的单位进行环境监测工作，监测站负责完成建设单位委托的监测人员，确保环境监测工作能按监测计划顺利完成。

（2）技术保证措施

为了确保监测质量，监测人员必须持有相应的资格证书或上岗证书。

（3）资金保证措施

施工期环境监测费用由建设单位支付，该费用专款专用，以保证监测工作的顺利进行。

## 总量控制

### 总量控制因子

根据《环保部“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》中相关规定，结合本项目污染物排放特征确定项目实施总量控制的因子为：

大气污染物：SO2、NOx；

水污染物：COD、NH3-N。

### 总量控制指标建议

1、水污染物总量控制建议指标

根据工程分析，项目生活污水经过化粪池预处理后与生产废水一同进入污水处理站进行处理，废水采用“沉淀+厌氧水解+接触氧化+沉淀+消毒”工艺处理达标后排放至南侧水塘，用于周边农田灌溉。项目废水总量为1756t/a，出水浓度为COD36mg/L、NH3-N14mg/L，则COD和NH3-N排放总量分别为：0.06t/a，0.02t/a。项目废水主要用于周边农田灌溉，且COD和NH3-N总量较小，因此不需要设置总量指标。

2大气污染物总量控制建议指标

根据建设项目特点，拟建项目大气污染总量控制指标为SO2、NOx，根据工程分析计算，拟建项目SO2、NOx申请总量控制指标为1.22t/a、0.73t/a。

## 建设项目竣工环境保护设施验收

根据《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》（国家环保总局令第13号），环保监督小组成员配合环保局进行工程项目竣工时的环保“三同时”验收，验收内容包括：

（1）拟建项目以外区域的临时性施工建筑物、施工机械等是否全部拆除、撤离，临时占用的堆场是否全部恢复，场地平整、道路清理等是否完成。

（2）拟建项目是否按照环保部门审查通过的设计方案，配备废水、废气、噪声和固体废弃物的处理设施。

（3）各项环保处理设施是否达到规定的指标，由政府环境保护部门进行监测，并出具验收报告。

（4）对拟定的环境保护管理组织机构、职责和工作计划的内容、配备的检查监督手段等进行审核，同时检查是否配备了污染事故处理的应急计划和进行处理设施和技术。

项目环境保护“三同时”验收内容见表8.3-1和表8.3-2。

表8.3-1  建设项目施工期环境保护检查监理一览表

| 施工期 | 污染源 | 验收设施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 施工扬尘 | 洒水设备、围栏 |  |
|  |  | 洗车设备、隔油池和沉砂池 |  |
|  |  | 道路硬化 |  |
|  |  | 使用商品混凝土，禁止使用混凝土搅拌机 |  |
|  | 施工噪声 | 选用低噪声设备、合理布局、防护栏 | 施工场界噪声达标 |
|  | 生活设施 | 设置临时厕所、密闭式垃圾箱等，保持建筑区域整洁干净 |  |
|  | 运输车辆 | 规定夜间运输渣土和原材料，减少对交通的影响；运输路线避开居民区等环境敏感点。 |  |

表8.3-2  建设项目竣工环境保护设施“三同时”验收一览表

| 污染物类型 | 污染源 | 治理设施 | 排放预测情况 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭 | 喷洒EMP生物处理液+鸡舍通风+水帘喷淋除臭 | 厂界：氨气≤1.5mg/m3 H2S≤0.06mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） |
|  |  |  | 厂界：臭气浓度 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |
|  | 生物质锅炉烟气 | 布袋除尘器+35米高排气筒 | SO2：258mg/m3 NOx：155mg/m3 烟尘：1mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 食堂油烟 | 高效静电油烟净化器 | 0.67mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 废水 | 生产废水 | 项目生活污水经过化粪池预处理后与生产废水一同进入污水处理站进行处理，废水采用“沉淀+厌氧水解+接触氧化+沉淀+消毒”工艺处理 | COD：36mg/L BOD5:24 mg/L NH3-N：14 mg/L SS：38 mg/L | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |
|  | 生活污水 |  |  |  |
| 固体废弃物 | 鸡粪 | 浏阳市苗木种植户运走制成有机肥使用 | / | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业废渣无害化环境标准，以及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889¬2008）。 |
|  | 废垫料 |  |  |  |
|  | 病死鸡 | 病死鸡冷柜暂存，定期送岳阳县病死家禽无害化处置中心使用，两个安全填埋井作为备用 |  |  |
|  | 医疗废物 | 委托有资质的单位进行处理 |  |  |
|  | 包装废物 | 供应商回收利用 |  |  |
|  | 灰渣 | 周围农田施肥 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 厂内建垃圾池 |  |  |
| 噪声治理 | 噪声 | 消声、隔音、减震 | 昼间≤60 dB（A） 夜间≤50 dB（A） | 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 绿化 | 绿化 | 厂区绿化 | / | / |

# 结论与建议

## 结论

### 项目概况

岳阳湘佳牧业有限公司拟在岳阳县新墙镇新华村前进片新建岳阳湘佳牧业有限公司前进养殖场建设项目。项目总投资2000万，其中环保投资141万，总占地面积约36000m2，建筑面积16700 m2，项目建成后年出栏优质商品鸡80万羽。项目采用垫料平养模式，实现全进全出，一年出栏4次。

### 环境质量现状

本项目环评期间委托岳阳市衡润检测有限公司对项目所在地环境质量现状进行了实测。

- 地表水环境现状评价结论

本次环评对项目所在地东侧水塘和北侧水渠水质进行了实测，根据监测结果显示，监测期间，项目东侧水塘总磷超标率100%，最大超标倍数1倍，其余各监测因子浓度能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。项目北侧300m处铁山水渠BOD5超标率为66.6%，最大超标倍数为0.1倍，粪大肠菌群超标率为100%，最大超标倍数为0.65倍，其余各监测因子浓度能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准要求。项目区域水环境质量一般。

②地下水环境现状评价结论

监测结果表明地下水各监测点位的监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。

③环境空气现状评价结论

监测结果表明大气环境现状监测点的各项监测因子均未出现超标现象，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

④声环境现状评价结论

监测结果表明，项目所在地厂界声环境均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

### 污染源强及环保措施

1、污水处理

本项目产生的废水主要为鸡舍冲洗废水、生活污水、消毒废水、除臭喷淋废水。项目生活污水经过化粪池预处理后与生产废水一同进入污水处理站进行处理，污水处理站采用“沉淀+厌氧水解+接触氧化+沉淀+消毒”工艺，处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）后排放至南侧水塘，用于周围农田灌溉用水。

2、废气治理

恶臭治理措施：在饲料中加入EM（一类活性菌群）等添加剂，可以在鸡体内促使氨氮转化为蛋白质，减少氨氮的排泄，同时提高饲料利用率和鸡的日增重；使用EMP生物处理液喷洒鸡舍，可以加速氨氮分解，降低NH3的浓度；通过车间通风将鸡舍废气排出，在通风口设置水帘进行喷淋除臭，水帘喷淋设施能够去除鸡舍废气中的恶臭粉尘，同时能够溶解一定的H2S和NH3，从而降低恶臭污染；加强绿化，多种一些防尘降臭植物；改善鸡场生产、管理方式。

生物质锅炉烟气采用布袋除尘后通过35米高排气筒进行排放，经处理后废气排放可达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉要求。

食堂油烟废气经过高效静电油烟净化器处理后高于楼面3米排放，能够达到《饮食业油烟排放标准》中相关标准要求。

同时项目设置50m的卫生防护距离。项目卫生防护距离内没有居民点、医院、学校等敏感目标。

3、噪声治理

本项目噪声主要来源于鸡叫声、鸡舍排气扇及泵房水泵产生的噪声，噪声级在60-90dB（A）之间。

建设项目通过鸡舍隔声等措施减少鸡叫声对外环境的影响。通过选用低噪声设备并采取减振、消声、隔声等措施治理设备运行噪声。项目产生的噪声通过相应治理措施治理后，经距离衰减，场界噪声可满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准。

4、固体废物处理

鸡粪及废垫料由浏阳市苗木种植户运走制成有机肥；病死鸡采用冷柜暂存，定期送岳阳县病死畜禽无害化处理厂进行处理；医疗固废、消毒容器及包装废物要求委托有资质单位集中处理；生物质锅炉灰渣用于周围农田追肥；生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

综上可知，本项目对所排放的污染物采取满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求的有效污染控制措施后，污染物可达标排放，对周围环境影响较小。

### 项目建设的环境可行性

1、选址的可行性

本项目用地范围内，不涉及拆迁安置，场地的稳定性与适宜性比较好。厂址周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素；本项目鸡粪收集后用于制造有机肥，鸡舍恶臭采用通风及除臭剂进行处理，病死鸡通过安全填埋井填埋。本项目废水通过污水处理站处理后达标排放，用于周围农田灌溉。从环保角度，选址基本可行。

2、达标排放的可靠性

本工程通过实施一系列污染治理措施，废气、废水及噪声均能做到达标排放，固体废物能够得到妥善处置或回收利用。

3、环境风险

本项目不存在危险化学品，主要风险为废水的事故排放、鸡的卫生防疫。

为了防范事故和减少危害，企业需要根据生产实际，进一步完善事故的应急预案。当出现事故时，要采取紧急措施，如果必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

4、清洁生产

项目从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求等几个方面进行了清洁生产分析，通过分析评价，本项目清洁生产水平可达到国家清洁生产先进水平。

5、公众参与

项目公众参与调查采取现场公示、网上公示和现场问卷调查等三种方式。现场问卷调查共发放问卷53份（其中团体问卷3份，个人问卷50份），实收53份，回收率100%。参与调查的3个单位支持率为100%，被调查个人对象中赞成该项目建设占100%。该项目同时进行现场公示，在两次网上公示期内亦没有收到任何反对意见。本次公众参与调查方法可行，结果可信。

### 项目建设总体结论

岳阳湘佳牧业有限公司前进养殖场建设项目选址符合当地区域总体规划，区域环境质量均可满足环境功能区划要求，项目建设符合产业政策要求，清粪工艺符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求。在落实本报告提出的环境保护措施的前提下，污水可通过污水处理站处置达标后用于周边农田灌溉，废气可达标排放，危险固废能够得到妥善处置，一般固体废物可以得到综合利用。在项目正常运行过程中对周边环境的污染较小，在正常生产情况下，该区域环境质量能够满足区域环境功能区划要求。

综合本评价对项目产业政策符合性、环保措施效果可达性以及环境影响评价等方面因素的分析结果。从环境保护的角度分析，项目建设可行。

## 建议

为保护环境进一步改善环境质量，针对本项目完成后的具体情况，提出以下建议：

（1）建设单位须严格执行环境保护“三同时”制度，要保证足够的环保资金，落实本环评提出的各项治理措施，并严格接受环保主管部门对其环境保护工作的日常监督。

（2）加强厂区绿化，建设单位在委托设计绿化方案时，可向设计单位提出要尽量选用对恶臭气体吸附效果好的树种的要求，并向设计单位提出，在恶臭源附近适当的位置种植。

（3）建设单位应搞好厂区卫生，发现病死鸡要及时消毒，妥善处理病死鸡尸体，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

（4）建设单位应加强环保管理，建立健全各项环保管理规章制度、操作规程和环保台帐，切实加强“三废”管理，将其对环境的影响降至最低。同时，加强项目各项污染源控制设施/设备的运行管理，确保工程污染治理效果。

（5）建设单位加强环保宣传，提高职工环保意识，并与周边居民、单位密切联系，处理好和人民群众的关系，广泛听取意见和建议，并有效落实。