岳阳县柏祥十步加油站建设项目

环境影响报告表

（报批稿）

中煤科工集团重庆设计研究院有限公司

CCTEG Chongqing Engineering Co.,Ltd.

二○一六年七月

建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：  岳阳县柏祥十步加油站建设项目

建设单位(盖章)：   岳阳县柏祥十步加油站

中煤科工集团重庆设计研究院有限公司

CCTEG Chongqing Engineering Co.,Ltd.

二○一六年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

三、建设项目所在地环境现状简况	12

四、评价适用标准	16

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	31

七、环境影响分析	33

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	65

九、结论与建议	66

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边环境示意图

附图3：项目监测点位图

附图4：总平面布置图

附图5：项目现状及周围现状图

附件：

附件1：规划文件

附件2：选址意见通知

附件3：质量保证单

附件4：专家签到表

附件5：专家评审意见

附件6：修改清单

附表：

建设项目环境保护审批登记表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳县柏祥十步加油站建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县柏祥十步加油站 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周勇名 |  |  | 联系人 | 唐建光 |  |
| 通讯地址 | 岳阳县柏祥镇十步村省道312线52公里处 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13807403387 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 414100 |
| 建设地点 | 岳阳县柏祥镇十步村省道312线52公里处 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 | F5264机动车燃料零售 |  |
| 占地面积 (平方米) | 2420 |  |  | 绿化面积(平方米) | 182 |  |
| 总投资(万元) | 400 | 其中：环保投资(万元) |  | 27 | 环保投资占总投资比例 | 6.75% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2016年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 十六公里至杨林、筻口至柏祥约10公里范围内无各类车辆及农机的加油站，给当地群众的生产生活和过往行驶车辆带来了很多不便。为了切实解决经过该镇范围所有机动车辆急需加油和百姓农业机械、摩托车加油难的困难，新建加油站势在必行。在此背景下，岳阳县柏祥十步加油站征用农村山地约2420平方米，拟投资400万元于此处建立加油站。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第253号文《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的要求，本项目需办理环境影响评价手续。因此，岳阳县柏祥十步加油站委托中煤科工集团重庆设计研究院有限公司（以下简称我公司）为“岳阳县柏祥十步加油站建设项目”编制环境影响报告表。我公司工作人员在详细踏勘周围环境，收集相关资料的基础上，依据国家和省市法律法规及环评导则要求编制了该项目的环境影响评价报告表。 2、项目概况 2.1 项目基本情况 项目名称：岳阳县柏祥十步加油站建设项目 建设地点：岳阳县柏祥镇十步村省道312线52公里处 建设单位：岳阳县柏祥十步加油站 建设性质：新建 建设内容：在项目区建设一个三级加油站与一个60m2的洗车场，并配套建设附属工程 总投资：400万元，全部为企业自筹 2.2项目主要经济技术指标一览表 拟建项目在岳阳县柏祥镇十步村省道312线52公里处，总占地面积约2420m2。项目主要经济技术指标见表1-1。 表1-1 主要经济技术指标一览表 序号; 项目; 单位; 数值; 备注. 1; 总规划面积; m2; 2420; /. 其中; 净地面积; m2; 1760; /. 代征公共用地面积; m2; 660; /. 2; 建筑占地面积; m2; 719; /. 3; 规划总建筑面积; m2; 922; /. 其中; 加油站站房及附属用房面积; m2; 286; 2F，占地面积143m2. 钢架加油罩棚; m2; 576; h=7.7m. 钢架洗车场罩棚; m2; 60; h=3.5m. 4; 围墙; m; 150; 其中通透式围墙20m，封闭式围墙130m. 5; 消防沙池; m3; 2; /. 6; 进出车道及场地硬化; m2; 1513; /. 7; 建筑密度; %; 40.85; /. 8; 容积率; /; 0.33; /. 9; 绿地率; %; 16.3; /. 10; 总投资; 万元; 400; /. 2.3项目组成 项目组成详见表1-2。 表1-2 项目建设内容组成一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容及规模. 主体工程; 油罐区; 3个地埋式油罐，1个15m3的93#汽油罐；1个15 m3的97#汽油罐；1个30 m3的0#柴油罐. 加油机; 双油双枪加油机4台. 加油站罩棚; 加油站罩棚采用钢架结构，建筑面积576m2. 洗车场罩棚; 钢架结构，建筑面积60m2. 辅助工程; 加油站站房及附属用房; 包括生活区、营业区、男女洗手间和配电间等. 设备区; 包括地下油罐储存区. 公用工程; 供电; 市政电网供电，建设方建配电间. 给水系统; 自打水井. 排水系统; 雨污分流，污污分流. 环保工程; 废气处理措; 食堂油烟; 由油烟机+排气筒处理后屋顶排放. 卸油、加油过程; 储油罐和加油枪配备油气回收系统. 固体废物; 生活垃圾; 统一收集，环卫部门清运. 一般废物; 统一收集，环卫部门清运. 危险废物; 危险废物暂存库暂存后由有资质公司回收处理. 污水处理设施; 生活污水; 经化粪池处理后外运作农肥. 初期雨水; 经雨水管网进入自建污水处理系统. 地面冲洗废水、洗车废水; 经污水管网进入自建污水处理系统. 站房屋面雨水、加油罩棚雨水; 经水封井后自然排放至东北侧无名小湖. 2.4项目设备 项目主要设备见表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 单位; 数量; 备注. 1; 卧式储油罐; 钢制15m3; 个; 1; 93#汽油罐. 2; 卧式储油罐; 钢制15m3; 个; 1; 97#汽油罐. 3; 卧式储油罐; 钢制30m3; 个; 1; 0#柴油. 4; 双油双枪加油机; /; 台; 4; /. 5; 液位仪; /; 台; 4; /. 6; 潜油泵; 1.5P; 台; 4; /. 7; 高压清洗机; /; 台; 2; /. 8; 泡沫机; /; 台; 1; /. 9; 吸尘器; /; 台; 1; /. 10; 车轮动平衡仪; /; 台; 1; /. 2.5劳动定员及工作班制 本项目劳动定员5人，其中安全管理人员1人，年工作365天，8小时工作制，三班倒，设食宿。 3、公用工程 3.1给水 本项目所在区域无市政管网供水，建设方自打水井。本项目用水主要为职工生活用水、厕所冲洗水、洗车废水和设备地面清洗用水，项目给水可满足用水要求。 3.2排水 排水实行雨污分流、污污分流制，站内设两条雨水管网，下雨前10min，场内地面雨水中SS、石油类较高，经雨水管网收集进入自建污水处理站，10min之后切换阀门，与屋面雨水、罩棚雨水及空调水雨水经水封井就近排放至东北侧无名小湖，不进入污水处理站。生活污水经场内设置化粪池处理后，外运作农肥；地面清洗废水、洗车废水经站内污水管网输送至自建处理系统处理后循环使用，处理后的水可用于站内绿化与洗车，不外排。 3.3供电 本项目用电由市政电网供应，场内供电通过外接电源接至项目的配电间。项目用电基本为加油机、办公及照明等用电，电网可满足项目建成后的用电负荷。 3.4消防 本项目加油站消防系统设备的配备、组成严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》及加油站建设的有关标准的要求进行配备，在站房及加油机、油罐等处根据规范要求每2台加油机应设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器。埋地油罐区域设置35kg推车式干粉灭火器、灭火毯5块、沙子2m3。 3.5防雷接地 加油站防爆场所内的所有建、构筑物均设有防直击雷保护，按第二类防雷建筑标准设防，其余建、构筑物按第三类防雷建筑标准设防。服务区内所有工艺设备和管道均设防静电和感应雷保护。供配电系统接地型式采用TN-S系统，电气系统接地与防直击雷接地系统、防静电接地、防感应雷接地、信息系统接地等共用接地装置，接地电阻不大于4.0欧。 3.6油品周转量 本项目主要为顾客提供加油服务，营运过程中除工作人员日常生活和项目运转等水电消耗外无其他原辅材料消耗，其加油过程为93#、97#汽油、0#柴油周转服务。 本项目设计93#、97#汽油、0#柴油周转量各为700t/a，共计2100t/a。 4、平面布置 项目位于岳阳县柏祥镇十步村省道312线52公里处，场地呈矩形。项目分区明确，且使土地空间利用率达到最大化，厂区道路全部硬化，靠道路的一侧设置出入口，方便物流，人流通畅。 总平面布置由岳阳县建设规划勘测设计研究院根据《汽车加油站加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014年版设计，并获得岳阳县安全生产监督管理局和岳阳县公安消防大队的认可同意（见附图4）。总平面布置按生产功能主要分为：加油站站房及附属用房、加油区、埋地油罐区、污水处理系统、洗车区、消防区等。 加油站站房及附属用房布置在整个站区的北面位置，两层，站房设置男女洗手间、生活区、营业区、配电房等。加油站东、西、北三侧设封闭式围墙共130m，加油区设置在项目的南部，与荣公公路相隔通透式围墙，加油区位于罩棚下方，罩棚下建有4台两油两枪加油机；加油区下面设置地埋式油罐区，油罐区内设置2个15m3汽油储油罐、1个30m3柴油储油罐，采用地埋式，有卸油和加油回收系统，并按《汽车加油站加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014年版设置了密闭泄油口，站房设置在项目地北侧。污水处理系统设置在项目的西北角，与西侧洗车场相邻，防砂池等消防设施建设在在加油站房东面。 5、项目进度 本次预计2016年8月建设，建设期为4个月，预计2016年12月试运营。 |
| 项目原有污染情况及存在问题 项目为新建项目，所在地为荒草地与荒林地，无原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置及交通 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本项目所在地属岳阳县柏祥镇十步村，位于岳阳县南部，东接步仙乡，南与汨罗市三江乡接壤，西邻长湖乡、新墙镇，北连筻口镇、杨林乡，荣公公路、柏凤公路穿插境内，十宏公路南北贯穿全境，毗邻108县道，京珠高速在我镇西南角出口，镇内公路纵横交错，交通十公便利。本项目地理位置详见附图1。 2、地形、地貌、地质 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。规划区内地形以低丘陵为主，主要分布在未工业集中区，最高位置海拔约75米，已开发用地平均海拔50米左右。 岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 据史料记载，岳阳市范围内共有地震记录18次，其中只有1555年发生过破坏性地震。根据1996年6月国家地震局出版的《中国地震烈度区划分图1990》所示，岳阳县的地震基本烈度划分为7度，为国家重点设防城市。 3、气候和气象 岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。 根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm,为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨 ，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。 多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NNE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。 4、水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗河、东洞庭湖三大水系。主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河；有直入南洞庭湖的罗水河。全县干支河流63条（入东洞庭湖59条、入南洞庭湖4条）。新墙河干流总长115.40公里，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69平方公里；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275平方公里。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80公里，流域面积418平方公里。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汩罗市，在县境长42公里，流域面积133.20平方公里。 县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80平方公里。县境尚有大小内湖22个。 本项目屋面雨水和空调水经水封井后排入至项目东北侧无名小湖，该小湖呈镰刀型，约2500平方米，总长400米，主要为渔业用水。 5、自然资源 岳阳县属于中亚热带常绿叶阔叶林带，是中亚、北亚及温带的过渡型植被，境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。由于人类活动的干扰，植被分布的地域差异较大。 县境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。项目区域周围基本为农田、旱地，捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多。陆栖动物有田鼠及各种家畜家禽；新墙河流域水生动物以鱼、虾类为主，均为常见物种。 岳阳县矿产资源丰富。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。矿床（点）114处，小型规模以上的矿产地18处。其中，能源矿产有石油、铀；金属矿产有锰、矾、钹、钛、金、独居石等6种；非金属矿产有萤石、粘土、石英砂、建筑用石料、花岗岩、板岩、砂岩、长石、重晶石、磷矿、白云母、石灰岩、石榴子石、高岭土等14种；水气矿产有矿泉水、地热水等。除石英矿资源储量较大外，其余矿产规模均较小；优势矿种为石英矿、高岭土，潜在优势矿种为独居石、钛、矾。其中能源矿产石煤、铀主要分布在该县的新开镇、公田镇等乡镇；金属矿产矾矿（床）点分布于新开镇一带，独居石砂矿主要分布在筻口镇新墙河流域一带，有中型钛矿、小型石榴子矿伴生；非金属矿产重晶石矿床（点）主要分布于杨林乡，长石矿主要分布在新开镇和月田镇，高岭土矿主要分布在新开镇庙山一带，建筑用石料主要分布在新开、麻塘、步仙等乡镇，建筑用砂主要分布在县境西部沿洞庭湖一带和新墙河流域范围内；水气矿产地热水集中分布在公田镇，矿泉水主要分布在月田镇和张谷英镇。 6、东洞庭湖自然保护区概况 东洞庭湖国家级自然保护区，位于湖南省岳阳市境内，面积190300公顷，1984年建立省级自然保护区，1992年被列入“世界重要湿地名录”，1994年晋升为国家级，主要保护对象为湿地和珍稀鸟类。 保护区为我国著名淡水湖洞庭湖的一部分，受长江和湘、资、沅、澧诸水系的水量周期升降影响，形成了水、沼泽、浅滩和低岸等复杂的自然地形。洪水带来的营养物质沉积，又给水生动植物繁衍提供了条件，加之地处中国冬季候鸟越冬和夏季候鸟繁殖结合部，鸟类资源非常丰富，仅候鸟就有158种，其中有国家一级保护动物白鹤等10种，二级保护动物天鹅等27种，为我国及至全球重要的湿地和候鸟保护区。 东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿立方米。常年湖容量178亿立方米，水深4-22m，最大水位落差为17.76m，ph6.8-8.6。它的地貌呈沟港纵横的湿地景观。土壤为湖沼土和河沼土。年平均气温为17℃，湖水年平均温度17.5℃，总降水量1200-1330mm，无霜期258-275天。该湖有丰富的沉水、浮水和挺水植物。记录到131种水生植物，隶属40科，75属。常见的沉水植物包括苔草、黑藻、浮水植物有莲、芡和浮萍；挺水植物有水烛和芦苇等。湿地周围是稻田和其他农作物。本项目用地及施工区域不在东洞庭湖国家级自然保护区范围内，距离东洞庭湖国家级自然保护区约60km。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) 1、行政区划 岳阳县总面积2716平方公里， 2015年，根据岳阳县乡镇区划调整方案，调整后下辖3乡11镇：城关镇、鹿角镇、麻塘镇成建制合并设立荣家湾镇；云山乡、毛田镇、相思乡成建制合并设立毛田镇；甘田乡、公田镇成建制合并设立公田镇；张谷英镇、饶村乡成建制合并设立张谷英镇；步仙乡撤乡设镇。本轮乡镇区划调整后，岳阳县共减少6个乡镇建制，现辖荣家湾、新开、筻口、公田、毛田、月田、张谷英、柏祥、新墙、黄沙街、步仙11个镇，杨林、长湖、中洲3个乡，总面积2893.3平方千米，总人口72万人，县人民政府驻地城关镇名称变更为荣家湾镇。根据《岳阳县城市总体规划》（2001~2020），岳阳县域总面积2713.55km2，县城城关镇面积为48.16km2，工业园区规划面积为2.8km2。预测岳阳县城区人口为：2015年城市人口规模达到14.7万人；2020年18万人。 柏祥镇辖刘明1个居委会和大湖、黄珍、光明、十步、敖家、松龄、文付、桂林、窑岭、金咀、大姚、伏太、付义、万寿、蒋渭、周庆、分水、俄咀、四知、中村、谢全、赵李、明淑、柏祥24个行政村，364个村民小组。面积102.53平方千米，人口31172人（2009年末），山林面积6.7万亩, 耕地面积3.8万亩，是一个典型的农业大镇，具有粮食生产和生猪生产的传统优势，年产粮食4.2万吨，出栏生猪30多万头，是县粮食生产基地和市生猪生产基地。2006年全镇实现工农总产值1.56亿元，财政收入547万元，农民年人均纯收入突破4000元。 2、经济概况 （1）综合 2015年全县实现地区生产总值2608628万元，按可比价计算，同比增长10.5%。其中第一产业增加值482458万元，同比增长4.3%。第二产业增加值1259681万元，同比增长8.4%，其中，工业增加值同比增长8.8%；建筑业增加值同比下降0.3 %。第三产业增加值866489万元，同比增长13.8%。按常住人口计算，人均生产总值35574元，比上年增加3071元，同比增长9.4%。三次产业结构比例由2014年的18.3:49.9:31.8调整为18.5：48.3：33.2，第一产业上升0.2个百分点，第二产业下降1.6个百分点，第三产业上升1.4个百分点。 （2）农业 农业和农村经济稳步发展。全县农林牧渔业实现现价总产值 722481.1 万元，同比增长11.2%。其中农业产值337778.4 万元，同比增长9.9%；林业产值13315.56万元，同比增长7.9 %；牧业产值274406.9万元，同比增长12.7%；渔业产值89214.74万元，同比增长12.12%；农林牧渔服务业产值7765.45万元，同比增长10.0 %。 （3）工业 工业经济快速增长。据初步核算，全部工业实现增加值119.45亿元，同比增长8.8%。至2015年底我县规模工业企业达到148家，实现工业增加值同比增长9.0%；实现工业总产值451.69亿元，同比增长8.3%，产销率98.85%。大中型企业完成产值75.34亿元，同比下降9.3%，占全县规模工业企业的16.68%。从轻重工业看，轻工业产值249.64亿元，同比增长10.1%，重工业产值202.05亿元，同比增长6.1%；从注册类型看，国有控股企业产值20.9亿元，集体企业产值1.97亿元，有限责任公司产值34.39亿元，股份有限公司产值7.36亿元，私营企业产值383.14亿元，外商及港澳台商投资企业产值3.92亿元。55家高新科技企业，全年实现工业总产值174亿元，同比增长62.6%。 （4）固定资产投资 固定资产投资快速增长。全县完成固定资产投资251.32亿元，同比增长22.9%。其中完成工业固定资产投资135.14亿元，同比下降12.5%，完成工业技改投资85.6亿元，同比下降3.3%。全年计划总投资亿元以上项目43个，累计完成投资额39亿元，占整个固定资产投资的15.52%。分产业看第一、二、三产业投资分别为20.05亿元、145.84亿元、78.94亿元，第一产业同比增长87.91%、第二产业同比增长12.61%、第三产业同比增长13.93%。从投资构成看，建筑工程投资132.51亿元，同比增长31.9%，安装工程27.62亿元，同比增长99.56%，设备工器具购置68.62元，同比增长79.6%，其他费用投资16.8元，同比下降23%。 （5）交通 交通运输业平稳发展。全年公路货运量 1351万吨，客运量3646万人；货运周转量64990.9万吨公里，客运周转量24369万人公里。全县公路通车里程2944.534公里，其中等级公路2895.981公里，农村通公路行政村比重达到100%。全县营运客车376台，其中省际客车1台，市际客车8台，县际客车218台，县内客车147台，旅游车辆2台。 （6）教育 全县基础教育不断巩固。全县各类学校100所（不含幼儿园），其中普通小学67所，初中学校21所，高中学校4所，九年贯制学校6所，中等职业教育学校1所，特教学校1所。在校学生人数73605人，其中普通小学40158人，普通初中18744人，普通高中9486人，中等职业教育学校5089人，特殊教育学校128人。适龄儿童入学率99.5%，九年义务教育小学年巩固率100%，初中年巩固率99.84%。全县高考报名人数4194人，其中应届毕业生3440人，往届毕业生754人；高考二本以上上线人数1470人（含专业考生49人），其中文科368人，理科1102人。 3、项目周边概况 项目所在地南侧毗邻荣公公路，东西两侧为十步村居民，北侧为荒林地。评价区域内未发现珍稀野生动物，无森林和自然保护区，无名胜古迹、旅游景观和文物保护区。项目周边无大型重工企业，所在地污染较小。

三、建设项目所在地环境现状简况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境） 1、环境空气质量现状监测和评价 为弄清拟建工程区域的环境空气质量现状，本次环评委托岳阳县环境监测站于2016年5月11日至13日对项目周边环境空气质量进行了现状监测，连续采样3天，SO2、NO2、PM10取日平均浓度，每日采样为连续20小时，监测结果见下表3-1。 表3-1 项目空气质量现状监测结果（单位：mg/m3） 监测 点位; 监测 项目; 平均浓度. 最小值; 最大值; 平均值; 超标率%; 标准值; 最大值占标率（%）. 项目所在地; SO2; 0.016; 0.018; 0.017; 0; 0.15; 12. NO2; 0.022; 0.024; 0.023; 0; 0.08; 30. PM10; 0.098; 0.105; 0.102; 0; 0.15; 70. 本次环评特征因子非甲烷总烃监测数据采用岳阳县环境监测站2016年7月14日至16日对项目所在地监测的非甲烷总烃质量现状数据进行评价，监测结果见下表3-2。 表3-2 项目非甲烷总烃现状监测结果（单位：mg/m3） 监测 点位; 监测 项目; 平均浓度. 最小值; 最大值; 平均值; 超标率%; 标准值; 最大值占标率（%）. 项目所在地; 非甲烷总烃; 0.05; 0.08; 0.06; 0; 2.0; 4. 从监测结果统计分析，项目所在地NO2、SO2、PM10监测因子均能达到《大气环境质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，非甲烷总烃监测因子能达到《大气污染物综合排放标准详解》中P244“制定本标准时选用2mg/m³作为计算依据”的要求，所在地周围大气环境质量良好。 2、地表水环境质量 项目附近水体为十步村无名小湖，本次环评委托岳阳县环境监测站2016年5月12日在项目东北侧无名小湖水质进行了现场监测，监测结果见表3-3。 表3-3 地表水监测结果汇总表（单位：mg/L） 断面编号; 项目; - pH; - NH3-N; - CODCr; - BOD5; - 石油类. 项目东北侧无名小湖; 浓度; 7.03; 0.725; 18.8; 2.90; 0.0002. 超标数; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 标准(III类); 6~9; ≤1.0; ≤20; ≤4; ≤0.05. 监测结果分析：项目东北侧无名小湖pH、NH3-N、CODCr 、BOD5、石油类均能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中III类标准限值，水质环境较好。 3、地下水环境质量 本环评委托岳阳县监测站于2016年5月12日对项目地东侧的居民生活水井的水质进行了现状监测，监测结果见表3-4。 表3-4 地下水监测结果汇总表（单位：mg/L，除pH外，总大肠菌群：个/L） 监测点位; 项目; - pH; - 溶解性总固体; - 氨氮; - 高锰酸盐; - 氯化物; - 挥发性酚类; - 总大肠菌群. 项目地东侧的居民生活水井; 浓度; 7.35; 512; 0.062; 0.92; 39.58; 未检出; 未检出. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准(III类); 6.5~8.5; ≤1000; ≤0.2; ≤3.0; ≤250; ≤0.002; ≤3.0. 监测结果分析：项目东侧居民生活水井中pH、溶解性总固体、氨氮、高锰酸盐、氯化物、挥发性酚类、总大肠菌群均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中的Ⅲ类标准，水质环境较好。 本次环评特征因子石油类采用岳阳县环境监测站2016年7月15日对项目地东侧的居民生活水井的质量现状数据进行评价，监测结果中石油类未检测出，水质环境较好。 4、声环境质量现状 本环评委托岳阳县监测站于2016年5月11日对本项目声环境进行了现状监测，在项目区共布设4个监测点，监测结果见表3-5。 表3-5 项目区声环境现状监测结果 单位：dB（A） 采 样 位 置; 监测项目; 监测结果dB(A; 标准值 dB(A); 评价标准. 项目东面场界外1米; Leq(A)昼; 51.8; 60; 《声环境质量标准》 GB3096-2008 2类. Leq(A)夜; 47.3; 50. 项目西面场界外1米; Leq(A)昼; 52.2; 60. Leq(A)夜; 47.7; 50. 项目北面场界外1米; Leq(A)昼; 51.5; 60. Leq(A)夜; 47.9; 50. 项目南面场界外1米; Leq(A)昼; 51.2; 60; 《声环境质量标准》 GB3096-2008 4a类. Leq(A)夜; 48.6; 50. 监测结果表明，本项目东、西、北面场界外1米处声环境质量现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，南面场界外1米处声环境质量现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，可知声环境质量较好。 5、生态环境现状 区域具有良好的土地资源和气候条件，为植被繁衍提供了适宜的生态环境，区域内土壤肥沃，光照充足，主要树种有杉、樟、水杉、马尾松等；主要天然植被是杂草、灌木等；人工植被有水杉、柑橘及水稻、油菜、蔬菜等农作物。由于该区域人类活动频繁，地貌类型单一，陆栖野生动物并不多。动物以蛙、鼠、昆虫及鸟类为主。动物主要为人工饲养的家禽、家畜，野生动物主要为当地常见的麻雀、喜鹊、青蛙、蛇类等。区域内水塘、水沟内主要以常见的鲫鱼、黄鳝、鲢鱼、鳜鱼、虾等。拟建项目所在地基本上为平原地形，区内无珍稀、濒危动植物，未见挂牌名木古树，未发现地下文物。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于岳阳县柏祥镇十步村，项目南侧为荣公公路；项目北面现状为荒林地；项目东面、西面均为十步村散户居民，项目评价区域内无森林和自然保护区，无名胜古迹、旅游景观和文物保护区，项目主要环境保护目标主要为周边居民，项目环境保护目标见下表3-6。 表3-6 本项目主要环保目标 环境要素; 保护目标; 规模; 方位与最近距离; 保护级别. 环境空气; 十步村居民; 约14户，约56人; 项目东面，10m; （GB3095-2012） 二级. 十步村居民; 约12户，约48人; 项目西面，20m. 十步村居民; 约15户，约60人; 项目西南面，35m. 十步村居民; 6户，约20人; 项目东南面，100m. 声环境; 十步村居民; 约14户，约56人; 项目东面，10m; (GB3096-2008)2类. 十步村居民; 约12户，约48人; 项目西面，20m. 十步村居民; 约15户，约60人; 项目西南面，35m. 十步村居民; 6户，约20人; 项目东南面，100m. 水环境; 东北面无名小湖; 渔业; 东北面，55m; (GB3838-2002) III类标准. 社会环境; 高压线; 10万伏; 东面，62m; 正常运行. 省道312; 省道; 南面，52km; 正常运行. 荣公公路; 县道; 南面，16米; 正常运行.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值如下表4-1所示。非甲烷总烃环境质量执行《大气污染物综合排放标准详解》中P244“制定本标准时选用2mg/m³作为计算依据”。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时均值; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时均值; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准，见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L（除pH外） 项目; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; 石油类. III类; 6~9; ≤20.0; ≤4; ≤1.0; ≤0.05. 3、地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中的Ⅲ类标准，见表4-3。 表4-3 地下水质量标准(GB/T14848-93) 单位：mg/L（除pH外），总大肠菌群个/L 项目; pH; 溶解性总固体; 氨氮; 高锰酸盐; 氯化物; 挥发性酚类; 总大肠菌群. III类; 6.5~8.5; ≤1000; ≤0.2; ≤3.0; ≤250; ≤0.002; 3.0. 4、项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。标准具体见表4-4。 表4-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：Leq dB(A) 声环境功能区类别; 等效声级Leq dB(A); 备注. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; /. 4a类; 70; 55; /. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、本项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），加油站执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）标准，油气排放浓度不超过25g/m3，《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）（油气收集系统任何泄漏点排放的油气体积分数浓度不应超过0.05%，每年至少检测一次，处理装置的油气排放浓度应≤25 g/m3，油气处理效率≥95%，排放口距地平面高度应不低于 4 m），其余执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。具体见表4-5、4-6。 表4-5 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 2.0. 净化设施最低去除效率; 60; 75; 85. 表4-6 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 2、施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期东、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。具体情况见表4-7，4-8。 表4-7《建筑施工场界环境环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：Leq dB(A) 昼间; 夜间; 备注. 70; 55; 项目东、西、南、北场界. 表4-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：Leq dB(A) 排放标准; 昼间; 夜间; 备注. 2类; 60; 50; /. 4类; 70; 55; /. 3、项目废水不外排。 4、一般工业废物储存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)2013年修订；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）2013年修订。 |
| 总量控制指标 | 结合国家文件和当地环境状况，本项目属于商业服务设施类，经环评工程分析和环境保护措施分析，采取环评规定的环保措施后，本项目受控污染物NOX、SO2外排系为进出站车辆产生的尾气，不属于总量控制指标申请范畴，因此在此不申请总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述 1、施工期工艺流程简述： 施工期主要是项目土建、给排水、电气、消防、排污管道等建设，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；以昼间施工为主。本工程施工期的工艺流程及产排污情况图示如下： 图5-1 施工期工艺流程简述及产污节点图 储油库结构：油罐设在非车行道下面时，灌顶的覆土厚度不应小于0.5m；地下油罐设在车行道下面时，灌顶低于路面不宜低于0.9m，油罐底部周边将设立防渗罐池，防渗罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，防渗罐池内表面设置防渗层，并在防身罐池与油罐之间回填厚度不小于0.3m的中性沙或细土。采用双层油罐，外层罐材料采用非金属复合材料，罐池内设置渗漏观察井。 2、营运期工艺流程简述： 本项目主要从事汽油、柴油的零售。项目的工艺流程及产排污环节见下图。 图5-2 加油站零售店工艺流程及产排污环节图 接收车辆 交车 清洗 废水、噪声、固废 图5-3 洗车工艺流程及产排污环节图 加油站加油工艺流程简述 （1）卸油：用油罐车负责运送至本加油站。该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸。卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油。油品卸完后，拆卸油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止15min后，发动油品罐车缓慢驶离罐区。 （2）储油：对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，从而保证加油站不会出现脱销现象。 （3）加油：加油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐打出，经过加油机的计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。 洗车场洗车工艺流程简述 ①检查车门是否关好；②用风枪去除发动机仓杂物及灰尘，避免洗车过程中造成二次污染，有噪声、固废产生；③撤脚垫冲洗甩干，有废水产生，废水中主要含油沙子、泥土；④用水枪冲洗，有废水与噪声产生，废水中主要含油SS、石油、沙子等；⑤擦拭工作台，有废水产生，废水中主要含油SS；⑥涂抹洗车清洁剂；⑦刷洗轮胎，有废水产生，主要有SS、石油类；⑧冲洗，有废水噪声产生，废水中主要含LAS；⑨检查风干，有噪声产生；⑩交车。 油气回收系统介绍 ①卸油油气回收：汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本油站通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。 图5-4 一次油气回收系统基本原理图 ②加油油气回收：汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过经油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换。加油及油气回收工艺如下： 图5-5 二次油气回收系统基本原理图 油气回收处置方法主要有吸附法、冷凝法、膜分离法等。据中国石油大学程佳成《加油站油气回收处理设备选型之见》报道，国内吸附法一般采用活性炭吸附，使用年限短，需定期更换，更换下来的活性炭属于危废，且油气回收效率较低，约为80%，上限不超过90%；冷凝法使用寿命长，能耗低，无二次污染问题，油气回收率90%以上；膜分离工艺简单，回收效率高，可通过改变运行条件控制污染物排放浓度，但前期投资大，运行耗电量大。由于建设方油气回收装置具体型号未定，因此本次油气回收效率按80%计算。 主要污染工序源强： 1、施工期污染源分析 （1）施工期废气 粉尘是指施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙尘埃。废气包括装修时产生的油漆废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 1）扬尘 施工期扬尘有地表开挖、基础施工及其他施工产生的地面扬尘；土石方运输、建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；汽车运输带来道路扬尘；施工建筑垃圾的清理及堆放带来的扬尘。 据有关资料显示，施工扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%，扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关；类比同类的施工场地，施工车辆运输行驶于泥土路面而扬起的灰土，其灰尘的浓度可达到1～3g/m3。另外由于在挖方过程中破坏了地表结构，造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、宕渣、石灰等，若堆放时盖覆不当或装卸运输时散落，也会造成施工扬尘，影响范围在50m左右。 本项目施工期约为4个月，建设扬尘对周边这些临近环境保护目标的空气质量有一定污染影响，运输过程中产生的扬尘会对沿途空气质量有一定污染影响。因此必须严格控制基建扬尘对周边环境的影响，合理规划运输路线，缩短影响时间和影响范围，土石方运输车辆需密闭，施工车辆离开项目地前应进行冲洗，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响。 2）施工机械和运输车辆排放的尾气 施工机械和运输车辆会产生一定的尾气。排放的尾气污染物主要有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、微粒物和二氧化碳等。 据调查，一般大型工程车辆污染物排放量CO约为5.25g/辆·km，碳氢化合物约为2.08g/辆·km，NOx 约为10.44g/辆·km。工程施工用车以6辆计，每辆车每天按行驶10km计，则施工车辆每天排放的尾气量CO为0.315kg/d，碳氢化合物为0.125kg/d，NOx为0.626kg/d。应合理建筑材料的运输路线，缩短影响时间和影响范围。 3)装修废气 在室内装修阶段，需进行处理墙面、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。该过程中会产生有机稀释剂的挥发物，该废气的排放属于无组织排放，其主要污染因子为油漆溶剂挥发产生的二甲苯、甲苯，还有少量的甲醇，考虑施工区域地域相对开阔，空气扩散条件较好，可认为其对环境影响较小，不进行定量分析。 （2）施工期废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水（土地整平、地基开挖、施工车辆的碾压产生的泥浆水和基坑废水）以及车辆冲洗废水。 1）生活污水 因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，施工人员按最大高峰期为20人计，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中无住厂职工生活用水量平均每天50L/人计算，则日生活用水量为1m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为0.8m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等，施工人员生活产生的生活污水经化粪池处理后外运作农肥，不排入周边水体。 2）施工废水 施工过程中产生的废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工工地废水，其中施工工地废水包括地基开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冲洗水。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量泥沙、水泥和油类等各种污染物。施工作业废水经隔油沉淀池处理后回用场内洒水降尘。 - 车辆冲洗废水 施工车辆离开拟建项目地前，需对其进行清洗，产生的清洗废水污染因子主要为SS，浓度为500～800mg/L，清洗废水经沉淀池澄清后循环使用。 （3）施工噪声 本项目建筑施工分为3个阶段，即基础阶段、结构阶段和装修阶段（设备安装阶段）等。每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。施工过程中噪声较大的施工单元主要为基础工程、基础部分的挖土作业等，常见的施工机械包括破碎机、装载机、挖掘机、推土机等，其噪声源强参见表5-1。 表5-1建筑施工机械的噪声级 分类; 机械名称; 声级; 声功率级/dB（A）. 距离/m; dB（A）. 基础阶段; 平地机; PY160; 3; 87.5; ——. 空压机; ZW-9/7型空压机; 15; 92; 127.0. 风镐; 风镐（1）; 1; 102.5; 110.5. 发电机; 20马力柴油发电机; 1; 99; ——. 结构阶段; 水泥泵车; 混凝土搅拌泵车; 8; 83.0; 109. 混凝土搅拌车; 4; 90.6; 110.0. 斗式搅拌机; 3; 78.1; 95.6. 振捣棒; 混凝土振捣棒; 15; 78; 112.0. 电锯; 电锯; 1; 103; 111.0. WJ-104型圆锯机; 15; 84.0; 119.0. 发电机; 柴油发电机; 2; 95; ——. 装修阶段; 砂轮锯; 砂轮锯; 3; 86.5; 104. 切割机; 切割机; 1; 88; 96. 电锯; 木工电锯; 1; 103.0; 110.0. 电刨; 木工压刨; 2; 90; ——. 木工平刨; 2; 85. 注：资料引自“马大猷《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9）” （4）施工期固废物 1）土石方平衡 根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，项目场地占地面积为2420m2，项目地块高差较大，需设置取土场，本项目渣土由岳阳县指定渣土公司调配运往项目地，取土场设置在距项目地13公里处的关王村，取土方约为40m3。 表5-2 土石方平衡表 挖方; 填方; 余方. 70m3; 110m3; -40m3. 2）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括渣土、包装箱、包装袋、废水泥浇注体、碎木块等。这些废渣如处理不当，不仅占用土地，造成水土流失，同时也会对环境造成影响。因此，施工建筑垃圾应妥善处理与处置，能回收的应回收，不能回收的由渣土公司和环卫部门送往指定地点填埋，尽量减少施工垃圾对环境和城市市容的不利影响。 3）生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.5kg计，施工人员20人，施工期为4个月，则共产生生活垃圾1.2t，统一由环卫部门处理。 2、营运期污染源分析 （1）气型污染因素分析 加油站运营期间主要的废气污染源为汽、柴油储罐大小呼吸、加油作业损失和油罐车卸油灌注时的跑、冒、滴、漏等过程中产生的非甲烷总烃类废气，进站加油车辆产生的机动车尾气，食堂油烟。 1）非甲烷总烃类废气 ① 储罐大呼吸损失 储罐大呼吸是指油罐进、发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止加油，所呼吸出了油蒸汽造成油品蒸发的损失；油罐向外发油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐减小，罐内压力减少，当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始呼吸新鲜空气，由于油罐上方空间油气没有达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油蒸汽从呼吸阀呼出。 ② 小呼吸损失 油罐在正常储油的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失。 ③ 加油作业损失 主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。 ④ 加油作业跑冒滴漏损失 在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。 根据《成品油销售业汽油油气排放控制标准》（编制说明），存储油品在储存、拟建工程配套加油站油罐大小呼吸、加油机作业等挥发排放的非甲烷总烃（NM碳氢化合物）为加油站的主要大气污染因子，其主要排放系数见表5-3。 表5-3 NM碳氢化合物排放系数 单位：% 项 目; 排放系数. 贮存损耗率; 立式金属罐; 汽油春冬季; 0.11（按月计）. 汽油夏秋季; 0.21（按月计）. 其他油不分季节; 0.01（按月计）. 隐蔽罐、浮顶罐，不分季节油品; 0.01（按月计）. 卸车（船）损耗率; 汽油; 浮顶罐; 0.01. 其他罐; 0.23. 煤、柴油; 不分油罐; 0.05. 润滑油; 0.04. 零售损耗率 （加油机付油）; 汽油; 0.29. 柴油; 0.08. 本项目使用的储油罐为埋地卧式储油罐，根据《成品油销售业汽油油气排放控制标准》（编制说明），按其分类属于隐蔽罐。本项目汽油总年周转量1400t，柴油总年周转量700t。参照表中的非甲烷总烃排放系数，计算出工程加油站年产生非甲烷总烃8.4t。计算结果见下表5-4。 表5-4 项目加油过程中非甲烷总烃产生量 项目; 排放系数（%）; 周转量（t/a）; 烃排放量 （t/a）. 储油罐; 大呼吸损失; 0.01; 2100; 0.21. 小呼吸损失. 油罐车; 汽油; 0.23; 1400; 3.22. 柴油; 0.05; 700; 0.35. 加油站; 汽油; 0.29; 1400; 4.06. 柴油; 0.08; 700; 0.56. 合计; 8.4. 建设单位设置油气回收系统对油气进行回收处理，回收的油气经专门管线回收到埋地油罐内，油气回收系统的效率可达到80%以上，经油气回收系统处理后，排入环境的非甲烷总烃量为1.848t/a，具体见下表5-5。 表5-5 项目加油过程中经由非甲烷总烃排放量 项目; 排放系数（%）; 周转量（t/a）; 烃产生量 （t/a）. 储油罐; 大呼吸损失; 0.01; 2100; 0.21. 小呼吸损失. 油罐车; 汽油; 0.23; 1400; 0.644. 柴油; 0.05; 700; 0.07. 加油站; 汽油; 0.29; 1400; 0.812. 柴油; 0.08; 700; 0.112. 合计; 1.848. 2）机动车尾气 本项目按每小时7辆机动车进入加油站内加油或者清洗，根据类比同类加油站，大、中、小型车进入加油站的比例为8%：12%：80%，车辆由进站到出站约行驶30m，加油平均时间约为45s，时间较短，根据广州市机动车尾气排放特征研究的有关研究结果，机动车运行时的排放系数见下表。 表5-6 机动车运行时污染物排放系数表 单位：克/辆●公里 车型; NOX; CO; 碳氢化合物. 小型车（包括轿车出租车等）; 2.2; 17.8; 3.5. 中型车（包括小货车、面包车等）; 2.4; 19.6; 3.9. 大型车（客车、旅游车等）; 3.9; 1.2; 6.1. 由上述资料，可计算出进入本项目加油机动车的尾气污染物排放情况如下： 表5-7 项目机动车尾气污染排放情况 车型; NOX; CO; 碳氢化合物. 日排放量（kg/d）; 0.356; 2.519; 0.568. 年排放量(t/a); 0.130; 0.919; 0.207. 注：按年运行365天，日运行24小时计. - 食堂油烟 项目区内设厨房1个，使用的能源为电和液化石油气，均属清洁能源。食堂油烟是食用油及食品在高温下产生的挥发物及其冷凝气溶胶、水汽和室内含尘气体的混合物。其成分较为复杂，含有饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸和氧化裂解后生成的醛、酮、醇等有刺激性味道的物质和灰尘水汽等。根据类比调查资料，居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，本项目总用餐人数按5人计，则日耗油量0.15kg，年耗油量为54.75kg，据此项目年油烟产生量约为4.245 g/d，1.549kg/a。食堂炉灶油烟废气排风量按照2000m3/h计算，食堂灶具运行时间按4h/d计，则项目日高峰期油烟产生量1.06g/h，油烟产生浓度约为0.53mg/m3。因此，本项目油烟产生量少，经油烟机处理后由排气筒引至屋顶排放，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001最高允许排放浓度2 mg/m3的要求。 （2）水污染因素分析 废水主要为生活污水（职工生活废水、洗手间废水）以及站内设备、地面清洗废水、洗车废水、初期雨水。 1）生活污水 拟建项目运营期设置工作人员5人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014）表2，农村分散式供水80L/人·d，则生活用水量为0.4t/d，146t/a，排放系数按0.8计，则排放量为0.32t/d，116.8t/a。本加油站厕所共设2个蹲位，按照每天过往人员用厕人数约为50人，每人每次5L计算，日用水0.25t/d，排放量为0.2t/d，73t/a。 生活污水产生量189.8t/a，主要污染物质为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，经隔油池、化粪池处理后外运作农肥，不外排。 2）地面清洗废水 按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014版中的要求，加油站洒落在地面上的油品，轻油很快在空气中挥发逸散，残留油滴按照操作规程用拖布察干净，故含油废水量少。考虑到加油站维修设备和收发油中清洗地面带来的含油废水，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2015）的规定，地面清洗水耗量为0.1m3/d，废水量为0.09m3/d，主要污染物为SS300mg/L，9.855kg/a；石油类30mg/L，0.985kg/a。则用水量36.5m³/t，排水量32.85m³/t，经污水管网收集后进入自建污水处理系统，可循环使用，不外排。 3）洗车废水 根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2015），每天平均在项目地洗车车辆20辆左右，其中小车18辆，大车2辆，采用高压冲洗方式洗车，洗车用水小车按60L/辆·次计，大车按120L/辆·次计，年工作350天，则洗车用水量为1.32m3/d，462m3/a。排水量按用水量的90%计算，则洗车废水产生量为1.188m³/d，415.8m³/a。类比《珠海智尚汽车美容有限公司美容、洗车项目环境影响报告表》分析可知，其废水中主要污染物为COD、SS、石油类、LAS，其中污染物浓度：CODcr约200mg/L，83.16kg/a；SS约500mg/L，207.9kg/a；石油类约20mg/L，8.316kgt/a；LAS约25mg/L，10.395kg/a。 4）初期雨水 加油站在加油岛位置设有罩棚，罩棚棚顶与站房屋顶经落水管进入到雨水管，经水封井后就近排放至东北侧无名小湖，罩棚内设有环形地沟，可防止加油岛区域雨水被油污染，拟在项目边界处设置雨水沟，收集项目厂区内加油罩棚、站房、绿化区域以外的雨水，初期雨水中主要污染物为SS、石油类，SS浓度约为300mg/L；石油类约为10mg/L。 Q=qψF×10 式中：Q—最大雨水量，m3；q—最大暴雨强度，mm；ψ—径流系数，0.7；F—汇水面积，hm2。 根据相关气象资料，岳阳县近几年最大降雨量为1小30mm左右，可能受到污染的雨水取降雨初期10min，项目场地受污染雨水汇水面积约为1000m2，由此计算出被污染的初期雨水量约3.5m3/次，SS约1.05kg/次，石油类约0.035kg/次。 （3）噪声污染源 从加油站的主要运行设备来分析，产生噪声的主要设备为加油机油泵、加油车辆等。其源强在70-85dB（A）之间，详见下表。 表5-8 项目噪声源一览表 单位：dB（A） 设备名称; 噪声级. 加油机油泵; 80-85. 加油机车辆; 70-80. （3）固体废弃物 本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为职工人员和过往车辆、乘车人员产生的生活垃圾、油罐废油渣和油泥、含油抹布手套、清洗剂废桶、污水站污泥。 （1）生活垃圾 本项目有员工5人，按工作人员人均产生生活垃圾量为0.5kg/d·人，工作人员产生生活垃圾量为2.5kg/d（0.913t/a），另外，过往车辆司机和乘车人员将可能产生一定的垃圾，根据现有加油站类比调查，每年此部分的垃圾约0.4t/a，共计产生生活垃圾1.313t/a，统一由环卫部门清运。 （2）油罐废油渣和油泥 成品油储罐定期清理时，有少量油渣产生。类比其他类似加油站项目，每5年清理一次，估计30m3的油罐油渣为0.12t/罐·次，一次清理将产生0.6t含油废渣，属于危险固废，需交由有资质的单位进行处理。从防火防爆安全角度考虑，加油站油罐清洗均由有资质专业单位进行，采取相应的油罐清洗固废无害化处置回收措施。 站区的隔油池会产生一定的油泥，产生量为0.1t/a，暂存后需交由有资质的单位进行处理。 （3）含油抹布和手套 员工会产生少量的含油抹布和手套，属于危险固废，产生量预计不大，约10kg/a，暂存后交由有资质的单位进行处理。 - 清洗剂废桶 本项目清洗车辆年清洗剂用量约为24桶（10L/桶），产生的清洗剂废桶约24个每年。 - 污水站污泥 本项目地面清洗废水、初期雨水、洗车废水混合后由自建污水处理站统一处理，污水处理站会产生部分污泥，污泥的产生量约为1.2t/a，收集后定期交由相关单位处理。 （4）环境风险 项目有大量柴油、汽油储存，属易燃易爆品，存在一定的火灾、爆炸等风险（详见风险专题）。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 型 类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加油站卸油， 储油，加油过程 | 非甲烷总烃 | 8.4t/a | 1.848t/a |
|  | 汽车尾气 | CO | 0.919t/a | 0.919t/a |
|  |  | 碳氢化合物 | 0.207t/a | 0.207t/a |
|  |  | NOX | 0.130t/a | 0.130t/a |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 0.53mg/m3，1.549kg/a | 0.53mg/m3 ，1.549kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（189.8m3/a） | COD | 350mg/L，66.43kg/a | 经化粪池处理后，外运作农肥 |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，4.745kg/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，37.96kg/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L，28.47kg/a |  |
|  |  | 动植物油 | 70mg/L，13.286kg/a |  |
|  | 洗车废水（415.8m3/a） | COD | 200mg/L，83.16kg/a | 经自建污水处理站处理后，循环使用，不外排 |
|  |  | SS | 500mg/L，207.9kg/a |  |
|  |  | 石油类 | 20mg/L，8.316kg/a |  |
|  |  | LAS | 25mg/L，10.395kg/a |  |
|  | 地面清洗废水 （32.85m3/a） | SS | 300mg/L，9.855kg/a |  |
|  |  | 石油类 | 30mg/L，0.985kg/a |  |
|  | 初期雨水（3.5m3/次） | SS | 300mg/L，1.05kg/次 |  |
|  |  | 石油类 | 10mg/L，0.035kg/次 |  |
| 固体废弃物 | 油罐 | 废油渣 | 0.6t/次 | 油渣、油泥由专用铁桶收集，签订危废协议，定期交由有资质单位处理 |
|  | 隔油池 | 油泥 | 0.1t/a |  |
|  | 卸油，加油过程 | 含油抹布，手套 | 10kg/a |  |
|  | 员工，顾客 | 生活垃圾 | 1.313t/a | 环卫部门清理 |
|  | 洗洁精废桶 | 一般固废 | 24个/a | 环卫部门清理 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 1.2t/a | 环卫部门清理 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声源主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声，油泵、高压清洗机等设备产生的噪声等，噪声级一般在 75～90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 其他 | 本项目为加油站，油品属于易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险，项目属于三级加油站，环境风险指数较大。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目建设地位于岳阳县柏祥镇十步村省道312线52公里处，属于择地新建项目，为荒林地，建议施工过程中加强管理，加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失及影响当地水体；并应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响； 同时尽早进行植被绿化，硬化地面。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析 1、施工期大气影响分析 施工期影响环境空气质量的污染物主要是施工扬尘、施工机械和运输车辆排放的尾气、装修废气。 施工扬尘主要产生于开挖土石、粉质建筑材料运输、粉质建筑材料堆存等产生的扬尘。大致分为以下三个大方面：道路运输扬尘；堆场扬尘；施工场内施工扬尘。在各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60％以上。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10 t卡车在通过一段长度为1 km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表7-1 汽车扬尘产生量 车速 P; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 道路施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W 式中：Q—— 起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m 处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据。由表中数据可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005 m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表7-2 粉尘产生量 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由于扬尘的源强较低，根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100米以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。因此，本环评要求施工时： ①施工现场架设2～2.5米高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； ②要求项目实施单位在施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可收到很好的降尘效果。相关洒水降尘试验资料如下表。 表7-3 洒水降尘的试验资料 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 当施工场地洒水频率为4~5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。本项目东西两侧侧距离建设点10米、16米处有居民，因此建设单位应尽量增加洒水频率，以减少项目扬尘对周围敏感点的影响。 ③由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 ④土石方与建筑材料运输过程中，车辆应密闭，合理规划路线，选择对周围环境影响小的路线。 ⑤禁止在大风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时回填； ⑥风速大于3m/s时应停止施工。 ⑦施工期间各类施工机械流动性强，所产生的废气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不会很大。但工程车辆的行驶将加重城市车辆尾气污染负荷，因此，施工单位应注意车辆保养，尽量保证车辆尾气达标排放。 在采取以上措施后，本项目施工期扬尘对周边环境影响较小。 施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，由于量不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气中经一定距离的自然扩散、稀释后，CH、CO、NOX对评价区域空气质量影响不大。 综上所述，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束，因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显下降。 2、施工期水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员生活污水、施工废水和车辆冲洗废水。生活污水中污染物浓度为：CODcr 350mg/L，BOD5 200mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 30mg/L。施工废水和运输车辆的清洗废水主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。 为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工驻地的生活废水集中收集，制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，减少污水排放量及污水处理量，产生的生活污水经化粪池处理后外运作农肥。 ②施工污水经初步隔油、沉淀处理，尽可能循环利用或作为场地抑尘洒水用水。 ③加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水乱排。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 3、施工期声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上(负载，距源10 米处)。根据建筑项目的建设特点，建筑所使用得机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-4。 表 7-4 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械噪声; 85.0; 71.0; 65.0; 61.5. 由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对该地块周边环境影响较大，夜间更为明显，对东西两侧较近居民影响较大，项目施工期西场界贡献值达到71dB(A)，已超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值（昼间70dB(A)），因此，必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 （2）由于施工场西侧敏感点较密集且距离较近，禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （3）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。并应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （4）相对固定的施工机械，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施，设备尽量设置在项目中部，避开东西两侧邻近居民点等敏感目标。 （5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 本项目周围有居民住宅，东、西两侧有居民距本项目较近，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，项目施工过程中厂界环境噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），可有效减少噪声对周围居民的影响。 4、施工期固废影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 施工过程产生的建筑及装修垃圾向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放或回填；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾由环卫部门统一清运，对环境影响较小。 5、施工期生态影响分析 项目建设期区域内场地需开挖土方平整场地，场地裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复场区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 营运期环境影响分析： 1、大气污染因素分析 通过对项目工艺流程的分析可得出，本工程废气源及污染物主要是油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃和进出加油站车辆排放的汽车尾气和食堂油烟。 （1）油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃 该项目排放的废气中大多有机物对人体健康有害，大多数症状表现为呼吸道疾病和皮肤病，个别有机污染还具有致畸致癌作用，非甲烷总烃中的烯烃是引起光化学烟雾的重要因素。光化学烟雾对人的危害性主要表现在刺激人的眼睛和呼吸系统，危害人体健康和植物生长。 项目废气为油品储存及销售过程中产生的油气，其主要成分为非甲烷总烃，以气态形式进入大气环境，根据本项目工程分析可知，该加油站非甲烷总烃产生量为8.4t/a。 为保证项目内设置及油气排放均满足要求，结合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014版与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的要求，建设方应采取相关措施减少油气排放： ①卸油油气排放控制措施 项目卸油时采用密闭卸油，为控制卸油时油气排放，安装油气回收系统，将卸油产生油气收集回收进入油气处理装置进行处理。根据类比同类资料，油气处理装置对油气回收处理的效率在80%以上。 ②储油油气排放控制措施 a.所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联系的阀门、快接头以及其它相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气；b.埋地油罐应采用电子式液位计，选择具有侧漏功能的电子式液位测量系统；c.应采用符合相关规定的溢油控制措施；d.项目油罐贮存时小呼吸产生油气，进入油气回收处理装置进行处理，油气回收处理的效率在80%以上。 ③加油油气排放控制 加油站采用自封式加油枪，可减少人为跑、冒、滴、漏情况，同时安装油气回收系统，将加油过程产生的油气收集回收进入油气处理装置进行处理，根据类比同类资料，油气处理装置对油气的处理效率在80%以上。 项目规模较小，外排非甲烷总烃的量不大，项目在采取技术控制措施后，排入环境的量为1.848 t/a，本项目油气处理排放口高度为4m，属于低矮排放，因此纳入无组织排放范畴。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式进行落地浓度估算，计算结果如下。 图7-1 SCREEN3模型预测结果 经SCREEN3模型预测可知，项目无组织排放非甲烷总烃预测结果最大落地浓度为0.406mg/m3，位于面源外84m处，小于《大气污染物综合排放》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放周界外浓度最高点4.0 mg/m3的要求，可达标排放。 大气环境防护距离： 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式进行大气环境防护距离的计算，计算结果如下图所示。 图7-2 大气环境防护距离 计算结果表明：本项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （2）汽车尾气 加油站进出车辆较多，会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为碳氢化合物、NOx、CO。因为车辆在站内行程较短，排放量较小，且都为瞬时源，经过空气稀释后对环境影响不大。 （3）厨房油烟废气 项目区内设厨房1个，在食品炒制时会有油烟气产生，本项目总用餐人数按5人计，则日耗油量0.15kg，年耗油量为54.75kg，据此项目年油烟产生量约为4.245 g/d，1.549kg/a。食堂炉灶油烟废气排风量按照2000m3/h计算，食堂灶具运行时间按4h/d计，则项目日高峰期油烟产生量1.06g/h，油烟产生浓度约为0.53mg/m3。经油烟机处理后外排，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001最高允许排放浓度2mg/m³的要求，对周围大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 外排废水主要为生活污水（员工生活废水、洗手间废水）以及站内设备、地面清洗废水。 1）生活污水 本项目生活污水产生量189.8t/a，主要污染物质为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，经化粪池处理后外运作农肥，不外排，对周围环境影响小。 2）地面清洗废水、洗车废水、初期雨水 地面清洗废水产生量为0.09t/d，328.5t/a，主要污染物为SS300mg/L，9.855kg/a；石油类30mg/L，0.985kg/a。洗车废水产生量为1.188t/d，415.8t/a，主要污染物CODcr约200mg/L，83.16kg/a；SS约500mg/L，207.9kg/a；石油类约20mg/L，8.316kgt/a；LAS约25mg/L，10.395kg/a。初期雨水产生量为3.5t/次，主要污染物SS浓度约为300mg/L，约1.05kg/次；石油类约为10mg/L，约0.035kg/次。经污水管网收集后进入站内自建污水处理系统，处理后的废水循环使用，不外排，对周围环境影响较小。因此，污水站自建处理能力可设计为6t/d，污水处理工艺可参考：格栅+隔油池+调节池+水解酸化+接触氧化+砂滤器+回用池。 工艺简介： 综合污水首先自流进入格栅渠，经人工格栅去除部分漂浮物及大颗粒物质，防止水泵及其他水处理设备堵塞，经格栅后自流进入隔油池，底部设泥斗，截留打去除表面浮油类与大颗粒沉沙；然后进入调节池，在此均衡水质和水量，设搅拌装置，防止底泥淤积，减少调节池池容，调节池出水由泵提升进入水解酸化池，在水解微生物的作用下大分子油脂、蛋白质、颗粒物等被水解微生物分解为小分子易降解有机物。水解池出水进入接触氧化池，利用好氧微生物代谢作用将污水中大部分有机物（COD）进行氧化分解，形成CO2和H2O。最终接触氧化池出水经过沉淀池的泥水分离，上清液进入砂滤罐，在此完成细小颗粒物的的去除，保证稳定出水，砂滤器排出的水自留进入回用池，供站内循环使用。污水处理过程中所产生的污泥通过污泥浓缩池浓缩，浓缩处理可以使污泥污泥减量化和无害化。各工艺设计进出水水质如下： 项目; - CODCr; - SS; - 石油; - LAS. - 去除率; - 出水浓度值; - 去除率; - 出水浓度值; - 去除率; - 出水浓度值; - 去除率; - 出水浓度值. 进水水质; - 200; - 500; - 20; - 25. 格栅渠; -; 200; 5%; 475; 5%; 19; 5%; 23.75. 隔油池; 10%; 180; 10%; 427.5; 60%; 7.6; 10%; 21.375. 调节池; 10%; 169.2; 30%; 299.26; 5%; 7.22; 10%; 19.24. 水解酸化; 50%; 84.6; 30%; 209.5; 10%; 6.5; 50%; 9.62. 接触氧化池; 60%; 33.8; 30%; 146.65; 10%; 5.8; 60%; 3.848. 二沉池; 10%; 30.5; 40%; 87.99; -; 5.8; 20%; 3.07. 砂滤器; 50%; 15; 50%; 44; 20%; 2.9; 85%; 0.46. 出水值; 15; 44; 3; 0.5. 综上，企业委托有资质的设计单位和施工单位建设污水处理站，项目地面清洗废水、洗车废水和初期雨水经自建污水处理站处理后，在出水稳定的基础上可循环使用，用于厂内绿化与车辆的清洗，不外排，对水环境影响较小。 3、地下水环境影响分析 区域内地下水迳流受基岩裂隙控制，第四系与第三系接触带裂隙较发育，水量相对较丰富，风化基岩从上到下由于裂隙逐渐减少水量也逐渐变小。地下水由山坡向冲沟内排泄，以下降泉从层面裂隙中排出，或从透水性较差第四系松散层中以缓慢的渗流方式溢出，在沟底部分地段有分散状地下泉水出漏点，单泉流量一般小于0.1升/秒。根据《埋地油罐防渗漏技术规范》（DB11/588-2008）建设要求，建设方在储罐周围建设防渗池、观测井。防渗池为埋地油罐外围专门设置能够起到二次防渗保护作用的池子；观测井为用于观测和评价埋地油罐所在地的土壤和地下水是否被泄漏油品污染的井。 本项目应采取如下措施防治地下水污染： 设计方面：1）根据建设方介绍，项目埋地油罐底部周边将设立防渗罐池、采用双层油罐，防渗罐池将采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，防渗罐池的内表面将设置防渗层，防渗池应按设计油罐座数分成若干个隔池，防渗池的混凝土外墙和底板厚度不应小于250mm，隔墙厚度不应小于200mm。2）防渗罐池内的空间，将采用中性沙或细土回填。3）防渗罐池的上部将采取混凝土浇灌密封，可有效防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内。4）防渗池的内墙角（包括底角），应采用圆滑过渡或45°斜角过渡，内表面应做水泥砂浆抹面，并找平、压实、抹光，按规范的规定贴衬玻璃钢防渗层。5）设置观察井或设置检漏设备，以便及时发现是否漏油，及时处理。6）油站的储油罐内外均进行防腐处理，同时埋地钢质管道外表面的防腐设计符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定；油罐的设计和建造满足油罐在所承受外压作用下的强度要求。 应急措施：如果一旦发生泄漏，对于小量泄露：用活性碳或其它惰性材料吸收；大量泄露：构筑围堤。用泵转移至槽车或专用收集器内，运至危险废物处理场所处置，使用后的土（砂）及活性炭和其它惰性材料，由专人收集，委托资质单位处置。同时，还应采取以下措施：（1）关闭泄露源头，切断电源。（2）用消防沙袋将泄露的油品围住，以防流入排水系统或更大范围地扩散。（3）用棉纱或拖布等不易产生静电的物品尽可能回收漏出的油品，清理油污。（4）关闭油站入口，禁止闲杂人员及其他车辆进入加油站。（5）组织任何车辆启动引擎，因为火花可能点燃漏油。（6）如果油污喷溅到客户身上，要对其提供紧急援助。（7）如果漏油是运输车的原因，要立即通知车管部门。（8）记下详细情况并出事故报告，如实向主管部门汇报。 在采取上述措施后，能够有效防止对地下水环境的影响。 4、声环境影响分析 项目主要噪声源为站区内来往的机动车行驶产生的交通噪声和加油泵等设备噪声。加油泵噪声声级为65～80 dB（A）；进出车辆噪声声级为65～75 dB（A）,加油机和进出汽车的噪声源强不大，加油机布置在临路一侧。 建设单位采取以下治理措施： （1）加油泵应选用低噪声设备，并设置减振垫； （2）出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。 经过设备消声、减声和围墙隔声、距离衰减后，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对周围声环境及周边居民造成大的影响。 5、固体废物环境影响分析 本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为职工人员和过往车辆、乘车人员产生的生活垃圾、油罐废油渣和油泥、含油抹布手套、清洗剂废桶、污水站污泥。 （1）生活垃圾 职工人员和过往车辆、乘车人员产生的生活垃圾共计1.313t/a，分类收集后，统一由环卫部门清运。 （2）油罐废油渣和油泥 项目将对储油罐内沉渣进行清理，委托资质单位进行清洗，一次清理将产生0.6t含油废渣，属于危险固废，需签订危废协议，交由有资质的单位进行处理，若不能及时运走，应设危废暂存间，危险废物暂存间未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求做好“防渗、防淋、防晒”和其它相应措施，防止废油污染环境。 站区的隔油池会产生一定的油泥，产生量为0.1t/a，收集后暂存于专用铁桶，并贴有标识，与有资质的单位签订危废协议，定期交由其签订单位进行处理。 （3）含油抹布和手套 员工会产生少量的含油抹布和手套，属于危险固废，产生量预计不大，约10kg/a，暂存后交由有资质的单位进行处理。 （4）清洁剂废桶 清洁剂废桶年产生来量为24个/a，交由环卫部门清运。 （5）污水站污泥 自建污水处理站正常运行过程中产生的污泥量约为1.2t/a，定期交由环卫部门清运。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 6、土壤环境影响分析 项目按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014版的要求进行设计和施工，加油区地面硬化，项目埋地油罐底部周边将设立防渗罐池、采用双层油罐，防渗罐池将采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，防渗罐池的内表面将设置防渗层，防渗罐池的上部将采取混凝土浇灌密封，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。 当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。 综上所述，在采取上述措施后，项目运营对土壤环境无明显影响。 环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、风险评价的目的与重点 （1）评价目的 分析和预测该项目存在的潜在危险、有害因素，工程运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起易燃易爆物质泄漏，可能造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使本项目环境风险尽可能降到最低。 （2）评价重点 分析、预测和评估该项目发生事故时对项目周围区域可能造成的影响程度和范围，并提出预防事故发生的措施。 2、风险评价级别划分 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的有关规定，本项目中储存物汽油为易燃物质，临界量为200t，柴油不在表1中列出，属于表2中的易燃液体（柴油闪点45～55℃），临界量为5000t。本项目汽油在储油罐中的最大贮存量为59.2t，柴油在储油罐中的最大贮存量为25t。 根据q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn得R=59.2/200+25/5000=0.301<1。 所以本项目建成后油品储存量不构成重大危险源。 项目所在地非《建设项目管理名录》中规定的需要保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中4.2.3.1评价工作级别划分标准（见下表）的要求，确定本次风险评价级别为二级。 表7-7 风险评价工作级别划分标准 项目; 剧毒危险性物质; 一般毒性危险性物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 3、风险因子识别（油品特性） 本加油站储存的油品为汽油和柴油，其危险特性和理化性质分别如表7-8和表7-9。 表7-8 汽油的理化性质和危险特性 第一部分：危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险：; 易燃。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性肠胃炎，重者出现类似急性吸入性中毒症状。慢性中毒：神经性衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分：理化性质. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; ≤-60; 相对密度（水=1）; 0.70~0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415~530; 爆炸上限%（V/V）：; 60.. 沸点（℃）：; 40~200; 爆炸下限%（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分：稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分：毒理学资料. 急性毒性：; LD5067000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50103000mg/kg小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性肠胃炎，重者出现类似急性吸入性中毒症状。. 慢性中毒：; 神经性衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表7-9 柴油的理化性质和危险特性 第一部分：危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点易燃液体。; 燃爆危险：; 易燃。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分：理化性质. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等. 闪点（℃）：; 45~55; 相对密度（水=1）; 0.87~0.9. 沸点（℃）：; 200~350; 爆炸上限%（V/V）：; 4.5. 自燃点：; 257; 爆炸下限%（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 第三部分：稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分：毒理学资料. 急性毒性：; LD50 LC50. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激性. 最高容许浓度; 目前无标准. 4、主要物料风险识别 （1）火灾爆炸危险 汽油柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。 （2）毒性危害 加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性危害如下： 汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 （3）其它危险、危害性 加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。 5、主要风险场所识别 （1）储罐 储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。 1）油罐基础：油罐基础严重下沉、尤其是不均匀下沉，将直接危害罐体稳定，底板和罐体的撕裂会造成大量油品泄漏，带来重大火灾危害。 2）罐体：油罐是储运系统的关键设备，也是事故多发部位。如罐体变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、浮盘倾斜、密封损坏等都是安全生产隐患。 3）油罐附件：油罐附件失效，会给成品油的安全储存带来严重威胁，甚至着火爆炸。 4）防火墙：防火墙是阻止油品外溢、缩小灾害范围和回收部分跑、冒油品的有效设施，如果发生明塌、孔洞和裂缝，枯草不及时清除，都会对安全构成威胁。 （2）加油岛 加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。 （3）装卸油作业 加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 （4）运油作业 在运油过程中，油品可能发生泄漏，遇交通事故或火源都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 6、环境风险分析与评价 汽油的建筑火险分级为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低（-50℃），因此，按照《爆炸危险场所安全规定》（劳动部发[1995]56号），加油站属于特别危险场所。 （1）项目为三级加油站，其环境风险本身具有不确定性，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要原因是管线缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等，若上述事故发生，则会在破坏建筑物危险及人身安全、污染周围环境。对加油站自然灾害引起环境污染的防治，最好的办法就是采取预防措施。 （2）项目属于石化行业，石化储运系统存在较大潜在火灾爆炸事故风险。根据对同类石化企业调查，表明最近十年内发生的各类污染事故中，以设置管道泄漏为多，占事故总数的52%；因人为操作不当等人为因素造成的事故占21%；污染处理系统故障造成的事故占15%；其他占12%。 此外，据储罐事故分析报道。储存系统发生火灾爆炸等重大事故的概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 7、事故分类分析 本工程的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 （1）火灾与爆炸 有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件： ①油类泄漏或油气蒸发；②有中够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火。 只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上个世纪五十年代起50多年已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故。 （2）油罐溢出、泄漏 油罐的泄漏的溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下： ①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储油罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下： ①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 在我国北京地区，在使用油库和汽车加油站的四十多年的时间内，尚未发生过大面积的泄漏事故，但小的泄漏事故是发生过的。例如在北京郊区的一处高速公路施工过程中，由于开挖土方碰断油管，致使油类泄漏。北京六道口加油站由于油罐间的输油管线断裂，使油类泄漏。溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。 （3）事故发生概率 从前面两种事故分析来看，火灾与爆炸出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。项目采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014版，采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。 油罐溢出、泄漏的发生概率相对火灾与爆炸要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 依据同类工程类比数据，油罐发生火灾爆炸事故的概率为6.5×10-5次/年。 8、风险分析 （1）泄漏影响分析 1）对地表水的影响分析 本项目采用地埋式储油工艺，地下油罐设在车行道下面时，灌顶低于路面不低于0.9m，油罐底部周边将设立防渗罐池，防渗罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，防渗罐池内表面设置防渗层，并在防身罐池与油罐之间回填厚度不小于0.3m的中性沙或细土。采用双层油罐，罐池内设置渗漏观察井。由于本项目采取了防渗漏检查孔等到渗漏溢出检测设施，加油站一旦发生渗漏或溢出事故时，可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚于储油区，对周围水影响甚微。 2）对地下水的影响分析 本项目对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”的防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水影响较小。 3）对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式储油工艺，加油站一旦发生渗漏或溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等到渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚于储油区。储油区表面采用混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区的通气管道及人孔井密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响小。 4）对土壤环境的影响分析 项目按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014版的要求进行设计和施工，加油区地面硬化，项目埋地油罐底部周边将设立防渗罐池、采用双层油罐，防渗罐池将采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，防渗罐池的内表面将设置防渗层，防渗罐池的上部将采取混凝土浇灌密封，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米）。 加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对土壤环境影响较小。 （2）火灾影响分析 1）火灾自身的危害 由于项目加油站规模较小，且油罐设置为地下卧式，且按照消防规范设置了消防设施，即使发生火灾事故，其影响也限于厂区内，一般情况下不会波及附近关心点，影响范围不大。 2）火灾次生环境风险 项目为三级站，按照设计要求不需设置消防水池，站内建有容积约2m3的消防砂池，可采用干粉灭火器和砂池进行灭火，同时设有灭火毯。故火灾事故次生环境风险主要表现为火灾燃烧产物对环境空气造成影响及灭火泡沫对地表水环境造成影响，存在大气环境风险及地表水环境风险。 本项目生产涉及的易燃物质为汽油和柴油。油品主要含低碳链的烃类物质等，在大火中燃烧，转化为CO、CO2等。最终燃烧的有害物质为CO、CO2。大量的CO及CO2排放，会对大气环境产生影响，采用泡沫进行灭火后产生的泡沫中含有大量石油类，会对地表水环境产生影响。为防止发生火灾后消防泡沫外溢对区域地表或地下水造成污染，本项目应设置消防泡沫收集池（事故池），收集池的容积满足2小时消防泡沫的量。 （2）爆炸影响分析 项目主要危险、有害因素是火灾爆炸危险性，虽然该加油站未构成重大危险源，但加油站还是应该对站区实施实时监控，制定相应规章制度，加强对站区的临管。油罐的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失,大量成品油的泄漏和燃烧，烃类气体将直接进入大气环境，爆炸、燃烧过程中有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境、水环境及土壤环境会造成污染影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。尤其是对水体和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。除大气、水、土壤和生态影响外，事故本身及事故后加气站毁坏状态将明显破坏区域的环境景观。从国内外的有关调查资料统计来看，加油站储油罐蒸汽云爆炸事故发生的概率极低，是可以采取安全管理预防的。 因此，企业应把油罐区的防火防爆工作放在首位，安装防爆阻隔，按消防法规落实各项防火措施和制度，确保储油罐区不发生火险。 （3）防火距离分析 根据项目的规模、平面设计和周围环境敏感点分布等，分析防火距离的和理性。建设单位应把储油设施的防爆、防火工作放在首位并按照消防法规的相关规定，落实各项防火措施和制度，确保加油站不发生火灾。 根据《汽车加油加气设计与规范》（GB50156-2012）（2014年修改）规定，防火距离依据见表7-10。 表7-10 汽油设备和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离 单位：m 类别 项目; 地埋汽油罐（有卸油和加油油气回收系统）; 地埋柴油罐; 汽油通气管管口、加油机; 柴油通气管管口、加油机. 三级站. 重要公众建筑物; 35; 25; 35; 25. 明火地点或散发或地点; 12.5; 10; 12.5; 10. 民用建筑物保护级别; 一级保护物; 11; 6; 11; 6. 二级保护物; 8.5; 6; 8.5; 6. 三级保护物; 7; 6; 7; 6. 城市 道路; 快速路、主干线; 5.5; 3; 5; 3. 次干路、支路; 5; 3; 5; 3. 架空电力线; 无绝缘层; 6.5; 6.5; 6.5; 6.5. 有绝缘层; 5; 5; 5; 5. 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014版对民用建筑物保护类别划中明确规定：①总建筑面积超过10000m2的办公楼、写字楼等办公类筑物属于一类保护物②总建筑面积超过5000m2的办公楼、写字楼等办公类筑物属于二级保护物。③ 除重要公共建筑物、一类和二类保护物以外的建筑物，应为三类保护物。项目所在地周围无重要公共建筑物，东西两侧民用建筑属于三级保护物，据实地调查和建设方提供的加油站平面设计图，其油罐、加油机、通气管管口均距荣公公路15米以上，距东、西两侧居民15米以上，距高压线60米以上，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014版中的相关规定，因此，项目油罐和加油机与周围环境敏感点的距离符合规范的要求。 9、风险管理要求 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： （1）加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 （2）把每个工作人员在工作上与消防安全管理上的职责、责任明确。 （3）对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 （4）建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 （5）设计禁烟禁火标识与风险源警示标识。 10、 环境风险应急预案 根据导则要求，本项目环境保护应急预案应包括内容见表7-11。 表7-11 本项目环境风险应急预案内容一览表 序号; 项 目; 主 要 内 容. 1; 应急计划区; 储油区、卸油区等、相关环保设施，环境保护目标涉及的周围企业单位、公路、住户等。. 2; 应急组织结构; 应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由长沙市雨花区政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。. 4; 报警、通讯联系方式; 细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。. 5; 应急环境监测; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。. 6; 抢救、救援控制措施; 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员。. 7; 人员紧急撤离、疏散计算; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。. 8; 事故应急救援关闭程序; 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 9; 事故恢复措施; 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。. 10; 应急培训计划; 定期安排有关人员进行培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 在油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. （1）应急计划区 ①危险目标 a.根据项目使用危险化学品的品种、数量、危险性及项目的特点，确定危险目标为储油区和加油岛。 b.危险目标的危险特性：各危险目标若管理或操作不当，工艺失控，设备失修等，容易引起泄漏事故。事故处理不当，还可能会引起火灾爆炸事故，危及周边居民的安全。 c.危险目标周围可利用的安全、消防设施、个体防护的设备器材及其分布。储油区配置消防水带、灭火器、石棉毯、消防沙池，加油岛配备有消火栓、石棉毯、灭火器等，并配有消防雨衣、雨鞋、防毒面具、消防器材等防护用品、用具。 ②环境保护目标 大气保护目标：加油站附近区域环境空气及附近的居民。 （2）应急救援组织机构 ①应急救援组织机构设置 a.公司应成立应急救援组织机构，由总经理、副总经理、各部门负责人组成，同时公司还成立应急救援小组。 b.组成人员：应急救援组织机构总指挥为总经理，副总指挥为安全副总，组成人员由各部门负责人组成，总经理不在时由安全副总代替总指挥。 ②主要职责 a.制定修改本公司应急救援预案。 b.组织本公司应急救援队伍，并组织实施、训练、演习，并督促检查各项救援的准备工作。 c.发布和解除应急救援信号，组织指挥应急救援队伍和公司职工进行救援行动。 d.向上级报告和通报情况。 e.组织调查事故发生原因，总结事故应急救援的经验教训。 f.总指挥负责组织应急救援工作。 g.副总指挥负责指挥应急救援的具体工作，事故报警和报告以及抢险救援指挥，协调工作。 h.其他各部门协助做好现场的扑救工作。应急救援小组，现场各就各位，履行自己的义务。扑救组实施扑救、抢险；联络组负责联络有关人员；救援组负责救援工作。 （3）预案分级响应条件 事故发生后，现场人员或最先发现的人员必须立即报告总指挥，总指挥根据事故级别报告公司应急救援指挥领导小组，必要时同时报告当地公安、安监、环保部门。 对于一般事故：事故发生后应立即报告救援指挥领导小组，并报市安监局等相关部门备案。 对于重、特大事故：公司应急救援指挥部应在事故发生后5h内将重特大事故准确、全面地报告给岳阳县安监局和省、市危险化学品安全监督管理部门。报告的内容为：事故时间、事故地点、事故发生单位、事故简要情况、抢救情况、事故死亡人数（含失踪）、受伤人数（含中毒）、估计直接经济损失等。 （4）应急救援保障 a.公司设置应急救援指挥部，成立事故应急救援小组，负责现场抢险救援。 b.建立消防安全重点单位档案，编制消防设施配置图，现场平面布置图，危险化学品安全技术说明书等资料。 c.配备防毒面具、消防器材等应急救援装备及应急救援药品。 d.公司建立比较完善的安全生产责任制等各项安全管理制度。加强员工培训，组织不定期的演练。 （5）报警、通信联络方式 公司内任何人发现事故时有责任及时向公司内有关部门和人员报警，对外报警由公司总指挥或副总指挥决定。 对外应急救援电话：岳阳县消防大队报警电话：119；医院急救：120。 （5）各种应急预案 ①加油机跑油应急预案 a.加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源。 b.暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛。现场经理或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。 c.其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。 d.地面油品处理干净后，现场经理（或班长）宣布恢复加油作业。 ②罐车卸油冒罐的应急预案 a.当罐车卸油冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并现场经理（或班长）汇报。 b.必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；现场经理（或班长）及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。 c.在溢油处上风向，布置消防器材。 d.对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。 e.给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险。 f.检查井内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。 g.计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐。 h.检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。 i现场经理根据泡油状况记录泡油数量，及时做好记录并逐级汇报。 ③加油站车辆火灾扑救预案 a.如果是车辆的油箱口着火，加油员立即脱下衣服将油箱口堵严使其窒息，或用石棉毯将油箱口盖住，另外一名加油员用灭火器扑救。 b.如果是摩托车发动机着火，加油站应立即停止加油，先设法将油箱盖盖上或用灭火毯盖住，再用灭火器扑灭。 ④油罐汽车火灾扑救预案 主要应以自救为主，尽可能把火灾控制在初期阶段。 a.加油员立即关闭罐车卸油阀，停止卸油。 b.司机迅速将罐车驶离现场，将车开到开阔安全的地方再进行扑救。 c.加油站工作人员应拨打119火警电话，请求外援，并向公司汇报。 d.如油罐车罐口着火，可首先用石棉毯将罐口盖上，或使用其他覆盖物（如湿棉衣、湿麻袋等）堵严罐口将油火扑灭。当火势较猛时，应使用推车式及手提式干粉灭火器对准罐口将大火扑灭。 e.当专业消防人员尚未到达，且火势无法控制时，放弃扑救，现场经理立即将人员撤离到安全场所。 ⑤站内大面积起火的扑救预案 a.一人负责向当地 消防部门报警（报警电话119），说明火灾类型及地点，并立即报告上级主管部门。 b.站长组织在场人员利用现有消防器材扑灭油火。灭火人员按照灭火器材的使用方法，占据有利地形，从上风向由近及远扑灭地面火灾。 c.在灭火同时，立即停止加油，关闭闸阀，包裹在油罐通气管，关闭操作井口，切断电源。 d.疏散现场无关人员及车辆，清理疏通站内、外消防通道。 e.消防车一到，加油站员工立即配合消防队按预定方案投入灭火战斗。 ⑥电气火灾的扑救方法 a.发生电气火灾时，首先切断电源，然后用CO2或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。 b.无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用CO2或干粉灭火器对着火源喷射。 （6）人员紧急疏散撤离计划 ①若泄漏事故发生后，有可能危及职工和周围居民的安全时，指挥部成员立即派人组织附近职工紧急疏散、撤离，并组织人员通知周围居民紧急撤离，并向上级有关部门报告。 ②疏散撤离时，应注意风向，并且注意切断居民一切火源、电源，封锁站外道路的交通，严禁出入。 ③疏散、撤离职工和居民时要注意不要拥挤，有序撤离，保证人身安全，不要因惊慌失措造成不必要的伤害。 ④指挥部要对现场抢救人员进行清点，确保人身安全，在事故不可控制，有可能危及抢救人身安全，立即命令停止抢险救援行动，组织抢救人员迅速撤离事故现场。 （7）事故应急关闭程序与恢复措施 ①由现场应急救援指挥员根据救援现场实况向应急救援指挥部提出关闭事故应急救援程序的要求，由总指挥宣布关闭。 ②由指挥部根据现场实况提出善后处理的各项事务，指定责任人。 ③根据各方面责任人的意见，由总指挥作出恢复生产或重新建设的决定。 （8）应急培训计划 在应急预案制定后，定期组织人员培训与演练，要求每年至少进行一次。每次演练后，进行回顾、总结、修订、完善预案。 项目涉及的汽油、柴油均属于易燃易爆危险物质，必须按安全生产管理部门的要求进行安全评价，并取得消防、安全部门相关许可证后方能投入运营。 11、风险评价总结论 从环境保护角度来说，本项目不构成重大危险源，在建设单位按照评价的建议落实本报告及安全预评价要求提出的各项风险措施，加强对员工的安全操作培训，人工做到按要求和规范操作，杜绝人为操作失误而引起的泄漏、火灾、爆炸事故发生；同时制定完善、有效的环境应急预案，保证在发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延，做好事后环境污染治理工作的前提下，项目的环境风险是可以接受的。 符合性分析 1、产业政策 本项目主要从事成品柴油和汽油销售。对照《产业结构调整指导目录(2011年本》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》，项目不属于限制和淘汰类，为允许类。因此，本项目建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 （1）规划相符性分析 本项目位于岳阳县柏祥镇十步村省道312线52公里处，根据岳阳县规划局2014【23】号文，项目已获得省商务厅审批，在项目设计符合安全、环保与消防的前提下，岳阳县规划局同意在此建设加油站，项目选址点符合岳阳县土地利用规划。且岳阳县安全生产监督管理局出具了本项目的选址意见同意书，同意本项目地经营危险化学品。 （2）平面布置合理性分析 项目位于岳阳县柏祥镇十步村省道312线52公里处，场地呈矩形。项目分区明确，且使土地空间利用率达到最大化，厂区道路全部硬化，靠道路的一侧设置出入口，方便物流，人流通畅。 总平面布置按生产功能主要分为：加油站站房及附属用房、加油区、埋地油罐区、污水处理系统、洗车区、消防区等。 加油站站房及附属用房布置在整个站区的北面位置，两层，站房设置男女洗手间、生活区、营业区、配电房等。加油站东、西、北三侧设封闭式围墙共130m，加油区设置在项目的南部，与荣公公路相隔通透式围墙，加油区位于罩棚下方，罩棚下建有4台两油两枪加油机；加油区下面设置地埋式油罐区，油罐区内设置2个15m3汽油储油罐、1个30m3柴油储油罐，采用地埋式，有卸油和加油回收系统，并按《汽车加油站加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014年版设置了密闭泄油口，站房设置在项目地北侧。污水处理系统设置在项目的西北角，与西侧洗车场相邻，防砂池等消防设施建设在在加油站房东面。 本项目总平面布置图由岳阳县建设规划勘测设计研究院根据《汽车加油站加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014年版和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）标准设计。从总体上看，项目总体功能分区较好，提高了场地内的土地利用效率，形成了较为整洁的场地环境，将场地北面空地进行绿化，提高了绿地率。符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014版中的相关规定。且该平面布置图已获得岳阳县安全生产监督管理局和岳阳县公安消防大队的认可同意（见附图4）。 综上所述，本项目的平面布置合理。 （3）位置分析 项目场地位于岳阳县柏祥镇十步村省道312线52公里处，附近车流量较大，有利于柴油、汽油的销售；十六公里至杨林、筻口至柏祥约10公里范围内无各类车辆及农机的加油站，有利于项目的建设。 （4）与外环境相容性分析 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014年版））规定要求，本工程为三级加油站，油罐为地埋式，项目所在地周围无重要公共建筑物，东西两侧民用建筑属于三级保护物，据实地调查和建设方提供的加油站平面设计图，其油罐、加油机、通气管管口均距荣公公路15米以上，距东、西两侧居民15米以上，距高压线60米以上。本项目满足规范的防火距离要求。 环保投资估算 本项目投资400万元，其中所需环保投资约为27万元，约占总投资的6.75%，投资费用估算见表7-12。 表7-12 环保投资估算 序号; 建设内容; 费用. 1; 化粪池、自建污水处理站; 7. 2; 固废收集（垃圾桶）、危废暂存库; 2. 3; 噪声控制（低噪声设备、合理布置设备等）; 1.0. 4; 油气回收装置; 12.0. 5; 防渗池、观察井; 5. 合计; 27. 项目“三同时”检查、验收内容 项目落实“三同时”检查、验收按《储油库、加油站大气污染治理项目验收监测技术规范》要求的主要内容和管理目标如下表。 表7-13 项目“三同时”检查、验收一览表 序号; “三同时”验收 项目名称; 治理验收内容; 监测内容; 执行标准. 1; 挥发油气; 地埋式卧式储罐、采用卸油油气回收装置、加油油气回收装置; 非甲烷 总烃类; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2009）. 2; 生活废水; 化粪池; COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮; 外运作农肥，不外排. 3; 地面清洗废水、洗车废水、初期雨水; 自建污水处理站; 石油类、SS、LAS 、COD; 循环使用，用于车辆清洗和站内绿化，不设排污口. 4; 生活垃圾; 环卫部门清运; /; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 5; 清洁剂废桶; 环卫部门清运; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)2013年修订. 6; 污水站污泥; 环卫部门清运; /. 7; 油渣、含油抹布; 收集暂存，与有资质单位签订协议，全部交由有资质单位进行处理; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修订）. 8; 隔油池油泥; /. 9; 油罐清洗废油渣; /. 10; 噪声治理; 选用低噪声设备，合理布局设备等; 厂界噪声; 东、西、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 11; 风险防范措施; 防渗池、检查井; /; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014年版））.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 卸油 储油 加油 | 非甲烷 总烃废气 | 埋地式储油罐；采取密闭卸油方式，加油机采取油气回收系统 | 非甲烷总烃浓度小于4.0mg/m3，达《大气污染物综合排放标准》 |
|  | 进站加油机动车 | 加油机动车尾气 | 空气流通稀释，植物吸附 | 对周围影响较小 |
|  | 厨房 | 油烟废气 | 油烟净化器+排气筒处理后，屋顶排放 | 达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》 |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、 NH3-H、SS、动植物油 | 化粪池处理 | 外运作农肥，不外排 |
|  | 地面清洗废水、洗车废水、初期雨水 | SS、石油类、COD、LAS | 自建污水处理站 | 循环使用，用于车辆清洗和站内绿化，不外排 |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 | 一般固废 | 环卫部门清理 | 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 清洁剂废桶 | 一般固废 | 环卫部门清理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)2013年修订） |
|  | 污水站污泥 | 一般固废 | 环卫部门清理 |  |
|  | 废油渣 | 危险固废 | 收集暂存，全部交由有资质单位进行处理 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求 |
|  | 隔油池油泥 | 危险固废 |  |  |
|  | 含油抹布，手套 | 危险固废 |  |  |
| 噪声 | 选用低噪声源设备，入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果：项目实施后，应及时硬化路面和恢复场区绿化，同时，如发生突发的泄漏事故，项目应立即采取有效的工程措施，制止泄漏并及时清理受污染的土壤，减小油品渗透及扩散范围，同时禁止将泄露油品排入地表水体，减小对生态环境的不良影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

结论 1、项目概况 岳阳县柏祥镇十步加油站建设项目总投资400万元，环保投资27万元，占地面积2420m2，总建筑面积922 m2。该站主要经营销售93#汽油、97#汽油和0#柴油成品油，年销售量为2100t（其中汽油1400t，柴油700t），即日加油量可达6t。项目主要建设1座576m2的钢架加油罩棚，60 m2的钢架洗车罩棚，罩棚内双油双枪加油机4台，汽油罐15立方2个，柴油罐30立方1个，属于三级加油站。站房建筑面积286m2，设置有生活区、营业区、洗手间等。 2、环境质量状况 （1）根据监测资料，项目所在地NO2、PM10、SO2均能达到《大气环境质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，非甲烷总烃监测因子能达到《大气污染物综合排放标准详解》中P244“制定本标准时选用2mg/m³作为计算依据”的要求，项目所在地周围大气环境质量良好。 （2）根据监测资料，项目所在地东北侧无名小湖各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值，其水质环境较好。 （3）根据监测资料，项目东侧居民水井中pH、溶解性总固体、氨氮、高锰酸盐、氯化物、挥发性酚类、总大肠菌群、石油类等因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中的Ⅲ类标准，其水质环境较好。 （4）本项目建设地点东西北三侧噪声现状均符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准要求，南侧噪声现状符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的4类标准要求，可知声环境质量较好。 （5）拟建项目所在地为荒林地，区内无珍稀、濒危动植物，未见挂牌名木古树，未发现地下文物。 3、施工期环境影响分析 （1）废水 施工车辆的清洗废水经沉淀池澄清后循环使用。拟建项目施工期施工人员生活产生的废水经化粪池处理后外运作农肥，不排入周边水体。因此，施工期对周围水环境影响较小。 - 废气 由于土地裸露，基坑挖掘和渣土、水泥、砂石等建筑材料运输等将会产生大量扬尘，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下产生的扬尘对周边的环境保护空气质量产生一定的影响。本环评提出了对应的施工扬尘控制措施，只要施工单位认真落实以上大气污染防治措施，将会明显降低施工过程对大气环境产生的影响，且这些影响随着施工期的结束也会结束，因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显下降。 - 噪声 合理选择施工设备、施工方法，选用低噪声设备，合理安排施工时间，避免高噪声设备同时施工，夜间不施工，对高噪声施工点采取隔声吸声等措施来减轻噪声对环境的影响，加强对东西两侧较近居民的保护，可减轻噪声对周围环境的影响，随着施工结束，施工机械和运输车辆噪声对周边环境的影响也将消失。 （4）固体废物 施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，施工建筑垃圾和生活垃圾应妥善处置，能回收的应回收，不能回收的送往当地指定地点无害化填埋，地基开挖渣土交由当地渣土办转运处置，使固体废物全部无害化处置，尽量减少施工垃圾对环境的不利影响。 4、营运期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 加油站油气逸散较少，在采取相应的油气回收措施，严格控制油气无组织排放后，非甲烷总烃年排放量为1.848t，经经SCREEN3模型预测可知，项目无组织排放非甲烷总烃预测结果最大落地浓度为0.406mg/m3，满足《大气污染物综合排放》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放周界外浓度最高点4.0 mg/m3的要求，可达标排放。 项目无超标点，无需设大气环境防护距离。 通过空气自然流通扩散及绿化带的作用，项目内产生的机动车尾气，很快就能被稀释扩散，对周围环境影响较小。 食堂油烟产生量小，经油烟机+排气筒引至屋顶排放后，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析 1）地表水环境影响分析 本项目生活废水排放量189.8 m3/a，经加油站内的化粪池处理后外运作农肥，初期雨水3.5m3/次、地面清洗废水32.85m3/a和洗车废水415.8m3/a经自建污水处理系统处理后可循环使用，用于站内绿化和车辆清洗，不外排。因此，项目运营期产生的废水对周围的水环境质量产生的影响较小。 2）地下水环境影响分析 在采取环评提出的地下水防范措施后，项目运营过程中对地下水环境影响可控。 （3）声环境影响 工程建成后的设备运行的主要噪声源为各型油料输送泵，属于低噪声设备，能确保厂界噪声达标，不会对区域声环境产生污染影响。 （4）固体废物影响分析 本项目固体废物主要是生活垃圾、油罐废油渣、油泥以及少量含油抹布、清洁剂废桶、污水站污泥。生活垃圾年产生量1.313t，清洁剂废桶年产生量24个，污水站污泥年产生量1.2t，交当地环卫部门清运处理。油罐废油渣产生量约0.6t/次，交由有资质单位进行清理处置；员工产生的含油抹布约10kg/a，量极少，可以暂存后交由资质单位回收；隔油池的油泥由专门铁桶收集后交由资质单位回收；采取以上措施后，项目产生的固废不会对区域环境产生影响。 （5）土壤环境影响分析 在采取相应的土壤污染防治措施后，项目运营对土壤环境无明显影响。 5、环境风险分析 风险影响分析：该项目所经营的油料为极易燃的危险品，特别是汽油产生的泄漏挥发即可与空气混合形成极易爆炸燃烧的混合物，遇火花或明火即可爆燃，加油站起火燃烧将产生重大财产损失，对环境产生的污染影响也是非常严重的。为防范火灾事故，必须切实严格加强管理，采取一系列严密的安全防范措施，并加强职工的安全防范意识。在消防、安全部门的指导下，制订切实可行的消防、安全应急方案和应急措施，确保安全生产。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014年版））规定要求，本工程为三级加油站，油罐为地埋式，地埋式油罐与相邻的民用建筑（二类保护物）的距离为16m，加油机与民用建筑的距离大于12m，加油机与地埋式油罐与重要公共建筑物的距离均要大于50m，本项目满足规范的防火距离要求。 6、产业政策符合性分析 本项目主要从事成品柴油和汽油销售。对照《产业结构调整指导目录(2011年本》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》，项目不属于限制和淘汰类。因此，本项目建设符合国家产业政策。 7、选址合理性分析 本项目位于岳阳县柏祥镇十步村省道312线52公里处，根据岳阳县规划局2014【23】号文，选址点符合岳阳县总体规划，岳阳县安全生产监督管理局出具了本项目的选址意见同意书，同意本项目经营危险化学品，基础设施配套较成熟，交通地理位置优越，建设项目平面布置图由岳阳县建设规划勘测设计院根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014版和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）设计，平面布置图经岳阳县安全生产监督管理局与岳阳县公安消防大队认可同意。综上所述，项目选址合理可行。 9、环评总结论 综上所述，项目符合国家相关产业政策和岳阳县总体规划和土地利用规划，平面布置合理。项目在建设和运营中将产生一定程度的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在严格采取本评价提出的措施以后，项目对周围环境的影响较小。采取措施后，项目环境风险可控。建设单位应严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，切实履行实施本评价所提出的对策与建议，保证做到污染指标达标排放，在此前提下，项目的建设是可行的。 建议 1、对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故。对可能产生泄漏的储油设备，应加建防泄漏设施和油品收集设施。万一事故发生后必须及时通知安全、消防、环保部门，共同防止安全和污染事故事态的扩大。加油站必须制定事故预案，配备相应的专业防火和应急器材。 2、加油区和油料贮存区禁止明火、禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调等设施及其它用电设施均采用防爆型装置。 3、定期对工作人员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。 4、本项目必须编制突发环境事件应急预案。 5、加强隔油池的日常管理，应及时捞出浮油及其它悬浮物，使隔油池能正常运行。捞出的浮油应放在密封的容器中，防止油气挥发，产生二次污染。 6、严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行。工程完工后需经安全管理部门及环境部门验收合格后方可投入正式使用。项目竣工验收时，将由岳阳县安全生产监督管理局进行安全生产评估和验收。