修改清单

本应急预案根据专家意见修改如下：

| 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 编制依据中补充新墙河饮用水水源保护区划定方案的批复，补充配套自来水厂取水、引水、供水等情况、服务范围和人口。 | 编制依据已补充（3）湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知湘政函（2016）176号文件，具体见P2 关于配套的自来水的相关资料见2 岳阳县新墙河饮用水源保护区基本情况，具体见P2 |
| 图示六合垸断面与保护区、取水口的位置关系，收集平、枯、丰三个水期的监测数据，分析各区段是否满足《地表水环境质量标准》相应的要求。图示近年来水质变化趋势。 | ## 2.4岳阳县新墙河饮用水源保护区水质基本概况、已搜集相关的资料，对其进行了详细的补充分析、附图4已补充相关的监测点位图，具体见P11- P13 |
| 调查保护区3.3公里范围内的排污口、排水口，以及地表径流汇入口，分析入河水质水量。 | 已按照《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2011]93号）规定，对水源保护区范围内的固定源、流动源、面源进行调查分析，具体见P17- P27 |
| 调查保护区陆域，以及汇水范围内的工业企业和养殖业，列表说明污水排放、畜禽粪便排放量和排放方式，分析何种风险情况下，污染物可能以何种方式进入水体。必要时，可提出企业搬迁和养殖场退养的建议。 | 根据对项目所在地的现场了解和对沿线居民走访，对饮用水水源保护区的各种固定源、流动源和非点源均进行了详细的分析和说明、结合《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2011]93号）规定提出相应的要求和措施，具体见P32- P33 |
| 调查周边区域土地开发建设规划，分析潜在的环境风险。 | 对饮用水水源保护区范围内的目前存在的各项开发建设活动进行了说明，并结合城市发展规划和饮用水的相关法规的要求提出了相应的各项管理要求。具体见P17、 P43- P44 |
| 调查现有水厂对取水水质的监测断面、监测项目等例行监测水平和应急物资储备情况，分析应急处置能力方面存在的差距，提出相应的建议。 | 根据水厂的情况，提出了相应的应急物资要求，具体见P64- P65 |
| 强化自来水厂应急措施的分析。突发环境事件依然可以分为车间级、厂区级和区域级。水源地突发一般性的水质污染风险，在截断风险源的同时，尽量采取应急措施在车间、水厂内进行处理，确保出水满足自来水标准，如果因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的，是重大环境污染事故。补充风险状态时，该区域居民供水的应急方案。 | 本预案对自来水厂的相关资料进行了相应的补充完善，本饮用水应急预案的编制参照《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》中附件三，分析潜在事件，筛选风险源，依据其在线量或贮量，定性分析突发性水污染事件及分值进行对应的分析和完善，环境风险值的可接受程度分别以 Rp（或 Rf、Ry）≤3 作为背景值，当风险值超过此限，当 3< Rp（或 Rf、Ry）≤7 时，应按照《集中式地表水饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》采取风险防范措施；当 7< Rp（或 Rf、Ry）≤9 时，应采取风险预警措施；当 Rp（或 Rf、Ry）>9 时，应采取风险应急措施。 结论：岳阳县新墙河饮用水源保护区Rp值为0、Rf值为3、Ry值为3，对照上述环境风险值可接受程度分析可知，本项目需要按照《集中式地表水饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》采取风险防范措施。预案根据相应的风险识别提出对应的应急处置措施 关于本预案的分级按照《国家突发环境事件应急预案》参照执行，具体见报告P17- P27、P3 |
| 强化饮用水源保护区环境风险源现状调查，明确区域内固定源、流动源、面源是否与饮用水水源有风险关联及关联方式（沟渠、电排闸），特别是区域矿山、垃圾填埋场、运输化工产品的地下管线等固定源；运输危险化学品及其他影响饮用水安全物质的车辆、船舶等流动源；有可能对水源地水质造成影响的农业灌溉尾水等面源。根据国家饮用水水源保护区污染防治管理有关规定和技术导则，对水源地建设的相符性进行核查，如标志设置、隔离防护、违法建设项目清理、污染治理等是否落实。对总氮超标原因进行分析，连同采砂、垂钓等活动，一并提出相关风险防患措施，将上述情况作为评判应急能力差距的重要指标。 | 对3.3公里范围内的保护区的环境风险源进行详细的调查，具体见报告P17- P27 本预案根据国家饮用水水源保护区污染防治管理有关规定和技术导则，对水源地建设的相符性进行核查，提出相关风险防患措施，并进行了详细的应急能力差距分析。具体见报告P37- P39 |
| 参照国家《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作职能（试行）》中的环境风险评估方法，对水源地进行评估，确定评估指标，得出定性以及定量的评估结论。 | 根据《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2011]93号）对固定风险源、流动风险源、非点源污染源进行评估分析，逐一对具体的环境风险源进行计算评估，得出具体的定量指标。并结合目前的饮用水隐患调查进行了详细补充说明，具体见报告P43-44 |
| 饮用水突发环境事件分级按照《国家突发环境事件应急预案》执行 | 已按照《国家突发环境事件应急预案》执行，具体见报告P3 |
| 强化预防和预警机制建设，根据国家《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》，提出定期检查指导固定源的风险防控工作，督查落实防范措施，定期排查，整治农业面源、交通运输等事故隐患等日常管理措施。 | 对预防与预警进行详细的补充说明，具体见报告P43- P48 |
| 完善应急防控措施，强化汛期，枯水期的风险防控和应急，提出储备围油栏、吸油毡、活性炭等必要应急物资的要求。 | 对流域性水污染事件进行了补充说明，并结合应急处置卡提出相应的物资要求，具体见报告P29- P30 |
| 依据饮用水源保护区划分技术规范，补充调查新墙河饮用水水源保护区一级、二级水域、陆域保护区范围内汇水溪口、排水闸口、大堤道路运输、航道运输、桥梁等情况，分析工业、交通、农业、生活污染源和环境风险。依据新墙河饮用水水源保护区一级、二级水域、陆域保护区工业、交通、农业、生活污染源调查识别可能存在的突发环境污染情景。 | 根据饮用水水源保护区技术规范要求，对一、二级保护区范围内的各种环境风险源进行了详细的调查和说明，具体见报告P17- P27 |
| 对识别可能存在的突发环境污染情景进行后果分析。 | - 4.4环境风险事件分析根据相应的环境风险源进行了情景分析，具体见报告P27- P31 |
| 分析现有环境风险防控和环境应急管理差距。 | - 4.5应急能力评估分析了相应的环境风险防控和环境管理的差距分析，具体见报告P31- P33 |
| 制定针对性和可操作强的环境风险防控和应急措施的应急卡。针对应对上游突发环境污染事件的应急措施和应急卡 | - 7.6应急处置措施已按照相关的规定补充相应的内容，具体见报告P55- P60 |
| 依据国家环境污染事件等级划分，划定新墙河饮用水水源地突发环境污染事件风险等级。 | ## 1.4 事件分级已根据国家环境污染事件等级划分，进行环境风险等级划分，具体见报告P3 |
| 补充提出应急物资储备，并针对风险应急卡所需的应急物资增加对应的应急物资储备。 | - 9.6 应急物资，已根据实际情况补充完善相应的内容，具体见报告P64- P65 |
| 其他的全文相应的修改完善 |  |

本应急预案根据专家意见修改如下：

| 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 补充六合垸闸口地理位置坐标，六合垸基本情况、排水方式和时间、集水面积、水质类比、集水面积内污染源调查。据此识别可能存在的突发环境污染情景并进行后果分析。 | - 对于六合垸的相关情况已补充说明，4.4.1固定风险源突发环境事件分析已补充相关的情景分析内容，具体见报告P17、P28- P29 |
| 补充新墙河饮用水源突发环境污染事件状况下，岳阳县饮用水应急供水方案和措施。 | 1.7.2与自来水厂预案的衔接中已补充说明关于新墙河饮用水水源保护区发生水污染事件后，相关的应急启动方式，具体见报告P27 |
| 进一步调查新墙河饮用水源保护区一级、二级水域、陆域保护区范围内汇水溪口、排水闸口、直接排入的农业、生活污染源。 | ### 4.2.3非点源风险源辨识已补充完善相关的农业面源、生活污染源等情况，具体见报告P24 |
| 本预案应急卡和应急措施应明确在发生新墙河饮用水源突发环境污染事件状况下，原则应停止备用饮用水源新墙河饮用水源取水。采取应急调水补充第一饮用水源新墙水库，开启第一饮用水源新墙水库供水。 | ### 在应急卡中已补充相关的内容，具体见报告P6、P56- P60 |
| 六合垸闸口开闸排水期间应停止备用饮用水源新墙河饮用水源取水。 | - 4.4.1固定风险源突发环境事件分析、已补充说明，具体见报告P27、P32 |
| 将新墙河饮用水源保护区一级、二级水域、陆域保护区范围内存在种植耕地列入环境风险防控和环境应急管理差距，并明确提出退耕要求。 | - 4.5.4非点源环境风险防控能力分析和表4-12岳阳县新墙河饮用水源保护区污染源整治实施计划一览表，已分别补充关于种植耕地的相关要求，具体见报告P34- P35、P38 |
| 进一步完善环境风险防控和应急措施的针对性和可操作性。 | 7.6应急处置措施已按照相关的规定补充相应的内容，具体见报告P55- P60 |
| 完善应对上游突发环境污染事件的应急措施和应急卡。 | 表4-5岳阳县新墙河饮用水源保护区主要环境风险源统计表，已进一步补充细化新墙河出现流域性水质监测因子超标，具体见P27、 |