- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：岳阳县再生水利用配置试点（一期工程）

建设单位（盖章） 岳阳县水利局

编制日期：       二〇二四年一月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岳阳县再生水利用配置试点（一期工程） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-430621-04-05-766487 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘* | 联系方式 | 187****9688 |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 岳阳 市 岳阳 县（区）月田镇、毛田镇（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | 月田镇污水处理厂及管网：起点（ 113 度 37 分 34.592 秒， 29 度 5 分 13.232 秒），终点（ 113 度 37 分 2.611 秒， 29 度 5 分 49.867 秒）； 毛田镇污水处理厂及管网：起点（ 113 度 35 分 29.663 秒， 29 度 13 分 40.152 秒），终点（ 113 度 35 分 0.136 秒， 29 度 14 分 13.097 秒）； 月田渔场：（ 113 度 37 分 32.265 秒， 29 度 5 分 10.336 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业—95 污水处理及其再生利用—新建、扩建日处理 10 万吨以下 500 吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的 五十二、交通运输业、管道运输业—146 城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）—新建涉及环境敏感区的 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 6.98km |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） £改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5727.51 | 环保投资（万元） | 12.02 |
| 环保投资占比（%） | 0.21 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目属于鼓励类中第二十二类城市基础设施“9、城镇供排水管网工程”与“19、再生水利用技术与工程”，符合国家相关产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据查询生态红线，项目不在岳阳县生态保护红线范围之内，详见附图6。项目无新增永久占地，占地主要为施工临时占地，施工结束后对临时用地进行生态恢复，复垦绿化，项目施工不破坏原有耕种条件。项目的建设已取得岳阳县自然资源局的选址意见，详见附件4，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据岳阳县2022年环境空气现状监测统计结果，项目周边区域环境空气质量状况良好。项目所在区域地表水月田渔场、月田河、毛田河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，铁山水库二级保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，根据监测数据，地表水中各监测断面除W4、W7断面以外，监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求，W4、W7铁山水库各监测断面监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准要求。项目各噪声监测点噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。底泥监测因子符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）与《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016）。 本项目为再生水利用配置工程，项目建成后，有利于提高当地的水资源的利用率，减少污水处理厂尾水直接排放量，提高区域水环境质量。因此，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目使用的资源主要为电和水，施工过程中用电依托当地电网供电，员工生活用水来自于自来水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于湖南省岳阳县月田镇、毛田镇，根据岳阳市人民政府《关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），项目所在地月田镇、毛田镇均属于优先管控单元，相符性分析如下。 表1-1 岳阳市生态环境管控基本要求分析（月田镇/毛田镇） 管控维度; 管控要求; 本项目措施; 符合性 分析. 空间布局约束; - 全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为。 - 在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥、投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区内的水产养殖搬迁或关停。 - 铁山水库水源保护区内禁止开展矿产资源勘查活动；限制新墙河区域稀土、建筑用砂、砖瓦粘土的开采，严格限制采矿权数量的设置，有计划的关、停、并、转一些小型矿山，控制开采规模和开采总量。; 本项目为再生水利用配置工程，不涉及畜禽养殖、建筑用砂等行业。; 符合. 污染物排放管控; 2.加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能。; 本项目为再生水利用配置工程，项目建成后可减少乡镇污水处理厂尾水的直接排放量。; 符合. 环境风险防控; 3.1 大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方可使用。 3.2 防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理。 3.3 控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络。 3.4 强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治。 3.5 深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系。 3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制。; 本项目为再生水利用配置工程，不涉及畜禽养殖等行业。; 符合. 资源开发效率要求; 4.1 对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围，严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。 4.2 积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置。 4.3 水资源：岳阳县万元国内生产总值用水量106m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.56。 4.4 能源：岳阳县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标17.5万吨标准煤。; 本项目使用的资源主要为电和水，项目为再生水利用配置工程，有利于提高水资源的利用率。. 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 3、与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的相符性分析 根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》： 第十一条 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定： 一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。 三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 第十二条 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定： 一、一级保护区内 禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； 禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除； 不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶； 禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物； 禁止设置油库； 禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动； 禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 二、二级保护区内 禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； 原有排污口依法拆除或者关闭； 禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 三、准保护区内 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 本项目为再生水利用配置工程，对照铁山水库饮用水水源保护区划分范围，工程位于铁山水库饮用水水源准保护区范围内，不在保护区一级保护区、二级保护区范围内，不属于饮用水水源地保护区禁止建设的项目。项目建成后，有利于提高当地的水资源的利用率，减少污水处理厂尾水直接排放量，提高区域水环境质量。 4、与《湖南省饮用水水源保护条例》的相符性分析 根据《湖南省饮用水水源保护条例》： 第十八条 在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为： （一）新建、扩建水上加油站、油库、制药、造纸、化工等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目； （二）使用毒鱼、炸鱼等方法进行捕捞； （三）排放倾倒工业废渣、城镇垃圾、医疗垃圾和其他废弃物，或者贮存、堆放固体废弃物和其他污染物； （四）使用剧毒和高残留农药，滥用化肥； （五）投肥养鱼； （六）其他可能污染饮用水水体的行为。 第十九条 在饮用水水源二级保护区内，除第十八条规定的禁止行为外，还禁止下列行为： （一）设置排污口； （二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； （三）设置畜禽养殖场、养殖小区； （四）设置装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头； （五）水上运输剧毒化学品及国家禁止运输的其他危险化学品； （六）使用农药。 第二十条 在饮用水水源一级保护区内，除第十八条、第十九条规定的禁止行为外，还禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； （二）水上餐饮； （三）网箱养殖、旅游、游泳、垂钓。 本项目为再生水利用配置工程，对照铁山水库饮用水水源保护区划分范围，工程位于铁山水库饮用水水源准保护区范围内，不在保护区一级保护区、二级保护区范围内。根据已批复的工程实施方案内容，月田渔场生态整治工程产生的干化淤泥用于护坡建设、绿化种植土，不能利用的干化淤泥送至月田镇原垃圾处理站，不随意丢弃。项目不属于饮用水水源地保护区禁止建设的项目。项目建成后，有利于提高当地的水资源的利用率，减少污水处理厂尾水直接排放量，提高区域水环境质量。 5、与《岳阳市铁山水库饮用水水源保护条例》的相符性分析 根据《岳阳市铁山水库饮用水水源保护条例》： 第二条 铁山水库饮用水水源保护区分为一级保护区、二级保护区和准保护区。 一级保护区：水域范围，铁山水库以北干渠取水口为中心，半径2000米范围内的水域；饶港水库取水口半径500米范围内的水域。陆域范围，铁山水库取水口侧正常水位线以上200米陆域，不超过第一重山脊线；饶港水库取水口侧正常水位线以上200米陆域，不超过第一重山脊线。 二级保护区：水域范围，铁山水库正常水位线以下水域，月田河以赵家坡为界，毛田河以南冲桥为界（一级保护区水域除外）；饶港水库正常水位线以下水域（一级保护区水域除外）。陆域范围，铁山水库一级保护区外3000米区域，不超过山脊线；一级保护区3000米外水域边界按自然地形外沿50米的陆域（毛田镇南冲桥至南冲村杨条组以水岸线为界），不超过山脊线。 准保护区：铁山水库饮用水水源一级保护区、二级保护区外的集雨区，不超过省界。 第十条 在铁山水库饮用水水源保护区内，除执行《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《湖南省饮用水水源保护条例》等法律法规的相关禁止性规定外，一级保护区、二级保护区范围禁止下列行为：（一）从事经营性餐饮；（二）围拦库湾、分割水面；（三）非渡轮、工作船舶等航行；（四）采石、挖砂、取土、葬坟；（五）新建、改建、扩建房屋；（六）其他可能污染铁山水库水体的行为。 第十一条 在铁山水库饮用水水源保护区内应当加强污水处理设施建设和日常运行监管工作，对集镇等人口密集区域所有生产、生活污水进行管网收集、集中处理、达标排放。 本项目为再生水利用配置工程，对照铁山水库饮用水水源保护区划分范围，工程位于铁山水库饮用水水源准保护区范围内，不在保护区一级保护区、二级保护区范围内。铁山水库饮用水水源二级保护区距离本项目月田镇主体工程最近距离约1200m，距离本项目毛田镇主体工程最近距离约500m。 据调查，月田镇污水处理厂现有排污口位于月田渔场，月田渔场连通月田河汇入铁山水库，排污口下游约2700m进入铁山水库二级保护区；毛田镇污水处理厂现有排污口位于毛田河，毛田河连通铁山水库，排污口下游约600m进入铁山水库二级保护区。 本项目不属于饮用水水源地保护区禁止建设的项目。项目建成后，有利于提高当地的水资源的利用率，减少污水处理厂尾水直接排放量，提高区域水环境质量。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县月田镇、毛田镇。 月田镇污水处理厂及灌溉管网：起点（ 113 度 37 分 34.592 秒， 29 度 5 分 13.232 秒），终点（ 113 度 37 分 2.611 秒， 29 度 5 分 49.867 秒），月田镇新建灌溉管道总长度3.8km； 毛田镇污水处理厂及灌溉管网：起点（ 113 度 35 分 29.663 秒， 29 度 13 分 40.152 秒），终点（ 113 度 35 分 0.136 秒， 29 度 14 分 13.097 秒），毛田镇新建灌溉管道总长约3.18km； 月田渔场：113 度 37 分 32.265 秒， 29 度 5 分 10.336 秒。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 为落实《关于推进污水资源化利用指导意见》，2021年12月10日水利部等六部门印发《典型地区再生水利用配置试点方案》(水节约[2021]377号)，提出以缺水地区、水环境敏感地区、水生态脆弱地区为重点，选择典型代表性强、再生水利用配置基础好、再生水需求量大的县级及以上城市开展再生水利用配置试点。 岳阳县属水环境敏感地区，根据《岳阳市“十四五”水资源配置规划》，岳阳县现状多年平均缺口总量为8890万m³，对再生水需求量大。解决缺水问题，节水是根本出路，开发利用再生水资源是缓解城市水资源紧张的重要途径。目前岳阳县再生水主要用于道路浇洒和绿化浇灌，岳阳县城生活污水处理厂再生水供水能力为584万m3，仅部分用于道路浇洒和绿化浇灌，其余直排入新墙河，目前县域再生水利用率仅8.76%，县域乡镇污水处理厂已全面覆盖，为顺利开展再生水利用奠定了良好的基础，非常适合作为典型地区开展再生水利用配置试点，再生水利用配置是贯彻落实党中央、国务院有关污水资源化利用决策部署的重要举措。在此背景下，建设单位拟实施岳阳县再生水利用配置试点工程，该项目的实施可提高水资源利用水平，改善农田灌溉用水条件。 月田镇、毛田镇周边的农田高程高于铁山水库正常蓄水位，且铁山水库灌区自身灌溉用水缺口较大，月田镇、毛田镇目前尚未建设提水灌溉工程补充灌溉；另外，当地小型水库毛田水库、立新水库灌溉用水矛盾也较为突出，毛田水库水量不足且灌溉渠道年久失修，立新水库灌溉渠系未覆盖目标区域，毛田镇和月田镇部分农田需另行利用再生水提高其灌溉保证率，改善农田灌溉用水条件。同时考虑铁山水库作为岳阳市、岳阳县的主要供水水源，月田镇污水处理厂和毛田镇污水处理厂位于铁山水库上游的准保护区，据调查，月田、毛田镇污水处理厂各构筑物设备存在不同程度的损坏老旧，现拟对月田镇、毛田镇2个污水处理厂进行升级改造，以两个污水处理厂为基础实施再生水利用项目试点工程可提升排水水质，保障铁山水库供水安全，故将月田镇、毛田镇纳入再生水利用配置试点区。岳阳县再生水利用配置试点（一期工程）实施范围为岳阳县月田镇、毛田镇镇区。 2022年启动了岳阳县再生水利用配置试点（一期工程）前期有关工作，岳阳县水利水电勘测设计院有限公司编制了《湖南省岳阳县再生水利用配置试点实施方案（一期工程）》，该实施方案已于2023年7月28日取得岳阳县水利局批复。 岳阳县再生水利用配置试点（一期工程）主要建设内容包括：（1）月田镇、毛田镇污水处理厂升级改造；（2）村庄（月田镇江堧村、花苗村；毛田镇沙坪村、相思园、卢塅村）污水处理厂升级改造；（3）毛田镇农村小水源蓄水能力恢复（配套工程）（毛田镇的25处山塘实行控源截污、内源治理、生态修复等措施进行治理，使水体水质达标）；（4）乡镇再生水利用配置一期试点（再生水消毒设施、供水管道、提水泵站、月田渔场生态整治及其他附属构筑物）。 其中村庄污水处理厂升级改造工程主要是对五个村庄的污水处理站进行故障设备维修和更换、调试菌种、换填滤料、在线监测系统设备升级改造，毛田镇农村小水源蓄水能力恢复（配套工程）主要对毛田镇25座山塘进行内源治理、生态修复。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021），村庄污水处理厂升级改造工程与毛田镇农村小水源蓄水能力恢复（配套工程）未列入管理名录内，可不进行环境影响评价工作，因此本报告拟不对其进行评价。 本项目建设内容主要为月田镇、毛田镇再生水利用配置工程，新建管道6.98km（其中约1.1km管道位于月田镇集镇范围内），根据《岳阳市铁山水库饮用水水源保护条例》第二条，“铁山水库饮用水水源保护区分为一级保护区、二级保护区和准保护区”，本工程位于铁山水库饮用水水源准保护区范围内，即涉及环境敏感区中的饮用水水源保护区。根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月21日修订通过）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021）等环保法律法规的相关规定，本项目行业类别属于“四十三、水的生产和供应业—95 污水处理及其再生利用—新建、扩建日处理 10 万吨以下 500 吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的”、“五十二、交通运输业、管道运输业—146 城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）—新建涉及环境敏感区的”，应进行环境影响评价，并提交环境影响报告表。为此，岳阳县水利局委托湖南聚星励志环保科技有限公司对项目进行环境影响评价。我公司对项目的建设地进行了现场踏勘，在现场调查及相关资料收集分析基础上，编制了该项目环境影响报告表。 2、建设项目工程概况 岳阳县再生水利用配置试点（一期工程）实施范围选取月田镇、毛田镇两个乡镇，结合污水厂改造提高尾水再生水利用效率，缓解月田镇、毛田镇农田灌溉供需矛盾，两个乡镇污水再生利用应最大化以减少乡镇污水厂尾水直接排放。再生水优先满足两个乡镇的农田灌溉需求，其次用于市政杂用等其它方面。 项目具体情况如下表2-1所示。 表2-1 项目主要组成一览表 项目组成; 主要工程内容. 主体工程; 月田镇污水处理厂升级改造; 污水处理厂规模不变，月田污水处理厂规模为1200m3/d。原污水处理工艺为AAO活性污泥法+人工湿地+紫外消毒，升级改造设计采用“VFL+自动精密过滤”的工艺。新建1200m³/d平流沉砂池、VFL生物组合池、设备房，原人工湿地换填，新增机械格栅等设备. 月田镇污水处理厂再生水利用配置; (1)在污水处理厂厂区出水口附近新建一座再生水站，安装一套加药控制系统，安装一套次氯酸钠消毒设备。主要建设内容包括加药间、消毒池及其附属设施。消毒池容积240m3，全地下式，矩形钢筋混凝土结构。 (2)新建检查井：道路采用钢筋混凝土井，直径φ1000mm；其他区域（非道路、河道）采用成品塑料井，直径φ700mm。 (3)改造和改造化粪池为成品玻璃钢化粪池，规格为0.5m³/d。 (4)新建一座提水灌溉泵站：规格为300m³/d，需建设片石挡土墙（长×宽×高=40m×0.5m×3.5m）。 (5)新建灌溉管网配套工程：敷设至污水处理厂北侧及西侧现状农田灌溉渠或水塘，管道采用DN250 PE管道与DN110 PE管，管长总长约3.8km。 (6)新建一座35立方米蓄水池。. 毛田镇污水处理厂升级改造; 污水处理厂规模不变，毛田镇污水处理厂为750m3/d。原污水处理工艺为AAO活性污泥法+人工湿地+紫外消毒，升级改造设计采用“VFL+自动精密过滤”的工艺。新建750m³/d平流沉砂池、VFL生物组合池、设备房，原人工湿地换填，新增机械格栅等设备. 毛田镇污水处理厂再生水利用配置; (1)在污水处理厂厂区出水口附近新建一座再生水站，安装一套加药控制系统，安装一套次氯酸钠消毒设备。主要建设内容包括加药间、消毒池及其附属设施。消毒池容积200m3，全地下式，矩形钢筋混凝土结构。 (2)新建检查井：道路采用钢筋混凝土井，直径φ1000mm；其他区域（非道路、河道）采用成品塑料井，直径φ700mm。 (3)改造检查井为河道改造检查井：800×900方形钢筋混泥土井，配密封井盖。 (4)改造化粪池为成品玻璃钢化 粪池，规格为2m³/d。 (5)新建一座提水灌溉泵站，规格为100m³/d，需建设片石挡土墙（长×宽×高=80m×0.5m×3.5m）。 (6)新建灌溉管网配套工程：沿现状乡镇道路敷设至污水处理厂西北侧现状农田灌溉渠或水塘，管道采用DN250PE管道，管长总长约3.18km。. 月田渔场生态整治; 对月田镇渔场进行清淤32万m3，岸坡进行生态三维网护坡1120m，新建生态浮岛450m2. 辅助工程; 施工场地; 占地面积约0.1hm2，包括临时沉淀池、隔油池、施工营地、施工道路、临时堆场. 施工道路; 主要利用周边现有道路. 临时堆土场; 管网工程开挖土方就近堆放在管道周围以利用回填. 临时沉淀池; 淤泥干化区设置在月田镇污水处理厂对面建筑用地，淤泥干化区设2个沉淀池，2个沉淀池总容积450m³. 公用工程; 供水; 施工用水采用2.2kw小型水泵直接抽取，接当地水源。生活用水由附近村庄自来水提供. 供电; 临时施工用电由附近村镇供电网接入. 环保工程; 废气; 加强管理，规划好运输线路，设置围档、物料堆放采取遮盖措施，路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘措施，对运输道路进行定期清扫、洒水沉降；合理安排施工时间、喷洒除臭剂、对清理的淤泥及时进行处理. 废水; 施工人员生活污水经化粪池处理后用作农肥；施工机械冲洗废水隔油沉淀后回用；淤泥废水经导流沟排入沉淀池经沉淀后进月田镇污水处理厂处理；施工船舶含油污水经船载油污水贮存柜收集，交岸委托第三方专业机构定期接收、处置，不外排. 噪声; 选用低噪声设备，合理安排施工时间、合理布置噪声源设备、降低人为噪声. 固废; 干化淤泥用于护坡建设、绿化种植土，不能利用的干化淤泥送至月田镇原垃圾处理站，生活垃圾收集至垃圾桶，委托环卫部门统一清运. 生态; 对临时占地进行复垦，进行绿化恢复. 3、施工机械设备 根据建设单位提供资料，本项目施工机械设备详见表2-2。 表2-2 工程主要施工机械设备表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 反铲; 1.0m3; 台; 2. 2; 自卸汽车; 5.0t; 台; 2. 3; 载重汽车; 8.0t; 台; 1. 4; 推土机; 74kw; 台; 1. 5; 砼拌和机; 0.4m3; 座; 1. 6; 砂浆拌和机; 0.2m3; 台; 2. 7; 空压机; YV-6/7; 台; 3. 8; 风 钻; /; 台; 3. 9; 水 泵; IS65-50-125A; 台; 2. 10; 振动碾; 5～7t; 台; 2. 4、原辅材料 根据建设单位提供资料，本项目所需原辅材料详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗量一览表 序号; 物料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 商品混凝土; t; 106; 外购. 2; 钢筋; t; 3.01; 外购. 3; 碎石; m2; 500; 外购. 4; 卵石; m2; 120; 外购. 5; 砂; m2; 600; 外购. 6; 块石; m3; 200; 外购. 7; PE管道; m; 6980; 外购. 8; 电; Kw·h; 5000; 当地电网. |
| 总平面及现场布置 | 1、工程总平面布置 （1）月田镇 施工布置：施工营地布置在污水处理厂占地范围内，设置活动板房作为施工临时用房，淤泥干化区设置在月田镇污水处理厂对面建筑用地，淤泥干化区设2个沉淀池。 月田镇管线总体布置：月田镇再生水利用主要用于农田300亩、经济作物茶叶100亩的灌溉。管线铺设优先保障经济作物的灌溉。管线走向原则上沿着已建道路铺设，月田镇污水处理厂出水经再生水站消毒处理后，接至供水泵站增压，供水泵站压力管沿现状乡镇道路敷设至污水处理厂北侧及东、西侧现状农田灌溉渠或水塘，其中经济作物基地在污水处理厂东北侧，管道采用DN110 PE管道，铺设至新建调蓄池内，管道长0.8km，均位于月田镇集镇范围内；农田灌溉采用DN250 PE管道管长总长约3.00km，其中约0.3km位于月田镇集镇范围内。即管长总长共3.8km，其中共约1.1km管道位于月田镇集镇范围内。 （2）毛田镇 施工布置：施工营地布置在污水处理厂占地范围内，设置活动板房作为施工临时用房。 毛田镇管线总体布置：毛田镇再生水利用主要用于农田330亩、经济作物油茶50亩的灌溉。管线铺设优先保障经济作物的灌溉。管线走向原则上沿着已建道路铺设，毛田镇污水处理厂出水经再生水站消毒处理后，出水接至供水泵站增压，供水泵站压力管沿现状乡镇道路敷设至污水处理厂北侧及西侧现状农田灌溉渠或水塘，其中经济作物基地在污水处理厂西北侧，管道采用DN250PE管道，铺设至经济作物林前两处山塘。经济作物及农田灌溉管长总长约3.18km。 （3）月田渔场生态整治工程 月田渔场生态整治工程位于铁山水库上游，清除湖内底泥沉积物中污染物，湖面面积为32万m2，淤泥平均深度为1m，总清淤量32.0万m³。 2、工程施工布置 （1）供水工程 施工用水采用2.2kw小型水泵直接抽取，接当地水源。生活用水由附近村庄自来水提供。 （2）排水工程 生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排。 （3）供电工程 本项目临时施工用电由附近村镇供电网接入。 （4）管理及生活布置 施工场地设置活动板房作为施工临时用房，分别布置在月田镇、毛田镇污水处理厂占地范围内，两处活动板房仅用于临时办公与休息，不设置宿舍。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 （1）污水处理厂升级改造、再生水利用配置工程 施工主要包括污水处理站升级改造工程、再生水利用配置工程方面。污水处理站升级改造工程、再生水利用配置消毒设施建设工程主要包括设备安装、设备调试和施工结束后的场地绿化等几部分。 图2-1 污水处理厂升级改造及消毒设施施工工序及产污环节 再生水利用配置管道工程施工过程主要包括测量放线、管沟槽开挖、管沟施工、管道连接、放管和管道的试压、施工结束后的土方回填及植被恢复等几部分；。 图2-2 管道工程施工工序及产污环节 ①测量放线：依据导线点放出施工范围内的管沟、检查井位置，并依据设计图放出管沟、检查井的开挖线，具体边坡坡比根据实际情况，在确保施工安全、施工质量的前提下进行调整。开挖线撒白灰标识。 ②沟槽开挖：管道主要采用开沟槽埋管敷设，开挖后的土方，堆置于施工现场，待管道安装完成后回填使用。 ③管沟施工：沟边布管时，要考虑不得堵塞交通，不影响沟槽安全。坡度较大区域，布管时应将水口边坡朝上，以利于装管和接口；在现场狭窄地段施工，运来的管材应立即下沟槽，不允许在沟边摆放，要防止管材滚入沟槽内造成事故。 ④管道安装连接：本项目管道工程主要采用管材为PE管，采用热熔对接或电熔连接。与管路附件的连接，采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 ⑤管道冲洗：当管道安装完毕后与末端设备连接前，应对水管进行分段、分层、分区清洗，打开系统最终低点排污阀，排清管网内存水，管网反复排污数次直至无脏物排出为止。 ⑥土方回填：采用符合要求的原土进行回填、或采用中、粗砂、最大粒径小于等于 40mm 的碎石屑、砂砾石回填，并采用打夯机夯实。回填土严禁用建筑用垃圾及有机土、淤泥等不合格土质进行回填，随时检测回填土的含水量，使回填土料的含水率控制在最佳含水率附近，以提高回填土的压实效率和一次合格率，加快施工进度。土方基本回填，无弃方。 ⑦管道验收：每按两检查井完成后进行一次管道的闭水试验。 （2）月田渔场生态整治工程 主要施工内容包括渔场底泥清淤、生态护坡、生态修复等，施工期产生的扬尘、废水、噪声、废渣等会对周边环境造成一定影响。施工期工艺流程及产污节点图详见下图。 临时工程建设施工 主体工程施工 后期恢复整理 废气、噪声、固废 废气、噪声、废水、固废 废气、噪声、固废 施工临时道路等建设 施工办公区等建设 生态护坡 清淤 临时占地的复垦复绿 围堰、临时建筑等拆除恢复 图2-3 施工期工艺流程及产排污环节 ### 工艺流程简述： ### （1）清淤 ### 本次月田渔场清淤采用绞吸式工程船施工，采取围堰施工加拦泥网施工方式，采用分段施工、分层施工。水上排泥管线布设采用顺流施工，浮筒管在水域边上进行卡接，管道实行N+1（多节硬管+1节软管）模式连接，将卡接好的浮筒管线固定在安全区域，然后将管线的另一端与挖泥船尾部的出泥管接好，清理出来的淤泥均匀放置于月田镇污水处理厂对面建筑用地，该处用地面积约5.5万m2，目前该用地已调整为建筑用地，作为本项目淤泥干化区，干化区设单独围堰和导流沟，淤泥自然晾干，干化后的淤泥不可利用的弃方约2.6万m³，运送至月田镇原垃圾处理站，剩余干化污泥全部用于护坡建设、绿化种植土。 ### （2）岸坡修整及生态浮岛 ### 将渔场岸坡坡面进行清表修整，采用三维植被土工网防护，护坡总长度1120m。在河道内设计5处生态浮岛，种植的植物主要是黄菖蒲，美人蕉等具有净化水质功能的品种。 ### 2、建设周期 ### 施工期约为6个月。 ### 2024年1月-2024年5月，对污水处理厂进行升级改造，新建原水提升一体化泵站2座，新建蓄水池1座，完成灌溉输水管道建设等附属设施，完成再生水消毒设施的建设。 ### 2024年2月-2024年6月，完成渔场清淤扩容、坡面平整及三维植被土工网护坡、人工浮岛施工工程，新建指示板宣传栏。 ### 2024年6月，场地恢复与撤离，工程验收等。 ### 3、劳动定员 - 施工期间高峰期间施工人员约30人。 |
| 其他 | 1、工程占地及土石方平衡 - （1）工程占地 - 项目无新增永久占地，占地主要为施工临时占地，包括临建设施沉淀池、隔油池、施工营地、施工道路、临时堆场，项目施工道路主要利用周边现有道路以及临时占地做施工道路。项目临时占地施工前将表层腐殖表土进行剥离，剥离厚度0.3m，剥离的表土集中就近堆放用以回填，表土堆放场地周边采用袋装土临时拦挡支护及防尘网覆盖。施工场地区占地面积0.10hm2。施工期间对堆放在施工场地的砂石等材料，雨季采取防尘网覆盖坡面。本项目应尽量利用施工区内闲置土地，工程完工后需进行场地清理，恢复植被及周边生态。 - （2）土石方平衡 土方工程主要有清淤、管道开挖、回填。管道的开挖和回填采取“就近堆放、就近借土、就近回填”的原则。月田渔场湖面面积为32万m2，淤泥平均深度为1m，总清淤量32.0万m³，根据分析，干化后清淤底泥重量约29.87万t，体积约为25.97万m3，23.37万m3可利用的干化底泥全部用于护坡建设、绿化种植土，不可利用的干化底泥约2.6万m3，运送至月田镇原垃圾处理站堆放。 表2-4 弃渣土石方平衡计算表 项目; 开挖土方(m3); 客土方(m3); 回填土方(m3); 弃土方(m3); 利用部位. 清淤; 干化底泥; 259700; 0; 233700; 26000; 清淤的干化底泥用于护坡建设、绿化种植土. 管网工程; 管道开挖; 5026; 0; 5026; 0; 管沟回填. 合计; 264726; 0; 238726; 26000. - 根据《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》（水河湖[2019]58号）内容，“疏浚河道、航道和涉水工程产生的砂石一般不得在市场经营销售，确需经营销售的，按经营性采砂管理，由当地县级以上人民政府统一组织经营管理”，环评要求，本项目清淤底泥能利用的全部用于绿化种植、护坡建设、场地堆存，不能利用的堆放至指定地点，不得外售。 - 2、再生水配置方案 - 根据工程实施方案内容，毛田镇农田年灌溉用水量为14.96万m3，月田镇农田年灌溉用水量为13.60万m3；毛田镇油茶基地年灌溉用水量为0.14万m3，月田镇黄茶基地年灌溉用水量为0.67万m3；毛田镇拟定浇洒道路主干道长度约4.9km，道路扫洗面积约3.5万m2，测算毛田道路扫洗再生水利用2.56万m³/a。月田镇拟定浇洒道路主干道长度约7.5km，道路扫洗面积约5.0万m2，测算月田道路扫洗再生水利用3.65万m³/a。乡镇再生水利用配置具体需水量如下表： 表2-5 乡镇再生水利用水量配置表 乡镇; 用水途径; 配置水量（万m³/a）. 毛田镇; 农田灌溉; 14.96. 经济作物灌溉; 0.14. 市政杂用; 2.56. 合计; 17.66. 月田镇; 农田灌溉; 13.60. 经济作物灌溉; 0.67. 市政杂用; 3.65. 合计; 17.92. 两个乡镇合计; 35.58. - 毛田镇、月田镇污水处理厂处理后再生水分别为567m3/d，747m3/d，见下表所示。 表 2-6 毛田镇、月田镇镇区再生水量一览表 序号; 名称; 镇区人口; 污水厂设计处理规模m³/d; 污水排放量m³/d; 再生水量m³/d. 1; 毛田镇; 7224; 750; 567; 567. 2; 月田镇; 9520; 1200; 747; 747. - 调查主要灌溉月份为4、5、6、7、8、9月份，根据灌溉定额，再生水全部用于灌溉仍不能满足灌溉要求，需部分利用灌溉区域内原有灌溉水源（山塘、水库）。因此本项目再生水配置计划优先满足月田镇、毛田镇两个乡镇的农田灌溉需求，其次用于市政杂用等其它方面。 |

- 生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、主体功能区划 根据《湖南省主体功能区规划》（2012 年），省国土空间划分为以下主体功能区：按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按开发方式和强度，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按层级，分为国家和省级两个层面。 根据《湖南省主体功能区规划》（2012 年），岳阳县属于省级重点开发区域，其功能定位为：适度拓展产业空间，扩大人居和生态空间，在优化结构、节约资源、保护环境的基础上，重点支持要素集聚、土地集约、人口集中，推动经济又好又快发展，成为全省经济和人口的密集地区，支撑富民强省和中部崛起的主要区域。到2020年重点开发区域集聚的经济规模占全省80%以上，总人口占65%左右，城镇化率达到60%以上。 发展方向为： ——加快产业发展。坚持做大产业、做强企业、做优品牌，积极发展战略性新兴产业和生产性服务业，运用高新技术改造传统产业，增强产业配套能力，促进产业集群。以长株潭国家综合性高技术产业基地建设为平台，以国家级高新区和经济技术开发区建设为突破口，加强各类园区建设，主动承接长三角和珠三角等发达地区的产业转移。走资源节约型、环境友好型的产业发展道路，大力发展循环经济，实现资源合理开发、节约使用和综合利用。 ——促进人口集聚。加快人口城市化步伐，扩大中心城市规模，发展壮大与中心城市具有紧密联系的中小城市和小城镇，形成分工有序、优势互补的城镇体系。推进城乡基础设施和公共服务一体化，提高城镇集聚和承载人口的能力，坚持发展高新技术产业与劳动密集型产业并举，创造更多就业岗位，大规模有序吸纳农村转移人口。 ——完善基础设施。统筹规划建设区域内交通、能源、供水、环保等基础设施，加快区域基础设施一体化进程，构建便捷、安全、高效的区域综合交通运输体系。 ——保护生态环境。加强环境保护，强化节能减排，减少工业化和城镇化对生态环境的影响，划定必需的生态空间，突出城市群绿心和城市绿地培育保护，加强生态敏感区生态保护，构建绿色相连、疏密相间、山水城林相融的生态格局，打造宜居城市。 ——发展都市农业。切实加强耕地保护，划定必需的农业发展区，因地制宜发展市郊农业、建设蔬菜基地，确保都市农产品供应充分、质量安全。 本项目为再生水利用配置工程，项目建成后，有利于提高当地的水资源的利用率，减少污水处理厂尾水直接排放量，提高区域水环境质量，符合区域主体功能区划。 二、实施区域自然概况 1.项目主要实施区概况 新墙河，属洞庭湖水系，古称“微水”，岳阳市境内第二大河流，也是东洞庭湖的一级支流，以南岸下游岳阳县的新墙镇得名新墙河，由此向西流经新墙、荣家湾等众多乡镇，至破岚口入洞庭湖。主河道东西长62公里，流域南北宽53公里，流经平江、临湘、岳阳3县(市)50个乡镇、460个村。流域面积2370平方公里，千流长108公里，平均坡降0.718%；常年平均流量为每秒52.6立方米。三港嘴以下，河湖相连，夏涨冬落，变化较大。 新墙河有沙港、游港两大支流。 南源沙港河，系新墙河径流，沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69平方公里，河长79.6公里，集雨面积在40平方公里以上的支流有江河、小港河、毛田港、大洞、杨林河、甘田河等。 北源游港河，发源于临湘市药姑山，流经临湘市龙源、文白、五里长安、忠防、桃林、长塘等地，由长塘镇胡万村进入岳阳县境，流经西塘筻口，河长85公里，其中临湘市境内74公里，岳阳县境内11公里；集雨面积973平方公里，其中临湘市境内738.2平方公里，岳阳县境内234.8平方公里；集雨面积在40平方公里以上的支流有临湘市忠防、沙坪、横铺、白羊田等港，岳阳县乌江河。 项目所在区域附近地表水月田河、毛田河、铁山水库位于沙港河上游。铁山水库水岸线总长328公里，水面6.24万亩，库容6.35亿立方米，是湖南最大的人工湖泊。月田河、毛田河、小港河三条支河汇集于此。 2.自然概况 （1）地形地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的部分地区。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 （2）气候情况 岳阳县属中亚热带季风湿润区，年均气温17℃，年降水量1295mm，年无霜期27d，生长期311d，年日照1813h，雨水充沛，日照充足，四季分明，气候宜人。 （3）矿产资源 岳阳县境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。钒矿储量占全世界的1/4，独居石、砂石等资源储量居湘北地区之首。 （4）植物资源 岳阳县所在地区地理成分复杂多样、广布植物繁多、植物资源丰富，其植被起源方式主要有自然植被和栽培植被两种，植被类型主要为沼泽和水生植被，在河流周边山丘上分布小面积的针叶林、阔叶林和灌草丛。 东洞庭湖地处长江中游荆江段南侧，因独特的水域湿地环境，孕育了以喜湿和半喜湿为主要特征的丰富野生动植物资源。据不完全统计，该区域共有种子植物576种，隶属于365属、121科：其中裸子植物5科、10属、11种，被子植物116科、355属、565种。除栽培以及外来逸生植物外，共有野生种子植物513种，隶属于323属108科，以菊科( Compositae)、禾本科( Gramineae)、莎草科( Cyperaceae)蔷薇科( Rosaceae)、蝶形花科(Papilionaceae)为优势科。 项目范围内及周边无重点保护珍奇、珍稀、濒危、濒灭动植物物钟，自然保护区或特殊群类栖息地，无受保护的名胜古迹等环境敏感目标。 （5）生态环境现状 项目周边生态系统主要为森林生态系统、水生生态系统、湿地生态系统、农业生态系统。 陆生生态现状：对项目所在区域的附近村民进行访问及现场调查，在调查范围内暂未发现国家重点保护野生植物和古树名木分布，主要植物为人工种植林木、次生灌木林、自然野生草地等，常见的种类有樟树、构树、葎草等。项目周边及施工范围内无国家级重点保护动物分布。根据资料查阅及现场调查走访，本项目周边人类活动较频繁，野生动物多为常见的物种如华南兔（野兔）、青蛙、泥蛙、壁虎、蜥蜴、鹌鹑、刺猬等，家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等。 水生生态现状：项目所在区域水生生态主要为浮游植物、浮游动物、鱼类种类组成和分布等。水生植物以湿生植物、挺水植物为主。常见的种类有芦苇、香蒲等物种。月田渔场及周边水域内不涉及国家重点保护野生鱼类及湖南省重点保护野生鱼类三场及洄游通道。 二、环境空气质量现状 （2）项目所在区域环境空气质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2022年。 本次评价收集2022年岳阳县环境空气质量公告中岳阳县环境空气质量数据以评价本项目所在区域空气质量的达标情况，统计结果如下。 表3-1 岳阳县2022年空气监测数据统计结果一览表（单位：µg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 50.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 94.2; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 26.0; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 156; 160; 88.6; 达标. 由上表可知，本项目所在行政区环境空气质量达标。 （2）特征监测因子 为了解本项目所在区域特征因子质量现状，本环评委托湖南昌旭环保科技有限公司对本项目所在区域的空气环境质量进行了现状监测。 监测点位：G1—月田镇污水处理厂下风向居民住宅 G2—毛田镇污水处理厂下风向居民住宅 监测时间：2023年6月5日~6月7日 监测因子：NH3、H2S 具体监测统计结果见表3-2。 表3-2 大气补测统计结果 单位：μg/m3 采样点位; 采样日期; 检测结果（μg/m3）. 硫化氢; 氨. 月田镇污水处 理厂下风向居 民住宅 G1; 2023.06.05; 9:27~10:27; 5; 80. 12:22~13:22; 5; 60. 15:52~16:52; 5; 70. 18:01~19:01; 4; 60. 2023.06.06; 8:25~9:25; 5; 60. 11:31~12:31; 5; 70. 14:28~15:28; 4; 70. 17:21~18:21; 5; 80. 2023.06.07; 8:42~9:42; 4; 70. 11:51~12:51; 4; 80. 14:59~15:59; 5; 70. 17:57~18:57; 4; 60. 毛田镇污水处 理厂下风向居 民住宅 G2; 2023.06.05; 9:27~10:27; 5; 70. 12:22~13:22; 4; 80. 15:52~16:52; 4; 60. 18:01~19:01; 4; 70. 2023.06.06; 8:25~9:25; 4; 60. 11:31~12:31; 5; 70. 14:28~15:28; 4; 80. 17:21~18:21; 4; 60. 2023.06.07; 8:42~9:42; 5; 80. 11:51~12:51; 5; 60. 14:59~15:59; 5; 70. 17:57~18:57; 4; 70. 标准值; 10; 200. 超标率; /; /. 监测结果表明，各监测点氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值。 三、地表水环境质量现状 本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司于2023年6月5日~6月7日对项目区域水环境进行了监测。 （1）监测断面布设 监测断面布设情况如下表。 表3-3 水环境现状监测断面 序号; 监测断面; 地点; 水体. W1; 月田渔场断面; 月田镇; 月田渔场. W2; 月田污水处理厂排污口上游500m月田河断面; 月田镇; 月田河. W3; 月田污水处理厂排污口下游500m月田河断面; 月田镇; 月田河. W4; 毛田污水处理厂排污口下游2700m入铁山水库断面; 月田镇; 铁山水库. W5; 毛田污水处理厂排污口上游500m毛田河断面; 毛田镇; 毛田河. W6; 毛田污水处理厂排污口下游200m毛田河断面; 毛田镇; 毛田河. W7; 毛田污水处理厂排污口下游600m入铁山水库断面; 毛田镇; 铁山水库. （2）监测因子 监测因子：pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、溶解氧、粪大肠菌群、石油类。 （3）监测结果 监测结果如下。 表3-4 地表水环境质量监测结果 检测点位; 检测项目; 监测日期及检测结果; - 标准 限值; 单位; 超标率. 2023.06.05; 2023.06.06; 2023.06.07. 月田渔场断面W1; pH值; 7.2; 7.1; 7.2; 6-9; 无量纲; /. 溶解氧; 6.3; 6.5; 6.5; 5; mg/L; /. 化学需氧量; 6; 7; 5; 20; mg/L; /. 五日生化需氧量; 1.0; 0.9; 0.9; 4; mg/L; /. 氨氮; 0.187; 0.196; 0.183; 1.0; mg/L; /. 总磷; 0.12; 0.10; 0.09; 0.2; mg/L; /. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L; /. 悬浮物; 7; 6; 7; /; /; /. 粪大肠菌群; 2.1×10 3; 2.6×10 3; 2.4×10 3; 10000; MPN/L; /. 月田污水处理厂排污口上游 500m 月田河断面 W2; pH值; 7.4; 7.3; 7.3; 6-9; 无量纲; /. 溶解氧; 6.8; 6.6; 6.7; 5; mg/L; /. 化学需氧量; 9; 10; 8; 20; mg/L; /. 五日生化需氧量; 1.5; 1.4; 1.6; 4; mg/L; /. 氨氮; 0.103; 0.098; 0.089; 1.0; mg/L; /. 总磷; 0.10; 0.09; 0.07; 0.2; mg/L; /. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; MPN/L; /. 悬浮物; 6; 5; 5; /; /; /. 粪大肠菌群; 9.0×10 2; 8.0×102; 1.0×10 3; 10000; mg/L; /. 月田污水处理厂排污口下游 500m 月田河断面 W3; pH值; 7.1; 7.2; 7.2; 6-9; 无量纲; /. 溶解氧; 6.2; 6.1; 6.0; 5; mg/L; /. 化学需氧量; 13; 12; 12; 20; mg/L; /. 五日生化需氧量; 2.1; 2.2; 2.0; 4; mg/L; /. 氨氮; 0.107; 0.094; 0.098; 1.0; mg/L; /. 总磷; 0.17; 0.19; 0.15; 0.2; mg/L; /. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; MPN/L; /. 悬浮物; 8; 7; 8; /; /; /. 粪大肠菌群; 1.4×10 3; 1.7×103; 1.4×10 3; 10000; mg/L; /. 月田污水处理厂排污口下游 2700m入铁山水库断面 W4; pH值; 7.3; 7.1; 7.2; 6-9; 无量纲; /. 溶解氧; 6.4; 6.2; 6.3; 6; mg/L; /. 化学需氧量; 15; 14; 14; 15; mg/L; /. 五日生化需氧量; 1.8; 1.8; 1.7; 3; mg/L; /. 氨氮; 0.125; 0.120; 0.116; 0.5; mg/L; /. 总磷; 0.07; 0.07; 0.06; 0.1; mg/L; /. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L; /. 悬浮物; 9; 8; 9; /; /; /. 粪大肠菌群; 1.7×10 3; 1.4×10 3; 1.4×10 3; 2000; MPN/L; /. 毛田污水处理厂排污口上游 500m 毛田河断面 W5; pH值; 7.3; 7.2; 7.3; 6-9; 无量纲; /. 溶解氧; 5.6; 5.4; 5.5; 5; mg/L; /. 化学需氧量; 6; 7; 6; 20; mg/L; /. 五日生化需氧量; 1.2; 1.3; 1.2; 4; mg/L; /. 氨氮; 0.765; 0.760; 0.752; 1.0; mg/L; /. 总磷; 0.09; 0.07; 0.07; 0.2; mg/L; /. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; MPN/L; /. 悬浮物; 6; 7; 7; /; /; /. 粪大肠菌群; 2.8×10 3; 3.2×103; 2.7×10 3; 10000; mg/L; /. 毛田污水处理厂排污口下游 200m 毛田河断面 W6; pH值; 7.2; 7.4; 7.1; 6-9; 无量纲; /. 溶解氧; 6.2; 6.1; 6.3; 5; mg/L; /. 化学需氧量; 7; 9; 8; 20; mg/L; /. 五日生化需氧量; 2.3; 2.4; 2.4; 4; mg/L; /. 氨氮; 0.125; 0.107; 0.112; 1.0; mg/L; /. 总磷; 0.15; 0.17; 0.15; 0.2; mg/L; /. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; MPN/L; /. 悬浮物; 7; 8; 8; /; /; /. 粪大肠菌群; 2.1×103; 2.4×103; 1.7×103; 10000; mg/L; /. 毛田污水处理厂排污口下游 600m 入铁山水库断面 W7; pH值; 7.1; 7.1; 7.1; 6-9; 无量纲; /. 溶解氧; 7.1; 6.8; 6.7; 6; mg/L; /. 化学需氧量; 11; 12; 10; 15; mg/L; /. 五日生化需氧量; 2.0; 1.9; 1.9; 3; mg/L; /. 氨氮; 0.096; 0.087; 0.101; 0.5; mg/L; /. 总磷; 0.06; 0.06; 0.06; 0.1; mg/L; /. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; MPN/L; /. 悬浮物; 8; 9; 9; /; /; /. 粪大肠菌群; 1.3×103; 1.5×103; 1.4×103; 2000; mg/L; /. 监测结果表明，W1、W2、W3、W5、W6各监测断面监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求，W4、W7各监测断面监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准要求。 四、声环境质量现状 本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司于2023年6月5日~6月6日对项目区域声环境质量进行了监测。 （1）监测布点 评价范围内设置5个环境噪声监测点，各测点的编号详见表3-5。 表3-5 噪声监测点 序号; 噪声监测点; 地点. N1; 月田镇中心学校; 月田镇. N2; 新屋场居民住宅; 月田镇. N3; 龙坡里居民住宅; 月田镇. N4; 道冲居民住宅; 毛田镇. N5; 方石居民住宅; 毛田镇. （2）监测频率和时间 各点连续监测2天，每天两次，昼间和夜间各一次。 （3）监测结果 表3-6 声环境质量监测结果 - 监测点位; - 频次; - 监测日期及检测结果; - 标准限值; - 单位. 2023.06.05; 2023.06.06. 月田镇中心学校N1; - 昼间; - 53; - 54; - 60; - dB（A）. - 夜间; - 41; - 40; - 50; - dB（A）. 新屋场居民住宅N2; - 昼间; - 51; - 55; - 60; - dB（A）. - 夜间; - 42; - 42; - 50; - dB（A）. 龙坡里居民住宅N3; - 昼间; - 55; - 54; - 60; - dB（A）. - 夜间; - 44; - 43; - 50; - dB（A）. 道冲居民住宅N4; - 昼间; - 56; - 55; - 60; - dB（A）. - 夜间; - 43; - 44; - 50; - dB（A）. 方石居民住宅N5; - 昼间; - 52; - 53; - 60; - dB（A）. - 夜间; - 43; - 44; - 50; - dB（A）. 监测结果表明，监测期间项目噪声监测点昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，评价区域声环境质量现状较好。 - 五、底泥 - 本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司于2023年6月5日对月田渔场底泥环境质量进行了监测。 - （1）监测布点 - 根据项目清淤情况确定，设置1个点，详见表3-7。 表3-7 底泥监测布点情况 序号; 监测点. D1; 月田渔场. - （2）监测项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共9项。 - （3）监测频次：一次 - （4）监测结果 - 表3-8 土壤检测结果 监测日期; 检测 项目; 监测点位及检测结果; - GB 15618-2018; DB43/T1165-2016; 单位; 超标率. 月田渔场 D1. 2023年6月5日; pH值; 6.02; 5.5＜pH≤6.5; /; 无量纲; 0. 镉; 0.01L; 0.3; 7; mg/kg; 0. 汞; 0.153; 1.8; 4; mg/kg; 0. 砷; 4.53; 40; 50; mg/kg; 0. 铅; 25.7; 90; 280; mg/kg; 0. 铬; 23; 150; 400; mg/kg; 0. 铜; 25; 50; 300; mg/kg; 0. 镍; 31; 70; /; mg/kg; 0. 锌; 96; 200; 500; mg/kg; 0. - 由于项目一部分底泥用于护坡建设，底泥参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他土地类型污染物筛选值与《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016）居住用地标准值。监测结果表明，项目底泥中各监测因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他土地类型污染物筛选值与《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016）居住用地标准值。底泥监测结果作为本底值留作参考。 - 六、污水处理厂废水排放监测 - 本项目收集 2023年4月岳阳县月田镇污水处理厂、2023年5月岳阳县毛田镇污水处理厂执法监测数据，监测结果见下表。 表3-4 污水处理厂废水监测结果 检测点位; 检测项目; 检测结果; （GB18918-2002）一级A标准; 单位; 超标率. 岳阳县月田镇污水处理厂; pH值; 6.9; 6-9; 无量纲; /. 氨氮; 0.139; 5（8）; mg/L; /. 总磷; 0.135; 0.5; mg/L; /. 化学需氧量; 7; 50; mg/L; /. 悬浮物; 5; 10; mg/L; /. 色度; 2; 30; 倍; /. 总氮; 4.17; 15; mg/L; /. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.5; mg/L; /. 六价铬; 0.004L; 0.05; mg/L; /. 五日生化需氧量; 2.4; 10; mg/L; /. 总镉; 0.001L; 0.01; mg/L; /. 总铅; 0.01L; 0.1; mg/L; /. 总汞; 0.00004L; 0.001; mg/L; /. 总砷; 0.0003L; 0.1; mg/L; /. 粪大肠菌群; 230; 1000; MPN/L; /. 石油类; ND; 1; mg/L; /. 动植物油; ND; 1; mg/L; /. 总铬; 1.01×10-3; 0.1; mg/L; /. 烷基汞（甲基汞）; ND; 不得检出; mg/L; /. 烷基汞（乙基汞）; ND; 不得检出; mg/L; /. 岳阳县毛田镇污水处理厂; pH值; 7.5; 6-9; 无量纲; /. 氨氮; 0.773; 5（8）; mg/L; /. 总磷; 0.219; 0.5; mg/L; /. 化学需氧量; 7; 50; mg/L; /. 悬浮物; 6; 10; mg/L; /. 色度; 2; 30; 倍; /. 总氮; 1.62; 15; mg/L; /. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.5; mg/L; /. 六价铬; 0.004L; 0.05; mg/L; /. 五日生化需氧量; 2.6; 10; mg/L; /. 总镉; 0.001L; 0.01; mg/L; /. 总铅; 0.01L; 0.1; mg/L; /. 总汞; 0.00004L; 0.001; mg/L; /. 总砷; 0.0003L; 0.1; mg/L; /. 粪大肠菌群; 19×10; 1000; MPN/L; /. 石油类; ND; 1; mg/L; /. 动植物油; ND; 1; mg/L; /. 总铬; 0.00018; 0.1; mg/L; /. 烷基汞（甲基汞）; ND; 不得检出; mg/L; /. 烷基汞（乙基汞）; ND; 不得检出; mg/L; /. 备注; 1、L为该项目的最低检出限. - 监测结果，岳阳县月田镇污水处理厂、毛田镇污水处理厂出水各监测因子浓度均可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 再生水现状： 根据现场调研，月田镇污水厂主管网基本已经全部敷设完成，月田镇住户排放的生活污水纳入主管网收集系统，进月田镇污水处理厂进行处理，污水厂尾水正常排放，无再生利用能力。 根据现场调研，毛田镇污水厂主管网基本已经全部敷设完成，毛田镇住户排放的生活污水纳入主管网收集系统，进毛田镇污水处理厂进行处理，污水厂尾水正常排放，无再生利用能力。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目主要环境保护目标见下表。 表3-9 主要环境保护目标 环境要素; 编号和名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对距离/m. X; Y. 大气 环境; 月田镇; 月田镇中心学校; 113.373393; 29.052229; 学校; 学生，约200人; 二类; 北; 30-150. 月田镇居民住宅; 113.373842; 29.051037; 居住区; 居民，约800人; 二类; 西; 15-500. 徐中村居民住宅; 113.373845; 29.052080; 居住区; 居民，约140人; 二类; 北; 30-370. 新屋场居民住宅; 113.372830; 29.052741; 居住区; 居民，约170人; 二类; 西; 50-500. 龙坡里居民住宅; 113.371725; 29.053942; 居住区; 居民，约10人; 二类; 东; 20-60. 毛田镇; 毛田镇居民住宅; 113.352833; 29.133449; 居住区; 居民，约700人; 二类; 南; 90-210. 道冲居民住宅; 113.352254; 29.135191; 居住区; 居民，约30人; 二类; 东; 30-160. 狮子居民住宅; 113.350624; 29.135423; 居住区; 居民，约50人; 二类; 西; 40-130. 狮子居民住宅; 113.350667; 29.140088; 居住区; 居民，约100人; 二类; 东; 30-140. 方石居民住宅; 113.345945; 29.140579; 居住区; 居民，约60人; 二类; 西; 120-260. 地表水环境; 月田渔场; /; 水塘; 水质; Ⅲ类; 项目区. 月田河; /; 河道; 水质; Ⅲ类; 月田镇污水处理厂西南210m. 毛田河; /; 河道; 水质; Ⅲ类; 毛田镇污水处理厂南40m. 铁山水库; /; 水库; 水质; 铁山水库二级保护区; 月田镇污水处理厂西2160m；月田渔场西1200m； 毛田镇污水处理厂南500m. 声环境; 月田镇; 月田镇中心学校; 113.373393; 29.052229; 学校; 学生，约200人; 二类; 北; 30-150. 月田镇居民住宅; 113.373842; 29.051037; 居住区; 居民，约100人; 二类; 南; 25-200. 徐中村居民住宅; 113.373845; 29.052080; 居住区; 居民，约110人; 二类; 北; 30-200. 新屋场居民住宅; 113.372830; 29.052741; 居住区; 居民，约90人; 二类; 西; 50-200. 龙坡里居民住宅; 113.371725; 29.053942; 居住区; 居民，约10人; 二类; 东; 20-60. 毛田镇; 毛田镇居民住宅; 113.352833; 29.133449; 居住区; 居民，约610人; 二类; 南; 90-200. 道冲居民住宅; 113.352254; 29.135191; 居住区; 居民，约30人; 二类; 东; 30-160. 狮子居民住宅; 113.350624; 29.135423; 居住区; 居民，约50人; 二类; 西; 40-130. 狮子居民住宅; 113.350667; 29.140088; 居住区; 居民，约100人; 二类; 东; 30-140. 方石居民住宅; 113.345945; 29.140579; 居住区; 居民，约40人; 二类; 北; 30-200. 生态; 林地、植被、农田、生态红线; /; 保护其生态功能不受建设项目的影响; 项目区周边500m范围，管段两侧200m范围. . |
| 评价 标准 | - 环境质量标准 - 环境空气质量 - 本项目所在区域属于二类环境空气功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体限值见下表。 表3-10 环境空气质量标准 （单位：mg/m3） 污染项目; 平均时间; 一级浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 60; μg/m3. NO2; 1小时平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 年平均; 40; μg/m3. PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 70; μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75; μg/m3. 年平均; 35; μg/m3. CO; 1小时平均; 10; mg/m3. 24小时平均; 4; mg/m3. O3; 1小时平均; 160; μg/m3. 日最大8小时平均; 200; μg/m3. - 地表水环境质量 - 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II、III类水质标准。 表3-12 地表水环境质量标准 （单位：mg/m3，pH无量纲） 水质指标; pH（无量纲）; 氨氮; CODCr; BOD5; 总磷; 溶解氧; 石油类; 粪大肠菌群. II类; 6～9; ≤0.5; ≤15; ≤3; ≤0.1（0.025）; ≥6; ≤0.05; 2000. III类; 6～9; ≤1.0; ≤20; ≤4; ≤0.2（0.05）; ≥5; ≤0.05; 10000. - 声环境质量 - 噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表3-13 声环境质量标准单位：dB （A） 执行标准; 标准限值. 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. （4）底泥环境质量 项目清淤底泥干化后可利用的用于护坡建设、绿化种植土，不可利用的运送至月田镇原垃圾处理站堆放，参照执行《土壤环境治理农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中其他土地类型污染物筛选值与《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016）居住用地标准值，见下表。 表3-14 农用地土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 风险筛选值. pH≤5.5; 5.5<pH≤6.5; 6.5<pH≤7.5; pH>7.5. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 水田; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. 表3-15 重金属污染场地土壤修复标准 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 修复目标用地类型. 居住用地. 1; 总镉; 7. 2; 总汞; 4. 3; 总砷; 50. 4; 总铅; 280. 5; 总铬; 400. 6; 总铜; 300. 7; 总锌; 500. - 2、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 施工期：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。清淤产生的氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 二级新扩改建标准。 表3-16 大气污染排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-17 恶臭污染物排放标准 序号; 控制项目; 标准值mg/m3; 标准来源. 1; NH3; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93二级标准. 2; H2S; 0.06. 3; 臭气浓度; 20. - （2）水污染物排放标准 - 本项目施工期生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排，施工废水经沉淀后回用，不外排。淤泥废水经化学沉淀预处理满足《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4中的三级标准进入月田镇污水处理厂处理。 表3-18 污水综合排放标准 单位：mg/L 标准; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 污水综合排放标准三级标准; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; /. - 月田镇污水处理厂、毛田镇污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。经再生水利用配置工程消毒处理后主要作为农田、经济作物的灌溉，其次用于市政杂用等其它方面，执行《城市污水再生利用 农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）。 表3-19 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L 标准; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 粪大肠菌群数（个/L）. （GB18918-2002）一级A标准; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5; ≤103. 标准; 色度; 阴离子表面活性剂; 六价铬; 总镉; 总铅; 总汞; 总砷; 石油类. （GB18918-2002）一级A标准; 30; 0.5; 0.05; 0.01; 0.1; 0.001; 0.1; 1. 标准; 动植物油; 总铬; 烷基汞; /; /; /; /; /. （GB18918-2002）一级A标准; 1; 0.1; 不得检出; /; /; /; /; /. 表3-20 城市污水再生利用 农田灌溉用水水质 单位：mg/L 污染物; 单位; 作物种类. 纤维作物; 旱地谷物 油料作物; 水田谷物; 露地蔬菜. pH; /; 5.5-8.5. COD; mg/L; 200; 180; 150; 100. BOD5; mg/L; 100; 80; 60; 40. SS; mg/L; 100; 90; 80; 60. 粪大肠菌群; 个/L; 40000; 40000; 40000; 20000. 蛔虫卵; 个/L; 2; 2; 2; 2. 表3-21 城市污水再生利用 城市杂用水水质 单位：mg/L 污染物; 单位; 项目. 冲厕; 道路清扫、消防; 城市绿化; 车辆冲洗; 建筑施工. pH; /; 6.0-9.0. 浊度; NTU; 5; 10; 10; 5; 20. BOD5; mg/L; 10; 15; 20; 10; 15. 氨氮; mg/L; 10; 10; 20; 10; 20. 总大肠菌群; 个/L; 3; 3; 3; 3; 3. - 根据工程实施方案内容：当再生水同时用于市政道路扫洗及农田经济作物灌溉时，以用水用途中最高水质标准确定。 - （3）噪声排放标准 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体数据见表3-22。 表3-22 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （4）固体废物控制标准 建筑垃圾和其他一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 无。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期污染物主要为施工机械及船舶产生的燃油废气、施工扬尘、运输扬尘、底泥恶臭；施工人员产生的生活污水、施工废水、施工船舶含油污水、淤泥废水；施工机械产生的机械噪声，车辆运输过程产生的交通噪声；施工人员生活垃圾、清淤淤泥、开挖土方等。施工期结束后，施工期各污染源消失，对周边环境影响为阶段性影响。分析如下： 1、大气环境 施工期大气污染源主要包括施工扬尘、运输扬尘、施工机械船舶燃油废气及底泥恶臭。 （1）施工扬尘 施工粉尘主要为扬尘，扬尘主要来自土方开挖、建筑材料的现场搬运及堆放。由于施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，属于易飞扬的物料，影响范围随风速的加大会扩大影响范围。扬尘量与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节有关，是一个难以定量的问题。 类比同类工程施工场地TSP的量，在施工现场处于良好管理水平的情况下，如施工场内采取经常保持湿润的措施，根据相关监测数据，施工场地周边地区 TSP 浓度值在 40m 范围内呈明显下降趋势，40m 范围之外，TSP 浓度值变化基本稳定；在不洒水情况下，距离施工区 100m 内各环境保护目标受施工粉尘影响较大，随着距离的增加，粉尘影响将逐渐减小；采取洒水措施后，距施工现场 40m 内受施工期影响的居民，受施工产生粉尘影响较大，其余受施工粉尘影响较小。 （2）运输扬尘 物料运输过程中产生的扬尘会对运输道理沿线的大气环境造成一定的影响。据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V/5W/6.80.85P/0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此应加强运输车辆的管理，应限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，其是减少汽车扬尘对周围环境影响的最有效手段。 表4-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km） 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/h); 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4~5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，能收到很好的降尘效果。参考同类工程调查报告，洒水的试验资料如表4-2。当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。 表4-2 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP浓度 (mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.81; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. - 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当减少汽车扬尘的有效手段。另外，粉状施工材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对物料运输，废渣的运输管理，使用帆布包扎密封，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。 （3）施工机械、船舶燃油废气 各种工程机械、运输车辆、工程船在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有HC、CO、NOx等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。本项目要求施工机械及运输车辆定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，减少有害气体排放量。若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备，特别是对发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，不准进入施工区进行施工。 本项目工程船为合格并已在地方海事局备案的船只，其内燃机燃油废气污染物排放均可达《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB15097-2016）中要求，项目要求选用符合环保要求的机械设备，使用符合标准的油料。项目工程船每天使用柴油量较少，项目地月田渔场开阔风大，扩散条件好，一般通过空气稀释、扩散等作用降低废气浓度，船舶燃油废气对周边环境影响不大。 ### （4）底泥恶臭 ### 月田渔场在清淤过程会产生臭气，臭气主要是底泥中的恶臭物质无组织排放所产生的，主要引起恶臭的物质是氨、硫化氢、挥发性醇及醛类。在河道清淤后，底泥在长时间缺氧状态下堆放和干化过程也会产生少量的恶臭，对周边环境有一定影响。底泥产生的恶臭浓度跟河道底泥含有的有机物质有很大关系，一般臭气浓度在二级至三级之间，影响范围在30m左右，有风时，下风向影响范围大一些。 ### 根据现场踏勘及项目地质勘测可知，本项目清淤淤泥主要为河砂、卵石、粉砂、粉质黏土，不属于有机物腐殖污泥，有机质含量较少，因此在开挖以及淤泥清理过程中产生的氨、硫化氢较少。通过采取合理安排施工时间、对清理的淤泥及时进行处理、喷洒除臭剂等措施后，底泥中产生的恶臭气体对周边环境和附近居民的影响较小。 ### 2、水环境 施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水、施工废水、施工船舶含油污水、淤泥废水。 （1）施工废水 施工废水主要来源于施工机械车辆清洗，施工现场设置车辆冲洗平台，车辆经冲洗后进出项目场地，冲洗废水主要污染物为石油类和SS。根据同类工程，石油类浓度为5~50mg/L，悬浮物浓度为3000mg/L，冲洗废水量产生量约为2.5m3/d，该部分废水pH值呈弱碱性，并带有少量油污，如任意排放将对区域水环境将造成一定影响。项目设废水隔油沉淀池，设置在车辆冲洗平台旁，由于池内水平流速很小，进入水中的轻油滴在浮力作用下上浮，并且聚集在池的表面。废水经去油、沉淀处理后回用洒水除尘，不外排，水量可满足场地抑尘需求。禁止将施工废水排入区域地表水域。 （2）施工船舶含油污水 施工船舶含油污水经船载的油污水贮存柜收集后，交岸委托第三方专业机构定期接收、转运、处置，不在项目所在水域范围内排放。 （3）淤泥废水 清淤产生的淤泥由于含水量高，一般可达70%-90%，不能直接进行处理，需要脱水干化，废水主要污染因子为SS、COD。月田渔场湖面面积为32万m2，淤泥平均深度为1m，即月田渔场共清淤32万m³，淤泥密度以1.12t/m³计，则共产生淤泥35.84万t。清淤选择在枯水期进行，淤泥含水率以75%计，清理出来的淤泥暂存于月田镇污水处理厂对面建筑用地，该用地已调整为建筑用地，作为本项目淤泥干化区，在干化区周边设单独围堰和导流沟，同时建立沉淀池对淤泥废水进行收集，沉淀池采取防渗膜防渗处理，产生的淤泥废水经导流沟排入沉淀池，经化学沉淀处理后采取管道加水泵的方式进月田镇污水处理厂。经干化处理后，淤泥含水量率约70%左右，干化后的淤泥重量约为29.87万t，因此施工期间月田渔场清淤产生的淤泥废水总量约5.97万t，沉淀处理过程中会产生蒸发，蒸发量按水量的10%进行核算，则项目经导流沟进入沉淀池内的清淤废水量约5.37万t。 淤泥废水进月田镇污水处理厂的可行性分析： 清淤施工时间约150天，施工期间淤泥废水产生量5.37万m³（358m³/d），清淤淤泥暂存于月田镇污水处理厂对面建筑用地，作为本项目淤泥干化区，干化区设单独围堰和导流沟，淤泥废水经导流沟进入临时沉淀池，设置2个沉淀池，2个沉淀池总容积450m³，采取在沉淀池内投加絮凝剂的措施加快废水污染物沉降速度。临时沉淀池容积能满足施工期淤泥废水暂存1天的要求，能使废水中污染物充分沉降。淤泥废水经化学沉淀处理后采取管道加水泵的方式进月田镇污水处理厂。 根据调查，月田镇污水处理厂采用“预处理+AAO一体化污水处理设备+人工湿地+紫外消毒”工艺，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入月田渔场，设计处理规模为1200m3/d，，主要用于处理月田镇居民生活污水，项目已进行验收，目前处理量约747m3/d。本项目淤泥废水来自于月田渔场清淤淤泥，产生量约358m³/d，污染物主要为SS、COD，经化学沉淀预处理满足《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4中的三级标准进入月田镇污水处理厂，可满足污水处理厂进水浓度要求，本项目清淤废水进入污水处理厂后不会超过污水处理厂设计处理能力，施工期结束后，清淤废水不再产生，月田镇污水处理厂具有接纳本项目淤泥废水的处理规模及能力，项目废水排入月田镇污水处理厂可行。 （4）生活污水 本项目施工高峰期人数为30人/d，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，施工人员用水量按 145L/人·d 计，排水系数按0.8计，则施工人员生活污水产生量为3.48t/d，主要污染物COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L，污染产生量分别为COD 1.04kg/d、BOD5 0.7kg/d、SS 0.87kg/d、NH3-N 0.09kg/d。生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排。 ### 3、声环境 本项目施工期的噪声主要来源于施工机械和施工设备及载重车辆，该类突发性非稳态噪声源将对居民和施工人员产生不利影响。施工机械噪声往往具有噪声强、突发性等特点，如不采取措施加以控制，可能产生较大的影响。本项目施工过程中所用到的主要设备及其噪声值见表4-3。 表4-3 噪声污染源排放情况一览表 序号; 设备名称; 测距（m）; 源强值dB（A）. 1; 挖掘机; 5; 90. 2; 压路机; 5; 90. 3; 振动碾; 5; 92. 4; 推土机; 5; 86. 5; 自卸汽车/载重汽车/洒水车; 5; 87. 6; 泵; 5; 87. 施工机械噪声采用如下模式进行预测计算： L1=L0−20lgr1r0−ΔL 式中：Li——距声源ri处的声级dB(A)； L0——距声源r0处的声级dB(A)； △L——其它因素引起的噪声衰减量dB(A)。 各声源在预测点产生的合成声级采用以下公式计算： LTP=10lgi=1n100.1Lpi 采用上述模式，通过计算可得不同施工阶段不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，结果见表4-4。 表4-4 施工区施工机械在不同距离处的噪声预测贡献值（dB） 序号; 设备名称; 距声源不同距离（m）的噪声预测值. 5; 10; 20; 50; 100; 200; 400. 1; 挖掘机; 90; 84; 78; 70; 64; 60; 58. 2; 推土机; 86; 79; 73; 65; 59; 55; 53. 3; 振动碾; 92; 86; 80; 72; 66; 62; 60. 4; 压路机; 90; 84; 78; 70; 64; 60; 58. 5; 车辆; 87; 81; 75; 67; 61; 57; 55. 6; 泵; 87; 81; 75; 67; 61; 57; 55. 施工设备产生的噪声主要对施工作业带50m范围内敏感目标噪声干扰，项目部分管段距离居民住宅较近，建设单位应积极采取有效措施加以控制，尤其是夜间禁止高声作业，尽量减轻对周围环境造成影响。 为降低影响可采取以下措施： ①合理安排施工时间，为保证管道沿线居民夜间休息，施工期间禁止夜间施工。如确需夜间施工，必须取得环保部门同意并公告周边居民。 ②合理布局施工现场，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ③选用低噪声设备和工艺，同时加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，在靠近居民点处应使用减振机座、围墙等措施，降低噪声，对高噪声设备及距离较近的居民住宅一侧设置临时围挡。 ④对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线，减少施工交通噪声；运输车辆经过沿线敏感目标时尽量减缓车速，减少鸣笛，以减少对沿线敏感目标的影响。 采取上述措施后，本项目施工机械产生的噪声对周围声环境影响较小，且施工期较短，噪声影响是暂时的，会随着施工的结束而消失。 ### 4、固体废物 （1）生活垃圾 工程建设期6个月，高峰期施工人员30人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·天计，日产生量为15kg，产生总量为2.7t。施工区由施工单位安排专人负责施工营地日常生活垃圾的清扫工作，在项目施工营地内设置垃圾桶，施工人员产生的生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门进行清运。 （2）工程弃渣 工程弃渣主要为管网开挖土方、淤泥及施工临时围堰拆除弃渣。根据工程分析，月田渔场清淤污泥产生量32万m3，暂存于月田镇污水处理厂对面建筑用地进行自然晾干，该处用地面积约5.5万m2。经干化后，淤泥含水量率约70%左右，淤泥量约29.87万t，淤泥密度以1.15t/m³计，则干化污泥体积约为25.97万m3，根据设计单位资料，干化后的不可利用的淤泥约占10%，即2.6万m³。根据已取得批复的工程实施方案内容，23.37万m3可利用的干化污泥全部用于护坡建设、绿化种植土，不可利用的干化淤泥运送至月田镇原垃圾处理站。 干化区位于月田镇污水处理厂对面建筑用地，要求干化场所配套设置临时围挡设施并采取硬化防渗措施、干化区配套设单独围堰、导流沟以及沉淀池，收集废水进入沉淀池，防止干化废水漫流，沉淀池采取铺设防渗膜的措施进行防渗漏处理。工程完工后需进行场地清理，恢复植被及周边生态。 淤泥干化后处理的可行性分析 清淤产生的淤泥属于工程废弃物，按照固体废弃物处理的减量化无害化资源化原则，应尽可能对淤泥考虑资源化利用。广义上讲，只要是能将废弃淤泥重新进行利用的方法都属于资源化利用。本项目月田渔场位于农村地区，根据底泥监测结果，底泥各因子可满足《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中其他类标准限值和《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016）表1标准，可用于护坡建设、绿化种植土。淤泥在干化场地自然干化，在满足一定表面作业所要求的承载力之后，回用于护坡建设、绿化种植土属于资源化利用，该方法是可行的。根据已取得批复的工程实施方案内容，“干化后不可利用的淤泥约占10%，该部分不可利用的淤泥运送至月田镇原垃圾处理站堆存”。根据调查，月田镇垃圾处理站已另行选址，月田镇原垃圾处理站位于月田镇污水处理厂东南面约1.3km，占地面积约10000m2，月田镇原垃圾处理站属于垃圾中转站，已进行防渗处理，站内的垃圾已进行转运，原址已不作为垃圾处理站使用，停止运行，为空置状态，具备堆存不可利用淤泥的条件。干化后不可利用的淤泥量约2.6万m³，计划堆渣平均高度2.8m，月田镇原垃圾处理站可以容纳本项目不可利用的淤泥，该方法是可行的。 环评要求，在施工过程中，应该严格按照施工方案设计进行弃土，施工结束后对该垃圾处理站弃渣场进行生态恢复，采取设挡渣坎、覆土、渣场周边截洪沟等水土防治工程，采取及时恢复渣场植被及撒播草籽等的措施进行生态修复。干化底泥运输过程中需做好覆盖，经过居民区时应减速，减少运输过程中扬尘污染。 5、生态环境 本项目施工期对管网沿线植被、月田渔场内水生生态、临时占地造成的水土流失等生态环境造成影响。 （1）对陆域生态的影响分析 1）临时占地情况 本项目为再生水利用配置工程，工程的建设主要在现有毛田镇、月田镇污水处理厂占地范围内进行，管道工程在污水处理厂占地范围外，项目无永久占地，占地主要为施工临时占地。临时占地主要包括临建设施沉淀池、隔油池、施工营地、施工道路、临时堆场，施工场地区占地面积0.10hm2。 施工道路主要利用周边现有道路以及临时占地做施工道路，临时堆场用于堆放施工场地的砂石等材料，雨季采取防尘网覆盖坡面，位置根据工程实际施工情况布置。临时占地应尽量利用施工区内闲置土地，工程完工后需进行场地清理，恢复植被及周边生态。 2）临时占地的影响 本项目临时占地破坏了现有地表植被，但会对场地地面进行平整，不会导致土壤侵蚀模数增大，不会造成大面积的水土流失。临时占地会对现有地表植被造成一定的破坏，临时占地施工前将表层腐殖表土进行剥离，剥离厚度0.3m，剥离的表土集中就近堆放用以回填，表土堆放场地周边采用袋装土临时拦挡支护及防尘网覆盖。临时用地在施工结束后将拆除清理，并进行复垦或景观绿化建设。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。为减少土方的二次搬运和防止临时堆土洒落在地表水体中。本项目应尽量利用施工区内闲置土地，工程完工后需进行场地清理，恢复植被及周边生态，复绿植被和树种宜采用当地常见绿化植被和树种，不得选用外来物种。 3）植被损失及对生态环境的影响 本项目施工临时占地类型主要为荒地、林地，施工占地面积较小，因为临时占地而损失的生物量与岳阳县的绿地生物量相比较是微乎其微的，因此对整个区域的生态环境不会产生明显影响。 4）生物多样性受损情况 本项目所涉及区域内植被类型各层次的生物多样性指数均较低；区域植被组成种类为本地区常见植物种类，没有生态敏感种类。因此，项目施工对本区域的生物多样性不会造成大的影响。在工程完成后及时对临时用地恢复植被，这些植物种类很快能自然恢复。 项目工程区内不存在大型的动物。一般来说，即使存在大型动物，也会自行迁徒，因此施工过程中只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物生境影响较小。 （2）对水域生态的影响 本项目对水域生态环境的影响主要是施工期月田渔场清淤产生的悬浮物、施工废水排放可能对水生生态环境造成污染影响，进而影响水生生物的生存环境。其中，施工废水通过加强管理，收集经隔油沉淀处理后用于洒水降尘，不会外排，基本不会影响水域生态环境。对水域生态环境影响较大的主要是清淤过程中产生的底质扰动和悬浮物浓度增加对水生生态的影响。 施工过程引起水体浊度变化，将直接或间接影响水生植物的光合作用，使水体溶解氧量有一定的下降，但该影响仅发生在小范围水体中，项目清淤采用分段施工、分层施工，加之水生生物的适应能力较强，对河流水生生物的数量、质量及功能的影响属暂时性、可逆性，因此对整个水体影响程度不大。 1）施工活动对水生植物的影响 水生植物种群数量变化和演替，受到光（透明度）、营养、温度和摄食压力等因素的影响。清淤产生的浊水将导致水体悬浮物大量增加，水体透明度降低，初级生产力降低，最终影响区域内水生植物的生长。施工完成后，紊乱的水流将趋于平稳。生境条件的改变浮游植物群落也会发生相应的更替，随着时间的推移，群落结构会趋于稳定。 2）施工活动对浮游生物的影响 藻类是具有叶绿素和其他光合色素，能进行光合作用的原始、低等的植物。多数藻类是鱼类和其他经济动物的直接或间接的饵料。清淤过程会引起局部水域中悬浮物增加，水中悬浮物浓度升高降低了水体的透光率，不利于藻类生长繁殖，导致其数量阶段性减少。 在水域生态系统的食物链和能量转换中，浮游动物与水生植物、底栖动物、浮游植物一起，各占有重要位置。浮游动物与浮游植物一样，在施工阶段以浮游植物为食的浮游动物在单位水体所拥有的生物量将相应出现减少。根据有关试验结论，水中过量的悬浮物会堵塞桡足类等浮游动物的食物过滤系统和消化器官，尤以悬浮物浓度达到300mg/L以上、悬浮物为黏性淤泥时为甚，如只能分辨颗粒大小的滤食性浮游动物可能会摄入大量的泥砂，会造成其内部系统紊乱而亡。但施工完成后水流趋于平缓，流速降低，泥砂含量减少，水体透明度增加，有利于浮游植物光合作用，可促进藻类繁殖，不受影响河段藻类的数量可很快恢复到原有水平。 综上所述，本项目会在较小范围、短时间内对浮游生物产生影响。但根据泥沙特性、泥沙影响的范围，施工引起SS增值浓度均较小，因此本项目施工对浮游生物的影响较小。 3）施工活动对底栖生物的影响 底栖动物是长期定居在水域底部泥砂、石块或其他水底物体上生活的动物。自然水体中底栖动物的种类和数量与底层杂食性鱼类有着极大的关系。清淤工程直接改变了底栖动物的生活环境，导致其分布范围、种类组成及其数量均发生了不同程度的改变，对其影响较大。底栖生物最常见的门类为环节动物、软体动物和节肢动物，其中以水生昆虫的种类最多。清淤作业对月田渔场底部的扰动较大，因此相比来说，底栖生物损失较大。 施工活动对区域的现有底栖动植物和水生动物存在一定的影响，随着作业的结束，经过水生态系统建设，生态系统会得到逐步恢复，可弥补底栖动植物和水生动物物种数量的损失。 4）施工活动对鱼类的影响 ①施工产生的悬浮物对鱼类的影响 在工程施工区域，未发现珍稀保护鱼类，不属于鱼类三场及自然保护区等敏感区，工程施工过程中，清淤、护坡建设等施工活动，将会使一定范围水域悬浮物浓度增加，高浓度悬浮物影响栖息在该区域鱼类的正常生长。但鱼类会本能的避开浑浊水域，且随着施工期的结束，不利影响也即消失。因此，施工阶段不会对鱼类带来较大的影响，其主要影响是改变了鱼类的暂时空间分布，但不会导致鱼类资源的明显变化。 ②施工产生的噪声对鱼类的影响 本项目噪声主要包括施工期机械设备、车辆运输等作业时产生的噪声。这些机械运行时在噪声较大、联合作业时叠加影响更加突出，会使鱼类受到惊吓和干扰而逃离施工水域，一些小型鱼类可能会适应这个环境而在该水域逗留。 项目施工对鱼类的影响是阶段性的，一旦施工作业终止并进行生态修复，就可能会恢复。因此，项目清淤作业对鱼类的影响不大。 6、水土流失影响分析 本工程施工期间土石方开挖、填筑、调配运输等，会对项目区的各类植被存在一定的破坏，将产生人为的水土流失，水土流失主要发生在施工期。一是在工程施工过程中，管网铺设开挖过程使得植被遭到破坏，表面土层抗蚀能力减弱，加剧水土流失；二是开挖产生裸露面，裸露面表层结构较为疏松，易产生水土流失；三是施工期间，土石渣料在搬运过程中，不可避免产生部分水土流失。 施工过程中开挖回填土方采取“就近堆放、就近借土、就近回填”的原则，临时堆土场弃渣采用砌挡土墙和盖篷布等水土保持措施，同时在开挖坡面沿线布置临时排水沟，临时排水沟采用土沟形式、内壁夯实，临时排水沟采用梯形断面。临时排水沟末端设置临时沉沙池。施工结束后，随着绿化工作的完成，地表植被得以恢复，工程对水土流失的影响会逐渐消失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期生态环境影响分析 月田镇污水处理厂、毛田镇污水处理厂已于2014年进行环评工作，并且均已进行验收。本项目污水处理厂的升级改造工程主要是对月田镇、毛田镇污水处理厂的老旧设备进行更换，污水处理厂规模均不发生改变，运营期间无新增污染物产生。 （1）污水处理厂现状工艺 月田镇污水处理厂、毛田镇污水处理厂现状工艺采用“AAO 活性污泥法+人工湿地+紫外消毒”，工艺流程图如下。 图4-1 污水处理厂现状工艺流程图 工艺流程简述：生活污水通过格栅井经过人工格栅去除污水中大型漂浮物后，污水进入调节池，通过调节池调节水质后，经提升泵的提升作用，进入一体化进行生化反应，经生物处理后的出水进入沉淀区进行沉淀，沉淀出水进入人工湿地去除多余污染指标后，清水进入紫外消毒渠进行消毒处理后，经巴氏计量槽达标排放。剩余污泥进入储泥罐。 （2）污水处理厂升级改造工艺 污水处理厂升级后采用“VFL+自动精密过滤”工艺。VFL即VFL组合池工艺，属于改良的AAO工艺，是在厌氧单元和缺氧单元采用垂直流迷宫式结构，从结构上大大延长了厌氧单元和缺氧单元的流程，消除回流活性污泥对厌氧单元和缺氧单元的不利影响，并大幅度地提高其脱氮效率，同时有利于除磷，控制和适应厌氧单元、缺氧单元对碳源的利用。 VFL工艺相比较“A/A/O+高密度沉淀池”和“A/A/O+MBR池”，具有工艺简单、投资较优、总占地较小、工艺保障率及稳定运行能力高、设备数量种类少，运行维护费用低等优点，且可以稳定达到一级A标准，满足本项目的需要。工艺流程图如下。 图4-2 污水处理厂升级改造工艺流程图 升级改造后，污水处理厂废水处理工艺流程简述如下： 生活污水经过粗格栅及厂内调节池提升后，经过平流沉砂池去除砂粒，进行后续处理，格栅过滤后的栅渣及砂进行外运处理。污水进入VFL组合池厌氧缺氧区，垂直流迷宫是指在厌氧区和缺氧区内置竖向导流板，将厌氧区和缺氧区隔成几个串联的反应室，每个反应室都是相对独立的上下流式污泥床系统，利用迷宫内良好的水力流态、系统内良好的生物固体截留能力以及系统内流径的大大延长等结构特点对污水进行生物降解，降解后污水进入一体化组合池好氧区，好氧区内配有曝气设备，污水进一步进行好氧曝气降解，并通过控制回流实现CODCr 、BOD5、总氮、总磷等的高效去除，处理后污水进入沉淀区沉淀后，上清液进入自动精密过滤器，进一步去除污水中的悬浮物等污染物，出水流向人工湿地（可超越），可进一步把控水质去除污染物，后流向排放口方向，之后会经过消毒池，将处理之后的水完成消毒并流经排放口后达标排放。污泥储罐用于储存处理系统产生的剩余污泥，并将浓缩后的污泥输送进入污泥脱水机房，经过厢式压滤机的脱水作用，将污泥进行一定程度上的脱水，机械脱水后的污泥外运集中妥善处置。 （3）运营期生态环境影响分析 根据分析，污水处理厂升级改造后，污水处理厂规模均不发生改变，污水处理工艺对原有AAO工艺进行改良，运营期间无新增污染物产生。本项目再生水利用配置工程与月田渔场生态整治工程运营期无废气污染物产生，无废水外排，不设置产噪设备，无固体废物产生。本环评拟不对运营期生态环境影响进行分析。 项目再生水配置工程的实施可提高当地的水资源的利用率，再生水资源与新鲜水资源相互补充，可减轻区域社会经济发展对新鲜水资源的需求与取用量，在一定程度上可减轻新鲜水资源供给不足的压力，岳阳县部分农田采用再生水进行灌溉后，可减轻灌区水库的压力，缓解区域水资源短缺和供需矛盾。同时，项目可减少污水处理厂尾水直接排放量，提高区域水环境质量，利于水生生态健康持续。 2、再生水利用的可行性分析： 根据表3-4收集的污水处理厂废水监测数据，岳阳县月田镇污水处理厂、毛田镇污水处理厂出水各监测因子浓度均可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。项目再生水利用配置工程是对污水处理厂达标排放的出水进行再利用，经再生水利用配置工程消毒处理后主要作为农田、经济作物的灌溉，其次用于市政杂用、道路清扫等其它方面，再生水执行《城市污水再生利用 农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002），当再生水同时用于市政道路扫洗及水田谷物灌溉时，以用水用途中最高水质标准确定。再生水水质可满足灌溉用水、城市杂用水相关标准要求。 根据调查，月田镇污水处理厂、毛田镇污水处理厂工程服务范围分别为月田、毛田镇居民聚集区范围内生活污水。环评要求，污水处理厂对于个别有工业废水产生的企业或后期有入住工业企业的情况，应加强工业废水的管控，为保证污水处理厂稳定的处理效果，对进入城市下水道的工业污水加强监管，均要求水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的Ⅲ级标准要求后方可排入镇区下水道，对污水中的有毒物质和重金属，必须进行预处理，满足相关接管标准之后才能排入。 月田镇污水处理厂、毛田镇污水处理厂进水组成主要是以生活污水及其成份与生活污水相近的其他废水组成的乡镇污水，其污水特点为：主要污染物主要包括氮、磷、有机物等，有毒物质含量低，可生化性较好。根据表3-4收集的污水处理厂废水监测数据，污水处理厂包括重金属在内的各污染因子均可满足（GB18918-2002）的一级A标准，在污水处理厂接管标准及出水严格控制的条件下，项目再生水在满足《城市污水再生利用 农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）中相关标准要求的基础上，重金属等有害物质对农作物的富集影响较小。 为减小再生水项目对农作物的影响，环评要求对污水处理厂出水定期检验检测，一旦涉及不满足农田灌溉水质标准的废水，需停运再生水利用或采取对应措施，确保农用水水质安全。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 选址合理性分析 本项目选址位于月田镇和毛田镇，工程的建设主要在现有毛田镇、月田镇污水处理厂占地范围内进行，不新增用地。污水处理厂再生水利用配置工程中管网、检查井等配套设施考虑灌溉区的位置以及实际的灌溉需求进行布置。项目再生水利用主要用于农田、经济作物的浇灌，管线布置原则上优先保障经济作物的灌溉，管线走向基本沿着已建道路铺设，便于后续再生水的利用。 对照铁山水库饮用水水源保护区划分范围，本项目位于铁山水库饮用水水源准保护区范围内。本项目为再生水利用配置工程，项目建成后污水处理厂达标的尾水用于农田灌溉，其次用于市政杂用等其它方面，可有效缓解毛田镇、月田镇农田灌溉供需矛盾，有利于提高水资源的利用率，减少污水处理厂尾水直接排放，提高区域水环境质量。月田渔场位于铁山水库二级保护区水域上游，月田渔场经采取生态整治后，整体水体自净能力可得到提升，可改善水质条件，同时改善了水生生物生存环境，有利于保护水生生物多样性，有利于保护铁山水库上游水环境质量。 综上所述，本项目选址是基本可行的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目施工期主要污染源及采取的措施如下： 1、废气 施工期大气污染源主要包括施工扬尘、运输扬尘、施工机械船舶燃油废气及底泥恶臭。 （1）扬尘 在施工期间通过加强施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，提前规划好运输线路，尽量避开周边居民住宅等环境敏感目标的等措施；施工机械使用无铅汽油等优质燃料、严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象；使施工期间车辆尾气对环境的污染减少到最低程度。另外，机械燃油废气将随着施工结束后影响消除。 施工期必须采取有效的施工扬尘污染控制措施，将各项施工扬尘污染控制措施落到实处，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响，采取措施如下： ①加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，对回填土、砂石等堆放材料采取遮盖措施，控制运输车速，以减少扬尘量； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④合理选择运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，未能硬化部分使用草帘覆盖，防止扬尘，易产生扬尘的散装物料、渣土的运输必须进行密闭式运输。要求施工现场设置车辆冲洗平台，车辆驶进驶出项目场地，需将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路，控制运输车辆的行驶速度； ⑤严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品预拌混凝土； ⑥施工工地内易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围挡； ⑦对于裸露施工区地表压实处理并洒水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理。施工结束时，及时对施工占用场地进行绿化恢复； ⑧使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆； 同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡；②物料堆放100%覆盖；③出入车辆100%冲洗；④施工现场地面100%硬化；⑤拆除工程100%湿法作业；⑥渣土车辆100%密闭运输。 采取上述措施后，可有效避免施工扬尘对周围环境的影响。 （2）施工机械、船舶燃油废气 工程施工需使用机械设备和运输车辆，由于燃油机械多为重型机械设备，燃油以柴油为主，使用过程中将产生CO、NO2、THC等废气。机械燃油废气属于无组织排放源，主要集中在施工机械数量较多的施工区。污染物呈面源分布，污染物排放分散。通过加强管理，使用优质燃料、对施工设备进行定期的维护保养可减少施工机械及运输车辆尾气。 本项目工程船为合格并已在地方海事局备案的船只，其内燃机燃油废气污染物排放均可达《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB15097-2016）中要求，项目要求选用符合环保要求的机械设备，使用符合标准的油料。项目工程船每天使用柴油量较少，项目地月田渔场开阔风大，扩散条件好，一般通过空气稀释、扩散等作用降低废气浓度，船舶燃油废气对周边环境影响不大。 （3）底泥恶臭 月田渔场在清淤过程会产生臭气，主要是底泥中的有机质和微生物在长时间缺氧状态下产生的恶臭，本项目清淤淤泥主要为河砂、卵石、粉砂、粉质黏土，不属于有机物腐殖污泥，有机质含量较少，通过采取合理安排施工时间、喷洒除臭剂、对清理的淤泥及时进行处理等措施后，底泥中产生的恶臭气体对周边环境和附近居民的影响较小。 - 2、废水 施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水、施工废水、施工船舶含油污水、淤泥废水。项目施工期产生的废水量不大，但若不经处理或处理不当直接外排，对周围环境会造成一定影响。评价建议对施工废水采取以下污染控制措施： ①本项目建设期6个月，环评要求项目不在丰水期清淤施工，尽量缩短连续施工时间，清淤选择在枯水期情况下施工。 ②对施工用水严格管理，对施工期污水的排放进行严格管理，严禁施工污水乱排、乱流而污染水体及周围环境。 ③设置废水隔油沉淀池对施工废水作沉淀隔油处理，隔油沉淀后的废水用于洒水除尘，不外排水体。 ④建筑材料需集中堆放，堆放点应设蓬盖，暴雨时设土工布围栏，防止被雨水冲刷进入水体，对周围环境造成污染。 ⑤淤泥干化区周边设置沉淀池，淤泥干化场地进行硬化防渗，沉淀池铺设防渗膜进行防渗漏处理，淤泥废水经渠道排入沉淀池经沉淀后进月田镇污水处理厂处理。 ⑥严格控制施工生产中设备用油的跑、冒、滴、漏。各类车辆、设备使用的燃油、机油、润滑油等应加强管理，所有废弃脂类均要集中处理，不得随意倾倒，更不得任意弃入附近水体内。 ⑦施工船舶含油污水经船载油污水贮存柜收集后，交岸委托第三方专业机构定期接收、转运、处置，禁止外排。 ⑧生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，禁止外排。 综上所示，施工废水不会对周边水环境造成太大的影响。 - 3、噪声 施工设备产生的噪声主要对管线两侧敏感目标噪声干扰，由于部分居民点离管线施工段距离较近，建设单位应积极采取有效措施加以控制，尤其是夜间禁止高声作业，尽量减轻对周围环境造成影响。 为降低影响可采取以下措施： ①合理安排施工时间，为保证管网沿线居民夜间休息，施工期间禁止夜间施工。如确需夜间施工，必须取得环保部门同意并公告周边居民。 ②合理布局施工现场，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ③选用低噪声设备和工艺，同时加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，在靠近居民点处应使用减振机座、围墙等措施，降低噪声，对高噪声设备及与渠道较近的居民住宅一侧设置临时围挡。 ④对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线，减少施工交通噪声；运输车辆经过沿线敏感目标时尽量减缓车速，减少鸣笛，以减少对沿线敏感目标的影响。 施工期噪声影响具有一定的暂时性和间歇性，随着施工期的结束，相应的噪声问题也会随之消失。 - 4、固体废物 施工期固体废物主要是工程弃渣、清淤污泥以及生活垃圾。 （1）在项目施工营地内设置垃圾桶，施工人员产生的生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运； （2）管网施工过程中开挖的土方全部用于回填，清淤污泥干化后一部分用于护坡建设、绿化种植土，剩余无法利用的小部分放置于月田镇原垃圾处理站，施工期结束后对该垃圾处理站弃渣场进行绿化恢复。 （3）严禁将生活垃圾混与工程弃渣一同处置，项目产生固废不可随意堆放、丢弃。 综上所述，项目施工期产生的固体废物均能得到合理的回用或妥善的处置，在积极落实固废处置措施基础上，不会对周边环境造成太大的影响。 5、生态环境 本项目施工期主要生态环境保护措施主要从以下几个方面考虑： （1）对陆域生态环境保护措施 ①临时占地保护措施 本项目为再生水利用配置工程，工程的建设主要在现有毛田镇、月田镇污水处理厂占地范围内进行，管道工程在污水处理厂占地范围外，项目无永久占地，占地主要为施工临时占地，包括临建设施、临时堆场等，临时用地在施工结束后将拆除清理，并进行复垦绿化。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响，减少土方的二次搬运和防止临时堆土洒落在地表水体中。 施工结束后，临时占地上的施工垃圾和生活垃圾需清运至相关部门指定地点，采用机械全面耕松、耙平，进行土地整治、覆土，覆土层满足耕种的需要，通过移植草皮、恢复植被或复垦等措施恢复地表原貌，复绿植被和树种宜采用当地常见绿化植被和树种，不得选用外来物种。 ②对项目周边区域植被的保护措施 在施工过程，由于员工施工、车辆行驶和施工扬尘等现象，可能会破坏周边区域部分植被，施工期产生的扬尘对项目周边的植被生长带来不利的影响，但随着施工期的结束，这些影响将会结束。评价建议： i 合理安排施工的运输路线，安排工作人员定期对运输路线进行洒水降尘； ii 进出车辆需在项目内的车辆冲洗平台清洗； ③对动物的影响及防治措施 工程施工产生的噪声将对陆生脊椎动物产生惊扰，施工产生的噪声将对其产生惊扰，施工结束后动物将重新迁回而得到恢复。应加强对施工人员的培训和教育，禁止捕捉野生动物，破坏动物巢穴等。 （2）对水域生态环境保护措施 ①施工期生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排；施工机械的含油污水经隔油沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。 ②在施工场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后回用于洒水降尘，不外排。 ③工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。 ④施工时，要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，在各施工点处建设排水沟、沉淀池，防止雨天水土流失进入周边水体。 ⑤合理安排施工计划、施工程序，协调各个施工步骤、各施工点的施工。要求在枯水期施工，雨季不施工，同时应做好开挖土方的填埋工作，并且在开挖区周边建设排水沟和沉淀池；回填区用覆盖物覆盖，防止雨水的直接冲刷。 ⑥为减少清淤工程对水生生物，尤其是鱼类资源的影响，建议工程建设前，尽量做好施工规划前期工作，合理安排施工时间，清淤工程选在枯水期施工。加强宣传，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识。在实施清淤工程时，对现有的水生植被进行保护。 ⑦清淤结束后，底栖动物的恢复过程需要一个过程，可采取月田渔场内增值放流当地常见底栖生物比如泥鳅、虾、蚌、螺等，增加水生生态系统稳定性，补充当地常见的饵料生物，促进物质循环，加快生态恢复。可以根据水体环境种植一些适合生长的乡土水生植物，以尽快恢复原来的生态面貌。 6、水土流失防护措施 ①施工中要做好土石方平衡工作，管网开挖的土方全部用于回填，清淤产生的淤泥能利用的用于护坡建设、绿化种植，不能利用的运送至月田镇原垃圾处理站堆存，对垃圾处理站弃渣场采取设挡渣坎、覆土、渣场周边截洪沟等水土防治工程，及时进行绿化恢复。 ②合理安排施工单元，分段施工以减少施工面的裸露时间，边施工边采取有效的水土保持措施。施工完成后立马进行临时用地的复垦覆绿，以减少水土流失。 ③建议施工过程中加强管理，进行护坡。加强疏水导流，临时堆土场暴雨时设土工布围栏，防止暴雨冲刷造成水土流失。 ④管线挖方的临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失；堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 ⑤施工结束后及时采取有效绿化，种植草木，恢复植被。 采取系列生态恢复和补偿措施后，本项目建成后对项目区域的生态环境影响较小。 7、监测计划 为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放要求，地方生态环境主管部门和建设单位均须对项目周边环境质量和运行期的污染物排放情况进行监测。建设单位必要时也可委托第三方环境监测机构进行监测。 表5-1 施工期污染物监测计划 阶段; 监测地点; 监测频次; 监测时间; 监测内容; 监测机构. 施 工 期; 废气; 施工现场; 施工期 1次; 1天; TSP; 自行监测或委托第三方检测公司. 废水; 施工期; 施工废水沉淀后回用. 噪声; 施工期 1 次; 1天; Leq（A）. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 月田镇污水处理厂、毛田镇污水处理厂已于2014年进行环评工作，并且均已进行验收。本项目污水处理厂的升级改造工程主要是对月田镇、毛田镇污水处理厂的老旧设备进行更换，污水处理厂规模均不发生改变，运营期间无新增污染物产生。 本项目再生水利用配置工程与月田渔场生态整治工程运营期无废气污染物产生，无废水外排，不设置产噪设备，无固体废物产生。 根据《排污单位自行监测技术指南－总则》（HJ819-2017），原则上对外排口中排放的污染物提出监测要求，本项目是对污水处理厂出水进行再生利用，不直接排放。为减小再生水对农作物的影响，环评要求对污水处理厂出水定期检验检测，一旦涉及不满足农田灌溉水质标准的废水，需停运再生水利用或采取对应措施，确保农用水水质安全。再生水执行《城市污水再生利用 农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）严值。 |
| 其他 | - 1、环境保护管理 （1）建设单位环境管理机构 1）工程管理 ①工程项目严格按照基建程序办事，完善项目申报制度。 ②建立健全工程质量保证体系。强化质量意识，实行工程质量终身负责制；质量第一贯彻始终，各工程项目实行质量一票否决制。 ③切实实行“三制”：业主负责制、招标投标制、工程监理制。 ④有效协调监理、设计、施工各方关系。 ⑤有效抓好工程项目建设进度计划及目标管理，抓好工程各阶段验收及竣工验收的组织管理。 2）环境管理机构职能 环境管理是工程项目管理的组成部分，其基本职能是： ①协调工程建设与环境保护、水土保持的关系。 ②确保本项目环保工程验收实施和正常运转。 ③落实本工程环境监测规划的实施。 3）环境管理机构任务 ①制定运行期环境管理规定和办法。 ②编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。 4）环境管理机构组成 根据工程建设和今后的管理需要，建议建设单位设置环保科，环保科主要负责工程项目的建设、运行及管理。 环保科的职责： ①负责协调当地环保部门与本工程环保有关事宜。 ②监督落实环境保护措施以及环境监测计划。计划报上级领导审批后，根据计划，及时落实环保设施运行和维护的经费。 ③负责监督环境保护设施运行情况检查、计划及进度落实情况。 ④负责监督环境监测工作实施，及时处理各污染事故。 （2）环境监理单位 确保批准的环境影响报告中各项环保措施的实施，把工程建设引起的环境影响控制在国家法律、法规、标准规定的范围内。 ①督促施工单位制定健全的环境保护管理组织体系和管理办法，检查环保措施及管理要求的执行情况和记录。 ②审查施工单位的施工组织设计，对环境保护工程严把质量关，对不符合环保要求者不予计量和支付签证。 ③向建设单位提交环境监理月报、季报等监理报告。 （3）施工单位 参与工程建设的各有关施工单位内部应视具体情况，建立相应的环境保护机构，或指定专门人员负责本单位施工过程中的环境保护工作。 ①工程指挥部主要领导全面负责环保工作，工程项目部根据管段工程特点和环境特征，制定完善的环境保护计划和管理办法等规章制度，明确施工工艺、施工工序、环境管理措施等。 ②根据标段的环境特征和工程特点，筛选出对环境可能产生较大影响的因素，编制施工组织方案，经建设单位工程指挥部和环境监理审核后实施，工程活动严格控制在批准的红线内进行。 ③在进场施工十五日前向工程所在地环境保护行政主管部门申报工程的项目名称、施工场所、期限和使用的主要机具、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施等情况。 ④配合建设单位环境管理机构、环境监理，接受地方各级环保部门的检查。 |
| 环保投资 | 本项目总投资为5715.67万，环保方面的投资约为12.02万，环保投资占工程总投资的0.21%。本项目环保建设内容见下表： 表5-2 环保投资一览表 工程阶段; 项目; 防治措施; 投资估算 （万元）. 施 工 期; 废水; 施工废水经隔油沉淀池处理后回用于洒水抑尘; 0.1. 淤泥废水进沉淀池，经沉淀后进月田镇污水处理厂处理; 0.2. 生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排; 0.1. 施工船舶含油污水经船载油污水贮存柜收集后，交岸委托第三方专业机构定期接收、处置，不外排; 0.2. 废气; 设置围档、加强机械设备的操作管理和日常养护、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘、规划好运输线路、使用无铅汽油等优质燃料; 0.58. 选用符合环保要求已进行备案的船只、使用符合标准的油料、对于清淤底泥喷洒除臭剂; 0.1. 噪声; 选用低噪声设备，合理安排施工时间、合理布置噪声源设备、降低人为噪声; 0.5. 固废; 垃圾桶或垃圾箱; 0.1. 淤泥干化区配套设置临时围挡设施并采取防渗措施、设单独围堰、导流沟，干化淤泥用于岸坡加固、护坡建设，不能利用的干化淤泥送至月田镇原垃圾处理站; 2.3. 生态; 水土保持、绿化、复垦等; 7.84. 合计; 12.02. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 分段施工，尽量利用施工区内闲置土地，施工结束后将拆除清理，并进行复垦或景观绿化建设，采取车辆限速、禁止鸣笛，对设备采取高噪声设备减震、隔声措施，加强对施工人员的培训和教育，禁止捕捉野生动物，破坏动物巢穴等 | 施工结束后不占地，临时占地复绿 | / | / |
| 水生生态 | 枯水期施工，设施工围堰，施工废水经预处理后回用不外排，落实水土保持措施，合理安排施工计划 | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工人员生活污水经化粪池处理后用作农肥；施工机械冲洗废水隔油沉淀后回用；淤泥废水沉淀后进月田镇污水处理厂处理；施工船舶含油污水经船载油污水贮存柜收集，交岸委托第三方专业机构定期接收、处置，不外排；沉淀池进行防渗漏处理 | 施工废水、船舶含油污水不外排，淤泥废水经化学沉淀预处理满足《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4中的三级标准进入月田镇污水处理厂处理 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声设备，合理安排施工时间、合理布置噪声源设备、降低人为噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A）） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强管理，规划好运输线路，设置围档、物料堆放采取遮盖措施，路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭、场地洒水降尘措施，对运输道路进行定期清扫、洒水沉降；合理安排施工时间、喷洒除臭剂、对清理的淤泥及时进行处理 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值要求与《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 二级新扩改建标准 | / | / |
| 固体废物 | 淤泥干化区配套设置临时围挡设施并采取防渗漏措施、设单独围堰、导流沟，干化淤泥用于护坡建设、绿化种植土，不能利用的干化淤泥送至月田镇原垃圾处理站，生活垃圾收集至垃圾桶，委托环卫部门统一清运 | 满足《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 结论

本项目为再生水利用配置工程，项目建成后可有效缓解毛田镇、月田镇农田灌溉供需矛盾，有利于提高水资源的利用率，减少污水处理厂尾水直接排放量，提高区域水环境质量。 项目的建设符合国家产业政策，符合国家和湖南省的环境保护政策要求，项目所在地环境质量现状良好，满足“三线一单”要求。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施以及生态保护措施的提前下，各污染物可做到达标排放，产生的环境污染以及对周围环境的生态影响较小，从生态环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。