- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         日处理20吨餐厨垃圾建设项目

建设单位（盖章）：   湖南希奕环境卫生管理有限公司

编制日期：                2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	59

附件：

附件1：委托书

附件2：发改委立项

附件3：营业执照

附件4：土地文件及预审意见

附件5：污水处理厂接纳协议

附件6：行政处罚决定书

附件7：污水转运台账

附件8：政府采购合同

附件9：监测报告

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置

附图3：项目保护目标分布图

附图4：监测布点图

附图5：生态红线与项目位置关系图

附图6：分区防渗图

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 日处理20吨餐厨垃圾建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-430621-77-01-011811 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐* | 联系方式 | 189****4821 |  |
| 建设地点 | 岳阳县荣家湾镇城东路49号 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经：113°6′56.287″，北纬29°9′55.523″ |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7820 环境卫生管理 | 建设项目 行业类别 |  | 四十八、公共设施管理业-106 生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃 圾发电除外）-其他处置方式日处置能力50吨以下10吨及以上的。 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 岳县发改【2020】76号 |
| 总投资 （万元） | 988 | 环保投资（万元） |  | 110 |
| 环保投资占比（%） | 11.13 | 施工工期 |  | / |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：项目于2021年5月建成投产。2023年5月24日岳阳市生态环境局岳阳县分局对其进行了行政处罚 | 用地（用海） 面积（m2） |  | 7707 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》 《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 2021年9月30日发布了《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的通知，该规划中第三章第三节（强化生活垃圾分类管理）提出，全面提高生活垃圾减量化、资源化和无害化水平。到2025年，城市生活垃圾无害化处置率达到100%，城市生活垃圾资源化利用率达到60%。本项目为餐厨垃圾处理项目，可实现城市生活垃圾资源化利用，因此本项目建设符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》要求。 2、与《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》符合性分析 2021年12月31日发布了《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》的通知(湘环发(2021)52号)，其中对于餐厨垃圾处理的规划内容如下： （六）建成生活垃圾分类处理系统 21、有效处理厨余垃圾。根据城市规模、人口分布、餐厨垃圾产生量，兼顾区域统筹，合理布局厨余垃圾处理设施。补齐厨余垃圾处理设施建设短板，2022年底前，原则上每个市州至少建成1座餐厨垃圾处理厂，协同处理厨余垃圾，推进餐厨垃圾资源化利用，杜绝地沟油回流餐桌，严禁餐厨垃圾直接饲喂生猪。通过政府引导、统一收运、定点处置等办法，建立厨余垃圾产业化发展、市场化运作和资源化利用机制，推广厨余垃圾资源化利用产品示范应用。 本项目为餐厨垃圾废弃物无害化处理项目，因此与《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》相符。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为餐厨垃圾废弃物无害化处理项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类” 中第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”的第34条“餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设”，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于岳阳县荣家湾镇城东路49号，根据岳阳县“三区三线”划定成果，本项目用地不在生态红线范围内，同时项目取得了岳阳县自然资源局关于本项目的选址意见。 （2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目所在区域环境空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，根据岳阳县2022年环境空气现状监测统计结果，岳阳县环境空气质量状况良好，属于达标区。新墙河八仙桥断面的地表水监测数据满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。项目废水经自建污水处理厂预处理设施（“格栅+隔油+调节池混凝气浮+UASB+接触氧化+二沉池处理”）处理后通过罐车运至岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）；项目废气和噪声经处理后对周边环境产生的影响较小，项目产生的固体废物得到妥善处置。项目建设不会改变区域环境质量，因此项目不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目水和电等公共资源由当地供应，且整体而言项目所用资源相对较小，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上限。 （4）生态环境准入负面清单 对照岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）可知，本项目位于岳阳县荣家湾镇范围内，为重点管控单元。本项目为餐厨垃圾无害化处理设项目，不属于上述环境问题之一，其他符合性分析如下表。 表1-1 项目与岳政发〔2021〕2号符合性一览表 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类; 单元面积; 经济产业布局; 主要环境问题. ZH430621 20003; 黄沙街镇/ 荣家湾镇/ 新开镇/新 墙镇; 重点管控单元; 369.91km2; 荣家湾镇：以机械制造业为主，以商贸物流、食品加工、包装印刷，医疗器材制造为辅；第三产业、服务业; 游港河水质不能长期稳定达标；畜禽养殖等农业面源污染. 空间布局约束; 1.1 全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为 1.2 在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区内的水产养殖搬迁或关停; 本项目位于岳阳县荣家湾镇城东路49号，用地性质为公用设施用地，本项目属于N7820 环境卫生管理行业，不涉及以上禁止行为。本项目符合荣家湾镇空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放管控; 2.1 加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能; 项目近期废水经“格栅+隔油+调节池混凝气浮+UASB+接触氧化+二沉池处理”后通过罐车运至岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）处理；远期待污水处理厂管网接通后经厂区污水处理设施预处理后通过管网进入岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）处理，符合要求; 符合. 环境风险防控; 3.1 大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方可使用 3.2 防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理 3.3 控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络 3.4 强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治 3.5 深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系 3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河; 项目为餐厨垃圾无害化处理项目，不属于畜禽养殖，农业面源污染。; 符合. 资源开发 效率要求; 4.1 对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围 4.2 积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置 4.3 水资源：岳阳县万元国内生产总值用水量106m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.56 4.4 能源：岳阳县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标17.5万吨标准煤 4.5 土地资源： 荣家湾镇：耕地保有量5618.31 公顷，基本农田保护面积 4231.82 公顷。建设用地总规模 3754.96 公顷，城乡建设用地规模 2800.53 公顷，城镇工矿用地规模 2077.78 公顷; 项目生产无需用水，生活用水为自来水，不涉及取水许可；同时项目用地性质为公用设施用地，已经取得自然资源局文件（附件4），符合用地规划要求; 符合. 综上所述，与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、符合岳阳县荣家湾镇生态环境准入清单要求。因此，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。 3、与相关技术规范、标准符合性分析 表 1-2 本项目建设与相关文件相符性一览表 文件名称; 内容摘要; 本项目; 符合性. 《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》（国办 发2010〕36 号）; 严厉打击非法生产销售“地沟油”行为和严防“地沟油”流入食品生产经营单位，明确各地要探索适宜餐厨废弃物资源化利用和无害化处理的技术工艺路线及管理模式，提高餐厨废弃物资源化利用和无害化处理水平，不得使用未经无害化处理的餐厨废弃物喂养畜禽; 本项目分离粗油脂用于其他企业提炼生物柴油，分选渣加入菌种培养成营养土做有机肥料外售，项目建设有利于餐厨垃圾减量化、资源化和无害化处理; 符合. 《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》; 鼓励居民分开盛放和投放餐厨垃圾，建立高水分有机生活垃圾收运系统，实现餐厨垃圾单独收集循环利用”。“加强可降解有机垃圾资源化利用工作，组织开展城市餐厨垃圾资源化利用试点，统筹餐厨垃圾、园林垃圾、粪便等无害化处理和资源化利用。”; 本项目属于餐厨垃圾处理项目，采用国内成套的餐厨垃圾一体化处理设备处理餐厨垃圾，分离粗油脂用于其他企业提炼生物柴油，分选渣加入菌种培养成营养土做有机肥料外售，项目建设有利于餐厨垃圾减量化、资源化和无害化处理; 符合. 《关于组织开展城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作的通知》（发改办 环资[2010]1020 号）; 建立适合我国城市特点的餐厨废弃物资源化利用和无害化处理的法规、政策、标准和监管体系；探索适合我国国情的餐厨废弃物资源化利用和无害化处理技术工艺路线；形成合理的餐厨废弃物资源化利用和无害化处理的产业链，提高餐厨废弃物资源化和无害化水平。; 本项目属于餐厨垃圾处理项目，采用国内成套的餐厨垃圾一体化处理设备处理餐厨垃圾，分离粗油脂用于其他企业提炼生物柴油，分选渣加入菌种培养成营养土做有机肥料外售，项目建设有利于餐厨垃圾减量化、资源化和无害化处理. 《湖南省人民政府办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的实 施意见》; 通过开展“地沟油”专项整治、 加强餐厨废弃物管理、积极推进餐厨废弃物资源化利用和无害化处理等措施，依法取缔非法生产“地沟油”的黑窝点，建立健全餐厨废弃物资源化利用机制，提高无害化处理水平，切实解决“地沟油”回流餐桌 问题保障人民群众身体健康和生命安全。; 本项目属于餐厨垃圾无害化处理项目，采用国内成套的餐厨垃圾一体化处理设备处理餐厨垃圾，分离粗油脂用于其他企业提炼生物柴油，分选渣加入菌种培养成营养土做有机肥料外售，项目建设有利于餐厨垃圾减量化、资源化和无害化处理，切实解决“地沟油” 回流餐桌问题. - 4、与《餐厨垃圾处理技术规范》符合性分析 本项目与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）的相符性分析见下表： 表1-3 本项目与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）的符合性 序号; 餐厨垃圾处理技术规范; 本项目; 符合性. 1; 选址指标：餐厨垃圾处理厂的选址应符合当地城市总体规划，区域环境规划，城市环境卫生专业规划及相关规划要求。 厂址选址应综合考虑餐厨垃圾处理厂的服务区域、服务单位、垃圾收运输能力、运输距离、预留发展等因素。餐厨垃圾处理设施宜与其他固体废物处理设施或污水处理设施同址建设。厂址选址应符合下列条件：（1）工程地质与水文条件应满足处理设施建设和运行的要求；（2）应有良好的交通、电力、给水和排水条件；（3）应避开环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区。; 本项目不占用基本农田，符合土地利用总体规划；本项目选址岳阳县荣家湾镇城东路49号，符合当地城市总体规划，区域环境规划，城市环境卫生专业规划及相关规划要求，项目所在地交通较好，工程地质及水文条件满足建设要求，不在环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区范围内; 符合. 2; 餐厨垃圾的输送、处理各环节应做到密闭，并应设置臭味收集、处理设施，不能密闭的部位应设置局部排风除臭装置; 本项目输送、处理各环节均密闭，车间设置负压收集臭气、设备臭气采用集气罩收集; 符合. 3; 车间内粉尘恶臭气体浓度应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1，集中排放气体和厂界大气的恶臭气体浓度应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554的要求; 本项目车间内粉尘恶臭气体浓度预计符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1，集中排放气体和厂界大气的恶臭气体浓度符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554的要求; 符合. 4; 餐厨垃圾处理工程产生的废渣得到无害化处理; 本项目固废均得到合理处理，符合“资源化、无害化、减量化”的原则; 符合. 5; 对噪声大的设备应采取隔声、吸声、降噪等措施。作业区的噪声应符合现行国家标准《工业企业噪声排放限值及测量方法》和《工业企业设计卫生标准》GBZ1的规定; 本项目厂房均密封负压，大型噪声设备经隔声、吸声、降噪等措施处理; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012） 的要求。 5、本项目与长江经济带发展负面清单的符合性分析如下： 表1-4 与长江经济带发展负面清单的符合性分析 序号; 长江经济带发展负面清单指南（试行）; 本项目; 是否符合. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目为餐厨垃圾处理项目，不涉及相关内容; 是. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 不涉及相关内容; 是. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。不涉及风景名胜区; 是. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 不涉及相关内容; 是. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目位于长江干线大堤以外，不会占用任何长江岸线资源; 是. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目; 本项目为环境治理项目; 是. 7; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 本项目为餐厨垃圾无害化处理，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 是. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目不涉及相关内容; 是. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 本项目为鼓励类项目; 是. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 本项目不涉及相关内容; 是. 表1-5 与湖南省长江经济带发展负面清单实施细则的符合性分析 序号; 湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）; 本项目; 是否符合. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为餐厨垃圾处理项目，不涉及相关内容; 是. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目:（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 是. 3; 机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响; 本项目不涉及相关内容; 是. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物;已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目不涉及相关内容; 是. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库;禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药;禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目; 本项目不涉及相关内容; 是. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便.油类和有毒物品的码头。; 本项目不涉及相关内容; 是. 7; 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目不涉及相关内容; 是. 8; 禁止在国家湿地公园范围内开（围）垦湿地、挖沙、采矿等，《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施除外。; 本项目不涉及相关内容; 是. 9; 禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及相关内容; 是. 10; 《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区（以下简称“岸线保护区”）应根据保护目标有针对性地进行管理，严格按照相关法律法规的规定，规划期内禁止建设可能影响保护目标实现的建设项目。按照相关规划在岸线保护区内必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、国家重要基础设施等事关公共安全及公众利益的建设项目，须经充分论证并严格按照法律法规要求履行相关，许可程序。; 本项目位于长江干线大堤以外，不会占用任何长江岸线资源; 是. 11; 禁止在岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全，航道稳定以及保护生态环境以外的项目。; 本项目位于长江干线大堤以外，不会占用任何长江岸线资源; 是. 12; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不涉及相关内容; 是. 13; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目为环境治理项目; 是. 14; 国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目，以及省级高速公路、连接深度贫困地区直接为该地区服务的省级公路和深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目，选址确实无法避开永久基本农田的，涉及农用地转用或征收土地的，必须经国务院批准。; 本项目不涉及相关内容; 是. 15; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，依法按有关程序报批。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。; 本项目不占用生态保护红线; 是. 16; 禁止在长江干支流（长江千流湖南段、湘江沅江干流及洞庭湖）岸线1公里范围（指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理范围边界）内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建，扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目为餐厨垃圾无害化处理项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 是. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目不涉及相关内容; 是. 18; 新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）等石化项目由省人民政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。; 本项目不涉及相关内容; 是. 19; 新建煤制烯烃、煤制对二甲苯（PX）等煤化工项目，依法依规按程序核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省人民政府投资主管部门依法核准。其余项目禁止建设。; 本项目不涉及相关内容; 是. 20; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。; 本项目不涉及相关内容; 是. 21; 对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。; 本项目属于产业政策鼓励类且不在国家重点生态功能区内; 是. 22; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。; 本项目不属于产能过剩行业类; 是. 23; 各级各部门不得以任何名义、任何方式办理产能严重过剩行业新增产能项目的建设审批手续，对确有必要新增产能的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。; 本项目不属于产能过剩行业类; 是. 24; 高污染项目应严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。; 本项目不涉及相关内容; 是. - 项目选址合理性 项目位于湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇城东路49号，项目选址合理性分析如下： ①项目选址于岳阳市岳阳县荣家湾镇城东路49号，项目建设已取得岳阳县自然资源局的建设用地规划许可证（详见附件4）、岳阳县发展和改革局文件（附件2），项目建设符合岳阳县荣家湾镇规划，且未占用基本农田、未涉及生态保护红线和九大类保护区范围，所在区域目前环境质量基本满足功能区划要求，厂址周围无自然保护区、名胜古迹、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的敏感目标，项目选址基本可行。 ②项目运营期主要是废气、废水、噪声，在经合理处置后可达标排放；项目产生的固废均能得到合理处置。项目的建设运营不会对周围环境空气、声环境产生明显影响，不会降低周围区域环境空气功能、声环境功能。 ③厂址周边路网已形成，交通便利；周边具备供水及供电接入条件。即项目区域基础设施较完善，供水、供电、通信等均能满足项目生产及员工生活要求。 因此，本项目选址是可行的。 7、与岳阳县“三区三线”相符性分析 “三区”即农业、生态、城镇三个功能区，“三线”即永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界。 农业空间：以农业生产、农村生活为主体的功能空间。 生态空间：指具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主的功能空间，包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、岸线、海洋、荒地、荒漠、戈壁、冰川、高山冻原、无居民海岛等。 城镇空间：以承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间。 永久基本农田：是为保障国家粮食安全，按照一定时期人口和经济社会发展对农产品的需求，依法确定不得擅自占用或改变用途、实施特殊保护的耕地。 生态保护红线：是在生态空范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水士保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域 城镇开发边界：在一定时期内因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设，重点完善城镇功能的区域边界，涉及城市、建制镇以及各类开发区等 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇城东路49号，项目建设已取得岳阳县自然资源局的建设用地许可证，本项目距离新墙河国家湿地公园直线距离5.2km，根据岳阳县“三区三线”划定成果，本项目用地不在生态红线范围内，符合岳阳县“三区三线”。 8、与《南省“两高”项目管理目录》相符性分析 新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计。 本工程为餐厨垃圾无害化处理项目，不属于两高项目，与其政策相符合。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 我国生活垃圾分类收集起步较晚，混合收运垃圾中包括大量餐厨垃圾，其对环境和社会的影响日益突出，主要体现在以下几点： 一是餐厨垃圾收集体系不完善，大量餐厨垃圾不经处理直接进入环境，对环境造成了严重影响，也是引起各种疾病和传染病的根源； 二是餐厨垃圾混入生活垃圾进入生活垃圾终端处 理设施，对设施正常运行和管理带来较大的影响； 三是餐厨垃圾管理体系不明确，一直通过市场渠道自寻出路，大量餐厨垃圾进入与人类食物链相连的畜禽养殖业和小作坊加工业，“垃圾猪”和“地沟油”对人民身体健康带来严重的安全隐患。 2019年6月3日，习近平对垃圾分类工作作出重要指示，强调要加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，努力提高垃圾分类制度覆盖范围。 岳阳市政府不断加强餐厨垃圾管理监督，完善餐厨垃圾管理、资源化利用和无害化处理的扶持、补贴等政策措施，积极推进餐厨垃圾资源化利用和无害化处理工作。每日大量的餐厨垃圾、地沟油流入社会，为“泔水油”、“泔水猪”提供了原料，严重威胁着食品卫生安全；部分餐厨垃圾、地沟油未经任何处理直接进入污水管道，在管道内冷凝堵塞，并发酵产生大量甲烷气体，影响了污水管网的正常功能甚至引发下水道爆炸事故；随意堆放的餐厨垃圾、地沟油及厨余垃圾更会招引蝇虫。 为此，湖南希奕环境卫生管理有限公司于2021年5月投资988万元在岳阳县荣家湾镇城东路49号建设日处理20吨餐厨垃圾建设项目。 2020年3月20日岳阳县发展和改革局出具了关于岳阳县餐厨垃圾无害化处理项目可行性研究报告的批复（岳县发改【2020】76号），立项建设单位为：岳阳县城市管理和综合执法局，建设内容为日处理30吨餐厨垃圾建设项目，本次只针对一期建设（日处理20吨餐厨垃圾建设项目）进行环评；二期如需建设另行环评。同年8月广州希奕餐厨降解设备有限公司与岳阳县城市管理和综合执法局签订了岳阳县餐厨垃圾无害化处理服务采购合同，而本项目建设单位为湖南希奕环境卫生管理有限公司，该公司为广州希奕餐厨降解设备有限公司的子公司。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十八、公共设施管理业-106 生活垃圾（含餐厨废 弃物）集中处置（生活垃 圾发电除外）-其他处置方式日处置能力50吨以下10吨及以上的”，应编制环境影响评价报告表。 由于历史原因本项目一直未办理环评手续，且2023年5月24日岳阳市生态环境局岳阳县分局对其进行了行政处罚（详见附件5），现建设单位主动补充环境影响报告表并报送环保部门审查的。 - 项目概况 （1）建设项目名称：日处理20吨餐厨垃圾建设项目 （2）建设单位：湖南希奕环境卫生管理有限公司 （3）建设地点：岳阳县荣家湾镇城东路49号 （4）建设性质：新建（补办） （5）占地面积：7707平方米 （6）用地性质：公用设施用地 （7）总投资额：项目总投资为988万元，其中环保投资110元，占总投资的11.13%。 3、项目建设内容 3.1项目建设内容 本项目餐厨垃圾处理规模为20吨/天，根据《餐厨垃圾处理技术规范》 （CJJ184-2012），本项目为Ⅳ类餐厨垃圾处理厂（全厂总处理能力50吨/天以下）； 项目服务范围为岳阳县中心城区（由岳阳县市容环境服务中心负责运输餐厨垃圾到项目内）。项目总占地面积约7077m2，由主体工程、储运工程、配套工程、公用及辅助工程、环保工程等组成。 具体情况见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 项目; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 餐厨垃圾处理车间; 1栋1F，轻钢结构，占地面积400m2，高6m，主要布置餐厨垃圾卸料缓冲池（容积14.4m3）、油水分离池、1套餐厨垃圾一体化处理设备，建设1条20t/d餐厨垃圾无害化处理生产线; 已建设. 储运工程; 粗油脂储罐; 厂区设副产品粗油脂储罐1个，规格为16m3，四周设置0.5m高围堰; 已建设. 餐厨垃圾暂存池; 1个14.4m3餐厨垃圾临时暂存池，1个24m3餐厨垃圾应急暂存池; 已建设. 配套工程; 收运系统; 由岳阳县市容环境服务中心负责运输餐厨垃圾到项目厂内; 已建设. 辅助工程; 办公楼; 1栋3层，框架结构，建筑面积为660m2; 已建设. 控制室; 1F，框架结构，建筑面积为20m2; 已建设. 原辅料仓库; 1F，框架结构，建筑面积为200m2，; 已建设. 公用工程; 给水系统; 区域自来水; 已建设. 供电; 项目由市政供电电源接入台; 已建设. 排水; 厂区内雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入厂外东面农灌水渠；近期生活污水经化粪池处理后同预处理后的生产废水一起通过罐车运至岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）处理； 生产废水预处理工艺为“格栅+隔油+调节池混凝气浮+UASB+接触氧化+二沉池处理”（处理规模为10t/d）后通过罐车运至岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）处理；远期待污水处理厂管网接通后经厂区污水处理设施预处理后通过管网进入岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）处理，管网接入点坐标为（E113.12196555,N29.16230212）; 已建设. 供热; 由空气能热水器供热，对餐厨垃圾预处理系统进行间接加热; 已建设. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池处理后同生产废水一起通过罐车运至岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）处理； 生产废水经“格栅+隔油+调节池混凝气浮+UASB+接触氧化+二沉池处理”后通过罐车运至岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）处理，处理规模为10t/d。; 拟建设一套处理规模为10t/d的废水处理设施（“格栅+隔油+调节池混凝气浮+UASB+接触氧化+二沉池处理）. 废气; 项目餐厨垃圾处理车间内设置多个雾化喷头，微生物除臭剂持续雾化喷淋除臭后，以无组织形式排放，同时车间设机械通风设施；卸料区、一体化处理设备（点源）均采样密闭负压收集采用“水洗塔+酸碱调节+UV光解+冷却”工艺处理后经20m的排气筒排放; 已建设. 噪声; 加强隔声、消声、减振等噪声污染防治; 已建设. 固废; 本项目不设机修车间，机修、自有车辆保养均在厂外进行，项目危废主要为废紫外灯、隔油池废油、气浮池油泥等，设置一个5m2的危废暂存间，项目主要固废设施包括生活垃圾收集桶、一般固废暂存间（10m2）。; 除5m2的危废暂存间外，其他已建设完成. 依托工程; 岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）; 岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）第一期工程规模为5000m3/d，于2018年6月底完工，已投入使用。采用A2/O氧化沟+紫外线（UV）消毒池的处理工艺，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后于新墙河铁路桥下排入新墙河. 3.2、项目设备情况 本项目主要设备见表2-2。 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 技术规格; 单位; 数量; 备注. 1; 餐厨垃圾卸料缓冲池; 容积14.4m3; 座; 1. 2; 餐厨垃圾一体化处理机; XY-20000; 套; 1. 3; 油水分离罐; 12m3; 个; 1. 4; 各类泵; 台; 3. 5; 废水池; 14.4m3; 台; 1. 6; 应急池; 24m3; 台; 1. 7; 储油铁罐; 150kg; 台; 50; 回收粗油脂包装. 8; 粗油脂罐; 16m3; 台; 1. 9; 密闭式标准垃圾桶; 120L; 台; 50. 10; 空气能热水器; 台; 1. 11; 污水转运车; 1m3; 台; 1. 12; 酸碱式化学洗涤塔; 处理风量：25000m3/h; 套; 1. 13; UV光解设备; 套; 1. 14; 负压除臭风机; 风量：25000m3/h; 套; 1. 15; 烟囱; 20米高; 套; 1. 产能匹配性： 项目餐厨垃圾一体化处理机型号为XY-20000，处理能力为20t/d，年处理天数为360天，项目建成后合计年无害化处理餐厨垃圾7200吨。则项目主要生产线产能与项目产能相符。 3.3、项目处理对象情况 （1）餐厨垃圾成分组成 目前尚无岳阳县餐厨垃圾成分调查数据，根据岳阳县市容环境服务中心对岳阳县城区餐厨垃圾组成人工分拣结果，岳阳县城区餐厨垃圾比重大的硬物质（骨头、金属、陶瓷、玻璃等）占比平均3.3%，比重轻的软物质（塑料、包装袋、纸张等）占比平均1.7%，油脂含量约3%。本环评参考岳阳市城区餐厨垃圾成分调查数据，综合确定本项目餐厨垃圾成分组成。具体组成见下表： ### 表2-3 本项目餐厨垃圾组成表 成分; 含水量; 餐厨余物; 杂质 (如筷子、塑料、骨头、陶瓷、玻璃等); 含油率. 含量; 70%; 22%; 5%; 3%. - 服务范围 - 本项目服务范围为岳阳县城中心城区及岳阳县城所在城镇区域。 - 服务对象 - 服务对象：餐饮服务、单位供餐、食品生产加工等活动的单位和个人（以下统称餐厨垃圾产生单位）在生产、经营过程中产生的食物残余、食品加工废料、废弃食用油脂（包括不可再食用的动植物油脂和各类油水混合物）等。 - 处理对象：上述单位产生的食物残余、食品加工废料、废食用油脂等。根据《餐厨垃圾处理技术规范 CJJ184-2012），餐厨垃圾分为餐饮垃圾和厨余垃圾。本项目收运/处理对象暂不包括厨余垃圾，即家庭日常生活中丢弃的果蔬及食物下脚料、剩菜剩饭、瓜果皮等易腐有机垃圾。 3.4、主要原辅材料 本项目原料为餐厨垃圾，日处理量约20t。项目生产过程中涉及的原料为餐厨垃圾，具体见下表。 ### 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 材料名称; 单位; 年用量; 最大贮存量; 备注. 1; 餐厨垃圾; t; 7200; 20t; 公司自行收运. 2; 种虫; t; 0.35; 0.1t; 外购. 3; 植物除臭剂; t; 7.2; 0.5t; 外购，25L/桶. 4; 片状氢氧化钠; t; 2; 0.2t; 厂家发货. 5; 水; t; 1308; /; 区域自来水供给. 6; 电; 万kW·h; 72; /; 当地电网供给. 氢氧化钠：性状，纯品是无色透明的晶体。熔点：318.4℃，沸点：1390℃，相对密度2.130， 溶解性易溶于水，同时强烈放热。并溶于乙醇和甘油；不溶于丙酮、乙醚。露放在空气中，最后会完全溶解成溶液。性能特点：固体主体为白色，有光泽，允许带颜色，具有吸湿性，易溶于水。. 3.5、产品方案及规模 本项目为餐厨垃圾无害化处理项目，建设规模为日处理餐厨垃圾20t，项目主要产品为粗油脂、有机肥；项目建成后，其产品方案见表2-5。 ### 表2-5 项目产品方案及规模 序号; 产品名称; 单位; 年产生量; 储存. 1; 粗油脂; t; 216; 存于厂区粗油脂罐内. 2; 有机肥; t; 300; 25kg/袋，袋装. *回收的粗油脂应严格建立台账制度。回收粗油脂用于提炼工业油脂生产原料，作为提炼生物柴油原料，确保不进入食用油行业。回收粗油脂严禁用于生产食用油或食品加工，并不得用于制作饲料或饲料添加剂。. - 餐厨垃圾收运系统 （1）餐厨垃圾收集 餐厨垃圾产生单位应设置餐厨垃圾暂存点，做到密闭暂存，保持餐厨垃圾收集容器清洁和完好，及时清洁作业场地，并采取通风、消毒、灭蝇、除息等措施。 餐厨垃圾产生单位应按要求和本单位餐饮垃圾产生量配备一定数量餐厨垃圾收集容器，并标明餐厨垃圾收集容器字样与单位名称，收集容器充盈率不应大于80%；应将餐饮垃圾、废油脂分类收集；不得将生活垃圾、建筑垃圾与其他垃圾混入餐厨垃圾中。 餐厨垃圾收运单位应对餐饮垃圾、废油脂分类运输，合理安排收运时间，实现餐厨垃圾日产日清、定时收集。 餐厨垃圾产生单位与收运处理单位应当建立餐厨垃圾台账，真实、完整记录餐厨垃圾产生数量、去向等信息。 参考《餐厨垃圾处理技术规范》 CJJ184-2012)：餐厨垃圾宜直接从收集点运输至处理厂。因此，为减少餐厨垃圾运输过程中的二次污染，本项目采用直接收运方式运输餐厨垃圾。 收集容器统一选用120L密闭式标准垃圾桶。选用高强度、荷载较大，加盖密封。 （2）餐厨垃圾运输系统 餐厨垃圾由岳阳县市容环境服务中心负责运输餐厨垃圾到项目厂内，本公司不包括垃圾收运工程。 （3）餐厨储存系统 专用餐厨垃圾收运车经进场计量抵达本项目餐厨垃圾处理车间卸料区后，通过密闭管道直接卸料于设备进料仓中。设备检修期间或多余的餐厨垃圾，则通过密闭管道直接卸料于密闭的餐厨垃圾临时暂存池内（本项目有1个14.4m3餐厨垃圾临时暂存池，1个24m3餐厨垃圾应急暂存池，应急暂存池用于设备故障应急对餐厨垃圾暂存，可暂存天多的量。本项目一体化餐厨垃圾处理设备简单，便于维修，设备在出现故障时，可在1天内维修或更换零部件，使其恢复正常运行）。 5、平面布置合理性分析 （1）总平面布置 本项目根据功能分区，厂区拟划分为三个功能分区： ①办公区：主要有办公楼（含监控室）。 ②生产区：主要有卸料区、餐饮垃圾处理车间、储罐区（油水分离罐、粗油脂罐）、应急池、恶臭处理系统和污水预处理系统等组成。 项目总平面布置考虑了厂区内生产、办公环境，平面布置功能（办公区与生产区）分区明确，办公区位于处理车间常年主导风向上风向，减轻生产区恶臭对办公区环境影响。项目臭气处理系统均临近产臭源位于生产车间内，排气筒位于生产车间的东南角（E：113.121622N：29.162602），使恶臭气体得到有效处理，项目废水处理设施布置在生产车间的东面，处理规模为10t/d；一般固废间位于生产车间的西北角，危废间位于生产车间的东南角；高噪声设备位于室内，可减少噪声对周围环境的影响。根据项目建设规模，按照清洁生产和生产工艺流程的要求，并结合供电、供水条件，考虑远期发展，力求紧凑，减少占地面积，节约土地，合理布局。 （2）单项平面布局 餐厨垃圾处理车间主要设置餐厨垃圾卸料缓冲池、餐厨垃圾一体化处理设备（包含：餐厨垃圾自动进料、压榨脱水、油水分离器）、废水预处理区，具体详见附图2。综上分析，从保护环境角度考虑，本项目布局合理。 6、劳动定员及工作班制 项目劳动定员6人，年工作360天，每天8小时一班制，均不在厂区食宿。 7、公用工程 （1）给水工程 项目运输车辆不在厂区内清洗；用水主要是生活用水、设备容器清洗用水、车间地面冲洗用水和微生物除臭剂稀释用水以及废气处理洗涤塔补充水，由区域自来水供给。 ①生活用水 - 本项目劳动定员6人，年工作天数为360天，员工不在厂区住宿，参考《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），办公楼生活用水量按照为38m3/人·a计算，项目员工总生活用水量约为0.63m3/d，228m3/a。 ②设备容器清洗用水 - 设备容器清洗用水主要是密闭式标准垃圾桶清洗用水，用水量约1m3/d，360m3/a。 - ③车间地面冲洗用水 - 为保持餐厨垃圾处理车间地面清洁，车间地面每天清洗一次，用水量2L/m2，车间清洁面积800m2，因此车间地面冲洗用水量约576m3/a。 - ④微生物除臭剂稀释用水 - 本项目餐厨垃圾处理车间废气采用微生物除臭剂+水稀释100倍后，经智能除臭设备在车间内进行喷雾除臭，平均每天使用100kg稀释后的微生物除臭剂，则用水量为0.099m3/d、35.64m3/a。 ⑤项目废气洗涤塔补充水 - 项目废气处理措施采取“水洗塔+酸碱调节+UV光解+冷却”，该洗涤塔的水只需定期补充，无需更换。根据实际生产情况，洗涤塔补充水量约为0.5m3/d（180m3/a）。 （2）排水工程 项目排水采用雨污分流制。设备容器清洗废水、车间地面清洗废水、餐厨垃圾含水经“格栅+隔油+调节池混凝气浮+UASB+接触氧化+二沉池处理”后通过罐车运至岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）处理；生活污水经化粪池处理后同生产废水一起通过罐车运至岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）处理；远期待污水处理厂管网接通后经厂区污水处理设施预处理后通过管网进入岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）处理。 ①生活污水 - 本项目劳动定员6人，年工作天数为360天，项目员工总生活用水量约为0.63m3/d，226.8m3/a，产污系数取0.8，废水产生量约为0.504m3/d（181.44m3/a）。 ②设备容器清洗废水 - 设备容器清洗用水1m3/d，360m3/a，产污系数取0.9，则设备容器清洗废水为0.9m3/d、324m3/a。 - ③车间地面冲洗废水 - 车间地面每天清洗一次，冲洗用水量约576m3/a，产污系数取0.9，则车间地面冲洗废水为1.44m3/d、518.4m3/a。 - ④餐厨垃圾 餐厨垃圾经脱水机固液分离的分选渣含水量60%，分拣渣含水量20%，回收的粗油脂含水量小于5%。餐厨垃圾经固液分离及油水分离后，餐厨垃圾分离出来的废水量为2563.2m3/a、进入粗油脂水量为10.8m3/a、进入分选渣水量为3090m3/a、进入分拣渣水量为90m3/a。 图2-1 项目水平衡图 （单位：t/a） （3）供电 由区域市政电网供给。 - 供热 由空气能热水器为滚筒清洗提供热能。 物料平衡表： 表2-6 项目物料平衡一览表 投入; 生成物; 流失. 项目; 物料名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 类别. 原辅材料; 餐厨垃圾; 7200; 粗油脂; 216; 有组织、无组织废气; 0.041; 废气. 种虫; 0.35. 废液; 2563.2; 废水. 有机肥; 300; 人工分拣杂质; 1020; 固体废物. 废弃包装物; 0.05. 分选渣; 3100. 隔油池废油、油泥; 0.54. 其他损耗; 0.519. 小计; 7200.35; 516; 6684.35. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期工艺流程及产污环节 图2-2 餐厨垃圾预处理工艺流程图 ## 餐厨垃圾收运车进入厂区后先经过地磅秤重后倒车进入卸料区，将餐厨垃圾卸至自动接料盘内，通过链板—螺旋提升至自动分选设备中将不可降解的杂物分拣出来（该工序会产生分选渣），进而进入破碎机破碎，物料经破碎后直接进入滚筒清洗装置进行除油脱盐（空气能提供热水），清洗后的物料进入压榨机做压榨脱水处理，最后通过提升螺旋输送进入高温好氧发酵仓内由菌种分解，经过24小时的降解，变成营养土，部分营养土直接外售，部分营养土可通过一段时间的堆肥后当有机肥外运出售。 产污环节 表2-5 营运期污染物及产污节点统计表 时段; 污染物类型; 产污节点; 污染因子; 拟采取措施. 运营期; 废气; 处理过程; 氨、硫化氢、臭气浓度; 水洗塔+酸碱调节+UV光解+冷却+20m排气筒. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油; 化粪池处理后用于农肥. 餐厨垃圾处理过程中产生的油水分离废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、植物油; “格栅+隔油+调节池混凝气浮+UASB+接触氧化+二沉池处理”后通过罐车运至葛洲坝水务（岳阳）有限公司岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）深度处理. 车间地面冲洗废水. 设备容器清洗废水. 固废; 人工分拣杂质; 收集后交环卫部门清运. 废弃包装物; 收集后外售. 分选渣; 外售给有机肥厂生产肥料. 油水分离回收的粗油脂; 外售作为提炼生物柴油原料资源化利用. 员工生活; 收集后交环卫部门清运. 废紫外灯; 交由有资质单位处置. 隔油池废油、气浮池油泥. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 隔音、合理布局等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 该项目于2021年5月开始投入运营，因此与项目有关的原有环境污染问题即现有项目污染物情况。 现有项目污染防治措施及现状污染源监测情况 （1）废水 项目实行雨污分流，雨水经雨水沟渠排入新墙河。污水经厂区油水分离器处理后通过罐车（罐车托运责任由方由湖南希奕环境卫生管理有限公司承担）运至岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）进行深度处理，经处理达标后外排至新墙河。 在正常工况下，为了解项目废水情况，本次环评委托岳阳格物检测有限公司于2023年5月19-21日，对项目总排口进行了现状监测，具体见下表： 表2-6 项目废水总排口监测结果表 监测点位; 样品状态; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值. 5.19; 5.20; 5.21. 项目总排口; 颜色：微黄 浊度：微浊 气味：微臭 浮油：少量 漂浮物：少量; pH值; 无量纲; 7.2; 7.4; 7.4; 6-9. 氨氮; mg/L; 228; 230; 235; 38. 化学需氧量; mg/L; 33471; 33490; 33350; 430. BOD5; mg/L; 11056; 11098; 11037; 120. 悬浮物; mg/L; 156; 166; 142; 330. 动植物油; mg/L; 160; 157; 154; /. 石油类; mg/L; 20.0; 16.3; 15.1; /. 由上表可知，项目总排口废水氨氮、BOD5、COD、悬浮物、动植物油均超过了岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）接纳标准。 （2）废气 本项目废气污染源主要为处理工程中产生的氨、硫化氢、臭气浓度。 为了解项目运行过程中废气对周边环境的影响，在正常工况下岳阳格物检测有限公司于2023年5月19-21日对项目废气排放进行了一期监测。本项目废气污染物排放情况见下表。 表2-7 项目有组织废气排放监测结果表 采样 点位; 检测项目; 检测结果; 参考标准值. 2023.05.19; 2023.05.20; 2023.05.21. 排气筒进口; 标干流量(m³/h); 21868; 22478; 21872; /. 氨; 实测浓度(mg/m³); 3.9045; 3.7909; 4.1727; /. 排放速率(kg/h); 6.36×10-3; 7.27×10-3; 7.72×10-3; /. 硫化氢; 实测浓度(mg/m³); 0.4636; 0.4318; 0.4954; /. 排放速率(kg/h); 7.72×10-4; 8.64×10-4; 9.09×10-4; /. 臭气 浓度; 实测浓度(无量纲); 3368; 4440; 5990; /. 排气筒出口; 检测项目; 检测结果; 参考标准值. 2023.05.19; 2023.05.20; 2023.05.21. 标干流量(m³/h); 23685; 24152; 23451; /. 氨; 实测浓度(mg/m³); 0.859; 0.834; 0.918; /. 排放速率(kg/h); 1.4×10-3; 1.6×10-3; 1.7×10-3; 8.7. 硫化氢; 实测浓度(mg/m³); 0.102; 0.095; 0.109; /. 排放速率(kg/h); 1.7×10-4; 1.9×10-4; 2.0×10-4; 0.58. 臭气浓度; 实测浓度(无量纲); 741; 977; 1318; 2000. 备注; - 参考标准值源自《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2； - 排气筒高度：20m。. 根据现有污染源监测可知，项目有组织废气浓度、排放速率均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求。 表2-8 项目无组织废气排放监测结果表 监测项目; 监测点位; 单位; 监测结果; 标准值. 2023.5.19; 2023.5.20; 2023.5.21. 氨; 厂界上风向50m; mg/m3; 0.020; 0.030; 0.040; 1.5. 厂界下风向50m; mg/m3; 0.020; 0.040; 0.040. 厂界下风向200m; mg/m3; 0.01; 0.02; 0.02. 硫化氢; 厂界上风向1; mg/m3; 0.002; 0.003; 0.003; 0.06. 厂界下风向2; mg/m3; 0.001; 0.002; 0.002. 厂界下风向3; mg/m3; 0.001; 0.003; 0.003. 臭气浓度; 厂界上风向1; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; 20. 厂界下风向2; 无量纲; ＜10; 13; ＜10. 厂界下风向3; 无量纲; 11; ＜10; 12. 颗粒物; 厂界上风向1; mg/m3; 0.120; 0.130; 0.128; 1.0. 厂界下风向2; mg/m3; 0.165; 0.173; 0.151. 厂界下风向3; mg/m3; 0.171; 0.166; 0.186. 根据现有污染源监测可知，项目无组织废气排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2中无组织监控浓度（周界浓度）（颗粒物：1.0mg/m3）；氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放标准能满足《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）中表1标准（20无量纲）。 （3）噪声 本项目噪声主要为本项目主要噪声设备为生产车间内的破碎分选机、油水分离机、各类泵 以及空压机等设备噪声，噪声值在80dB（A）左右。为了解项目正常运行，噪声对周边环境的影响，在正常工况下岳阳格物检测有限公司于2023年5月19-21日对项目噪声进行了一期监测。 表2-9 声环境监测结果 单位：dB(A) 测点位置; 2023年5月19日; 2023年5月20日; 标准限值. 昼间; 昼间; 昼间. 1# 厂界外1m东; 52; 50; ≤60. 2# 厂界外1m南; 51; 51. 3# 厂界外1m西; 52; 52. 4# 厂界外1m北; 53; 51. 由上表可知，项目各厂界声环境质量现状值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （5）固体废物 本项目为餐厨垃圾无害化处理项目，产生的固体废物主要为分拣杂质、分选渣、粗油脂、废紫外灯、废弃包装及生活垃圾等。 - 分拣杂质 - 餐厨垃圾处理过程中大物质分拣产生的杂质（包括：塑料、一次性筷子等）产生量为2.83t/d，1020t/a，交由环卫部门处置。 - 分选渣 - 餐厨垃圾分选工序产生的分选渣产生量为8.61t/d（3100t/a），外售给有机肥厂生产有机肥外售。 - 废弃包装 - 本项目废气处理过程中使用的植物液，会产生一定量的废包装材料，为一般固废，产生量约为0.05t/a。项目产生的废弃包装经收集后交由环卫部门处置。 - 粗油脂 - 餐厨垃圾处理产生的粗油脂为0.6t/d（216t/a），外售作为提炼生物柴油原料资源化利用。 - 废紫外灯 项目废气处理装置在使用过程中会产生废紫外灯管，其产生量约为 0.01t/a，属危险废物（HW29含汞废物，危险废物代码900-023-29），经收集暂存危废间后交由有资质的单位处置。 - 生活垃圾 - 本项目劳动定员6人，生活垃圾人均产生量为 0.5kg/d，则本项目员工生活垃圾产生量为3.0kg/d，1.08t/a。项目生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。 - 说明：餐厨处理设备均为小型电气设备，均在外维修，无废机油。 表2-10 本项目固废污染源情况表 序号; 固废名称; 固废性质; 产生量; 处理或处置措施. 1; 分拣杂质; 一般固废; 1020t/a; 环卫部门处置. 2; 分选渣; 3100t/a; 外售给有机肥厂生产有机肥外售. 3; 粗油脂; 216t/a; 外售作为提炼生物柴油原料资源化利用. 4; 废弃包装; 0.05t/a; 收集后外售. 5; 废紫外灯管; 危险废物; 0.01t/a; 交有资质单位处置. 6; 生活垃圾; /; 1.08t/a; 环卫部门处置. - （5）现有问题及整改措施 - ①现有项目车间内无换气设施； - 整改要求：餐厨垃圾处理车间设排风扇，给予车间内通风换气。 - ②现有项目废水仅通过油水分离器处理； - 整改要求：拟上马“格栅+隔油+调节池混凝气浮+UASB+接触氧化+二沉池处理”（处理规模10t/d）后通过罐车运至葛洲坝水务（岳阳）有限公司岳阳县污水处理厂深度处理； - ③厂区未设置危废暂存间； - 整改要求：厂区拟设置1个5m2的危废暂存间。 - ④无环保专职人员管理； - 整改要求：设专职环境监督人员，负责环境监督管理及各项环保设施的运行管理工作。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境空气质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2022年。本项目收集了岳阳县2022年的基本因子的监测统计数据，结果如下表。 表3-1 2022年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. 岳阳县; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70.0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 135; 160; 84.4; 达标. 由上表可知，项目所在区域的监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量较好，属于达标区。 （2）特征因子检测 本项目特征因子为氨、硫化氢、TSP，根据环保部回复，环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。因此本次环评委托岳阳格物检测有限公司于2023年5月19-21日，对项目所在区域特征因子（TSP）进行了监测，监测数据如表 3-2。 表3-2 特征污染物现状监测结果一览表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/（mg/Nm3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 超标率/%; 达标情况. 项目厂址处; TSP; 日平均; 0.3; 0.191-0.220; 0; 达标. 由表3-2检测结果可知，TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目污水经预处理达标后通过罐车运至岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）处理达标后排入新墙河，为了解纳污水体新墙河的水环境质量现状，本评价引用生态环境主管部门2022年对新墙河常规监测断面新墙河八仙桥的地表水分析数据。 表3-3 八仙桥断面地表水监测统计结果 断面名称; 时间; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; LAS. 新墙河八仙桥断面; 01月; 7; 10.5; 1.6; 0.72; 0.112; 0.02. 02月; 7; 0.69; 0.099. 03月; 7; 0.49; 0.094. 04月; 7; 12.0; 2.0; 0.41; 0.088; 0.02. 05月; 7; 0.17; 0.046. 06月; 7; 0.20; 0.047. 07月; 7; 14.3; 1.7; 0.21; 0.046; 0.02. 08月; 7; 0.62; 0.116. 09月; 7; 0.34; 0.142. 10月; 7; 17.0; 0.8; 0.49; 0.132; 0.02. 11月; 7; 0.13; 0.104. 12月; 8; 0.27; 0.079. 年均; 7; 13.4; 1.5; 0.40; 0.092; 0.02. Ⅲ类标准（mg/L）; 6~9 (无量纲); 20; 4; 1.0; 0.2; 0.2. 备注：其中COD、BOD5、LAS为每季度监测一次. 根据上表可知，新墙河八仙桥断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状 并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”，本项目厂界外50米范围无声环境保护目标，因此本环评不对声环境质量现状进行监测。 4、生态环境质量现状 项目所在区域目前属于乡村生态系统，区域现有植被类型简单、次生性强，主要由乔木、灌木及草本植物组成，乔木主要有杉树、枫香等；矮生植 物以油茶为主，夹杂松、杉、栎等疏生木本植物，灌丛主要为芒、蕨类、狗 尾草等。区域野生动物为常见种类，主要有野兔、鼠类、青蛙、常见鸟类等。 项目所在地未发现国家及地方保护的珍稀野生动植物。 5、地下水、土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（环办环评[2020]33 号）， 原则上不开展地下水、土壤的环境质量现状调查。本项目地下设施主要为室外废液池、接料斗和化粪池，均已采取了防渗措施，正常工况下，不会对土壤和地下水造成污染。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气环境敏感目标为明确厂界外500米范围内，根据现场勘查，项目环境保护目标详见下表3-4。 表3-4 环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 与厂界最近距离m; 规模、功能; 保护级别. 大气环境; 500m范围内无居民点; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中 二级标准. 地表水; 新墙河; 东面; 200; 渔业用水; （GB3838-2002）Ⅲ类. 荣湾水库; 西面; 1000m; 农业用水. 鱼塘; 四周; 25m; 渔业用水; （GB3838-2002）Ⅳ类. 地下水; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 声环境; 50m范围内无居民点. 生态环境; 新墙河湿地公园. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气排放标准 项目废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准以及表2中的标准，标准值具体详见下表。 表 3-5 废气污染物排放标准 有组织; 无组织. 控制项目; 排气筒高度; 排放量; 浓度. 氨; 20m; 8.7 kg/h; 1.5mg/m3. 硫化氢; 20m; 0.58 kg/h; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 20m; 2000（无量纲）; 20无量纲. 2、废水排放标准 项目废水经预处理达到岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）接管标准后通过罐车运至岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）。 表3-6 污水处理厂进水水质要求 单位：mg/L 污水种类; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 设计进水水质; ≤430; ≤120; ≤330; ≤38; ≤6.5; ≤48. 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 4、固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关标准； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。 |
| 总量 控制 指标 | - 大气总量控制指标： - 本项目废气无 SO2、NOx 的产生及排放，无废气总量控制指标。 - 水污染物控制指标 - 项目废水经预处理后通过罐车运至岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司），根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）中“8.3.2间接排放建设项目污染物排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定”。因此本项目废水3587.04t/a（其中：生产废水3405.6t/a，生活污水181.44t/a）经污水处理厂深度处理后最终排入外环境的COD约为0.18t/a（50mg/L）、氨氮约为0.02t/a（5mg/L）。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目属于未批先建，目前餐厨垃圾处理生产车间及配套设施已经建成，无施工期内容，因此，不再对项目施工期进行分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气环境影响和保护措施 （1）废气排放情况 根据餐厨垃圾处理的特点及项目工艺分析，本项目废气来源主要包括餐厨垃圾处理 车间（说明：本项目由餐厨垃圾一体化处理成套设备，设备内含污水处理设施，餐厨垃圾处理恶臭和污水处理恶臭由管道密闭连接，至废气处理设施）。 根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），建设项目污染源源强的核算可采用实测法、物料衡算法、产排污系数法和类比法。 本项目分为点源除臭系统及面源除臭系统，参考国内多个同类型项目的实际监测数据并进行了综合分析。项目点源收集系统：①恶臭产生区域进行密闭；②设备产生的恶臭气体经专用的排气口排出，并直接接入项目除臭系统中；处理设施：采用“负压收集+水洗塔+酸碱调节+UV光解+冷却”工艺处理后经20m的排气筒排放；该工艺设计收集效率90%（收集效率参照主要污染物总量减排核算技术指南2022年修订，表2-3废气收集率和治理设施去除率通用系数密闭负压收集效率按90%），本项目为补办环评，于2023年5月19-21日对项目废气进行了实测，具体见报告中表2-7，根据该监测报告数据分析，项目废气治理效率为78%。 根据表2-7可知，项目有组织废气中氨最大排放量为1.7*10-3kg/h（0.01224t/a），浓度0.918mg/m3；硫化氢最大排放量为2.0*10-4kg/h（0.00144t/a），浓度0.109mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求； 面源收集系统：餐厨垃圾处理车间内设置多个雾化喷头，微生物除臭剂持续雾化喷淋除臭后，以无组织形式排放；处理设施：设置多个雾化喷头，微生物除臭剂持续雾化喷淋除臭；治理效率78%，项目无组织氨排放量0.0064t/a（根据上文废气有组织排放量以及废气处理设施收集效率、去除率效率可知，项目氨产生量为0.01224/（0.9*0.22）=0.0618t/a，则无组织排放量为0.0618*0.1=0.0062）；硫化氢排放量0.0062t/a（同理，项目硫化氢产生量为0.00144/（0.9*0.78）=0.0618t/a，则无组织排放量为0.0618*0.1=0.0062）。本项目为补办环评，于2023年5月19-21日对项目废气进行了实测，具体见报告中表2-8。表2-8可知，项目无组织废气中氨、硫化氢、臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）中表1标准。 （2）废气排放口基本情况 废气排放口基本情况见表4-1所示： 表4-1 废气排放口基本情况 排气筒编号; 排放口名称; 污染物种类; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 排气温度℃; 年排放小时数h; 排放类型. DA001; 臭气排气筒; NH3、H2S、臭气浓度; E：113.121622N：29.162602; 20; 0.8; 25; 7200; 一般排放口. （3）大气污染物排放量核算汇总 本项目大气污染物排放量核算见下表。 表4-2 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量 /（t/a）. 1; DA001; NH3; 0.918; 1.7*10-3; 0.01224. H2S; 0.109; 2.0*10-4; 0.00144. 一般排放口合计; NH3; 0.01224. H2S; 0.00144. 表4-3 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放源; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物标准排放; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 车间; 餐厨垃圾处理车间废气; NH3; 车间密闭，车间内安装多个雾化喷头，由智能除臭设备将微生物除臭剂喷淋除臭，无组织排放; NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1厂界标准; 1.5; 0.0618. H2S; 0.06; 0.0062. 臭气浓度; 20; /. 无组织排放总计; NH3; 0.0618. H2S; 0.0062. 表4-4 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; NH3; 0.07404. 2; H2S; 0.00764. （5）废气治理设施可行性分析 ①本项目除臭工艺选取的原则 在确保达标排放的前提下，选用经济性较好的处理工艺。 - 本项目已对处理车间内弥散的恶臭，其臭气强度为中级项目餐厨垃圾处理车间内安装多个雾化喷头，由智能除臭设备将微生物除臭剂喷淋至垃圾处理车间，微生物除臭剂中含有多种有益菌落，能够与臭气中的物质发生复杂的氧化、还原、中和、加成、配合等化学反应，产生挥发性低的无臭物质，其中的黏性成分对臭气物质产生吸附、包接等物理、化学的复合作用，进一步增加除臭效果。可从源头上控制臭气的外排，对各恶臭物质处理效率均在90%以上，未被处理的部分以无组织形式排放。 - 在卸料区采样密闭负压收集，一体化处理设备密闭采用管道连接收集，由“负压收集+水洗塔+酸碱调节+UV光解+冷却”处理后经20m高排气筒排放。 ②除臭工艺可行性分析 参考文献资料《污水处理厂恶臭污染物控制技术》（王彬林，刘家勇，舰船防化，2008年第5期）等，除臭效率约90%。本项目采用的除臭工艺均为成熟的工艺，尽可能提高了处理效率，适用于项目的恶臭处理，处理效率可达到90%。 碱洗涤去除臭气成分的原理如下： 硫化氢+ NaOH ——NaHS + H2O； 硫化氢+ 2NaOH——Na2S + 2H2O 碱洗塔的空塔流速为1.36m/s，停留时间为3.5s，液气比为2.0L/m3，常温，pH控制在10-12，碱洗塔配有pH计以及自动加药系统，当洗涤剂的pH脱离该范围时自动加药机会工作，维持pH 在10-12 范围内。 光催化氧化反应是以半导体及空气为催化剂，以光为能量，将有机物降解为CO2和H2O。 在光催化氧化反应中，通过紫外光照射在纳米TiO2光催化剂上产生电子空穴对，与表面吸附的水份（H2O）和氧气（O2）反应生成氧化性很活波的羟基自由基（OH-）和超氧离子自由基（O2-、O-），能够把各种废臭气体如醛类、苯类、氨类、氮氧化物、硫化物及其它 VOC类有机物、无机物在光催化氧化的作用下还原成二氧化碳（CO2）、水（H2O）以及其它无毒无害物质，同时具有除臭、消毒、杀菌的功效，由于在光催化氧化反应过程中无添加剂，不会产生二次污染。光催化氧化中灯管的使用寿命为24000小时，除外力破坏不用更换。 项目为了有效预防恶臭气体无组织排放，在卸料区、一体化处理设备等均设置了负压系统，正常情况下门保持关闭状态，仅在人员及车间进出期间开启，且卸料大厅采用智能控制系统，合理控制开启时间，减少无组织恶臭的逸散，有利于恶臭气体收集，减少恶臭气体对环境的影响。 （6）大气环境监测计划 本项目为餐厨垃圾集中处理项目，根据《排污单位自行监测技术指南总则》 （HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020） 中的管理要求，本项目污染源监测计划见下表。 表4-5 项目运营期废气自行监测一览表 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 1; 排气筒出口 有组织（一般排放口）; 氨气、 硫化氢、 恶臭浓度; 每半年监测一次; 《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准. 2; 无组织排放源上风向2m-50m 范围内设参照; 氨气、 硫化氢、 恶臭浓度; 每季度监测一次; 《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-93）中表1厂界标准. - 2、废水环境影响和保护措施 2.1 废水产生源强及排放情况 ①生活用水 本项目劳动定员6人，年工作天数为360天，员工不在厂区住宿，参考《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），办公楼生活用水量按照为38m3/人·a计算，项目员工总生活用水量约为0.63m3/d，228m3/a，生活污水排放量按80%计算，则本项目生活污水产生量约为0.504m3/d（181.44m3/a）。生活污水产生和排放情况见表4-8所示： 表4-8 项目营运期生活污水产生及排放情况一览表 项目; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N. 处理前; 浓度 mg/L; /; 380; 200; 250; 30. 产生量 t/a; 181.44; 0.069; 0.036; 0.045; 0.005. 化粪池处理后; 浓度 mg/L; /; 350; 120; 230; 28. 产生量 t/a; 181.44; 0.064; 0.022; 0.042; 0.005. - 项目产生的生活污水经化粪池处理后同生产废水一起通过罐车运至岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）处理。 ②生产废水 本项目生产废水包括设备容器清洗废水、车间地面冲洗废水、餐厨垃圾处理过程废水，废水产生量为3405.6m3/a（9.46m3/d），根据现有项目废水水质监测报告，具体见报告中表2-6。项目油水分离器对水动植物油去除率约为20%，远远超过了岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）的接纳标准。本环评要求企业新上污水处理设施，处理工艺为：格栅+隔油+调节池混凝气浮+UASB+接触氧化+二沉池处理。 表4-9 项目生产废水污染物产排情况 废水年排放量（m3/a）; 污染因子; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 治理措施; 处理效率（%）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 3405.6m3/a（9.46m3/d）; 氨氮; 235; 0.80; 格栅+隔油+调节池混凝气浮+UASB+接触氧化+二沉池处理; 85; 35.25; 0.12. COD; 33490; 114.05; 99; 334.9; 1.14. BOD5; 11098; 37.80; 99; 110.98; 0.38. 悬浮物; 166; 0.57; 80; 33.2; 0.11. 动植物油; 160; 0.54; 50; 80; 0.27. 石油类; 20.0; 0.07; 50; 10; 0.03. 由上表可知，项目总排口废水氨氮、BOD5、COD、悬浮物、动植物油均满足岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）接纳标准。 2.2 废水措施可行性 本项目近期生活污水经化粪池处理后同生产废水一起通过罐车运至岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）处理；生产废水经“格栅+隔油+调节池混凝气浮+UASB+接触氧化+二沉池处理”后通过罐车运至岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）处理；远期待污水处理厂管网接通后项目生产、生活污水经厂区污水处理设施预处理后通过管网进入岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）处理，管网接入点坐标为（E113.12196555，N29.16230212）。 本项目厂区废水处理站的处理工艺为“格栅+隔油+调节池混凝气浮+UASB+接触氧化+二沉池处理”。 图4-1 废水处理工艺 餐饮垃圾废水收集汇合经格栅拦截体积较大的悬浮物后，进入集水井，经一级污水提升泵加压后相继通过隔油沉降罐、斜板隔油池，去除部分悬浮物和油脂后，靠重力流入调节池，然后再经二级污水提升泵提升，经静态管道混合器与NaOH、PAC或PFS、PAM充分混合后，进入气浮池，进一步去除悬浮物和水中油脂后进入混凝沉淀池进一步去除悬浮物后进入中间水池，同时，200%回流水注入中间水池，进一步稀释废水中的COD，为进入UASB创造条件。 经过以上强化物化处理后的废水，由三级污水提升泵加压至UASB厌氧反应器，经大阻力配水系统进入厌氧反应器的主反应区，废水经水解酸化。 UASB厌氧反应器出水靠重力流进入SASS反应池的生物选择区，经一段时间的适应性停留后进入SASS反应池的主反应区，同时鼓入空气，提供好氧污泥的需氧量，然后经过中间缺氧区的停留后，再次进入第二主反应区进行曝气，经生物处理后进入二次沉淀池，泥水分离后上清液进入清水池，清水由回流水泵200%回流至中间水池，充分稀释即将进入UASB的污水，其他处理后达标水或回用或外排。 同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020），本项目废水处理措施可行性分析见下表。 表4-10 废水处理措施可行性分析一览表 废水类别; 排污许可可行技术; 本项目采用污染防治技术; 是否可行. 餐厨废弃物上清液; 预处理（间接排放）； 预处理+生物处理; 预处理：水解酸化、混凝沉淀、砂滤等 生物处理：氧化沟、纯氧曝气反应器、膜生物反应器、序批式生物反应器、生物滤池、接触氧化法、生物转盘法、上流式厌氧污泥床法等 深度处理：纳滤、反渗透等膜分离法，吸附过滤，混凝沉淀，高级化学氧化等 消毒：加氯法、紫外线消毒法; 格栅+隔油+调节池混凝气浮+UASB+接触氧化+二沉池处理; 可行. 油水分离. 废水发酵残渣上清液. 2.3依托岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）的可行性分析 项目废水经处理后达到岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）接纳标准后通过罐车运至岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）处理。 项目建成后废水排放量为9.964m3/d（其中：生产废水9.46t/a，生活污水0.504t/a），岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）第一期工程规模为5000m3/d，于2018年6月底完工，已投入使用。采用A2/O氧化沟+紫外线（UV）消毒池的处理工艺，尾水于新墙河铁路桥下排入新墙河，现有废水排放总量约为0.34万t/d。本项目污水排放量约为9.964t/d，污水处理厂剩余可接纳污水量远大于本项目废水排放量，因此项目废水排入岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）可行。 综上，项目污水通过罐车运至岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）可行。 2.4、废水污染物排放信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-11，废水污染物排放执行标准表见表4-12，废水污染物排放信息见表4-13。 表4-11 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; pH、COD、BOD5、SS、 氨氮、总磷、动植物油; 排入岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 废水池; 格栅+隔油+调节池混凝气浮+UASB+接触氧化+二沉池处理; DW001（坐标：E113.12196555,N29.16230212）; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放. 表4-12 项目废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; pH; 岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）接管标准; 6-9. COD; 430. 氨氮; 38. BOD5; 120. TP; 6.5. SS; 330. 动植物油类; 100. 表4-13 项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; 氨氮; 35.25; 0.36; 0.13. COD; 334.9; 3.33; 1.20. BOD5; 110.98; 1.11; 0.40. 悬浮物; 33.2; 0.33; 0.12. 动植物油; 80; 0.81; 0.29. 石油类; 10; 0.11; 0.04. 排放口合计; 氨氮; 0.13. COD; 1.20. BOD5; 0.40. 悬浮物; 0.12. 动植物油; 0.29. 石油类; 0.04. 2.4、废水监测计划 本项目为餐厨垃圾集中处理项目，根据《排污单位自行监测技术指南总则》 （HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020） 中的管理要求，本项目污染源监测计划见下表。 表4-14 项目运营期废水自行监测一览表 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 1; DW001废水总排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油; 每年监测一次; 岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）接管标准. - 3、噪声环境影响和保护措施 3.1噪声源强 项目运行期的噪声污染源主要来源于餐厨垃圾一体化处理设备及配套的各类水泵、风机等设备噪声，源强为70～80dB（A）。采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界外声环境的影响。对运行设备采取减振、隔声罩、消声器等降噪措施。针对风机产生的空气动力性噪声，拟采取消声装置；进风消声装置主要针对中高频，同时兼顾低频，进风消声装置主要由消声片构成，辅之一定量的抗性消声结构，排风消声装置主要针对中低频，排风消声装置主要由阻抗复合消声结构组成。对垃圾运输车产生的交通噪声影响，拟采取控制车速及尽量避免夜间运输措施以降低交通噪声对周围居民的影响。 根据噪声污染控制技术，工程运行中的风机应安装消声器，电机安装隔声罩、墙体安装吸声材料，经相应控制措施实施后的降噪效果，经距离衰减后厂界噪声值控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准内。 根据上述技术可行性分析，对设备噪声采取消声、吸声、隔音、防振等措施时，首先，应对设备安置作平衡调整及加弹性垫等，以降低振动带来的噪声影响；其次，选用消声材料时应根据设备噪声频谱选用相应降噪效果好的，以最经济的代价达到噪声污染的环保控制目标，以上措施可行。 3.2达标分析 本项目为补办环评，在正常运行情况下，委托况下岳阳格物检测有限公司于2023年5月19-21日对项目厂界进行了声环境现状监测。 表4-15 声环境监测结果 单位：dB(A) 测点位置; 2023年5月19日; 2023年5月20日; 标准限值. 昼间; 昼间; 昼间. 1# 厂界外1m东; 52; 50; ≤60. 2# 厂界外1m南; 51; 51. 3# 厂界外1m西; 52; 52. 4# 厂界外1m北; 53; 51. 由上表可知，项目各厂界声环境质量现状值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 3.3监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）和本项目情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-16 噪声监测要求 监测点位; 监测项目; 监测频次; 其他. 厂界四周; 等效连续 A 声级 dB(A); 1次/季度（昼间）; 昼间监测. - 4、固体废物环境影响和保护措施 4.1固体废物产生情况 本项目为餐厨垃圾无害化处理项目，产生的固体废物主要为分拣杂质、分选渣、粗油脂、废紫外灯、废弃包装及生活垃圾等。 - 分拣杂质 - 餐厨垃圾处理过程中大物质分拣产生的杂质（包括：塑料、一次性筷子等）产生量为2.83t/d，1020t/a，交由环卫部门处置。 - 分选渣 - 餐厨垃圾处理产生的分选渣产生量为8.61t/d（3100t/a），生产有机肥外售。 - 废弃包装 - 本项目废气处理过程中使用的植物液，会产生一定量的废包装材料，为一般固废，产生量约为0.05t/a。项目产生的废弃包装经收集后交由环卫部门处置。 - 粗油脂 - 餐厨垃圾处理产生的粗油脂为0.6t/d（216t/a），外售作为提炼生物柴油原料资源化利用。 - 废紫外灯管 项目废气处理装置在使用过程中会产生废紫外灯管，其产生量约为 0.01t/a，属危险废物（HW29含汞废物，危险废物代码900-023-29），经收集暂存危废间后交由有资质的单位处置。 - 隔油池废油、气浮池油泥 - 本项目产生的隔油池废油属于一般工业固体废物，委托有资质单位处置，根据废水产生情况可知，项目废油及油泥产生量为0.54t/a。 - 生活垃圾 - 本项目劳动定员6人，生活垃圾人均产生量为 0.5kg/d，则本项目员工生活垃圾产生量为3.0kg/d，1.08t/a。项目生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。 - 说明：本项目餐厨处理设备均为小型电气设备，均在外维修，无废机油。 表4-17 本项目固废污染源情况表 序号; 固废名称; 固废性质; 产生量; 处理或处置措施. 1; 分拣杂质; 一般固废; 1020t/a; 环卫部门处置. 2; 分选渣; 3100t/a; 生产有机肥外售. 3; 粗油脂; 216t/a; 外售作为提炼生物柴油原料资源化利用. 4; 废弃包装; 0.05t/a; 收集后外售. 5; 隔油池废油、油泥; 0.54t/a; 交由有资质的单位处置. 6; 废紫外灯管; 危险废物; 0.01t/a; 交由有资质的单位处置. 7; 生活垃圾; /; 1.08t/a; 环卫部门处置. 4.2 处置措施 （1）一般工业固废处置措施 本项目一般固废暂存间位于车间西北角，面积为10m2。一般固体废物贮存过程按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 建设单位按照一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及2023修改单要求设置环境保护图形标志。 （2）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 （3）危险废物处置措施 废紫外灯属危险废物，暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。厂区拟设置一个5m2危险废物暂存间，位于生产区西南侧。危险废物暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），主要包括： ①按危险废物贮存设施（仓库式）的要求进行设计； ②存放危险废物的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ③基础的防渗层采用双层防渗，低层敷设1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/秒），仅次敷设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； ④堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； ⑤地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ⑥设施内要有安全照明设施和观察窗口； ⑦应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5； ⑧危废暂存间上设置危险废物警示标志，并在四周设置雨水边沟。 在危险废物的收集、贮存、处置方面需采取如下措施： ①收集 废物的收集和贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行分类收集。 ②贮存 根据危险废物的性质分类贮存于危险废物暂存间（防渗、防漏、防遗撒等方面的工程措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。贮存场所须做好防渗漏、防风、防雨、防晒、防火等措施，地面须硬化、耐腐蚀、无裂隙，贮存区内须有泄漏液体收集装置，并配备相容的吸附材料等应急物资；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签，危险废物堆放点设置警示标识。严禁将危险废物混入非危险废物中贮存。最大贮存期限一般不超过一年。 ③转移 排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。 ④处置 将危险委托具有危废处理资质单位处置，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。 ⑤管理 指定专人进行日常管理。建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。按照国家和本市有关要求制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在信息系统中及时申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 综上采取以上措施后，本项目一般固体废物、危险固废对周围环境不会有大的影响。 5、地下水和土壤环境影响分析及防治措施 本项目正常工况下，厂区生产废水和生活污水收集至污水收集池。在非正常状况下，不同的防渗层破坏程度会导致渗沥液通过渗漏方式进入含水层，渗沥液下渗会严重污染下伏含水层。项目依据“源头控制、分区防治污染监控、应急响应”的原则制定了相应的地下水污染防治措施和对策。 企业加强巡查以及地面做好防渗的情况下，针对可能发生的地下水污染项目地下水污染防治措施将按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散全方位进行防控。 ①源头控制措施 本项目应严格按照国家相关规范要求，对污水设施等严格检查，以防止和降低污染物跑、冒、滴、漏。 ②防渗分区及防渗要求 在总体布局上，严格区分重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。其中，重点污染防治区是指危害性大、毒性较大的生产区域，主要包括污水收集池、预处理车间、化粪池等。重点污染防治区参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2023）中相关要求，其渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。一般污染防治区包括有机肥生产车间、一般固废暂存间。非污染防治区主要指没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位，如厂内配套的办公生活区域、道路等。厂区防渗内容汇总表见下表。 表4-18 厂区分区防渗内容汇总表 序号; 类别; 区域. 1; 重点防治区; 预处理车间、污水收集池、化粪池、污水管道. 2; 一般污染防治区; 有机肥生产车间、一般固废暂存间. 3; 非污染防治区; 办公生活区域、道路等. ③分区防治措施 重点防治区：对可能污染地下水的基础全部（污水收集池、生产车间、污水处理池等）采用防渗膜进行防渗处理；危废临时贮存设施基础应防渗，防渗层为至少1米厚黏土层，或2毫米聚乙烯，或其它人工材料，渗透系数1.0×10-10cm/s。污水管道使用套管，避免管道内的污水进入外环境。 一般污染防治区：做好防渗地坪。 非污染防治区：此分区不需要采取特别防渗措施，保持地表水或大气降水与地下水的补给关系。项目具体防渗情况见下表。 表4-19 厂区分区防渗内容汇总表 序号; 类别; 区域; 防渗要求; 防渗工艺. 1; 重点防治区; 预处理车间、污水收集池、化粪池、污水管道; 重点防渗区，渗透系数≤1.0×10-10cm/s; 至少1m厚黏土层，或2mm聚乙烯，或其他人工材料. 2; 一般污染防治区; 有机肥生产车间、一般固废暂存间; 一般防渗区，渗透系数≤1.0×10-7cm/s; 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标（GB18599-2020）中的标准规定设置》. 3; 非污染防治区; 办公生活区域、道路等; 不需要采取特别防渗措施; 保持地表水或大气降水与地下水的补给关系. 6、环境风险分析以及风险防范措施 6.1环境风险识别 本项目涉及的环境风险物质主要为餐厨垃圾预处理废水（高COD废液）、 氨、硫化氢，其中氨、硫化氢为生产线生产过程中所产生的废气，产生量较小，不在厂区暂存；根据各物质组成，计算得到本项目涉及的危险物质如下： 表4-20 项目危险物质与临界量比值Q计算一览表 物质名称; 临界量（t）; 实际量（t）; 比值（q）. 废紫外灯管; 5; 0.01; 0.002. 氢氧化钠; 50; 0.2; 0.004. COD浓度>10000mg/L的有机废液; 10; 9.46; 0.946. 硫化氢; 2.5; ＜0.001; /. 氨气; 5; ＜0.001; /. 合计; /; /; 0.952. 由上表可知，本项目危险化学品临界量0.952＜1。根据《建设项 目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 6.2环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的 物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ， 进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 - 表4-21 评价等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境风险后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 根据上述分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 （2）环境风险分析 ①废水事故排放影响分析 就本项目而言，发生废水事故排放的情况有废水泄露、废水超标排放，其影响分析如下： - 废水超标排放影响分析：污水处理设施发生故障，导致项目外排废水未能处理至达标，超出废水纳管水质标准，进入污水处理厂加重污水处理厂负荷，对污水处理厂水质负荷产生冲击，影响其正常运行。因此，发生废水超标事故时，应及时将污水导入事故池内，及时对污水处理设施进行检修。 - 废水泄漏影响分析：废水收集管道或污水处理设施等发生破损时，会导致生产废水发生泄漏事故，从而进入周边地表水体污染水环境。 ②臭气处理系统故障 当项目臭气处理系统发生故障时，会使恶臭气体的排放浓度增加，造成项目区环境空气质量下降。可能导致废气处理系统故障的因素有：除臭系统效率下降。 ③地下水环境风险分析 项目浆料储存区发生泄漏时，会有浆料和污水流出，如任其漫流进入附近水体，会引起环境污染。浆料储存区单元防渗层发生腐蚀、破损等导致废水渗漏经包气带渗透至地下水含水层污染地下水水质。但环评对整个厂区提有严格防渗要求，一般不会发生废水泄漏，且环评要求每月对池体进行一次防渗检漏以尽早发现池体防渗问题。厂区进行了防渗处理，一般泄漏废水很难通过地面下渗。涉及的液体物料主要为粗油脂，粗油脂装于油脂罐中，一般不会泄漏，即使泄漏易于发现，且暂存库地面进行防渗，油脂渗入地下水可能较小。其余固废厂内存放时间很短，且若发生雨水淋滤会及时发现并采取措施，对地下水影响很小。综上，本项目对地下水影响较小。 - 风险防范措施 - ①管理预防措施 a.建立健全各种规章制度，落实安全生产责任制。 b.定期进行安全环境检查。为了及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，防患于未然，建立安全环保检查制度，每季度组织检查一次，作业区每月组织检查一次，班组每周组织检查一次，以自查为主，互查为辅，以查思想、查 制度、查记录、查隐患为主要内容。 c.强化环保生产教育制度。本公司所有职工必须具备环保生产基本知识，必须接受环保生产基本知识教育和环保知识培训，熟知生产各个环节、各个流程、生产危险区域及其安全防护的基本知识和注意事项、机械设备输送运转的有关知识、环保设施设备的正常运转知识、消防知识、消防器材使用知识、有关有毒气体防护知识、个人防护用品使用知识等。 d.采用便捷有效的消防、治安报警措施。 e.每年定期进行检验和维修，保证消防设备、设施、器材处于备用状态。 ②大气环境风险防范措施 本项目在主体生产设备和关键部位采用密闭设计，正常工况下臭气收集外送处置，非正常工况下（如停电）也可基本确保臭气不外泄。建设单位应加强厂内臭气治理设备的运行管理，制定规范的操作规程，并严格执行。操作人员应及时调整运行参数，使设备处于最佳工况，以确保处理效果最佳。一旦出现事故性排放应及时停止生产操作，待修复后再进行生产。废气处理工程各种机械电器、仪表，必须选择质量优良、故障率低、便于维修的产品。关键设备一备一用，易损配件应有备用，在出现故障时应尽快更换。 ③粗油脂储罐泄漏事故防范措施 制定相关的操作规程，以规范员工的操作，同时加强对员工工作岗位的培训，使他们熟练工艺，避免失误操作导致废水事故排放。 项目粗油脂储罐需设置150mm的围堰，同时需对围堰地面做好防腐、防渗处理。项目发生火灾、爆炸事故时，处理过程中需要用消防水进行救火，会产生消防废水，如果消防废水没有及时截留，存在着消防废水溢出，污染地表水的风险。在发生火灾爆炸事故时，将所有废水废液妥善收集，引入事故应急池暂存。 ④废水事故排放应急措施 项目排水系统实行雨污分流排水体制，设置污水收集系统，不得采取明沟布设，建设与项目规模相匹配的调节池（24m3），当污水处理站发生故障，项目进行停止生产，且当天事故废水可以进入调节池暂存，不会对周边地表水环境造成太大的影响。厂区内除办公生活区及绿化外，其余所有生产区地面均建成防渗地坪，地表防渗层应采用多层防渗结构；污水管道、各污水处理池等采用严格的防腐措施。项目拟设置事故应急池，收集事故废水。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），10.2 章节“设置事故废水收集（尽可能以非动力自流方式）和应急储存设施，以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要，明确并图示防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统。应急储存设施应根据发生事故的设备容量、 事故时消防用水量及可能进入应急储存设施的雨水量等因素综合确定”。 本项目综合废水污染物经自建污水处理站处理前浓度较高，按照项目24h的综合废水排放量（废水排放量为9.46t/d）的1.5倍系数计算，则项目事故应急池总有效容积应为14.19m3，因此，项目设置应急池容积为24m3，可满足应急消防需求，用于储存事故时排放的废水，设置应急阀门，事故应急池拟建于厂区自建污水处理站旁，有利于事故废水收集，满足《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）关于事故废水收集和应急储存设施非动力自流方式收集事故废水及配有事故废水进入外环境的控制、封堵系统的相关要求。事故废水须经厂区污水处理站处理达标后排放。事故发生后应及时上报环保主管部门和环境监测部门，开展事故应急和跟踪监测。 ⑤地下水环境风险防范措施 根据“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散全方位进行防控；按照本报告提出的地下水和土壤防治措施，进行地下水环境风险防控；对于污水管网，使用污水套管，避免管网内的污水泄漏进入外环境；严格落实分区防渗措施，重点防治区：对可能污染地下水的基础全部（污水收集池、生产车间、隔油池、化粪池等） 采用防渗膜进行防渗处理；危废临时贮存设施基础应防渗，防渗层为至少1米厚黏土层，或2毫米聚乙烯，或其他人工材料，渗透系数≤10 -10cm/s。 一般污染防治区：做好防渗地坪。 非污染防治区：此分区不需要采取特别防渗措施，保持地表水或大气降水与地下水的补给关系。 6.4环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表 4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 日处理20吨餐厨垃圾建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 岳阳县; 荣家湾镇城东路49号. 地理坐标; 经度; 113°6'56.287 "; 纬度; 29°9'55.523". 主要危险物质及分布; 生产废水、硫化氢、氨、氢氧化钠. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废气事故排放导致大气环境污染，污水收集池泄漏导致地下水污染。. 风险防范措施要求; ①在厂区内备用除臭液，当无任何生产用电或生产设备出现停产时，在临时堆放的垃圾上喷洒除臭液以暂时除臭，减小事故恶臭气。②对生产车间、污水收集池采取重点防渗，防渗材料渗透系数≤1.0×10 -10cm/s。③污水管网使用套管；④设置一个24m3的事故应急池。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. 评价结果表明：本项目最大可信事故为废气非正常排放，出现事故时不会对周围环境产生明显影响，项目的环境风险处于可接受水平，项目采取的 环境风险防范和应急措施可行。 7、环保投资 本项目总投资为998万元，其中环保投资约110万元，占总投资11.0%。 表4-23 环保治理措施及投资估算一览表 污染源; 主要措施; 环保投资（万元）. 废气; 除臭系统; “水洗塔+酸碱调节+UV光解+冷却”处理后经 20m排气筒排放; 40. 废水; 化粪池; 1.0. 格栅+隔油+调节池混凝气浮+UASB+接触氧化+二沉池处理（处理规模为10t/d）; 61. 噪声; 消音器、隔音罩等; 1.0. 固废; 垃圾桶; 0.5. 危废暂存间; 1.0. 风险防范; 事故应急池; 2.5. 储罐围堰; 3.0. 小计; 110. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废气总排口 | 氨、硫化氢、 臭气浓度 | “水洗塔+酸碱调节+UV光解+冷却”处理后经 20m排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93 ）中的二级标准 |
|  | 厂界上下风向 | 氨、硫化氢、 臭气 | 餐厨垃圾处理车间采用微生物除臭剂雾化喷淋除臭后，以无组织形式排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS | 化粪池（5m3） | 岳阳县污水处理厂（葛洲坝水务（岳阳）有限公司）接管标准要求 |
|  | 生产废水 | pH、COD、BOD5、SS、 氨氮、总磷、动植物油 | 格栅+隔油+调节池混凝气浮+UASB+接触氧化+二沉池处理（处理规模为10t/d） |  |
| 声环境 | 设备 | 等效连续A声级 | 采取隔声、消声、基础减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 分拣杂质、生活垃圾交由环卫部门处置；分选渣生产有机肥外售；粗油脂外售作为提炼生物柴油原料资源化利用；废弃包装经收集后外售；隔油池废油、气浮池油泥交由有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、针对可能发生的地下水污染项目地下水污染防治措施将按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散全方位进行防控； 2、项目“污水收集池、预处理车间、化粪池”为重点防渗区，要求渗透系数≤1.0×10 -10cm/s，防渗工艺要求为：至少1米厚黏土层，或2毫米聚乙烯，或其他人工材料； 3、污水管网使用套管，避免管网内的污水泄漏进入外环境； 4、项目“一般固废暂存间、有机肥生产车间”为一般防渗区，要求渗透系数≤1.0×10 -7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、加强物料的贮存与使用，避免物料泄漏带来的环境污染问题。 2、生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施。 3、加强污防设施的运行和管理，确保设施正常稳定运行，从而确保污染物长期、稳定、达标排放。 4、企业加强监管监控，设备定期维护和保养；做好防渗防漏措施和火灾防范措施；加强废气处理设施维护。 5、企业按要求编制突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017)4号）文件，建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。 （2）排污许可 根据《排污许可管理办法》（试行）﹔第五条，实行排污许可重点管理或者简化管理的排污单位的具体范围，依照固定污染源排污许可分类管理名录规定执行。根据《排污许可证管理暂行规定》：新建项目的排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。另根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，拟建项目属于“四十六、公共设施管理业78—104环境卫生管理782”类，属于实施简化管理的行业。本项目在运行后，需按照规范要求办理排污许可证。排污单位应当严格执行排污许可证的规定，遵守下列要求： （1）排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 （2）落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 （3）按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 （4）按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 （5）按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 （6）法律法规规定的其他义务。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，日处理20吨餐厨垃圾建设项目位于岳阳县荣家湾镇城东路49号，项目建设内容符合国家及地方产业政策及规划要求，在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，运营期产生的污染物能做到达标排放，不会对周边环境保护目标造成污染影响，不影响区域现有环境功能区划。因此，从环保的角度来说，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | / | / | / | 0.07404t/a | / | 0.07404t/a | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.00764t/a | / | 0.00764t/a | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 3587.04t/a | / | 3587.04t/a |  |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.13t/a | / | 0.13t/a | / |
|  | COD | / | / | / | 1.20t/a | / | 1.20t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.40t/a | / | 0.40t/a | / |
|  | 悬浮物 | / | / | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.29t/a | / | 0.29t/a | / |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | / |
| 一般固废 | 分拣杂质 | / | / | / | 1020t/a | / | 1020t/a | / |
|  | 分选渣 | / | / | / | 3100t/a | / | 3100t/a | / |
|  | 粗油脂 | / | / | / | 216t/a | / | 216t/a | / |
|  | 废弃包装 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 隔油池废油、油泥 | / | / | / | 0.54t/a | / | 0.54t/a | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.08t/a | / | 1.08t/a | / |
| 危险废物 | 废紫外灯管 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |