- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：岳阳县毛田河山洪沟防洪治理工程

建设单位：岳阳县水利建设项目服务中心

编制日期：       2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岳阳县毛田河山洪沟防洪治理工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-430621-04-05-477223 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 |  | ****** |
| 建设地点 | 岳阳县毛田镇 |  |  |  |
| 地理坐标 | ①孟城河河段起点坐标：113度33分14.712秒， 29度14分17.843秒 孟城河河段终点坐标：113度33分25.295秒， 29度15分36.363秒 ②条洞港河段起点坐标：113度33分29.235秒， 29度14分55.724秒 条洞港河段终点坐标：113度34分5.232秒， 29度15分22.480秒 ③芭蕉河河段起点坐标：113度35分10.197秒， 29度13分48.858秒 芭蕉河河段终点坐标：113度35分10.854秒， 29度15分18.167秒 ④毛田河河段起点坐标：113度35分37.002秒， 29度13分35.915秒 毛田河河段终点坐标：113度36分15.047秒， 29度14分12.990秒 ⑤下河港河段起点坐标：113度35分59.288秒， 29度13分56.543秒 下河港河段终点坐标：113度36分3.382秒， 29度13分52.060秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | - 五十一、水利127防洪除涝工程（其他） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总治理河长10.34km |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 岳县发改【2023】348号 |  |
| 总投资（万元） | 1343.34 | 环保投资（万元） | 188 |  |
| 环保投资占比（%） | 13.99 | 施工工期 | 9个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中专项设置原则，本项目为防洪除涝工程，根据河道底泥中重金属检测结果分析，不存在重金属超标，项目无需设置地表水环境影响专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 《湖南省岳阳县“十四五”水安全保障规划》（2020.12） 审批机关：岳阳县人民政府 审批文号：岳县政函【2020】203号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《湖南省岳阳县“十四五”水安全保障规划》相符性分析 规划主要从防洪减灾、饮水安全、用水安全、水生态环境安全、水治理体系及能力水等五个方面进行具体布置，其中第一条即为防洪减灾，具体防洪减灾目标如下：通过工程措施及非工程措施完善防洪排涝工程，建立较为可靠的防洪保安体系，提高区域防洪减灾能力，到2025 年城市防洪标准达到20年一遇，城市治涝标准为10年一遇，农村治涝标准为5年一遇，江河堤防达标率达到60%，其中城市防洪堤防工程达标率达到100%。对涝区泵站进行更新改造、垸内排渠进行疏通护砌、内湖、哑河进行加固、撇洪渠进行疏通护砌，治涝达标率为95％。 规划中提到，岳阳县防洪工程规划包括：中小河流治理、重要堤垸堤防加固、城市及城镇防洪、病险水库及水闸除险加固、山洪灾害防治工程。全县集雨面积为200～3000km2的中小河流有新墙河、乌江河、游港河、罗水河4条，有集雨面积为10～200km2的主要河流共49条，都普遍存在河道淤塞严重，堤防未达标，防洪标准低，堤坡与河道冲刷崩岸严重，且在高洪水位下堤身、堤基渗漏及管涌严重；穿堤建筑物结构老化裂缝，漏水严重，启闭设施老化破坏、启闭失灵甚至不能正常启闭等现象。部分河道的部分地段进行了综合治理，但离整体整治还有很大差距。 本项目位于毛田镇，主要建设内容为岸坡整修、护岸固脚及河道清障，属于规划中提到的防洪工程内容。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、与产业政策符合性分析 本项目为山洪沟防洪治理项目，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》鼓励类第二条水利：3、防洪提升工程：“江河湖海堤防建设及山洪沟防洪治理工程”。因此，本项目建设符合国家产业政策。 二、“三线一单”的符合性分析 1、生态保护红线符合性分析 根据《自然资源部办公厅关于浙江等省（市）启用“三区三线”划定成功作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2080号）和岳阳市“三区三线”划定情况可知，本项目孟城河治理河段约700m属于生态红线保护范围（具体详见附图6：与生态保护红线位置关系图）。 - 为贯彻落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界，自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局于2022年8月16日发布了《自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，具体要求如下： - 该通知表明：规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：1.管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。2.原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。3.经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。4.按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。5.不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。7.地质调查与矿产资源勘查开采。8.依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。9.根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。10.法律法规规定允许的其他人为活动。 项目属于防洪除涝工程，不属于开发性、生产性建设活动，属于在符合法律法规的前提下，允许的9条人为活动中的第1条防灾减灾救灾以及第6条中必须且无法避让防洪活动，因此本项目与《自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）要求基本相符。 2、环境质量底线符合性分析 根据岳阳市生态环境局岳阳县分局2022年环境质量公报结论可知，本项目所在行政区为达标区域。根据补充监测可知，项目治理河段TSP监测浓度符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2中二级标准限值要求，硫化氢、氨气监测浓度符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求；项目治理河段各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目地表水环境质量较好；项目治理范围周边敏感点昼、夜间声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；项目治理河段底泥各监测因子可满足《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中其他类筛选值标准。 3、资源利用上线符合性分析 项目施工用水取用河水，供水量充足，施工营地施工人员生活用水利用区域现有自来水管道供应。本项目实施过程中临时占用不涉及耕地和基本农田，土地资源消耗符合要求。故项目符合资源利用上线。 4、与毛田镇环境管控单元相关要求及相符性分析 本项目位于岳阳县毛田镇，根据岳阳市人民政府发布的《关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）可知，其管控类型为优先保护单元，其管控要求如下： - 表1-1 与毛田镇环境管控单元的相符性分析 管控类别; 管控要求; 相符性分析. 空间布局约束要求; - 全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病 死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂 存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为； 1.2 在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥、投 饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功 能区内的水产养殖搬迁或关停 ；1.3 铁山水库水源保护区内禁止开展矿产资源勘查活动；限制新墙河区域稀土、建筑用砂、砖瓦粘土的开采，严格限制采矿权数量的设置，有计划的关、停、并、转一些小型矿山，控制开采规模和开采总量。; 本项目孟城河部分治理河段涉及铁山水库水源保护区，但项目不属于矿产资源勘查活动。符合。. 环境风险防控; - 3.5 深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制；; 本项目的建设可对毛田河流域水体起到保护作用。符合. 资源开发效率要求; 毛田镇耕地保有量 3696.26 公顷，基本农田保护面积 2697.24 公顷。建设用地总规模 1078.40 公顷，城乡建设用地规模 865.87 公顷，城镇工矿用地规模 52.87 公顷; 项目实施过程中临时占用不涉及耕地和基本农田，临时占地在施工完成后将会恢复，不会对区域土地资源消耗管控要求造成负面影响。符合. 由上表可知项目符合毛田镇环境管控单元相关要求。 三、与《岳阳市铁山水库饮用水水源保护条例》相符性分析 - 为了加强铁山水库饮用水水源保护，防治水体污染，保障饮用水水源安全，根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《湖南省饮用水水源保护条例》等有关法律法规，结合岳阳市实际，岳阳市人民代表大会常务委员会发布了《岳阳市铁山水库饮用水水源保护条例》，自2023年12月1日起施行。 - 该条例第十条中表明“在铁山水库饮用水水源保护区内，除执行《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《湖南省饮用水水源保护条例》等法律法规的相关禁止性规定外，一级保护区、二级保护区范围禁止下列行为：（一）从事经营性餐饮；（二）围拦库湾、分割水面；（三）非渡轮、工作船舶等航行；（四）采石、挖砂、取土、葬坟；（五）新建、改建、扩建房屋；（六）其他可能污染铁山水库水体的行为。” 根据附件7岳阳市生态环境局岳阳县分局出具的选址意见可知，根据矢量数据比对，项目建设位于铁山水库饮用水水源二级保护区和准保护区，具体位置位于孟城河治理河段，约1150m范围（矢量对比图详见附图7）。依据《湖南省饮用水水源保护条例》，对照项目工程建设内容，该工程不属于禁止行为，岳阳市生态环境局岳阳县分局原则同意项目建设。本项目属于防洪除涝工程，不属于《岳阳市铁山水库饮用水水源保护条例》以上条例中禁止行为中内容，因此本项目与岳阳市铁山水库饮用水水源保护条例不冲突。本项目临时工程均设置在保护区范围之外，工程完工后建设单位降对临时用地等生态进行恢复。 四、与《岳阳县新墙河国家湿地公园管理办法》相符性分析 - 湿地公园主要保护内容：（一）水体保护。保护以铁山水库、新墙河为主的水体与水网形态，改善水质。（二）生物多样性保护。保护国家和地方重点保护动物的繁殖地、停歇地、栖息地，保护植物物种及其生长环境。（三）土地资源保护。保护现有土地资源，提高土地资源的利用效率。（四）湿地地形地貌保护。保护湿地自然地形。（五）农业种养殖业保护。保护符合湿地自然生态规律的农业生产系统。（六）各级文物保护单位、民俗民间文化、民族文化村及古文化遗存保护。保护文物古迹、古树名木和反映地域特色的生态文化、湿地水文化、航运和商贸文化、农耕文化、堤垸文化、历史文化等。 - 湿地公园禁止下列行为：（1）严格控制开垦或者占用湿地。因重点建设等原因需要开垦或者占用湿地的，必须依法进行环境影响评价；县国土资源部门在办理用地审批手续前必须征求县林业部门和其他相关部门的意见。（2）除生活用水、农业生产用水和抢险、救灾外，在湿地公园内取水或者拦截湿地公园水源，不得影响湿地公园保护最低用水需要或者截断湿地公园水系与外围水系的联系。（3）禁止违反环境保护法律、法规向湿地排放废水和倾倒固体废弃物等污染物。对农用薄膜、农药容器、渔网等不可降解或者难以腐烂的废弃物，其使用者应当回收。造成湿地环境污染的，按照谁污染、谁治理的原则，依法采取治理措施。（4）禁止在湿地公园内狩猎、捕捞、采集国家和湖南省保护的野生动植物。禁止捕杀候鸟。在候鸟越冬、越夏期，不得在候鸟主要栖息地进行捕鱼、捡拾鸟蛋等危及候鸟生存、繁衍的活动。（5）向湿地引进外来物种的，必须依法定程序向有关部门办理审批手续，并按照有关技术规范进行试验。（ 6）开发利用湿地资源，应当坚持经济发展与湿地保护相协调，维护湿地生态平衡，严格按照湿地公园保护规划进行，不得超出湿地资源再生能力，不得破坏野生动植物的生存环境。（7）因特殊情况等需向湿地公园内施药，负责施药的单位在施药前应当通报县林业、农业、畜牧水产部门和公园管理机构，共同采取防范措施，避免或者减少对野生动植物和生态环境的破坏。 - 根据查阅相关资料可知，本项目孟城河治理河段有约1150m属于新墙河国家湿地公园范围内，本项目属于防洪除涝工程，属于水体保护工程，不属于湿地公园禁止下列行为，因此本项目与岳阳县新墙河国家湿地公园管理办法不冲突。 五、与《岳阳楼-洞庭湖风景名胜区总体规划》（修编）（2012-2025）相符性分析 根据《岳阳楼-洞庭湖风景名胜区总体规划》内容可知，本项目治理河段涉及铁山景区一级（孟城河南侧1km）及二级保护区（其他河段）， 风景区的总体保护规定主要有以下内容：(一)严格保护风景区内的景点景物，严格保护风景区内的自然地形地貌、林草植被、水体岸线、野生动物及其生态景观环境。(二)禁止在风景区内开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。(三)禁止在风景区内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。(四)禁止在风景区内设立各类开发区、旅游度假区、工厂和进行房地产开发。已经违规操作的，应限期撤销。(五)在风景区内修建缆车、索道、城市干道、过境铁路、高速公路等重大建设工程，项目的选址方案必须报国务院建设行政主管部门核准。其他所有建设行为与各类活动必须经风景区管理同意后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准或办理审批手续。(六)全面治理风景区现有水土流失，加强对开发建设活动的监管风景名胜区内道路交通、旅游服务及基础设施建设项目除符合总体规划外，还必须严格执行水土保持方案审批制度，减少地貌植被破坏和可能造成的水土流失，有效保护生态环境和风景名胜资源。(七)严格控制风景区的建设用地规模。对于特级保护区、一级保护区，除与风景保护和与旅游相关的必需的设施外，严格限制建设各类其他建筑物、构筑物，严格禁止破坏风景环境的各种工程建设与生产活动；对于二级保护区，适当设置为风景区游览服务的配套设施，严格控制建设规模；对于三级保护区，安排适宜的旅游服务设施，区内的各项建设应与风景环境相协调；对于建设控制区，根据风景区发展需要进行建设，并与风景环境相协调；对于外围保护地带，与城市关联紧密的风景区外围保护地带须加强城市规划管理力度，城市相关规划与设计须注意充实天际线的处理，形成景区的良好景观面。 本项目属于防洪除涝工程，属于水体保护工程，项目的实施将对当地水土流失起到正面作用，本项目施工过程中不会有破坏景观、植被和地形地貌的活动，不会修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施，不会产生破坏风景环境的各种工程建设与生产活动，不属于总体保护规定中禁止行为，因此本项目与《岳阳楼-洞庭湖风景名胜区总体规划》（修编）（2012-2025）总体保护规定相符。 - 六、与《全国湿地保护“十四五”实施规划》符合性分析 《全国湿地保护“十四五”实施规划》中提出：要全面保护与恢复湿地，实施湿地保护与恢复工程项目，巩固、提高湿地保护体系的保护与恢复成效；开展退耕还湿，扩大湿地面积，改善耕地周边生态状况；通过地形改造（地形整理、围堰拆除等）、植被恢复、栖息地营造等措施恢复湿地，构建生态功能完善的湿地生态系统；自然保护区湿地保护工程建设包括巡护设施设备、保护设施建设、保护管理、科普宣教等，湿地恢复工程包括退化湿地恢复、湿地生态修复 和野生动植物生境恢复等。 符合性分析：本项目为防洪除涝工程，结合大洞河山现有水生态环境及设施，同时采用多种水体水质改善与生态修复工程手段，恢复水生植物和水生动物群落，构建完整的食物链，增强水体自净能力，形成健康的水体生态系统，整体提高项目区水质，恢复湿地生态系统。因此，本项目符合《全国湿地保护“十四五”实施规划》。 - 七、本项目与《中华人民共和国湿地保护法》、《湖南省湿地保护条例》等相关要求的符合性分析 - 本项目与《中华人民共和国湿地保护法》、《湖南省湿地保护条例》等相关要求的符合性分析如下表所示。 表1-2 与湿地保护相关要求的符合性分析 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国湿地保护法》; 国家严格控制占用湿地。禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外。建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。 除因防洪、航道、港口或者其他水工程占用河道管理范围及蓄滞洪区内的湿地外，经依法批准占用重要湿地的单位应当根据当地自然条件恢复或者重建与所占用湿地面积和质量相当的湿地；没有条件恢复、重建的，应当缴纳湿地恢复费。 禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为： （一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。 县级以上人民政府应当加强对国家重点保护野生动植物集中分布湿地的保护。任何单位和个人不得破坏鸟类和水生生物的生存环境。 县级以上人民政府应当加强对国家重点保护野生动植物集中分布湿地的保护。任何单位和个人不得破坏鸟类和水生生物的生存环境。 禁止在以水鸟为保护对象的自然保护地及其他重要栖息地从事捕鱼、挖捕底栖生物、捡拾鸟蛋、破坏鸟巢等危及水鸟生存、繁衍的活动。开展观鸟、科学研究以及科普活动等应当保持安全距离，避免影响鸟类正常觅食和繁殖。 在重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等重要栖息地应当实施保护措施。经依法批准在洄游通道建闸、筑坝，可能对水生生物洄游产生影响的，建设单位应当建造过鱼设施或者采取其他补救措施。 禁止向湿地引进和放生外来物种，确需引进的应当进行科学评估，并依法取得批准。; 本项目是对毛田河山洪沟防洪治理工程，项目实施后有利于提升对毛田河山洪沟的环境质量，有利于促进对毛田河山洪沟的生态功能修复，不属于破坏湿地及其生态功能的行为。; 符合相关要求. 《湖南省湿地保护条例》; 严格控制开垦或者占用湿地。因重点建设等原因需要开垦或者占用湿地的，必须依法进行环境影响评价； 禁止在湿地狩猎、捕捞、采集国家和本省保护的野生动植物。重要湿地所在地的县级以上人民政府或者有关部门应当依照有关法律、法规确定并公告湿地禁猎区、禁渔区、禁采区和湿地禁猎期、禁渔期、禁采期。禁止捕杀候鸟。在候鸟越冬、越夏期，不得在候鸟主要栖息地进行捕鱼、捡拾鸟蛋等危及候鸟生存、繁衍的活动。候鸟主要栖息地和越冬、越夏期的起止日期，由候鸟主要栖息所在地的县级以上人民政府确定并公告。; 本项目不开垦或占用湿地，不在湿地狩猎、捕捞、采集国家和本省保护的野生动植物，本项目实施后有利于大洞河山洪沟环境质量，有利于促进大洞河山洪沟的生态功能修复。; 符合相关要求. 八、与《水利建设项目（河湖整治和防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析 根据《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》文件要求，分析见下表： 表1-2项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、声功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划等相协调，满足相关规划要求；项目工程不涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面等建设内容，项目临时占地不占用河湖滩地; 相符. 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定; 根据前序内容分析，项目治理河段部分涉及饮用水源保护区、湿地公园、风景名胜区及生态红线范围，本项目属于防洪除涝工程，不属于各敏感区保护条例中禁止行为中的内容，项目临时工程、施工营地等临时占地均未设置在饮用水源保护区、湿地公园、风景名胜区范围内。; 基本相符. 项目实施改变水动力条件或水文过 程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施; 项目施工安排在枯水季节施工，工程施工主要以围堰及管道导流保护河道岸坡的施工安全。施工期通过缩短导流时段、分段施工、施工废水沉淀处理后外排等措施可减小施工期对水质产生的影响。项目不涉及地下水施工内容。; 相符. 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施; 项目建设地不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境，项目建设不会对物种多样性及资源量等产生不利影响; 相符. 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施; 本项目孟城河治理河段有约1150m属于新墙河国家湿地公园范围内，临时工程均未占用湿地公园范围内，项目施工期提出了临时占地生态复原、绿化等措施，项目的实施不会对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响; 相符. 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案; 项目施工组织方案对临时堆土场提出了水土流失防治和生态修复等措施。对施工期各类废水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施；涉水施工主要采取分段施工、分段围堰抽水的方式，施工过程针对水生生态提出了对鱼类避让、施工废水沉淀处理后外排的措施。本项目与铁山水库取水口距离9km以上，项目的施工不会对水源保护区取水口产生影响。; 相符. 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施; 项目不涉及移民安置; 相符. 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求; 项目的建设不会导致河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等; 相符. 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施; 项目属于新建工程; 相符. 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求; 项目提出了环境监测计划; 相符. 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调; 项目已对环境保护措施进行了深入论证，明确建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果等; 相符. 按相关规定开展了信息公开和公众参与; 项目属于报告表，可不开展公众参与。; 相符. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 工程区位于岳阳县毛田镇，项目具体坐标详见建设项目基本情况内容。对外交通比较便利，其毛田镇地处湘鄂边陲、岳阳县东部、铁山水库上游，幕阜山余脉西延处。东临通城县，西连岳阳县公田镇，南抵岳阳县月田镇，北接临湘市。距平江天岳85公里，距县城荣家湾60公里，距湖北通城县城45公里。具体地理位置图详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 毛田河流域是我省重要商品粮基地之一，本次治理河道位于岳阳县毛田镇。毛田河山洪沟防洪治理工程治理段内耕地面积约8900亩，保护人口约0.81万人，担负着1个乡镇、5个行政村的防洪保安任务。根据往年治理范围调查，毛田河治理河段近年以来洪涝灾害频繁，河道治理相对滞后，河流上游山体的水土流失，河道局部地段坡脚淘空，造成岸坡坍岸，坡脚临空，岸坡失稳，薄弱的岸坡严重的威胁两岸人民的生命财产安全，制约着当地农业的生产及经济发展。工程区位于月田集镇居民集中点和交通线上，同时为铁山水库上游主要河流，为确保人民的生命财产免受损失与铁山水库的水源保护，为保障毛田河山洪沟防洪安全，岳阳县水利建设项目服务中心拟投资1343.34万元开展岳阳县毛田河山洪沟防洪治理工程。本次毛田河山洪沟防洪治理工程位于岳阳县毛田镇，毛田河山洪沟防洪治理工程范围包括毛田河干流及孟城河、芭蕉河、条洞港等5条支流，总治理河长10.34km。毛田河干流治理河长1.85km；支流孟城河治理河长4.5km；支流芭蕉河治理河长1.95km；支流条洞港治理，河长1.60km；下河港治理范围河长0.24km，支流杨家港治理河长0.2km。 本次治理的主要工程措施是岸坡整修、护岸固脚及河道清障等工程方案，可提高其防洪整体能力，减轻洪涝灾害，为保护铁山水资源有着积极的作用。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，项目需开展环境影响评价。项目主要工程内容为岸线治理、清障疏浚，不涉及水环境治理以及保护饮用水源等工程内容，属于山洪沟防洪治理工程，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017 ），项目保护耕地面积约 8900 亩，保护人口约 0.81 万人，属于小（2）型防洪，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“五十一、水利”中“127、防洪除涝工程中“其他”，需要编制环境影响报告表。为此，建设单位特委托我公司对本项目进行环境影响评价。 2、工程组成及规模 2.1、工程等别及洪水标准 根据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《河道整治设计规范》（GB50707-2011）和《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），结合工程保护范围及对象，确定本河道治理工程设计防洪标准洪水重现期为10年，该工程防护等级为Ⅴ等，其主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级，临时性建筑物为5级。 2.2、工程规模 本河段治理工程建设规模为：治理河道总长10.34km，其中毛田河整治河长 1.85km，孟城河整治4.5km，芭蕉河整治1.95km，条洞港整治1.60km，下河港 0.24km，杨家港0.2km。（内容来源于毛田河山洪沟治理初步设计报告）。 - （1）岸线治理 ①孟城河左岸：对河道左岸桩号L5+671～L5+961，长290m，结合河道右岸护砌形式，对河道进行岸坡整治；②孟城河右岸：对河道有岸桩号R7+710～R8+130，总长420m，结合河道右岸护砌形式，对河道进行岸坡整治；③条洞港左岸：对河道有岸桩号L0+000～L0+454、L0+645～L0+847、L0+936～L1+249、L1+352～L1+613，总长1230m，结合河道现状断面形式，对河道进行岸坡整治；④条洞港右岸：对河道有岸桩号R0+000～R0+433、R0+642～R0+841、R0+941～R1+239、R1+329～R1+598，总长1199m，结合河道现状断面形式，对河道进行岸坡整治；⑤毛田河左岸：对河道有岸桩号L12+850～L13+102、L13+591～L13+696，总长351，结合河道现状断面形式，对河道进行岸坡整治；⑥毛田河右岸：对河道有岸桩号R13+524～R13+632，总长108m，结合河道现状断面形式，并对岸坡采用自嵌式仿石生态挡墙；⑦下河港左岸：对河道有岸桩号L0+267～L0+511，总长244m，结合河道现状断面形式，对河道进行岸坡整治。⑧下河港右岸：对河道有岸桩号 R0+244～R0+494，总长 250m，结合河道现状断面形式，对河道进行岸坡整治；⑨杨家港左岸：对河道有岸桩号 L0+000～L0+211，总长 211m，结合河道现状断面形式，对河道进行岸坡整治；⑩杨家港右岸：对河道有岸桩号 R0+000～R0+215，总长 215m，结合河道现状断面形式，对河道进行岸坡整治。 （2）河道清障疏浚 对毛田河K12+750～K12+850、K13+050～K13+550、K13+650～K14+600 进行清障疏浚，长1.55km；对芭蕉河 K0+500～K2+450 进行清障疏浚，长1.95km；对孟城河 K4+150～K5+650、K5+950～K7+700、K8+100～K8+650 进行清障疏浚，长3.8km。 （3）信息化建设 孟城村1处，南冲村2处新增设山洪灾害信息化监测站点。 - 表2-1项目组成及规模一览表 工程类别; 工程名称; 工程规模及内容. 主体工程; 岸线治理工程; 孟城河左岸： 对河道左岸桩号 L5+671～L5+961，长 290m，结合河道右岸护砌形式，对河道进行岸坡整治，并对岸坡采用重力式浆砌石挡墙护砌，挡墙顶宽 0.5m，高 2.0m，背坡 1:0.4，脚深 0.5m。. 孟城河右岸： 对河道有岸桩号 R7+710～R8+130，总长 420m，结合河道右岸护砌形式，对河道进行岸坡整治，并对岸坡采用自嵌式仿石生态挡墙，挡墙顶宽 0.75m，高 2.5m，基础采用 C20砼基础。. 条洞港左岸： 对河道有岸桩号 L0+000～L0+454、L0+645～L0+847、L0+936～L1+249、L1+352～L1+613，总长1230m，结合河道现状断面形式，对河道进行岸坡整治，并对岸坡采用仰斜式浆砌石挡墙护砌，挡墙顶宽 0.5m，高2m，迎水面坡比1:0.4、背坡1:0.3，脚深0.5m，挡墙上部至顶采用撒草籽护坡。对河道有岸桩号L0+454～L0+645、L0+847～L0+936、L1+249～L1+352，总长383m，结合河道现状断面形式，对河道进行岸坡整治，并对岸坡采用自嵌式仿石生态挡墙，挡墙顶宽 0.75m，高2m，基础采用C20砼基础。. 条洞港右岸： 对河道有岸桩号 R0+000～R0+433、R0+642～R0+841、R0+941～R1+239、R1+329～R1+598，总长1199m，结合河道现状断面形式，对河道进行岸坡整治，并对岸坡采用仰斜式浆砌石挡墙护砌，挡墙顶宽0.5m，高2m，迎水面坡比1:0.4、背坡1:0.3，脚深0.5m，挡墙上部至顶采用撒草籽护坡。对河道有岸桩号R0+433～R0+642、R0+841～R0+941、R1+239～R1+329，总长399m，结合河道现状断面形式，对河道进行岸坡整治，并对岸坡采用自嵌式仿石生态挡墙，挡墙顶宽 0.75m，高2m，基础采用C20砼基础。. 毛田河左岸： 对河道有岸桩号L12+850～L13+102、L13+591～L13+696，总长351，结合河道现状断面形式，对河道进行岸坡整治，并对岸坡采用自嵌式仿石生态挡墙，挡墙顶宽0.75m，高2～3m，基础采用C20砼基础。. 毛田河右岸： 对河道有岸桩号 R13+524～R13+632，总长108m，结合河道现状断面形式，并对岸坡采用自嵌式仿石生态挡墙，挡墙顶宽0.75m，高2m，基础采用 C20 砼基础。. 下河港左岸： 对河道有岸桩号 L0+267～L0+511，总长 244m，结合河道现状断面形式，对河道进行岸坡整治，并对岸坡采用仰斜式浆砌石挡墙护砌，挡墙顶宽0.5m，高1m，迎水面坡比1:0.4、背坡1:0.3，脚深0.5m。. 下河港右岸： 对河道有岸桩号 R0+244～R0+494，总长250m，结合河道现状断面形式，对河道进行岸坡整治，并对岸坡采用仰斜式浆砌石挡墙护砌，挡墙顶宽0.5m，高1m，迎水面坡比1:0.4、背坡1:0.3，脚深0.5m。. 杨家港左岸： 对河道有岸桩号L0+000～L0+211，总长 211m，结合河道现状断面形式，对河道进行岸坡整治，并对岸坡采用自嵌式仿石生态挡墙，挡墙顶宽0.75m，高2m，基础采用C20砼基础。. 杨家港右岸： 对河道有岸桩号 R0+000～R0+215，总长 215m，结合河道现状断面形式，对河道进行岸坡整治，并对岸坡采用自嵌式仿石生态挡墙，挡墙顶宽0.75m，高2m，基础采用C20砼基础。. 河道清障工程; 对毛田河K12+750～K12+850、K13+050～K13+550、K13+650～K14+600进行清障疏浚，长1.55km；对芭蕉河K0+500～K2+450进行清障疏浚，长1.95km；对孟城河 K4+150～K5+650、K5+950～K7+700、K8+100～K8+650进行清障疏浚，长3.8km。采取机械开挖清障方式。主要清障对象为河道淤积砂石、杂土及生活垃圾。河床淤积厚约0.5～1.0m。疏挖时结合护岸基础开挖对河道淤积、岸坡崩塌河段进行适当疏挖，扩大行洪断面。. 信息化建设; 孟城村1处，南冲村2处新增设山洪灾害信息化监测站点（仪器直接安装在河道岸坡内，无需单独设置构筑物）. 临时工程; 施工临时道路; 对于条洞港、孟城河无道路地段，本次修建临时施工道路3.8km，为临时占地。（临时道路未设置在饮用水源保护区、湿地公园、风景名胜区范围内）. 临时堆土场; 本工程拟建设4个临时堆土场用于堆放疏浚清障过程产生的弃土，分别位于桩号孟城河K5+200、K8+000处，芭蕉港 K1+500处，毛田河13+200处，总占地面积12660m2；（临时堆土场未设置在饮用水源保护区、湿地公园、风景名胜区范围内）. 施工临建营地; 本次共设置4个施工营地，总占地面积1800m2；施工营地包括施工仓库、办公生活设施等。办公生活设施为租用民房，设立工程项目部、食堂、宿舍等。施工仓库则在办公区附近河道搭钢筋棚自建，用于储存施工材料。（营地未设置在饮用水源保护区、湿地公园、风景名胜区范围内）. 公用工程; 给水; 施工期生活用水利用区域现有自来水管道供应，施工用水就近利用施工区域周边河水，属于短期临时取水。运营期无用水情况. 供电; 由当地电网供电. 环保工程; 施工废气; 施工扬尘; 加强管理，规划好运输线路，设置围档、物料堆放及运输采取遮盖措施等. 施工废水; 河道疏浚弃土沥水; 在临时堆土场建设排水沟及沉淀池，将沥水收集至集水沉淀池处理后就近排入河道内. 生活污水; 施工营地均租赁周边居民房屋，施工期产生的生活污水经租赁房屋的化粪池处理后作为农肥用于农户浇灌菜地. 施工期固废; 岸坡整治土方堆置于河段外滩，全部用于项目回填；清障弃料在临时堆土场暂存后交由政府综合利用，不可利用杂草、树木、垃圾等分类收集沥水后就近运至垃圾中转站. 施工设备噪声; 选择低噪声设备、隔声、消声、减震、加强施工管理、合理布局. 生态; 施工结束后临时占地及时进行生态复绿。. 本项目主要经济技术指标一览表： 表2-2 主要经济技术指标一览表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1; 治理段总长度; km; 10.94; /. 其中; 浆砌石仰斜式挡土墙; km; 3.213; 左右岸合计. 自嵌式仿石生态挡土墙; km; 2.087; 左右岸合计. 河道疏浚清障; km; 7.3; /. 2; 土方开挖; 万m3; 4.67; /. 3; 土方回填; 万m3; 4.67; /. 4; 浆砌石; m3; 4923.62; /. 5; 撒播草籽; m2; 696; /. 6; 砼及钢筋砼; m3; 1914.33; /. 7; 清障疏浚; 万m3; 1.91; /. 8; 工程总投资; 万元; 1343.34; /. 3、主要施工设备 根据施工现场的实际情况，其采用的主要施工设备见表2-3。 表2-3 主要施工设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 地质钻机; 150; 台; 1. 2; 挖掘机; 液压 1.0m; 台; 5. 3; 推土机; 59kw/74kw/88kw; 台; 2/2/2. 4; 自卸汽车; 5t/8t; 辆; 6/6. 5; 双胶轮车; /; 辆; 20. 6; 拖拉机; 74kw; 辆; 2. 7; 羊角碾; 5-7t; 台; 2. 8; 蛙式打夯机; 2.8kW; 台; 2. 9; 砼泵; HBT30; 台; 4. 10; 振动器; 1.1kw; 台; 1. 11; 砼振动棒; 3HP; 根; 6. 12; 内燃压路机; 12-15t; 台; 1. 13; 移动式空压机; 6m3/min; 台; 2. 14; 回转式钻机; 地质 150 型; 台; 1. 15; 潜水泵150 泵; 7kW; 台; 2. 16; 钢筋调直机; 14kW; 台; 1. 17; 汽车起重机; 10t; 台; 1. 4、主要施工材料 根据施工现场的实际情况，其采用的主要施工材料见下表。 表2-4 主要施工材料一览表 序号; 施工材料名称; 单位; 数量; 来源. 1; 水泥; t; 516.59; 岳阳县毛田镇购买. 2; 块石; m³; 5317.51; 岳阳县公田镇采石场料场购买. 3; 卵石; m³; 209.74; 附近河段采砂场供应点购买. 4; 砂; m³; 1863.10. 项目施工过程中施工机械燃油交由第三方加油公司上门加油，施工营地内不设置油桶、油罐等。 5、施工进度及维护安排 项目进度安排原则：先进行河道清障和岸坡护砌工程的施工，后进行岸坡草皮护坡的施工。要求在一个枯水期完工，保证当年汛期受益。本工程施工总工期6个月，施工期为第1年10月至第2年3月。 建设项目营运期不配备工作人员。 6、公用工程 本工程用水节点主要为施工期用水。项目施工点比较分散，不集中设置风、水、电系统。 ①供电：施工用电从农村电网接线到工地配电间。项目运营期无需供电。 ②供水：施工用水选用2台水泵从河道直接抽取，满足工程的施工用水。生活用水采取在沿岸居民生活区接用自来水的办法解决。项目运营期不配备工作人员，无需供水。 ③排水：项目员工产生的生活污水依托租赁的民房现有化粪池处理，后作为农肥用于周边农户菜地浇灌；弃土沥水经沉淀处理后外排至河道。 ④材料运输：主要使用的材料为钢筋、水泥、砂石、混凝土等直接就近采购，再利用运输车辆直接运送至施工区域，项目采用商品混凝土，不在现场进行混凝土搅拌。 ⑤施工期通讯：可利用当地现有通讯网络，安装程控电话，施工单位可自行配备适量的移动通讯设备。 ⑥施工用风主要为少量的施工辅助用风，需风量较小，采用6m3/min的空压机。 7、土石方平衡 本工程土石方开挖总量6.58万 m3（含表土剥0.92万 m3），土石方填筑总量4.67万m3（含表土回覆0.92万 m3），余方1.91万 m³。本工程设置临时堆土场，清障弃料余方1.91万m3暂时堆放于临时堆土场内，堆置时间不超过1周，后期交由政府部门综合利用（余方中含有不可利用杂草、树木、垃圾等，经分类收集沥水后就近运至垃圾中转站）。 表2-5 土石方平衡表（万m3） 分区; 挖方; 填方; 余方. 表土; 生土; 清障弃料; 小计; 生土; 清障弃料. 主体工程; 毛田河; 0.66; 0.7; 1.36; 0.66; 0.7. 孟城河; 1.69; 0.91; 2.60; 1.69; 0.91. 芭蕉河; 0.30; 0.30; 0.60; 0.30; 0.3. 条洞港; 0.40; 0.40. 下河港; 0.30; 0.30. 杨家港; 0.30; 0.30. 小计; 3.65; 1.91; 5.56; 3.65; 1.91. 临时道路; 0.50; 0.50; 0.50. 临时堆土区; 0.38; 0.38; 0.38. 施工生产区; 0.14; 0.10; 0.14; 0.14. 合计; 0.92; 3.75; 1.91; 6.58; 4.67; 1.91. |
| 总平面及现场布置 | - 1、工程总体布置 本工程以清障、土方开挖、土方回填、浆砌石挡墙为主，施工布置内容主要包括风水电供应、施工工厂、施工仓库和生活设施等。总的布置原则为因地制宜、有利于施工生产、易于管理、安全经济。施工总平面按河道治理范围进行分段布置。本项目工程总体布置图及施工平面布局详见附图2、附图3。 2、施工现场布置 2.1、施工布置原则 施工总布置应遵循因地制宜、有利于生产、方便生活、易于管理、安全经济等原则：①尽量少占或不占耕地，减少对附近居民生产、生活影响。②施工布置充分考虑施工要求影响。合理利用有利地形，采取分区、分段就近布置，尽理减少临建工程量。③生活福利设施部分租用当地民房和已有的设施。 2.2、施工占地 本工程占地范围包括以下二个方面： 永久占地范围：主要是河道过水断面扩挖，根据永久占地范围图确定，本工程河道护坡均在原有用地红线范围内，无需征地，因此不计算永久占地的征地补偿费和其他费用。 临时占地范围：含施工临时道路、临时堆土场、施工临时营地。 表 2-6 施工临时占地面积表 项 目; 施工临时占地面积. 施工临时道路; 3.8km. 临时堆土场; 12660m2（共4个）. 施工临建营地; 1800m2. 2.3、施工交通 1）对外交通 毛田镇地处湘鄂边陲、岳阳县东部、铁山水库上游，幕阜山余脉西延处。东临平江县板江乡，西连岳阳县公田镇，南抵岳阳县张谷英镇，北接湖北省通城县马港镇。距平江天岳 85 公里，距县城荣家湾 60 公里，距湖北通城县城 45 公里，省道 S306 线贯穿全境。沿河已建有纵横交错的县、乡村公路网，均可通汽车。工程对外交通、场内交通均较为方便。 2）场内交通 场内交通可利用乡村公路作为施工道路，对于条洞港、孟城河无道路地段，本次修建临时施工道路。本工程施工临时道路3.8km，为临时占地。施工前剥离表土，临时堆放在道路一侧并采取防护措施，施工结束后表土回覆进行复绿，恢复原土地利用功能。条洞港、孟城河临时道路未设置在饮用水源保护区、湿地公园、风景名胜区范围内。 2.4、临时堆土场 本项目不设置弃土场。工程余方首先考虑进行综合利用，但经现场实际调查，本阶段项目区周边暂未找到施工时序可衔接的工程，故本工程余方暂考虑临时堆置于临时堆土场，以便后期用于其他工程，余方处置合理。 根据现场踏勘及本工程的实际情况选取 4 个临时堆土场（建设单位选取的堆土场位置均未设置在饮用水源保护区、湿地公园、风景名胜区范围内），主要用于堆放疏浚清障过程产生的弃土，分别位于桩号孟城河 K5+200、K8+000处，芭蕉港 K1+500 处，毛田河13+200处，平均运距2km，总占地面积12660m2；由于弃土含有砂石，可进行综合利用，本次临时堆场可利用料堆放后及时运出，堆置时间不超过 1 周，并交由政府部门综合利用。工程完工后由施工单位进行原貌恢复。 表 2-7 临时堆土区工程概况表 项目; 位置; 占地面积及类型; 工程地质条件; 设计堆高; 设计容量; 恢复方向. L1; 孟城河K5+200西侧; 0.35hm2，草地; 地形坡度≤10°,场地平整开阔，地表主要以壤土为主，植被相对发育，工程条件较好，东侧与乡村道毗邻，交通便捷。; 2.5m; 1.30万m3; 草地. L2; 孟城河K8+000 西侧; 0.37hm2，草地; 地形坡度≤8°,场地平整开阔，地表主要以壤土为主，植被相对发育，工程条件较好，东侧与乡村道毗邻，交通便捷。; 3.0m; 1.32万m3; 草地. L3; 毛田河K13+200 北侧; 0.35hm2，草地; 地形坡度≤8°,场地平整开阔，地表主要以壤土为主，植被相对发育，工程条件较好，北侧与乡村道毗邻，交通便捷。; 3.0m; 1.36万m3; 草地. L4; 芭蕉港K1+500 东侧; 0.20hm2，草地; 地形坡度≤8°,场地平整开阔，地表主要以壤土为主，植被相对发育，工程条较好，西侧与乡村道毗邻，交通便捷。; 3.0m; 0.60万m3; 草地. 1#临时堆土场 （113°33′33.88902″，29°14′19.78106″）; 2#临时堆土场 （113°33′18.68251″，29°15′22.52409″）. 3#临时堆土场 （113°35′43.38661″，29°13′41.52283″）; 4#临时堆土场 （113°34′59.23960″，29°14′10.45207″）. 2.5、施工营地设施 根据本工程施工内容和特点，本次共设置4个施工营地，施工营地包括施工仓库、办公生活设施等。办公生活设施为租用民房，设立工程项目部、食堂、宿舍等。施工仓库则在办公区附近河道搭钢筋棚自建，用于储存施工材料。位置均未设置在饮用水源保护区、湿地公园、风景名胜区范围内。 施工仓库、施工生活设施面积及占地具体见下表： 表 2-8 施工临建设施一览表 编号; 项目; 单位; 建筑面积; 占地面积; 备 注. 1; 施工仓库; m²; 980; 1460; 自建，河道附近. 2; 办公生活设施; m²; 240; 340; 租用民房. 5; 小计; m²; 1220; 1800. 2.6移民安置 根据调查统计，本项目无征地拆迁，不需进行移民安置。 |
| 施工方案 | 本次设计主要的工程项目有：河道清障、护坡护岸等。针对项目工程量大小、施工技术复杂程度以及工程战线长、工程分散的特点，采用招投标的方法确定有类似工程施工经验和资质施工单位进行施工。本工程施工以机械化为主，人工为辅。具体施工工艺流程如下： 临时工程建设施工 主体工程施工 后期恢复整理 废气、噪声、固废 废气、噪声、废水、固废 废气、噪声、固废 施工临时道路等建设 材料区建设、生活区租赁等 岸坡整治施工导流、浆砌石挡墙等（） 构筑物基础开挖 清障、护坡护岸等建设 亲水、便民工程等工程 堤岸、道路等绿化工程 临时占地的复垦复绿 围堰、临时建筑等拆除恢复 图2-1 项目施工工艺流程及产污节点图 - 施工导流 1.1导流方式 施工进度安排在枯水季节施工，护岸及护脚工程为水下工程，为涉水施工，河道护砌主要采用浆砌石挡墙，工程施工主要以围堰及管道导流保护河道岸坡的施工安全。本次可采用分段施工、分段围堰抽水的方式施工。本次治理段河道相对连续，可每隔500米分一段，修筑围堰，进行基坑排水后再施工。护坡脚槽施工可集中在10月～11月完成，通过缩短导流时段，减小施工期洪水的影响。 河道清障不需要修筑围堰。 1.2导流建筑物设计 根据本工程实际情况，按照运行安全可靠，施工简便快速的原则，就地取材，采用土石围堰。围堰堰顶宽1.0，堰顶高程根据施工期洪水位加超高0.5m确定，内、外坡比均为1:1.0。施工期内如遇超标准大水，可允许围堰过水。 1.3导流工程施工 围堰土方填筑料直接利用开挖料，采用反铲挖掘机挖装。施工完毕后围堰需全部拆除。围堰拆除采用反铲挖掘机挖装，由自卸汽车运输至临时堆土场弃料。 1.4基坑排水 基坑排水分为初期排水和经常性排水。因本工程安排在枯水期施工，施工时段较短，围堰渗水和雨水组成的经常性排水量较小，基坑排水主要为初期排水。本次每隔500m设置一段围堰，围堰形成后，基坑内配备潜水水泵进行初期排水，初期排水完成后预留小型水泵进行经常性排水。 - 河道清障疏浚施工 河道疏浚主要采用 1m3反铲挖掘机挖装，采用8t自卸汽车运至临时堆土场。开挖利用土料就近堆置于堤内坡脚处，以备回填之用，开挖土料需搭盖雨棚或编织布遮盖，防止雨水浸渗及其他杂质混入土料中而影响回填用土料质量。不能利用土方弃料用 8t自卸汽车运至临时堆土场。 2.1、清障疏浚范围 根据现场测量与地质勘察结果，确定对毛田河毛田河 K12+750～K12+850、K13+050～K13+550、K13+650～K14+600 进行清障疏浚，长 1.55km；芭蕉河 K0+500～K2+450进行清障疏浚，长 1.95km；对孟城河 K4+150～K5+650、K5+950～K7+700、K8+100～K8+650进行清障疏浚，长 3.8km。采取机械开挖清障方式。主要清障对象为河道淤积砂石、杂土及生活垃圾。河床淤积厚约 0.5～1.0m。疏挖时结合护岸基础开挖对河道淤积、岸坡崩塌河段进行适当疏挖，扩大行洪断面。 2.2、河道疏浚工程量 河道疏挖工程量见下表： 表 2-8 河道疏挖工程量表 编号; 桩号范围; 长度(m); 疏浚清障方量（m³）; 清障对象. 1; 毛田河 K12+750～K12+850; 100; 480; 河道淤积砂石、杂土及生活垃圾. 2; 毛田河 K13+050～K13+550; 500; 1425. 3; 毛田河 K3+650～K14+600; 950; 2565. 4; 芭蕉河 K0+500～K2+450; 1950; 3529. 5; 孟城河 K4+150～K5+600; 1500; 5012.1. 6; 孟城河 K6+050～K7+700; 1750; 3948.75. 7; 孟城河 K8+100～K8+650; 550; 2190. 合计; 7300; 19149.85. 1.3、清障疏浚工程设计 1）疏浚工程设计原则 ①疏挖时结合护岸基础开挖对河道卡口段进行适当疏挖，扩大行洪断面。对不满足行洪要求的河段适当拓宽； ②疏浚清障原则上不改变河道现状的纵坡，以现有河坝为界，使各分段河段内河道纵坡基本一致； ③河道拓宽时以尽量不影响原道路及桥梁为原则，涉及到沿河而行的道路和河上桥梁时，河道整治尽量不影响原道路及桥梁。 2)疏浚段底板高程确定 河槽疏浚底板高程设计按照中水河床断面，以不挖深槽、不改变河床深泓纵坡坡降原则确定。根据河段上下游断面及该段设计纵坡，对于河道断面的河底高程低于设计河底高程的，采用现状河底高程，对淤积高于设计河底高程的按设计高程给予疏挖以达到设计高程。 3）设计清障疏浚边坡 各河段的疏挖边坡主要根据地质专业提供的疏挖稳定边坡及岸坡工程需要确定，设计疏挖边坡均取为 1：3。 4）疏浚清障宽度 根据工程总体布置，疏挖河道中心线及设计疏挖河底宽度应根据各分段河段主要卡口得到扩宽、阻水不明显的河滩尽量保留为原则并结合岸坡整治工程综合确定。 5）疏挖弃料处理设计 由于本次河道疏挖土类主要含泥、砂，不适宜用于项目区岸坡填筑、填塘等填筑工程，故疏挖弃料选择运于临时堆土场堆放，弃料含有可利用砂卵石，清障弃料可由政府部门利用。 2、岸坡整治施工 2.1、河岸现状及岸线布置 本次岸线布置根据整治河道顺其自然的原则，基本保持原河道岸线不变，避免裁弯取直，局部卡口及淤积河段对其进行适当柘宽及疏挖，岸坡垮塌河段按原始岸线布置，恢复原河道形态。 本次整治对于已加固、岸坡稳定的河岸保持其原生态，不再考虑护砌。在此基础上，护岸布置一方面根据地勘及现状调查资料，对岸坡当冲、发生坍岸等不良地质现象的河段初步确定整治范围。 表 2-9 项目区河道岸坡整治范围及功能划分表 河段; 桩号范围; 长度(m); 岸坡及现状描述. 毛田河; L13+591～L13+696; 105; 屋场段，部分岸坡坍塌. R13+524～R13+632; 108; 屋场段，部分岸坡坍塌. 孟城河; L5+671～L6+078; 407; 屋场段，部分岸坡坍塌. R7+710～R8+130; 420; 屋场段，部分岸坡坍塌. 条洞港; L0+000～L1+613; 1613; 周边以农田为主，农田侧为屋场，岸坡凌 乱，岸顶高程不满足要求. R0+000～R1+598; 1598; 周边以农田为主，农田侧为屋场，岸坡凌 乱，岸顶高程不满足要求. 下河港; L0+267～L0+511; 244; 周边以农田为主，农田侧为屋场，岸坡凌 乱. R0+244～R0+494; 250; 周边以农田为主，农田侧为屋场，岸坡凌 乱. 杨家港; L0+000～L0+211; 211; 屋场段，部分岸坡坍塌. R0+000～R0+215; 215; 屋场段，部分岸坡坍塌. 2.2、护坡护岸型式的选择 根据整治河道所在的区域，本次岸坡整治主要为房屋、道路防护，主要为生产区护岸工程。本次根据现状地形以及防护对象，对治理区河段因地制宜的选择适宜的护岸形式。对崩岸、塌岸、迎流顶冲、淘刷严重河段的堤岸，采取护坡护岸措施；对岸坡垃圾堆积、杂乱的河段，采取河岸整坡措施。 护岸型式应充分考虑河道的安全性以及充分利用当地原有材料，毛田河受山洪影响较大，山洪爆发期间河水来势凶猛，对河岸冲刷严重，破坏性极强。故本次设计护岸型式需进行综合考虑，根据现有地形，本次河道下游治理河段近岸坡脚地形较陡，局部河段岸坡陡立，直接临水，迎流当冲，冲刷严重，同时考虑到河段多经过生产区，考虑结构安全为主，项目区为山区河流，河流冲刷严重，本次河道在集镇及集中居民点采用自嵌式挡墙，其他部位采用浆砌石挡土墙。结合生态护岸，本次墙体以上采用草皮护坡。 2.3、护岸工程设计 2.3.1仰斜式挡墙护坡设计 由于工程下游区河段岸坡两岸多为农田，为减少开挖及占地，对河岸当冲地段采用仰斜式浆砌石挡墙进行护岸。本次设计对孟城河L5+671～L5+961、条洞港 L0+000～L0+454、L0+645～L0+847、L0+936～L1+249、L1+352～L1+613、R0+000～R0+433、R0+642～R0+841、R0+941～R1+239、R1+329～R1+598岸坡进行仰斜式挡墙防护，挡墙顶宽0.5m，墙面坡比1：0.4，墙背坡比1：0.3；地面以上墙高2m，地面以下埋深根据冲刷深度计算确定，墙趾宽0.25m，高0.5m。挡墙每隔10m设一道伸缩缝，内嵌沥青杉板。墙身设排水孔，孔距1.5m，排水管采用φ50PVC管，管末端包三级反滤包。 2.4、护岸基础埋深设计 项目冲刷深度最大为 0.47m，本次河道浆砌石基础埋深设计取0.5m。 3、亲水、便民工程 因项目区内沿河干流周围人口较多，为方便项目区沿河居民，故沿河岸在居民密集区设一下河踏步，踏步采用C25混凝土结合岸坡护砌现浇而成，下设10cm 砂石垫层。踏步净宽2.0m，每级踏步宽度30cm、高度15cm。项目区共布置5处踏步。 |
| 其他 | 1、清基土方和土方开挖 土方开挖主要是为使新填筑土方与原始地面土方结合牢固而进行的削坡和刨毛处理，包括清基土方开挖和削坡土方开挖，采用1m3反铲挖掘机和74kw 推土机施工为主、人工施工为辅。其中，清基土方开挖料主要为含草杂土和粉质土，全部弃至堆土场；清基边界在设计基面边线外30cm～50cm，基面的淤泥、腐殖土、泥炭土等不合格土和草皮、杂植土等杂物必须清除干净，清基深度一般为 30cm。开挖利用土料就近堆置于河段外滩，以备回填之用，开挖土料需搭盖雨棚或编织布遮盖，防止雨水浸渗及其他杂质混入土料中而影响回填用土料质量。不能利用土方弃料用8t自卸汽车运至临时堆土场。 2、一般土方填筑施工 （1）填筑材料要求：需要粘土、粉质粘土或含碎石的粉质粘土，黏粒含量为 10%～35%，塑性指数为10～20，且不得含植物根茎、砖瓦垃圾等杂物；设计含水率20%～25%，干容重不应小于1.5g/m3，内摩擦角不小于15°；禁止填筑含淤泥、自然含水率高或黏粒含量过多的粘土、冻土块、杂填土、水稳定性差的膨胀土、分散性土等。 （2）填筑要求：①岸坡填筑时应按水平分层从低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填。分层作业面的最小长度不得小于100m。作业面应分层统一铺土，统一碾压，严禁出现界沟；②相邻施工段的作业面宜均衡上升，若段与段之间不可避免出现高差时，应以斜坡面相接；③铺料作业应符合下列要求：a.应按设计要求将土料铺至规定部位，严禁将砂（砾）料或其他透水材料与粘性土料混杂，填筑土料中的杂质应予清除；b.采用轻中型机械碾压时，一次铺料厚度为30cm，土块直径不应大于 10cm。④压实作业应符合下列要求：a.上下层的分段接缝位置应错开；b.碾压施工应符合下列要求：碾压机械行走方向应平行于岸线轴线；分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行岸线轴线方向不应小于0.5m,垂直岸线轴线方向不应小于3m；机械碾压应控制行车速度，以不超过下列规定为宜：平碾为 2km/h，振动碾为 2km/h，铲运机为2档；机械碾压不到位的部位，应辅以夯具夯实。⑤填筑标准应符合下列要求（必须同时满足）：a.岸坡填筑标准按压实度确定，压实度应不小于0.91；b.岸坡的填筑干密度应不小于1.50g/cm³； 3、浆砌石砌筑 浆砌石主要用于河岸护坡，采用座浆法分层砌筑，砌筑前应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面湿润，铺浆厚宜3cm-5cm，随铺浆随砌石，砌缝需用砂浆填充饱满，不得无浆直接贴靠，砌缝内砂浆应采用扁铁插捣密实；严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝；上下层砌石应错缝砌筑；砌体外露面应平整美观，外露面上的砌缝应预留约4cm深的空隙，以备勾缝处理；水平缝宽不大于2.5cm，竖缝宽应不大于4cm；砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5Mpa后才可以继续施工；在继续砌筑前，应将原砌体表面的浮渣清除；砌筑时应避免震动下层砌体；勾缝前必须清缝，用水冲净并保持缝槽内湿润，砂浆应分次向缝内填塞密实；勾缝砂浆标号要高于砌体砂浆；应按实有砌缝勾平缝，严禁勾假缝、凸缝；砌筑完毕后应保持砌体表面湿润做好养护。本工程采用水泥砂浆标号为M10，砂料宜用中细砂，水泥宜用42.5普通硅酸盐水泥。石块的形状要大致整齐，边尖应敲去，块重以30～50kg为宜，岩石要求新鲜坚硬，抗风化能力强，不得夹带泥土污物，采用M7.5砂浆勾缝。块石及砂卵石用自卸汽车运输至施工地点，人工抬运至施工仓面。 - 草皮护坡施工 草皮护坡采用人工铺草施工。铺草皮前要求坡面铲槽、贴紧、拍平，不宜草皮生长的岸坡应先铺设一层腐殖土。草皮铺设要均匀，厚度一般约 3cm，并做好浇水养护。 - 砼浇筑施工 项目混凝土直接外购。砼采用天然砂石料，普通硅酸盐水泥，外加剂为普通减水剂。混凝土粗骨料采用二级配，最大粒径40mm，分成5～20 和20～40mm 两级。垫层混凝土采用一级配，最大粒径20mm。 6、仿石挡墙施工 所有的仿石挡墙都应按施工图或现场工程师要求的标高和方向进行摆放。生态构件的摆放同时需符合生产厂家的建议。垒后的墙面与设计要求相比在水平和竖直方向每3m误差±3cm； 第一层砌块应放置在混凝土基础/垫层或基础块上，第一层砌块必须铺设平整。对放好的砌块进行沿墙纵向平直度和平面水平度检查。并确保砌块与垫层完整接触。按照墙体放线位置逐一并肩摆放砌块，可通过拉线进行放线。对于弧形挡土墙，可根据生产厂家的推荐意见进行摆放，检查沿墙纵向的平直度与平面的水平度。对于墙体内外弧拐角处块体可依据实际情况，进行切割处理； 第一层砌块全部安装好后，可参考下列工序顺序施工：放置第一层砌块----放置第二层砌块，且位置摆放正确----墙背分层填土夯实----放置第三层砌块，且位置摆放正确----植生孔填土并预埋缓释肥----循环作业到墙顶，放置挡土墙（顶）砌块。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | ### 1、生态环境现状调查 - 1.1、生态环境功能区划 - （1）主体功能区划 - 《湖南省主体功能区划》在对全省国土空间进行综合评价的基础上，以是否适宜或如何进行大规模高强度工业化城镇化为基准，以县级行政区为基本单元，将全省国土空间划分为以下主体功能区：按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按开发方式和强度，分为重点开发区域、限值开发区域和禁止开发区域；按层级，分为国家级和省级两个层面。 - 本项目位于岳阳县毛田镇，岳阳县区域属于“省级重点开发区域”，功能定位为适度拓展产业空间，扩大人居和生态空间，在优化结构、节约资源、保护环境的基础上，重点支持要素集聚、土地集约、人口集中，推动经济又好又快发展，成为全省经济和人口的密集地区，支撑富民强省和中部崛起的主要区域。到 2020 年重点开发区域集聚的经济规模占全省 80%以上，总人口占 65%左右，城镇化率达到 60%以上。本项目为防洪除涝项目，项目的实施可改善项目区的水利条件，促进当地社会经济的发展，项目建设不会改变区域的功能区划，拟建项目与《湖南省主体功能区划》相符。 - （2）生态功能区划 - 本项目位于岳阳县毛田镇，根据调查可知，本项目孟城河治理河段有约1150m属于新墙河国家湿地公园范围内，约700m属于幕府山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线范围，毛田河山洪沟防洪治理工程在湖南新墙河国家湿地公园铁山保护保育区涉及面积1.3651公顷。 - 项目临时工程均未占用湿地公园范围，也未占用生态保护红线范围和饮用水源保护区，项目施工期提出了临时占地生态复原、绿化等措施，项目的实施不会对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响。 - 1.2、陆生生态环境现状 - （1）植被群落及种类 - 工程占地区内土壤类型以潮土及水稻土为主。区内植物种类繁多，地带性植被为中亚热带北部常绿阔叶林亚地带。区内属典型山地丘陵区，气候多雨湿润，植被生长条件较好，植被分区属常绿落叶混交林及马尾松林区，地带原生植被已破坏，多次生马尾松、杉木、油茶、白栎等。工程占地区内主要植被群落有：常绿阔叶林、落叶常绿阔叶混交林、针叶林、灌丛、草丛等五个群系型组。山丘植被乔木为杉树、马尾松林、竹林，次为低矮灌木、杂木等，地被物以白栎、青冈、蕨类或禾本科草丛为主，植被种类不复杂。区内常见树种有：马尾松、杉木、松柏、白栎、枫香、青冈等，林下灌木主要有：野蔷薇、野菊花、白茅、油茶、杜鹃等。藤蔓植物有荆棘、野生葛藤、阎王刺等。木本竹类植物主要有小毛竹、箭竹、楠竹，草被主要有芨芨草、针茅、狗牙根、蕨类及蒿类等。沟谷耕地、园地区受人类经济活动影响，以农作物、经济作物植被为主。区内粮食作物以水稻为主；经济作物以豆类、油菜、红薯为主；主要蔬菜作物有白菜类、薯芋类、根菜类、葱蒜类、瓜类、豆类等；经济林以桃树、梨树、板栗、李等果树分布。植被生长条件较好，覆盖率75%以上。 - 代表植物照片见下图： 马尾松林; 杉木林. 山茶; 毛竹. 蕨类; 青冈. 小毛竹; 白栎. 通过实地调查和查询资料，本项目不涉及天然林保护区，不在自然保护区和森林公园内，治理河段内未发现国家和地方重点保护野生植物。 ### （2）野生动物情况 区域内野生动物主要以鼠型啮齿类和食谷、食虫的鸟类为主，林栖兽类分布相对较少，周边野生动物中有野猪、黄鼠狼、岩蛙等分布较少，以鼠类、青蛙、壁虎、山雀、菜花蛇、黄鼠狼等为主。其余为居民所养家禽、家畜，如猪、鸡、鸭、狗；根据调查，评价区未发现省级和国家级重点保护野生动物。 ### 1.3、水生生态环境现状 ### 根据现场调查，该治理河段不存在重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道及天然渔场，该河段不存在珍稀野生保护鱼类，存在的鱼类主要为常见鱼类，主要以草鱼、鲫鱼、鲢鱼等为主。本项目治理河段水生植物主要有水生维管束植物和浮游植物，水生维管束植物常见种类主要包括挺水植物、浮叶植物、沉水植物和漂浮植物，该治理河段主要以挺水植物和漂浮植物为主，常见挺水植物主要有芦、蒲草、荸荠及水芹等，常见漂浮植物主要有芜萍、紫背浮萍及水浮莲等；浮游植物以藻类为主，该河段浮游藻类主要有绿藻、硅藻、隐藻及鱼腥藻等。治理河段水生动物主要有浮游动物、底栖动物及鱼类，浮游动物是一类经常在水中浮游，本身不能制造有机物的异养型无脊椎动物和脊索动物幼体的总称，主要以藻类、细菌和一些食物碎屑为食，浮游动物的种类极多，从低等的微小原生动物、腔肠动物、栉水母、轮虫、甲壳动物、腹足动物、桡足类等到高等的尾索动物，该治理河段主要以种类繁多、数量极大、分布广的桡足类为主；底栖动物是指生活史的全部或大部分时间生活于水体底部的水生动物群，主要以悬浮物和沉积物为主，底栖动物是一个庞杂的生态类群，其所包括的种类及其生活方式较浮游动物复杂得多，常见的底栖动物有软体动物门的腹足纲的螺和瓣鳃纲的蚌、河蚬等；环节动物门寡毛纲的水丝蚓、尾鳃蚓等，蛭纲的舌蛭、泽蛭等，多毛纲的沙蚕；节肢动物门昆虫纲的摇蚊幼虫、蜻蜓幼虫、蜉蝣目稚虫等，甲壳纲的虾、蟹等；扁形动物门涡虫纲等，该治理河段底栖动物主要以摇蚊幼虫、水蚯蚓、水生昆虫、虾、螺等；鱼类是水生生态系统中营养级较高的类群。 ### 2、环境空气现状调查 （1）2022年度岳阳县环境空气质量常规监测数据 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2023年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2023年岳阳市生态环境局岳阳县分局环境质量公报结论数据。 具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2023年岳阳县空气质量现状评价表 评价因子; 评均时段; 百分位; 现状浓度/; 标准浓度/; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 5μg/m3; 60μg/m3; 8.3; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 18μg/m3; 40μg/m3; 45; 达标. CO; 百分位上日平均; 95; 0.9mg/m3; 4.0mg/m3; 22.5; 达标. 臭氧; 8h平均质量浓度; 90; 128μg/m3; 160μg/m3; 80; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 34μg/m3; 35μg/m3; 97.14; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 49μg/m3; 70μg/m3; 70; 达标. 由上表中监测数据可知项目所在区域为达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目其他特征污染物为TSP、氨气、硫化氢，本次评价委托湖南华清检测技术有限公司于2024年3月8日-10日对项目中心区域芭蕉河治理河段中心点大气环境质量现状进行监测，大气监测点位具体情况如表3-2，监测结果具体情况如表3-3。 表3-2 其他污染物监测点位基本信息 监测点名称; 与项目边界的距离和方位; 监测点经纬度; 监测因子; 监测时段. 经度; 纬度. 芭蕉河治理河段中心点; 中心点岸线西侧5m处; 113.584814; 29.241248; TSP; 日均值. 氨气; 1h平均值. 硫化氢; 1h平均值. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果） 采样日期; 采样时间; 点位名称; 检测结果（mg/m3）. TSP; H2S; NH3. 03月08日; 09:00-次日09:00; G1芭蕉河治理河段中心点; 0.090; /; /. 09:00- 10:00; /; 0.003; 0.06. 03月09日; 09:10-次日09:10; 0.094; /; /. 13:00- 14:00; /; 0.003; 0.04. 03月10日; 09:20-次日09:20; 0.092; /; /. 17:00- 18:00; /; 0.004; 0.03. 标准限值; 0.3; 0.010; 0.2. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 备注; TSP执行《环境空气质量标准》二级标准值；H2S、NH3参照执行《环境影响评价导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。. 由上表的结果可知，项目治理河段TSP监测浓度符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2中二级标准限值要求，硫化氢、氨气监测浓度符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求。 3、地表水环境现状调查 本项目涉及地表水主要为毛田河，为了解地表水环境质量现状，特委托湖南华清检测技术有限公司于2024年3月8日-10日对项目治理河段进行水质监测。地表水监测点位具体情况如表3-4，监测结果具体情况如表3-5。 表3-4 地表水监测点位基本信息 监测点名称; 监测点经纬度; 监测因子; 监测时段. 经度; 纬度. W1：孟城河治理河段上游; 113.555889; 29.253904; pH、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、SS、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群; 连续监测3天，每天取样1次. W2：孟城河治理河段下游; 113.557348; 29.242970. W3：条洞港治理河段中心点; 113.563098; 29.252781. W4：芭蕉河治理河段中心点; 113.585243; 29.243644. W5：毛田河治理河段中心点; 113.601465; 29.232110. 表3-5 地表水监测结果 监测日期; 监测因子; 监测点位及监测结果（单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群：个/L）. W1; W2; W3; W4; W5; 限值. 03月08日; pH; 7.6; 7.3; 7.8; 7.3; 7.7; 6~9. 溶解氧; 6.1; 5.8; 5.6; 6.3; 5.8; ≥5. 高锰酸盐指数; 2.7; 2.9; 3.2; 2.8; 2.2; ≤6. CODcr; 11; 13; 15; 13; 12; ≤20. BOD5; 2.5; 2.7; 2.4; 2.6; 2.8; ≤4. 氨氮; 0.584; 0.621; 0.478; 0.529; 0.482; ≤1.0. 总磷; 0.06; 0.07; 0.08; 0.06; 0.08; ≤0.2. SS; 10; 11; 12; 9; 10; --. 石油类; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.2. 粪大肠菌群; 270; 220; 190; 210; 150; ≤10000. 03月09日; pH; 7.4; 7.5; 7.6; 7.5; 7.3; 6~9. 溶解氧; 5.8; 5.4; 5.6; 6.1; 5.5; ≥5. 高锰酸盐指数; 2.5; 2.7; 3.5; 2.5; 2.6; ≤6. CODcr; 9; 11; 12; 12; 15; ≤20. BOD5; 2.3; 2.5; 2.8; 2.3; 2.9; ≤4. 氨氮; 0.548; 0.595; 0.518; 0.562; 0.512; ≤1.0. 总磷; 0.05; 0.06; 0.06; 0.05; 0.06; ≤0.2. SS; 13; 12; 14; 10; 13; --. 石油类; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.2. 粪大肠菌群; 310; 270; 210; 270; 170; ≤10000. 03月10日; pH; 7.1; 7.3; 7.8; 7.3; 7.5; 6~9. 溶解氧; 6.1; 5.7; 5.5; 6.3; 5.8; ≥5. 高锰酸盐指数; 2.8; 3.1; 3.2; 2.7; 3.3; ≤6. CODcr; 10; 13; 11; 12; 14; ≤20. BOD5; 2.6; 2.8; 2.5; 2.7; 2.6; ≤4. 氨氮; 0.605; 0.614; 0.552; 0.579; 0.568; ≤1.0. 总磷; 0.07; 0.08; 0.06; 0.06; 0.08; ≤0.2. SS; 12; 13; 15; 12; 12; --. 石油类; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.2. 粪大肠菌群; 360; 280; 240; 230; 210; ≤10000. 备注; 参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值. 由上表可以看出，项目治理河段各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目地表水环境质量较好。 4、声环境现状调查 本项目委托湖南华清检测技术有限公司于2024年3月8日-9日对项目地的声环境现状进行了监测，监测布点为治理河段两侧周围敏感点，监测结果见下表： 表3-6 声环境质量现状监测结果统计 采样时间; 点位名称; 与项目所在地的距离和方位; 检测结果dB（A）. 昼间; 夜间. 03月08日; N1下湾头居民点; 孟城河东南侧30m处; 53; 42. N2凉亭居民点; 孟城河东南侧50m处; 52; 41. N3龙形居民点; 杨家港东侧10m处; 51; 40. N4道冲居民点; 芭蕉河东侧20m处; 50; 40. N5芭蕉冲居民点; 芭蕉河东侧14m处; 54; 43. N6西湾居民点; 下河港南侧10m处; 53; 42. N7南冲居民点; 毛田河西侧10m处; 54; 43. 03月09日; N1下湾头居民点; 孟城河东南侧30m处; 52; 42. N2凉亭居民点; 孟城河东南侧50m处; 51; 41. N3龙形居民点; 杨家港东侧10m处; 51; 40. N4道冲居民点; 芭蕉河东侧20m处; 50; 40. N5芭蕉冲居民点; 芭蕉河东侧14m处; 53; 42. N6西湾居民点; 下河港南侧10m处; 52; 43. N7南冲居民点; 毛田河西侧10m处; 54; 44. 标准限值（GB3096-2008：2类）; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标. 根据监测结果，本项目治理范围周边敏感点昼、夜间声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 5、土壤环境现状调查 为了解项目治理河段底泥现状，本项目委托湖南华清检测技术有限公司于2024年3月8日对项目治理河段中心点底泥进行了取样分析，本次设3个底泥采样点，具体监测结果见表3-7。 表3-7 底泥检测结果 单位：mg/kg 采样日期; 检测项目; 检测点位及检测结果（单位：mg/kg，pH无量纲）. T1：孟城河治理河段中心; T2：芭蕉河治理河段中心; T3：毛田河治理河段中心; 标准限值. 03月08日; pH; 6.28; 6.71; 6.63; 5.5＜pH≤6.5; 6.5＜pH≤7.5. 砷; 10.5; 11.6; 15.8; 40; 30. 镉; ND; ND; ND; 0.3; 0.3. 铬; 12; 9; 6; 150; 200. 铜; 38; 49; 48; 50; 100. 铅; 34; 25; 19; 90; 120. 汞; 0.285; 0.235; 0.265; 1.8; 2.4. 镍; 36; 32; 27; 70; 100. 备注; 参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018) 表1中 其他类 筛选值. 根据监测结果，本项目治理河段底泥各监测因子可满足《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中其他类筛选值标准，证明项目治理河段水环境质量较好，没有底泥污染。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据现场踏勘，走访当地村民，目前毛田河主要存在着如下几方面的问题： （1）岸坡稳定问题 工程区河道岸坡多为原河道 I 级阶地阶坡,岸坡坡体成分为第四系冲积堆积的松散堆积物，同时，毛田河项目区受山洪影响较大，山洪爆发期间河水来势凶猛，对河岸冲刷严重，破坏性极强。每当汛期，河水流速巨增，动能增大，河流侧蚀、底蚀作用加剧，岸坡在其联合作用下有可能被冲刷带走，从而淘空坡脚，造成岸坡坍岸，坡脚临空，岸坡失稳。进而造成岸坡垮塌。两岸受山洪冲刷严重，遇强降雨形成的山洪易出现崩岸滑坡。由于河道呈蛇曲型，凸凹岸反复交替出现，其凹岸经受河水冲刷作用，陡峻岸坡常见，在不断的后退而蚕食耕地。反之凸岸为平缓堆积地，也在不断地淤塞河道，这种持续不断的不良工程地质现象，致使河道水流方向不断的改变。同时沿岸建筑物距河岸前缘较近，坍岸形成的岸坡后退对沿岸的民居及坡顶部的公路有一定的影响。 （2）河道淤塞问题 治理河段系低丘丘岗与河道交叉接合地带，河道沿岸分布构造利蚀堆积丘岗，斜坡和冲沟，植被覆盖较差。沿河大多依临低丘，工视区岸坡为第四系冲积堆积物所覆盖，土体松散，含大量碎屑物质，岸坡坡面遭受片流剥蚀作用强烈，形成深约数十厘米的树枝状沟槽，水土流失严重。每当汛期，上游及沿岸山丘汇水于河道淤积，沿岸山体崩积体堆积河道，部分河道内岩石裸露，阻塞河道，影响行洪。工程区水土流失较严重，山体植被破坏，每逢大雨泥沙随洪水冲入河中，造成河床淤塞抬高，严重影响河道正常行洪，加剧了洪涝灾害。同时在历年来洪水的冲刷下，现有河岸脚逐步淘空，洪水退去之时带走河岸土体，多处形成河岸崩塌，下游进入库区，流速减慢，拥塞河道，阻止洪水下泄。 （3）河道管理不足 河道管理设施缺乏，管理条件不足，管理手段落后。河道管理无专职管理人员，建筑物不配套。随着经济不断发展，防洪排涝标准的提高，现有的建设标准、格局及工程管理模式亟待改造和提高，以适应现代化水利的需要。 |

| 生态环境保护目标 | 本项目位于岳阳县毛田镇，大气环境影响评价范围为场界周边500m范围，声环境为场界周边50米范围。项目生态环境保护目标分布及位置关系图详见附图4。 （1）环境空气敏感保护目标 表3-8环境空气主要环境敏感点保护目标 河道; 敏感点名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对河道方位及距离; 相对临时工程最近距离. 经度; 纬度. 孟城河; 堪屋居民点; 113.55633974; 29.26245016; 居民; 约47户，165人; 二类区; 北侧22-428m; 距离2号临时堆土场600m. 凉亭 居民点; 113.55455875; 29.25864068; 居民; 约34户，119人; 二类区; 西侧50-270m; 距离2#临时堆土场310m. 牌楼 屋居民点; 113.55681181; 29.25528035; 居民; 约114户，400人; 二类区; 东侧15~220m; 距离2#临时堆土场46m. 下牌头 居民点; 113.55494499; 29.25177015; 居民; 约16户，56人; 二类区; 西侧15-160m; 距离2#临时堆土场150m. 白水洞居民点; 113.55292797; 29.23874858; 居民; 约98户，343人; 二类区; 西南侧27-550m; 距离1#临时堆土场15m. 下湾头 居民点; 113.55445147; 29.23656724; 居民; 约63户，221人; 二类区; 东南侧30-590m; 距离1#临时堆土场120m. 条洞港; 孟城居民点; 113.55929017; 29.25249092; 居民; 约133户，465人; 二类区; 西侧170-475m; 距离2#临时堆土场380m. 龙形居民点; 113.56419325; 29.25557053; 居民; 约106户，371人; 二类区; 西北侧18-250m; 距离2#临时堆土场590m. 樟树屋居民点; 113.56288433; 29.24984183; 居民; 约58户，203人; 二类区; 南侧100-420m; 距离2#临时堆土场875m. 芭蕉河; 牛形 居民点; 113.58451366; 29.25368908; 居民; 约4户，14人; 二类区; 西侧60-115m; 距离3#临时堆土场1.88km. 芭蕉冲居民点; 113.58388066; 29.24759519; 居民; 约14户，49人; 二类区; 西侧17-90m; 距离3#临时堆土场955m. 芭蕉冲居民点; 113.58567238; 29.24724883; 居民; 约26户，91人; 二类区; 东侧14-140m; 距离3#临时堆土场1.02km. 芭蕉下屋 居民点; 113.58364463; 29.24053669; 居民; 约48户，168人; 二类区; 西侧16-140m; 距离3#临时堆土场210m. 方石居民点; 113.58350515; 29.23291595; 居民; 约42户，147人; 二类区; 西侧30-170m; 距离3#临时堆土场50m. 道冲居民点; 113.58620882; 29.23374921; 居民; 约78户，273人; 二类区; 东侧20-485m; 距离3#临时堆土场26m. 毛田河; 南冲居民点; 113.60092878; 29.23490077; 居民; 约102户，357人; 二类区; 西侧10-240m; 距离4#临时堆土场580m. 新屋居民点; 113.60332131; 29.23443266; 居民; 约75户，263人; 二类区; 东侧10-380m; 距离4#临时堆土场660m. 西湾居民点; 113.59727025; 29.23095919; 居民; 约125户，438人; 二类区; 下河港南侧10-460m; 距离4#临时堆土场180m. 李义新村居民点; 113.60118628; 29.22787884; 居民; 约307户，1075人; 二类区; 东南侧16-520m; 距离4#临时堆土场225m. 毛田镇居民点; 113.59350443; 29.22492013; 居民; 约203户，710人; 二类区; 南侧65-500m; 距离4#临时堆土场15m. （2）地表水环境保护目标 表3-9 地表水环境保护目标 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目区方位; 相对项目区最近距离. 铁山水库; 水体; 水质; 饮用水源保护区; 孟城河有1150m治理河段在二级保护区范围内（详见附图7与铁山水库保护区位置关系图）. （3）声环境保护目标 表3-10声环境保护目标 名称; 保护对象; 保护内容; 相对距离; 相对本工程方位; 环境功能区. 堪屋居民点; 居民; 约3户，11人; 22~50m; 孟城河北侧; 《声环境质量标准》2 类区. 凉亭居民点; 居民; 约2户，8人; 50m; 孟城河西侧. 牌楼屋居民点; 居民; 约42户，147人; 15-50m; 孟城河东侧. 下牌头居民点; 居民; 约4户，14人; 15-40m; 孟城河西侧. 龙形居民点; 居民; 约7户，25人; 18-45m; 杨家港东侧. 白水洞居民点; 居民; 约10户，35人; 27-47m; 孟城河西南侧. 下湾头居民点; 居民; 约1户，3人; 30m; 孟城河东南侧. 芭蕉冲居民点; 居民; 约8户，28人; 17-45m; 芭蕉河西侧. 芭蕉冲居民点; 居民; 约11户，39人; 14-47m; 芭蕉河东侧. 芭蕉下屋 居民点; 居民; 约9户，31人; 16-45m; 芭蕉河西侧. 方石居民点; 居民; 约5户，18人; 30-42m; 芭蕉河西侧. 道冲居民点; 居民; 约14户，49人; 20-45m; 芭蕉河东侧. 南冲居民点; 居民; 约36户，126人; 10-47m; 毛田河西侧. 新屋居民点; 居民; 约14户，49人; 10-45m; 毛田河东侧. 西湾居民点; 居民; 约40户，140人; 10-47m; 下河港南侧. 李义新村居民点; 居民; 约28户，98人; 16-50m; 毛田河东侧. （4）生态环境 本项目孟城河部分治理河段涉及生态保护红线及铁山水库二级饮用水源保护区，本项目涉及的生态环境敏感情况如下： 表3-11 生态环境保护目标 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离/m; 保护要求. 生态保护红线; /; 孟城河约700m治理河段位于生态保护红线内; 禁止开发性、生产性建设活动. 铁山水库; 二级饮用水源保护区; 孟城河约1150m治理河段在二级保护区范围内; 禁止下列行为：（一）从事经营性餐饮；（二）围拦库湾、分割水面；（三）非渡轮、工作船舶等航行；（四）采石、挖砂、取土、葬坟；（五）新建、改建、扩建房屋；（六）其他可能污染铁山水库水体的行为。. 新墙河国家湿地公园; /; 孟城河约1150m治理河段在湿地公园范围内; （1）严格控制开垦或者占用湿地。（2）不得影响湿地公园保护最低用水需要或者截断湿地公园水系与外围水系的联系。（3）禁止向湿地排放废水和倾倒固体废弃物等污染物。（4）禁止在湿地公园内狩猎、捕捞、采集国家和湖南省保护的野生动植物。. 岳阳楼-洞庭湖风景名胜区; /; 治理河段涉及铁山景区一级（孟城河南侧1km）及二级保护区（其他河段）; 严格保护风景区内的景点景物，自然地形地貌、林草植被、水体岸线、野生动物及其生态景观环境。(二)禁止在风景区内开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。. 动植物生态系统; 一般生态区域; 项目河道岸线200m范围; 0-200; 不遭到占用、损失及难以预防恢复的破坏. |
| --- | --- |
| 评价 标准 | 一、环境功能区划及环境质量标准 1、环境空气：本项目所在区域为环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中二级标准。 表3-12 环境空气质量标准限值 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）; 标准来源. 1小时; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-20212）的二级标准. NO2; 200; 80; 40. CO; 10000; 4000; /. O3; 200; 160（8小时平均）; /. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. TSP; /; 300; 200. 氨; 200; /; /; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 附录D. 硫化氢; 10; /; /. 2、地表水：本项目治理河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表3-13 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 环境 质量标准; 评价因子及标准限值（单位：mg/L）. GB3838-2002 Ⅲ类标准; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; COD; BOD5; 氨氮. 6～9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0. TP; SS; 石油类; LAS; 粪大肠菌群. ≤0.2; -; ≤0.05; ≤0.2; ≤10000. 3、噪声：本项目治理范围周边昼、夜间声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准（昼间：60dB（A）、夜间50dB（A））。 4、底泥：项目治理河段底泥可参考《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中其他类筛选值。具体限值见下表： 表3-14 农用地土壤环境质量标准 单位mg/kg 污染物项目; 筛选值; 标准来源. PH≦5.5; 5.5˂PH≦6.5; 6.5˂PH≦7.5; PH˃7.5. 砷; 40; 40; 30; 25; 《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中其他类筛选值. 镉; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 铬; 150; 150; 200; 200. 铜; 50; 50; 100; 100. 铅; 70; 90; 120; 170. 汞; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 镍; 60; 70; 100; 190. 二、污染物排放标准 1、废气：本项目施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 无组织排放监控浓度限值；施工机械排放污染物执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》（GB20891-2014）中第三阶段（2014年10月起执行）排放限值要求。 2、废水：施工期：河道疏浚沥水经沉淀池处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》的一级排放标准后就近排入河道内；生活污水依托周边农户旱厕进行处理用作农肥。运营期：无废水产生。 3、噪声：本工程施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 4、固废：施工期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）固体废物控制要求。 |
| 其他 | 本项目属于防洪除涝项目，运营期间不设办公生活配套，无污水、废气等污染物产生。项目施工期污染物排放为临时的、短期性排放，随着施工结束而消失，故本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目主要是施工期产生的影响，待施工期结束后，施工期各污染源消失，对周边环境影响为阶段性影响。本项目为山洪沟防洪治理工程，施工期为6个月（第1年 10 月至第2年3月），按250天计，预计施工人员最多约有80人。 一、施工期生态环境影响分析 1、陆生生态影响分析 （1）对陆生植物的影响 工程占地影响：本项目建设对陆生生态环境的环境的影响主要表现在施工期，在施工作业过程、工程占地对土地利用、植被、水土流失等产生的影响，改变部分原有的地形地貌，破坏现有植被，使地表出现局部裸露，破坏了原有的自然风貌及景观。 本项目施工过程临时工程将占用河道及沿线土地等，采用分段同步施工的方式，占用地块为河道两侧，占用地类型为旱地及草地为主，对植被的影响较小。施工期间虽然对生物量、分布格局及生物多样性造成一定程度的影响，但由于工程工期短，工程内容主要以河道清障为主，占用土地少，对两岸河段植被破坏性不大，施工结束后对绿化带等进行恢复，一定程度上提高了区域的生态环境效益和景观生态效益。 （2）对陆生动物的影响 施工占地本工程占地类型主要为线型和小块型，土地类型主要是旱地及草地为主，生活在这类土地的动物均为常见种，如鼠类、鸟类等，对其生存环境有短暂影响，工程完成后这类动物还可迁回。对于迁移能力弱的动物，因占地面积较少，损失只局限于少数个体，不会对种群数量产生影响。 施工人员非法捕猎由于施工人员进入，可能有非法捕猎，直接杀死动物、鸟类。可通过加强管理来杜绝此类行为。工程施工可直接破坏一些分布在施工区域内动物的生存环境，如一些鼠类等的栖息洞穴；工程施工还可直接杀死一些生活在施工区域内的动物，这些动物主要是无迁移能力或迁移能力较弱的幼体及在施工时还栖息在洞穴内的部分鼠类等。由于施工区的范围有限，上述两种情况对动物造成的伤害是非常有限的，只涉及到个别类群的极少数个体，不会对动物的物种丰富度和多度产生较大影响。工程施工对其它动物的影响主要还是间接影响，即施工噪声迫使绝大多数动物的成体通过迁移方式远离施工区，但当施工结束后，施工区域内或施工区附近的植被逐渐恢复，这些动物又会逐渐返回。 2、水生生态影响分析 岸坡整治及清障疏浚的施工，会直接影响到水生生物的生存、行为、繁殖和分布，造成一部分水生生物死亡，生物量和净生产量下降，生物多样性减少，好氧浮游生物、鱼类、底栖动物会因环境的恶化而死亡，从而造成整个水生生态系统一系列的变化。这些影响基本都是不利的，但同时也是可逆的，而且影响时间较短，在施工完成一段时间后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复。 （1）水生植物 河道清障将改变挺水植物的生存环境，在工程施工期间，两岸挺水植物将消失。河道清障后河道底质环境将改变，工程施工期间，沉水植物将消失。根据类似河道的疏浚后调查情况，河道疏浚后挺水植物及浮水植物能在较短的时间内恢复，而沉水植物的恢复时问较长。另外，沉水植物的恢复跟水体的透明度有关，经河道清障后，河道水质将比现状水质条件好，透明度较高，有利于沉水植物较快的恢复。 （2）浮游生物 施工期间，清障疏浚会使施工区水域悬浮物浓度增加，对浮游生物的生存造成影响,并有可能改变施工区浮游生物的种类组成和群落结构，造成浮游生物种类和数量的减少。本工程施工期主要位于枯水期内，枯水期河道水流较小，一方面会直接造成浮游动物的死亡，另一方面施工作业会造成作为饵料的浮游植物减少，同样也会加速浮游动物数量和种类的减少，但由于浮游动植物个体小，繁殖速度快，当悬浮物质沉淀，水质恢复后，浮游生物的数量将会逐步恢复，且工程施工对浮游生物的影响只是局部的，暂时性的，浮游生物的损失主要集中在工程河道疏挖段，影响范围河段与流域相比所占比例较小，因此工程施工不会对整个河段浮游生物类群有较大的改变。 （3）鱼类 施工期间，施工水域的繁育与索饵生境质量大大退化。施工期作业会暂时驱散在工程水域栖息活动的鱼，施工噪音对施工区鱼类产生惊吓，但不会对鱼类造成明显的伤害或导致其死亡。但是在持续噪音刺激下，一些种类的个体会出现行为紊乱，从而妨碍其正常生长。 施工期悬浮物扩散，将影响水体初级生产力，而天然水域鱼产力主要来源于水体初级生产力，因此，施工区及悬浮物扩散受影响区域鱼产力将随着初级生产力的降低而降低，因工程施工不改变水域整体营养状况，工程施工对整个河段鱼产力的影响有限。施工作业完成后，水质指标中溶解氧和透明度增加，营养盐类有降低的趋势；水域面积扩大，水深增加，将增加鱼类的生活空间，有利于鱼类越冬。 本项目施工作业对成年鱼类的影响主要表现为“驱散效应”。但工程施工安排在枯水期进行，施工所在地多为裸露或浅水区域，此时鱼类多进入深水区域。因此，施工阶段不会对作业区的鱼类带来较大的影响，其主要影响是改变了鱼类的暂时空间分布，不会导致鱼类资源量的明显变化。项目施工对鱼类的影响是阶段性的，一旦施工作业终止并进行生态修复，就可能会恢复。由于本项目对浮游生物影响程度较小，因此，不会改变水生生物现有食物链结构，鱼类不会因为食物问题而受影响。 在工程施工区域，未发现珍稀保护鱼类，因此，本项目不存在影响鱼类三场及保护物种的问题。此外，鱼类相对浮游生物和底栖生物具有较强的回避能力，鱼类及其他游泳动物已自动去下游寻找适合生存的环境，施工范围内基本无鱼类存在。因此，总体来说，清障疏浚作业对鱼类的生活环境造成一定的不利影响，但不会造成物种损失。 3、施工期对河道水质影响分析 本项目为山洪沟防洪治理工程，施工为涉水作业，作业区治理河段及其下游水域的水质有影响，不采取相关污染防治措施，会造成局部区域水质中悬浮物增加。而且工程基础挖掘等造成底泥裸露，可以会释放出底泥中的重金属等。根据项目底泥监测结果，本项目治理河段底泥各重金属监测因子可满足《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中其他类筛选值标准，本项目治理河段底泥中不存在重金属污染，项目区域水环境质量现状较好，工程挖掘对作业点周围和下游水域重金属的增加贡献有限。 4、工程建设对水土流失的影响分析 工程建设对当地的水土流失影响主要在施工准备与施工期开挖、回填、占压、碾压等活动破坏地表植被、硬化层以及临时堆渣的堆放，在大风季节加剧水土流失。工程建设过程中水土流失主要发生在施工准备与施工期，主体工程建设对地面扰动范围较大的区域，可能造成的水土流失量也较大，水土流失类型以水力侵蚀为主，因此这些区域需采取工程措施、植物措施及临时措施，构成行之有效的防治体系，遏制新增水土流失的发生和发展。 根据工程性质及沿线的地形、地质、土壤、植被、降雨以及施工方式等特点，本工程可能造成的水土流失危害主要表现在以下几个方面： 1）诱发多种形式的水土流失 工程施工期间是水土流失最严重的时期，若不做好施工期间的临时防护和相应的管理措施，在施工区域内将产生重力侵蚀、雨滴击溅侵蚀、面蚀等多种形式的水土流失。 2）淤积下游河道，影响水质 工程施工过程中，涉及土石方开挖和填筑，短时间内将导致工程区附近的水土流失量增加，可能造成河道淤积影响。 3）对景观、周边生态环境的影响 在工程施工期间，由于工程扰动原地貌，施工场地内的植被将遭到破坏，护岸有部分的裸露边坡面，如不及时进行防护、绿化等措施，在遇到降雨、地表径流等情况下，对周边环境的自然景观和生态环境会造成不利影响。 5、施工期对周边水域及饮用水源生态环境影响分析 项目治理河段主要位于毛田镇，毛田河为新墙河一级支流，发源于岳阳县铜鼓山，流经岳阳县毛田镇等地，干流总长 18.0km（目前已大部分被铁山水库淹没），项目毛田河治理范围上游为毛田水库大坝，治理河段下游为铁山水库。根据调查项目孟城河段设计铁山水库饮用水源二级保护区，根据调查可知，项目距离铁山水库大坝取水口范围在9km以上，项目施工期不会对取水口产生负面影响。根据设计，建设单位将对该治理河段进行岸坡整治以及清障疏浚工程，河道防洪工程是非污染项目，因此在运行期间几乎不对水环境造成影响。在其施工过程中不可避免的会水源保护区带去了水源污染的风险，对水源造成影响的主要时段是围堰的建设期及其拆除期，主要影响为在短时间里使得水体中的悬浮物数量增加，在岸坡整治过程中有土方掉进水中，也会造成局部水体中悬浮物质增加，引发施工水域的水体污染，河道清障施工会造成局部水体中的泥沙悬浮，增加施工区水体中的悬浮物数量，使得水质条件下降。 二、施工期环境污染影响分析 本项目施工期为6个月，在工程施工期间，将排放一定数量的废水、废气、废渣，产生不同量级的噪声，同时因建（构）筑物的建设、土石方开挖会对局部环境造成一定的影响。 1、施工期废气影响分析 - 本项目在施工期产生的主要大气污染源包括施工过程产生的扬尘、施工机械及车辆产生的燃油废气。 - 1.1、施工扬尘 施工扬尘主要来土方开挖、回填、建筑材料的现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放、运输车辆产生的道路扬尘。由于施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，属于易飞扬的物料，影响范围随风速的加大会扩大影响范围。扬尘量与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节有关，是一个难以定量的问题。对建筑施工期扬尘，采用类比南方建筑施工工地扬尘实测资料进行综合分析，施工场地扬尘情况见下表。 表 4-1 建筑施工工地扬尘污染情况 监测位置; 工地上风向; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 范围值（μg/m3）; 303-310; 409-759; 434-538; 309-465; 309-336; 平均风速2.5m/s. 均值（μg/m3）; 307; 596; 487; 309; 322. 表 4-2 施工现场大气 TSP 浓度变化表 距工地距离; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 备注. 浓度; 场地未洒水; 1.75; 1.3; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 春季测量. 场地洒水; 0.437; 0.350; 0.310; 0.265; 0.250; 0.238. 根据上表可知，在路面清洁情况下，车速越大，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大，根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 1.2、燃油废气 施工运输车辆多为大吨位车辆，工程车辆行驶将加重城镇车辆尾气污染负荷。本项目施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、推土机、运输车辆等，它们以柴油为燃料，产生废气污染物包括 CO、NOx、THC 等，但产生量不大，影响范围有限。由于施工机械为间断作业，因此所排废气污染物仅对施工点的空气质量产生间断的较小的不利影响，但仍应对施工机械加强管理，严禁施工机械的超负荷运行。 2、施工期废水影响分析 2.1、河道疏浚弃土沥水 河道疏浚主要采用反铲挖掘机挖装，河道疏浚主要为中粗砂及泥沙并含有垃圾等杂质，不适宜土壤改良，本项目设置临时堆土场，河道疏浚弃土暂时堆放于临时堆土场内，后期交由政府部门综合利用。 本工程拟选取4个临时堆土场，疏浚弃土在临时堆土场自然堆存将沥出一定量的泥水，泥水主要污染物为COD、SS，根据类比其他同类项目，自然堆存过程泥水按20%计算，则本项弃土在临时堆土场的排水量总计约为3829.97m3。弃土经自然沉降后产生的泥水中SS浓度约为200~500mg/L。 为减少沥出的泥水直接排放对水环境造成影响，环评建议建设单位在临时堆土场构建排水沟，将泥水导入集水沉淀池处理，经处理后泥水SS的最高浓度为30mg/L，就近排入河道内。 2.2、施工人员生活污水 本项目施工高峰期人数为80人/d，施工人员均在租用的民房内食宿，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，施工人员用水量按50L/人·d 计，排水系数按0.8计，则施工人员生活污水产生量为3.2t/d，主要污染物为 COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为380mg/L、250mg/L、270mg/L、30mg/L，经民房现有化粪池处理后作农肥，不外排。 3、施工期噪声影响分析 3.1、施工期噪声（振动）源强分析 本项目施工期噪声主要为各施工机械设备产生的机械噪声，车辆运输过程产生的交通噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表 4-4。 表 4-4 各施工阶段主要噪声源（单位：dB） 序号; 施工设备; 噪声级; 数量（台、辆、根）; 声源特点. 1; 羊角碾; 80; 2; 不稳定源. 2; 蛙式打夯机; 95; 2; 不稳定源. 3; 各式钻机; 90; 6; 不稳定源. 4; 挖掘机; 85; 5; 流动不稳定源. 5; 推土机; 88; 6; 流动不稳定源. 6; 砼振动棒; 90; 6; 不稳定源. 7; 内燃压路机; 80; 1; 流动不稳定源. 8; 圆锯机; 90; 1; 不稳定源. 9; 电焊机; 85; 4; 不稳定源. 10; 钢筋弯曲机、切断机; 85; 2; 不稳定源. 11; 钢筋调直机; 80; 1; 不稳定源. 12; 汽车起重机; 82; 1; 固定稳态源. 13; 各式运输车辆; 80; 34; 流动不稳定源. 14; 各式泵类; 80; 6; 固定稳态源. 15; 空压机; 90; 2; 固定稳态源. 本项目施工期的主要噪声来自于施工机械和运输车辆产生的噪声，此噪声是暂时性的，随着施工期的结束，噪声影响也会消失。 3.2、噪声防治措施及环境影响分析 项目施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械设备，单体设备声源声级在80dB(A)～95dB(A)之间。在施工设备无防护、露天施工的情况下，噪声随距离的衰减可按下式进行计算： 式中：Lp(r)——受声点声压级，dB（A）； L(r0)——参考点r0处声压级，dB（A）； r0——受声点至声源距离，m； r——参考点至声源距离，m。 在进行计算时，r0的值取 1m。 经计算，各种施工机械设备噪声随距离的衰减情况具体见表。 表 4-5 各种施工机械在不同距离的噪声预测值一览表（单位：dB） 序号; 声源; 距声源距离. 1m; 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 70m; 90m; 120m; 170m; 200m. 1; 羊角碾; 80; 66; 60; 54; 50; 48; 46; 43; 41; 38; 36; 34. 2; 蛙式打夯机; 95; 81; 75; 69; 65; 63; 61; 58; 56; 53; 50; 49. 3; 各式钻机; 90; 76; 70; 64; 60; 58; 56; 53; 51; 48; 45; 44. 4; 挖掘机; 85; 71; 65; 59; 55; 53; 51; 48; 46; 43; 40; 39. 5; 推土机; 88; 74; 68; 62; 58; 56; 54; 51; 49; 46; 43; 42. 6; 砼振动棒; 90; 76; 70; 64; 60; 58; 56; 53; 51; 48; 45; 44. 7; 内燃压路机; 80; 66; 60; 54; 50; 48; 46; 43; 41; 38; 36; 34. 8; 圆锯机; 90; 76; 70; 64; 60; 58; 56; 53; 51; 48; 45; 44. 9; 电焊机; 85; 71; 65; 59; 55; 53; 51; 48; 46; 43; 40; 39. 10; 钢筋弯曲机、切断机; 85; 71; 65; 59; 55; 53; 51; 48; 46; 43; 40; 39. 11; 钢筋调直机; 86; 72; 66; 60; 56; 54; 52; 49; 47; 44; 41; 40. 12; 汽车起重机; 82; 68; 62; 56; 52; 50; 48; 45; 43; 40; 37; 36. 13; 各式运输车辆; 80; 66; 60; 54; 50; 48; 46; 43; 41; 38; 36; 34. 14; 各式泵类; 80; 66; 60; 54; 50; 48; 46; 43; 41; 38; 36; 34. 15; 空压机; 90; 76; 70; 64; 60; 58; 56; 53; 51; 48; 45; 44. 由上表可知，各种施工机械设备在不计房屋、树木、空气等因素的影响下，经距离自然衰减后，在施工范围20m 处，噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准限值要求（昼间70dB(A)）。 工程中使用的施工机械大部分为移动源，其中运输车辆移动范围较大。从噪声源可以看出，施工机械对不同距离的敏感区声环境有一定影响，本项目敏感点为治理河岸边居民，其分布在河道两侧，距离本项目最近为10m，为保证居民不受施工噪声影响应采取相应措施并合理安排施工时间，确保居民居住范围内噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准。 4、固体废物影响分析 本项目施工期固废主要为施工人员生活垃圾、清障弃料、开挖土方、施工废弃物。 （1）施工人员生活垃圾 生活垃圾产生系数按 0.5kg/人·d 计算，施工期为180天，最大施工人数为80人，则施工期产生的生活垃圾量为7.2t，经收集后交环卫部门清运。 - 清障弃料 - 项目施工过程中主要清障对象为河道两岸杂草树木、杂土及集镇区的生活垃圾、卡扣。根据初步设计资料可知，本次河道疏浚清障挖出的杂土主要为泥砂，总量为1.91万m3，清障挖出的杂土不适宜用于项目区岸坡填筑、填塘等填筑工程，将运于临时堆土场堆放，后交由政府部门综合利用；不可用的生活垃圾经沥水后装车外运至附近垃圾中转站。其他卡扣等钢结构材料可作为废铁外售。 （3）岸坡整治开挖土方 土方开挖主要是为使新填筑土方与原始地面土方结合牢固而进行的削坡和刨毛处理，包括清基土方开挖和削坡土方开挖，采用反铲挖掘机和推土机施工为主、人工施工为辅，总开挖量4.67万m3，清基土方开挖料主要为含草杂土和粉质土，开挖利用土料就近堆置于河段外滩，以备回填之用，开挖土料需搭盖雨棚或编织布遮盖，防止雨水浸渗及其他杂质混入土料中而影响回填用土料质量。 （4）施工废弃物 施工过程中会有一些废弃的包装材料，产生量为0.5t，分类收集后外运至附近垃圾中转站统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为岳阳县毛田河山洪沟防洪治理工程，治理内容为岸坡整治、河道疏浚清障、改造堰坝等工程，并非污染性项目，其环境影响主要发生在施工期。营运期工程本身不产生污染物。建设后将有利于改善毛田河防洪抗洪能力，对其影响为正面影响。 1、对水文情势影响 本项目通过对局部河道进行疏浚、改造，改善了河道的行洪能力。该项目不改变现状河道走向，对治理河段水文河势稳定基本无影响，能够达到安全行洪且畅通的目的。该项目构筑物的设计建设，充分考虑了毛田河河段的实际情况，能够满足防洪要求，从而有效保护沿线居民的安全。另外，该项目建设控制在原河道范围内，河道的两侧道路不会涉及到变动，可保证防汛物质及时到位，对河道防洪抢险、日常维护等管理工作不会造成影响。本项目集水河流属于山区性河流，河流的水流量会发生季节性变化，夏季水位较高，冬季水位较低，河流流量在正常运行时会受到自身调节的影响，冬季初期会受到降雨量的影响，水源的流速降低，会对水位产生影响。本项目治理河道集水面积受到降雨量的影响，尤其是遇到暴雨发生洪水时，水量充足，可能对河道周边造成洪涝影响，通过本工程治理后，发生洪水时候对下游生态影响小。 2、生态影响 （1）陆生生态系统影响 治理河段堤坝的修筑使河道变宽，增加河道泄洪能力，降低洪涝灾害的发生。经调查，项目所在区为人类活动区，相对陆生脊椎动物种类相对贫乏，所以对陆生脊椎动物总体影响程度相对较弱，各类动物的栖息地不会有重大的改变。同时，河道治理后，水域扩大，水流减缓，为水禽和涉禽、水生兽类、部分两栖动物以及部分爬行类提供了良好的栖息地，将会引起种类和数量上的增加。因此，经过多年的恢复，治理河道周边已经形成新的生态系统，因此对陆生生态系统的影响较小。 （2）水生生态系统影响 因河道变宽，水流变缓，水面小幅度的抬升，水流变缓后加速泥沙沉降，使拦河坝上游边缘浅水区水草丛生，为喜在静水草上产卵的鱼类如鲫、鲤等提供优良产卵场所，有利于粘性卵附着在水草上，并得以孵化成功。项目建成后水文条件发生变化，使河内鱼类在种类和数量上发生变动，在生态类型上将以缓流和静水鱼类为优势种，如鲤、鲫等，促使其种类和个体数量增加，而喜栖于流水和急流中的鱼类将被迫向上游地带或支流河段转移，使得这些鱼种数量减少。 根据查阅相关资料，本工程治理河段中无特殊保护种、无洄游的鱼类和产卵场，故不存在因本工程建设阻隔鱼类洄游通道的问题。本项目实施后，对河流水质有进一步提升。 3、社会影响分析 工程的实施，有利于提高当地人民的生活质量和水平，有利于提高当地的社会稳定，有利于促进社会经济发展。根据以上分析，岳阳县毛田河山洪沟防洪治理工程具有明显的防洪排水、营造良好生态环境和带动社会经济发展等方面的综合效益，对促进本地区建设和社会经济的发展具有重要意义，不会对社会人群健康造成影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、项目选址选线合理性分析 本项目属于生态影响型项目，营运期工程本身不产生污染物。根据岳阳县自然资源局出具的“岳阳县毛田河山洪沟防洪治理工程预审和规划选址意见”可知（详见附件），岳阳县自然资源局已同意该项目规划选址。 2、临时堆土场选址合理性分析 本项目拟设置4个临时堆土场，分别位于桩号孟城河 K5+200、K8+000处，芭蕉港 K1+500 处，毛田河13+200处，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定，贮存场的选址要求如下：①应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求；②不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内；③应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域；④不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 本项目4个临时堆土场主要利用草地改造，选址所在地周边植被主要为灌木、荒草，堆土场无滑坡、泥石流、危岩及崩塌等不良地质现象分布。不涉及生态保护红线区域、基本农田、饮用水水源保护区、湿地公园和风景名胜区，堆土场选址均不在以上规定要求内，符合环境保护法律法规及相关规定。 工程拟在堆渣结束后进行植被恢复措施，以减缓工程弃土对土地资源的占压及对植被的破坏，堆土所造成的耕地资源的损失是临时的，仅限于施工期。因此堆土场的选址具有环境合理性。 3、施工营地选址合理性分析 项目治理河段范围较广，共计5条治理河流，根据施工内容和特点，需设置4个施工营地，孟城河河段设置有2个施工营地，芭蕉河及毛田河分别设置有1个施工营地，施工营地未设置在生态保护红线、饮用水源保护区、湿地公园、风景名胜区范围内。为方便办公人员生活及建筑材料堆放，施工营地均主要设置河道两侧，生活营地租用民房，不另外设临时生活区，施工仓库主要为钢筋棚临时搭建，满足项目施工要求。生产过程中的商品混凝土外购，现场不设搅拌站，机械设备外委维修，不设机械修理区。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 项目施工期包括生态环境影响和环境污染影响，因此环境保护措施包含生态环境保护措施和环境污染防治措施。 一、施工期生态环境保护措施 工程施工建设期间，将对工程占地区生态环境产生一定影响，为减少对区域植物植被、野生动植物的生长环境和生态环境质量的影响，建设单位应采取以下生态环境保护恢复措施： 1、土地资源占用保护措施 1）严格控制工程的占地，限制施工设备、堆土场等临时占地面积，避免对原有植被的破坏。 2）施工后应迅速平整作业场地，填埋土坑，尽快恢复植被。 3）尽可能不在绿地范围内建设施工营地，以减少人类活动对生态环境的扰动影响。 4）施工场地的选择与布置，应尽量少占用绿地面积，减少对陆域生态环境的破坏，另外施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被与绿地性质。 5）为减少大风侵蚀及有利于绿化，弃土堆置完成后应及时平整覆土改造，在平整后的表土边坡和平台应采取绿化措施，可采取撒草籽、植灌木的方式进行绿化，并进行浇水、施肥、保水等管理养护措施保证苗木成活率，使得植被在短时间内起到水土保持作用，防止水土流失。 2、陆生植物保护措施 1）施工期要标桩划界，标明施工活动区，尽量避免对河岸原生灌草丛及周围高地森林植被的破坏。 2）工程设计尽量避开大树，对因地形无法避开的树木，应采取迁地保护的措施，将其整株移栽。施工区表层土壤单独存放并用于施工结束后覆土。 3）临时堆土场、施工营地和道路修建等都将破坏当地的植被，必须采取措施加以恢复；对于临时堆土场，在堆渣或施工前应剥离表层土，在场区划出区域作为临时堆土区进行堆放，施工完毕后，在采取水土保持措施的同时将剥离的表土层进行回填覆土，并种植当地乔、灌、草，进行迹地恢复；对于临时建筑物和临时公路，在施工结束后，应该拆除建筑物，并覆土、迹地恢复。 4）施工结束后，应严格按照水保方案对工程区域进行复耕和植被恢复，临时占用的农地按土地复垦方案复垦。对工程施工造成的天然林减少，应采取异地恢复补偿措施。 5）施工期间，在施工道路的路口、堆土场设置生态警示牌（生态警示牌与限速牌可合并使用），标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木，减少占地造成的植被损失。 3、陆生动物保护措施 1）合理安排施工期。鸟类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式、数量、时间的计划，避免在晨、昏及夜间进行高噪声作业。 2）评价区水体中有游禽、涉禽及两栖爬行类活动，因此要做好施工污水的处理工作，不能随意将污水排放至水体中，施工材料的堆放也要远离水源，尤其是粉状材料与有害材料，运输材料时也要注意不能被雨水或风吹至水体中，以免对这些动物造成生境污染。 3）提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家级及省级重点保护动物，尤其是非法张网捕鸟、非法捕鱼。 发现珍稀野生动物立即上报林业管理部门。 4）施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，增强大家的环境保护意识。 4、水生动植物保护措施 1）施工过程中需避免的生态影响主要是增加受影响河流的营养物质，施工人员产生的污水必须实现零排放，施工废水必须进处理后外排。 2）严格按施工进度安排施工（枯水期施工），非特殊情况施工期不得延长，保证在设计时间内完成施工作业，避免返工而反复破坏水生生态的稳定。分段施工，减少对水体生物的干扰活动；合理分配施工时间，不在鱼类等产卵季节进行施工。 3）加强对施工人员自然保护教育，严禁利用施工之便随意捕鱼、电鱼、毒鱼甚至炸鱼。同时，加强施工期的环境监管，施工前必须对可能影响到的河段进行认真调查，一旦发现珍稀水生动物，应立即将其迁移到人为影响小的河段，达到有效保护。 4）本工程施工采取施工导流方式，根据施工进度均安排在枯水季节施工，河道清障不需要修筑围堰，护岸及护脚工程为水下工程，项目采用分段施工、分段围堰抽水的方式施工。因本工程安排在枯水期施工，施工时段较短，围堰渗水和雨水组成的经常性排水量较小，基坑排水主要为初期排水。本次每隔500m设置一段围堰，围堰形成后，基坑内配备潜水水泵进行初期排水，初期排水完成后预留小型水泵进行经常性排水。 施工结束后，通过对施工沿线土壤、植被及生态环境进行生态修复，及时覆土绿化，植树造林，可将施工期对生态环境的影响降到最低。 5、水土流失保持措施 5.1、防治区划分 按照全国水土保持区划，本项目位于南方红壤区-长江中游丘陵平原区-洞庭湖丘陵平原农田防护水质维护区。本方案根据项目组成及施工工艺将水土流失防治分区划分为：主体工程区、施工道路区、施工生产区和临时堆土区等4个一级防治分区。将主体工程区分为毛田河、孟城河、芭蕉河、条洞港、下河港、杨家港等5个二级分区。 5.2、拟采取的工程措施 本工程建设过程中不可避免的会造成原地貌扰动和植被占压、损坏，造成水土流失危害，应采取相应的防治措施。本工程将借鉴主体工程区、施工道路区、施工生产生活区和临时堆土区的工程、植物及临时工程措施经验。在本工程建设期间可借鉴以下防护和治理措施： （1）工程措施 工程措施是生产建设项目水土流失防治措施体系的重要组成部分，具有长效保障功能。较为有效的水土保持工程措施有：表土剥离及回覆，施工前对可能压占的表土区域进行剥离，对于项目区表土做到应剥尽剥，待工程结束后返还表土，回覆原土地利用功能。土地整治，施工结束后尽快进行土地整治，恢复植被，增加地表植被覆盖率，避免裸露地表遇降雨及大风天气发生水土流失。 表土剥离及回填：对项目区占用草地进行表土剥离。项目区表层耕植土厚度总体在30cm。结合实际施工情况选择人工清表或机械清表，施工结束后将表土及时回填、整治。 土地整治：对工程开挖面、临时占地裸露区域采取土地整治，土地整治后布设植物措施可提高成活率。 （2）植物措施 本工程主施工结束后需对下游坡面采取草皮护坡，恢复植被，经长期选育并成功应用的自然草类主要有狗牙根和马尼拉草皮等。 ①因地制宜，适地适树的原则。对造林种草地类进行立地条件分析和植物种生态学特性分析的基础上，参照相关技术标准、规范和同类项目水土保持经验，选择合适的林草种类，主要选择优良的乡土树种和已经适生的引进树草种等。 ②兼顾效益，优化配置的原则。以防护为主、生态效益优先，与工程措施相结合，乔、灌、草相结合，点、线、面相结合，并考虑绿化美化效果，与周边景观相协调，以当地树（草）种为主，多树（草）种优选，科学配置造林种草植物。 （3）临时措施 工程施工过程中存在大量土方开挖、回填等活动，遇强降水极易产生严重的水土流失，施工过程中的临时防护措施是生产建设项目水土流失防治的预防保护措施，可借鉴主体工程较为有效的临时防护措施有：临时堆土表面苫盖，场地堆土堆料四周采用填土编织袋挡护，施工区周边布设临时排水沟，排水沟末端接沉淀池等。 5.3、分区布局措施 （1）主体工程区 主要做好预防保护及土石方平衡和调运利用，优化施工工艺，尽量减少弃渣量。对堤防开挖裸露边坡，采取苫盖措施，对堤防边坡及堤顶恢复植被，改善和恢复生态景观。可用表土和回覆土集中分开堆放，并采取临时拦挡、排水、沉沙、苫盖等防护措施。施工结束后，对穿堤建筑物周边空隙地恢复植被。 （2）施工道路区 本工程施工便道布设 1 处临时施工便道与现有公路相连接。对施工便道场地内压占的草地表土进行剥离，剥离表土临时堆放于临时堆土区，并布设临时苫盖措施。施工结束后表土回覆并恢复原土地利用功能。 （3）临时堆土场区 临时堆土场区共1处，施工前对临时堆土场区内压占的草地表土进行剥离，剥离表土临时堆放于临时堆土区。临时堆土场区用于堆放工程剥离表土和生土，开挖的生土与表土分开堆放，堆高3m，布设临时拦挡、临时苫盖措施。施工过程中，对临时堆土场四周布设临时排水沟，排水沟末端设置沉沙池，定期对沉沙池进行抽水清泥，沉沙池基坑抽取的水排入周边雨水排放口处。施工结束后，对施工扰动地面进行土地整治，恢复原土地利用功能。 水土流失考虑了表土剥离及回覆、排水管、土地整治、草籽护坡等措施，具有水土保持功能，在一定程度上减少了水土流失对项目区及周边的影响。在采取各项水土保持措施后，水土流失防治效果可达到水土保持要求。 6、对周边水域及饮用水源生态环境保持措施 项目毛田河治理范围上游为毛田水库大坝，治理河段下游为铁山水库，根据调查，项目孟城河段涉及铁山水库饮用水源二级保护区，根据设计内容可知，建设单位将对该治理河段进行岸坡整治以及清障疏浚工程，为防止施工过程对铁山水库饮用水源保护区的产生影响，本次环评根据该治理河段以及周边环境实际情况提出以下针对性的保护措施： ①加强相关施工人员的环保宣传教育工作。在工程施工准备期施工单位应积极开展有关水源环保为主题的教育讲座、会议等，通过这一举措提高工程项目管理人员与施工人员自身的环保意识及素养。 ②在饮用水水源保护区的显眼位置，安置标志牌。要体现水源保护区的保护级别、水源保护范围以及《岳阳市铁山水库饮用水水源保护条例》所提出的相关环境管理要求，严禁在铁山水库饮用水水源保护区内实施《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《湖南省饮用水水源保护条例》等法律法规的相关禁止性规定行为。 ③做好沟通工作。如果施工范围在饮用水水源保护区范围内的话，那么在其施工的准备期前，有关施工单位应做好与自来水厂的沟通工作及时了解到自来水厂的取水时间，从而可以使用“差时取水”的方法进一步确保取水水质不受影响。除此之外，也要加强对河道治理与水源地保护区的资金扶持力度。提高对水源保护区以及河道施工的管理力度，并且要求做好实时监测。 二、施工期环境污染防治措施 1、大气污染防治措施 1.1、粉尘污染防治措施 工程沿线周边环境较敏感，临近河道居住居民较多，为防止项目施工期粉尘对环境的影响，根据《湖南省大气污染防治特护期实施方案（2018-2020 年）》，本环评要求，扬尘控制与治理措施如下： ①严格落实施施工现场100%、围挡，施工现场100%、洒水清扫保洁，驶出车辆100%、冲洗，施工道路100%、硬化，裸露场地、土堆及物料堆放100%、覆盖，渣土车辆100%、密闭运输，远程视频监控100%、安装，扬尘在线监测设备 100%安装、“八个百分之百”。 ②施工工地内易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围挡；减少建筑物内部扬尘的扩散，设置喷雾装置，在粉尘产生量较大的情况进行喷雾降尘。 ③对于物料堆放及裸露施工区，及时压实处理并洒水，每天至少上下班两次，使其保持一定的湿度，减少扬尘产生。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理。 ④开挖的土方、弃料应及时清运，临时堆存，应采取洒水或喷淋措施，并进行覆盖处理。 ⑤天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。 ⑥严格禁止在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 ⑦建设单位必须委托具有建筑垃圾运输资质的运输单位进行建筑垃圾运输。清运弃土的车辆应预先办理相关手续或委托具有建筑垃圾运输资质的运输单位进行，严格按要求进行封闭运输，不得乱卸乱倒垃圾，不允许凌空抛扬，宜袋装清运，以免造成扬尘污染。 经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，可有效缓解对周围环境的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 1.2、燃油废气污染治理措施 施工期间燃油废气主要来自于施工机械、运输车辆燃油排放，产生的污染物主要为SO2、NOx、CO、碳氢化合物等，其影响范围是施工现场和运输道路沿途，排放的尾气在施工期间对施工作业点附近的大气环境造成污染，其产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。施工机械燃油废气的控制措施有以下几个方面： - 在施工期间通过加强施工机械和车辆的管理，机械及运输车辆要定时保养，调整到最佳状态运行。执行定期检查维护制度，提前规划好运输线路，尽量避开周边居民住宅等环境敏感目标的等措施； - 加强大型施工机械和车辆的管理；运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行有关汽车排污监管办法和相关制度。 - 施工机械使用无铅汽油等优质燃料、严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象；使施工期间车辆尾气对环境的污染减少到最低程度。 采取上述措施后，可减少燃油废气对周围大气环境的影响。由于项目施工区区域地形开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，施工结束后，影响随之消失。 2、水环境保护措施 施工期废水主要为施工人员生活污水、河道疏浚弃土沥水。主要采取的水环境保护措施为： ①施工人员的生活污水：由于本工程临时办公、生活区主要租用当地闲置民房，施工人员产生的生活污水排入现有的化粪池进行处理，处理后废水作为农肥处置。 - ②河道疏浚弃土沥水：本工程拟选取4个临时堆土场，疏浚弃土在临时堆土场自然堆存将产生一定量的沥水，沥水主要污染物为COD、SS，建设单位需在临时堆土场构建排水沟，并设置集水沉淀池用于收集及处理弃土自然脱水产生的沥水，沥水通过处理后就近排入河道内。 ③项目施工期间，裸露的填筑边坡较多，在强降雨条件下，产生大量的水土流失而进入周围水体，对水环境造成较大的影响。在施工期间要注意对这些裸露边坡的防护。项目在施工时可考虑用无纺布或草栅对开挖和填筑的未采取防护措施的边坡、堆土场等进行覆盖。 3、噪声污染防治措施 本项目施工期噪声主要为各施工机械设备产生的机械噪声，车辆运输过程产生的交通噪声，通过计算可得不同施工阶段不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，昼间施工设备产生的噪声主要对周边20m范围内敏感目标噪声干扰。由于部分项目地周边分布了村庄，且部分村庄距离项目地较近。无论是昼间施工噪声还是夜间施工噪声均会给各敏感点造成一定的影响，特别是夜间施工噪声。因此，建设单位必须采取切实有效的措施以减少噪声污染，杜绝夜间施工。 鉴于此要求施工单位在施工过程中采用降噪措施，以减少对项目地附近居民区的主要环境敏感点的影响。主要措施包括： ①施工单位应首先选用低噪声的施工机械设备，或选用作过降噪技术处理和改装的设备，尽量以液压工具代替气压工具，并且注意经常维护和保养，使得施工机械设备保持运转正常，同时要定期检验设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。 ②施工机械设备的安置应该尽可能远离居民住宅和其他环境敏感区域，在高噪声设备周围设置掩蔽物，施工现场设置彩钢板围挡，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响。 ③施工单位应该根据施工作业阶段的具体情况，统筹安排好施工时间和动用设备的数量，同时应避免高噪声机械设备集中使用或者几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业的噪声声级，同时施工单位应注意开挖铺设好一段应立即覆土、地面压实、绿化或路面修复工作。 ④施工场地应保持通道和道路畅通，控制运输车辆的车速，限制车辆鸣笛，减少交通噪声对周边环境的影响。 ⑤加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。对于挖掘机、推土机、起重机等高噪声设备应控制施工时间，尽量白天集中使用，使用时要缩短作业周期，从而减少对周围环境的影响。 ⑥施工单位要安排好施工时间，尽量避免夜间（晚22点~早6点）施工。夜间要施工时应严格执行申报制度，经过相关主管部门核准后才能施工，并做好有关公示和宣传解释工作。另外，为保障施工人员身心健康，项目应当加强对施工现场的管理，尽量避免大声喧哗，加强对设备的维护，防止设备故障发生刺耳的噪音，同时，高噪声机械操作员应佩戴降噪耳塞 等劳保用品。 ⑦施工设备在选型上尽量采用低噪声设备，在靠近居民点处的机械设备，根据设备的发声特点采取安装减震器及消声设施等有效降噪措施，对动力机械设备应进行定期维修、养护，做好机械润滑工作。 采取上述措施，项目施工机械的噪声可得到控制。由于施工中各种机械多为移动声源，对某一固定点而言其影响是短暂的，随着设备的移动，其影响程度会迅速下降。总的来说，施工过程中的大噪声作业是短时间的，通过有效的降噪措施和合理的噪声施工时间安排，可尽量降低施工噪声对周围环境的影响，周围环境是可接受的。 4、固体废物防治措施 本项目施工期固废主要为施工人员生活垃圾、清障弃料、开挖土方、施工废弃物。 项目河道清障产生的杂土交由政府部门综合利用，岸坡整治开挖土方开挖利用土料就近堆置于河段外滩，全部回填使用；施工废弃物及生活垃圾经收集后交环卫部门清运； 根据《岳阳市铁山水库饮用水水源保护条例》要求可知，在铁山水库饮用水水源保护区内应当严格生产、生活垃圾和其他废弃物收集管理，合理设置垃圾收纳设施，定期集中收集。为减少弃土堆放和运输过程中对环境的影响，采取如下措施： ①疏浚清障物堆放要求。项目疏浚清障弃土将全部运至临时堆土场堆放，弃土为无毒无害的自然土石方，不属于有毒害影响的危险性固体废弃物。但因其数量很大，如果不能稳定堆放在固定的地点，受降水冲刷、重力侵蚀影响，将造成严重的水土流失影响。项目建议建设单位严格按照《初步设计中水土保持设计》章节提出的措施进行堆放和防治，主要包括临时堆土场下游设置长浆砌石挡墙，周边设置浆砌石截排水沟，截排水沟末端设置沉淀池。施工期弃土应压实堆放，规范堆存，并控制堆土边坡，弃土交由政府部门综合利用。剥离表土堆放在规划的临时表土堆场内，用作后期绿化覆土。 ②施工单位必须按规定办理好渣土排出的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土。 ③车辆运输松散废弃物时，必须密封、包扎、覆盖，不得沿途撒漏。运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 ④建设过程中应加强管理，文明施工，以减少建设期间施工对周围环境的影响，使建设期间对周围环境的影响减少到较低程度，做到发展与保护环境相协调。在工程竣工以后，施工单位应负责将工地的剩余装修垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，同时应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 5、清障开挖过程环保管理措施 清障施工，常由于挖掘头部的开挖扰动、木桩放桩等会产生一定的二次污染，为使该类污染控制在最小的范围内，符合生态环保清障要求，清障中主要采取以下措施： ①要求投入先进的挖泥设备，尽量采用薄层清障法和低转速清障技术，施工中严格按参数施工，减小扰动污染。有效限制清障扰动范围。 ②工程开挖会直接破坏区域内植被，同时工程施工时施工人员及机械增多，施工人员踩踏及施工机械碾压等也会对区域内植物及其生境造成直接的破坏。工程开挖建设为临时施工工程，施工建设完工后将会按照工程设计进行环境修复，直接破坏的植被将会的到补充及修复。 由于本工程占地面积不大，且区域多为适应性较强物种，在加强宣传教育活动，加强施工监理，施工前划定施工范围，规范施工人员活动等措施得到落实后，开挖过程的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目属于生态影响型项目，营运期间无污染物产生，项目运营期日常管理情况如下： 1、日常维护管理 （1）河道内维护管理 ①应定期巡视，定期打捞水面漂浮物，保持河面整洁。 ②每年枯水期应对河道进行一次淤积情况检查，有淤积应清理。 ③定期检查河道的护坡护岸，发现裂缝、沉陷、倾斜、缺损等应及时修理。 ④及时制止向河道内倾倒废弃物，侵占河道或在河道范围内修建各种建构筑物，擅自向河道内接入排水管，排放污水等行为。 （2）河道内设施的维护管理 ①定期检查护栏、指示牌等设施并保持完好。 ②定期检查河道内水生植物及动物情况，对私自捕捞等行为予以制止。 |
| 其他 | - 1、环境保护管理 （1）建设单位环境管理机构 1）工程管理 ①工程项目严格按照基建程序办事，完善项目申报制度。 ②建立健全工程质量保证体系。强化质量意识，实行工程质量终身负责制；质量第一贯彻始终，各工程项目实行质量一票否决制。 ③切实实行“三制”：业主负责制、招标投标制、工程监理制。 ④有效协调监理、设计、施工各方关系。 ⑤有效抓好工程项目建设进度计划及目标管理，抓好工程各阶段验收及竣工验收的组织管理。 2）环境管理机构职能 环境管理是工程项目管理的组成部分，其基本职能是： ①协调工程建设与环境保护、水土保持的关系。 ②确保本项目环保工程验收实施和正常运转。 ③落实本工程环境监测规划的实施。 3）环境管理机构任务 ①制定运行期环境管理规定和办法。 ②编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。 4）环境管理机构组成 根据工程建设和今后的管理需要，建议建设单位设置环保科，环保科主要负责工程项目的建设、运行及管理。 环保科的职责： ①负责协调当地生态环境部门与本工程环保有关事宜。 ②监督落实环境保护措施以及环境监测计划。计划报上级领导审批后，根据计划，及时落实环保设施运行和维护的经费。 ③负责监督环境保护设施运行情况检查、计划及进度落实情况。 ④负责监督环境监测工作实施，及时处理各污染事故。 （2）环境监理单位 确保批准的环境影响报告中各项环保措施的实施，把工程建设引起的环境影响控制在国家法律、法规、标准规定的范围内。 ①督促施工单位制定健全的环境保护管理组织体系和管理办法，检查环保措施及管理要求的执行情况和记录。 ②审查施工单位的施工组织设计，对环境保护工程严把质量关，对不符合环保要求者不予计量和支付签证。 ③向建设单位提交环境监理月报、季报等监理报告。 （3）施工单位 参与工程建设的各有关施工单位内部应视具体情况，建立相应的环境保护机构，或指定专门人员负责本单位施工过程中的环境保护工作。 ①工程指挥部主要领导全面负责环保工作，工程项目部根据管段工程特点和环境特征，制定完善的环境保护计划和管理办法等规章制度，明确施工工艺、施工工序、环境管理措施等。 ②根据标段的环境特征和工程特点，筛选出对环境可能产生较大影响的因素，编制施工组织方案，经建设单位工程指挥部和环境监理审核后实施，工程活动严格控制在批准的红线内进行。 ③在进场施工十五日前向工程所在地环境保护行政主管部门申报工程的项目名称、施工场所、期限和使用的主要机具、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施等情况。 ④配合建设单位环境管理机构、环境监理，接受地方各级生态环境部门的检查。 2、监测计划 项目工程在施工期会对周边环境产生一定影响，必须通过环境保护措施来减缓和消除不利影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得到协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求的经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 1）环境质量监测 本项目环境质量监测工作计划可参考以下方案进行，监测计划见下表。 表 5-1 施工期环境质量监测项目及频率一览表 监测内容; 监测时间与频次; 监测地点; 监测项目; 监测机构. 大气环境; 施工期1次，3天/次; 居民点; TSP; 自行监测或委 托第三方检测 公司. 地表水环境; 在疏浚清障施工搅动底泥中途测1次; 饮用水源保护范围（孟城河南侧）; 水温、PH、DO、CODcr、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类. 声环境; 施工期1次，昼夜进行; 居民点; Leq（A）. 2）污染物达标排放监测 本项目在施工期的废水、废气、噪声排放监测工作计划可参考以下方案进行，监测计划见下表。 表 5-2 施工期污染物监测项目及频率一览表 监测内容; 监测时间与频次; 监测地点; 监测项目; 监测机构. 废水; 施工期; 堆场沉淀池排口; SS; 自行监测或委 托第三方检测 公司. 废气; 施工期1次; 堆土场下风向; TSP. 噪声; 施工期1次; 居民点; Leq（A）. |
| 环保投资 | 本项目总投资1343.34万元，环保投资为188万元，占总投资的13.99％，项目环保投资一览表如下所示： 表5-3 环保投资一览表 治理项目; 产生时段; 污染物; 内容; 投资（万元）. 废水治理; 施工期; 河道疏浚弃土沥水; 4个临时堆土场均建设排水沟+集水沉淀池; 8. 施工人员生活污水; 依托租赁民房现有化粪池处理; 依托现有. 废气治理; 施工期; 施工扬尘; 洒水降尘，及时清扫，运输覆盖密闭; 6. 施工机械及车辆产生的燃油尾气; 加强施工机械和车辆管理维护; 2. 噪声治理; 施工期; 选择低噪声设备、隔声、消声、减震、加强施工管理、合理布局; 10. 监理; 施工期; 工程监理（负责控制工程建设的投资、建设工期、工程质量）; 22. 固废; 施工期; 岸坡整治土方; 堆置于河段外滩，全部用于项目回填; 6. 清障弃料; 设置4个临时堆土场，清障弃料后期交由政府综合利用，不可利用杂草、树木、垃圾等分类收集沥水后就近运至垃圾中转站; 15. 施工废弃物; 分类收集分类处理; 2. 生活垃圾; 交环卫部门清运; 1. 水土流失; 施工期; 施工过程中按照规定剥离、保存、利用表土，及时实施拦挡、截排水、沉淀池、苦盖等临时水土保持措施，严格执行“先拦后弃”，与主体工程同步实施水土保持工程措施、植物措施等，防治施工期水土流失。; 66. 生态恢复; 施工期; 临时占地生态复原、绿化; 50. 合计; 188. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 临时占地区域尽量利用施工区内闲置土地，并进行景观绿化建设，加强对施工人员的培训和教育。 | 结束施工后，对临时占地施工内容进行拆除、复原、复绿 | / | / |
| 水生生态 | 严格按施工进度安排施工（枯水期施工），分段施工，减少对水体生物的干扰活动；加强对施工人员自然保护教育；避免施工废水、生活污水直接排入水体及周边环境，避免发生水污染事故 | 尽量减少项目对水生生态的不利影响 | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水依托民房已有化粪池处理后用作农肥；弃土沥水经集水沉淀池处理达标后外排 | 不污染地表水环 境，对铁山水库饮用水源保护区不造成影响 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 加强管理，临时堆土场进行防渗处理 | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排布局，制定施工计划，禁止夜间施工，加强施工管理，必要时采用降噪措施 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A）） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强管理，规划好运输线路，设置围档、物料堆放采取遮盖措施，路面硬化、渣土车辆密闭、场地洒水降尘措施，对运输道路进行定期清扫、洒水沉降； | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值要求 | / | / |
| 固体废物 | 岸坡整治土方堆置于河段外滩，全部用于项目回填；清障弃料在临时堆土场暂存后交由政府综合利用，不可利用杂草、树木、垃圾等分类收集沥水后就近运至垃圾中转站 | 《一般工业固体废物贮存、处理污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008） | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

| 通过项目的实施，可提高该治理河段的防洪抗灾能力，保障流域的防洪安全，促进项目区的社会经济发展，保障社会稳定，为岳阳县的经济发展创造有利条件。项目在落实本次评价提出的各项生态环境保护措施及污染防治措施的前提下，生态环境影响较小，污染物可达标排放，固体废物能得到妥善处置，各环境要素环境影响均在可接受范围内。从环境保护角度出发，项目建设可行。 |  |
| --- | --- |
| 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环境影响评价委托书 附件2 事业单位法人证书 附件3 发改局备案文件 附件4 初步设计批复 附件5 规划选址意见 附件6 岳阳县人民政府会议决议书 附件7 质检单和监测报告 附件8 关于岳阳县大洞河等四条山洪沟防洪治理工程与生态保护红线核实情况说明 附件9 关于毛田河山洪沟防洪治理工程选址意见 附件10 专家签到表 附件11 专家审查意见 附图1 项目地理位置图 附图2 总平面布局及线路走向图 附图3 施工总布置图 附图4 生态环境保护目标分布及与河段、临时工程位置关系图 附图5 生态环境监测布点图 附图6 与生态保护红线位置关系图 附图7 与铁山水库保护区位置关系图 附图8 项目所在地水系图 附图9 项目现场及周边现状照片 |  |