- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- 项目名称：岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院）建设项目

建设单位（盖章）：岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院）

编制日期：       2024年8月

- 中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论	63

附表	64

建设项目污染物排放量汇总表	64

附件

附件1   委托书

附件2   事业单位法人证书

附件3   法人身份证

附件4   建设工程规划许可证

附件5   国土证

附件6   医疗机构许可证

附件7   放射诊疗许可证（DR）

附件8   药品购销合同

附件9   危险废物处置合同

附件10  岳阳市方向固废安全处置有限公司--营业执照及危废经营许可证

附件11  近三年常规检测报告

附件12  现状监测报告

附件13废水处理站规模说明

附件14排污许可证

附图

附图1   地理位置图

附图2   项目环境保护目标图

附图3   项目监测点位图

附图4   项目院区总平面图

附图5   院区排水情况示意图

附图6   现场照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院）建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘xx | 联系方式 | 150xxxx1833 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳县荣家湾镇兴荣路17号 |  |  |
| 地理坐标 | 113度06分59.283秒， 29 度08分32.730秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 49-108医院、专科疾病防治院（所、站）、妇幼保健院（所、站）、急救中心（站）服务、采供血机构服务、基层医疗卫生服务 |
| 建设性质 | ☑新建（补办） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重□大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 105.9（开办资金） | 环保投资（万元） | 33.5 |
| 环保投资占比（%） | 31.63 | 施工工期 | 已建成 |
| 是否开工建设 | 否： 是：√（院内建筑均已建成，始建于1983年，2011年建了一栋综合楼，项目建成已久，未造成环境污染后果，故可免于处罚（项目运行多年，亦未有处罚情况）） | 用地（用海） 面积（m2） | 28940 |
| 专项评价设置情况 | - 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》污染影响类表1专项评价设置原则表可知。 - 大气：不排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α)]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。本项目不排放有毒有害气体，因此不需设置大气专项评价。 - 地表水：新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水处理厂。本项目排放的废水进入区域污水处理厂，因此不需设置地表水专项。 - 环境风险：有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。本项目涉及的危险物质储存未超过临界量，因此不需设置环境风险专项评价。 - 生态：取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场洄和游通道的增河道取水的污染类建设工程，本项目采用自来水，不进行取水，因此不需设置生态专项。 - 海洋：直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。本项目不涉及，因此不需要设置海洋专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《岳阳市区域卫生规划》（2016-2030），岳卫发【2016】271号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 规划中提出：“其中：县三人民医院规划为：2016-2020-通过改扩建，完成血防、医养专科医院建设，加强血防、养老专科建设，医疗卫生设施现状规划：岳阳县三人民医院医疗设施床位达200个。” 符合性审查：岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院）是一所集医疗、预防、康复为一体的二级综合性医院，是岳阳县新农合，城镇居民、城镇职工，工伤等基本医疗定点医院。是全县唯一一所血吸虫病定点救治医院。医院开设有内科、外科，妇产科，晚血科，中医（理疗）科，五官科等科室、碎石专科、手术室专科等。拥有彩色B超，12导心电图机，DR，500MA放射机，全自动生化分析仪，电子胃镜，腹腔镜，阴道镜，体外碎石机，全身麻醉机等先进设备。开放病床200张，病房配备有彩电，空调，中心供氧，中心呼叫（对讲系统）。项目的建设将大大改善区域医疗设施，创建好的就医环境。 - 规划环境影响评价符合性分析 - 项目区域未进行规划环境影响评价。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于医疗卫生服务设施建设项目，根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于鼓励类“三十七、卫生健康—1、医疗卫生服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”，因此，项目建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院）现位于湖南省岳阳县荣家湾镇兴荣路17号，始建于1983年，并于2011年建设了综合楼，综合楼的建设已取得岳阳县规划局的规划许可证（建规【建】字第1504021号），根据岳阳县人民政府核发的国土证可知，项目土地用途为社会事业用地，与本项目用地相符。项目周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。 在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。综上可知，本项目选址合理。 3、与“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”文件符合性分析详见下表 表1-1 项目与“三线一单”文件符合性分析 类别; 项目与“三线一单”文件符合性分析; 结论. 生态保护红线; 项目位于湖南省岳阳县荣家湾镇兴荣路17号，不在生态红线范围内，且不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降，符合相关要求; 符合. 环境质量底线; 本项目位于岳阳县荣家湾镇兴荣路17号，项目四周多为居民，商户，区域大气环境属于二类区，地表水为Ⅲ级，声环境为2类，根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响分析，本项目运营期对区域环境影响不大，环境质量可以保持现有水平，质量良好。; 符合. 资源利用上线; 项目除水、电外，无其他能源消耗，能够有效利用资源能源; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家和地方产业政策，项目采取有效的“三废”处理措施，符合区域总体规划、产业定位等规划要求，不属于环境准入负面清单; 符合. 4、与《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性判定 根据《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），本项目位于岳阳县荣家湾镇，属于优先管控单元，与该意见符合性分析如下。 表1-2 与岳政发〔2021〕2号符合性分析（摘录） 管控维度; 管控要求; 符合性分析. 荣家湾镇 /中洲乡; 空间布局约束; 1.1全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死 畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存 点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为； 1.2在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养 殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区 内的水产养殖搬迁或关停；1.3限制新墙河区域稀土、砖瓦粘土的开采，严格限制采矿权数量的设置，有计划的关、停、并、转一些小型矿山，控制开采规模和开采总量; 项目不属于养殖类、开采类，不涉及该条内容。. 污染物排放管控; 加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除城中村、老旧城区和城乡 结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能; 项目实施雨污分流，医疗废水、生活废水经处理后排入岳阳县生活污水处理厂。. 环境风险防控; 3.1大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方可使用；3.2防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设 畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展 畜禽粪污专业化集中处理；3.3控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃 农膜回收贮运和综合利用网络；3.4强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治；3.5深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、 农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系；3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁 山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制; 项目不属于养殖类别，不涉及农业面源污染。. 综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。 5、与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）符合性分析 表1-3 项目与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）符合性分析 条款; 本项目情况; 符合情况. 医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向。; 本项目所在地夏季主导风向为东南风，污水处理站位于主体建筑北侧。; 符合. 在医院污水处理工程的设计中，应根据总体规划适当预留余地，以利扩建、施工、运行和维护。; 项目污水处理站位于位于院区北面，此处有足够空间来扩建、施工、运行和维护作业; 符合. 医院污水处理工程应有便利的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮运。; 项目所在地现有交通和水电条件均已配置，污水已连接区域现有市政污水管网接口附近，便于处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准的污水排入市政污水管网; 符合. 医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。; 污水处理站设置为地埋式，整个污水处理设施进行了封闭，且定期喷洒除臭剂。; 符合. 出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病医院污水，可采用一级强化处理工艺; 本项目不属于传染性医院，区域已有污水处理厂，采取的工艺属于一级强化处理工艺（含格栅、调节池、絮凝沉淀、消毒等工序）; 符合. 综上所述，本项目污水处理站的建设基本符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的相关要求。 ## 6、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》长江办【2022】7号的相符性分析 ## 根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（2022年版）【2022】7号：“一、要坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位和“共抓大保护、不搞大开发”的战略导向，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，严格执行负面清单管理制度体系，层层压实责任，严格落实管控措施，确保涉及长江的一切投资建设活动都以不破坏生态环境为前提。 ## 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 ## 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 ## 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 ## 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 ## 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 ## 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 ## 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 ## 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 ## 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 ## 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 ## 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 ## 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。 ## 本项目为卫生医疗业，不属于政策明令禁止的落后产能项目，不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业，本项目与其政策相符合。 ## 7、与岳阳县荣家湾镇镇规划相符性分析 项目所在地荣家湾镇镇工作计划中提出“大力开展“交通秩序和卫生环境整治年”行动，打造“精致荣家湾镇”，其中卫生服务属于基础医疗设施建设，本项目符合建设要求.。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院）现位于湖南省岳阳县荣家湾镇兴荣路17号，始建于1983年，现是一所集医疗、预防、康复为一体的二级综合性医院，是岳阳县新农合，城镇居民、城镇职工，工伤等基本医疗定点医院。是全县唯一一所血吸虫病定点救治医院。并于2011年建设了综合楼，综合楼的建设已取得岳阳县规划局的规划许可证（建规【建】字第1504021号），根据岳阳县人民政府核发的国土证可知，项目土地用途为社会事业用地。项目已于2019年9月25日更换了医疗机构执业许可证，见附件6。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号）等法律法规的要求，同时依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）内容，本项目属于“四十九、卫生84、医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842--其他（20张床位以下的除外）”，项目床位200张（见附件6，医疗机构许可证），应编制环境影响报告表。但项目建成年限已久，后又因多方原因，一直未办理相关环保手续（现已办理了排污许可，见附件15、暂未竣工验收、编制应急预案）。 根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环境保护部办公厅文件，环办环评[2018]18号），“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。本项目建成年限已久。 根据《建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函[2018]31号）文件，因“未批先建”违法行为受到环保部门依据新环境保护法和新环境影响评价法作出的处罚，或者“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现未予行政处罚的，建设单位主动补充环境影响报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理，并根据不同情形分别作出相应处理：①符合审批要求的，依法作出批准决定；②不符合审批要求的，依法不予批准，并可以责令恢复原状。 再根据《湖南省生态环境违法行为免罚事项清单（第一批）》（湘环发〔2023〕1号）“2、建设项目管理：( 1 ) 建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，擅自开工建设的（未批先建），适用条件：1.责令停止建设后一个工作日内，建设单位立即停止建设并启动整改的 2.未造成环境污染后果 3.在规定期限内取得环评批复”，本医院自运行多年以来，已建设了污水处理站，建设了危废暂存间，签订了危废合同，院内进行了绿化，未造成环境污染后果，故可免于处罚（项目运行多年，亦未有处罚情况）， 故为了完善项目的环保手续工作，特委托我司承担《岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院）建设项目环境影响报告表》的编制工作。我公司接受委托后，立即进行了现场踏勘，在认真调查研究及收集有关数据、资料的基础上，结合本项目区域的环境特点和区域规划，依照环境影响评价技术导则对本项目进行了环境影响分析，编制完成《岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院）建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 项目自运营以来，未发生环境事故，未收到居民举报通知，未出现其他环境违法行为等。 本项目配备DR放射性医疗设备，建设单位已委托有相关资质的单位另行开展工程辐射源环境影响评价工作，本报告不对辐射部分进行评价（附件7放射备案许可证）。 - 项目名称、地点及建设性质 - （1）项目名称：岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院）建设项目 - （2）建设单位：岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院） - （3）建设地点：湖南省岳阳县荣家湾镇兴荣路17号 - （4）项目性质：新建（补办） - （5）总投资：开办资金105.9万元，其中环保投资33.5万元，占总投资的31.6%。 - 3、主要工程内容 医院总占地面积约28940m2，包括院内： 1栋行政楼5F（已建成），占地面积1015m2； 1栋5F门诊楼（已建成），占地面积为2996m2； 1栋3F住院楼（已建成），占地面积为760m2； 1栋1F食堂（已建成），占地面积为100m2； 6栋家属楼（已建成），分别为4栋3F，2栋4F，占地面积为2100m2。 设置科室有：内科、外科，妇产科，晚血科，中医（理疗）科，五官科等科室、碎石专科、手术室专科等，医院内现有病床200张，在职工人数99人，最大门诊量为50人/天。拥有彩色B超，12导心电图机，DR，500MA放射机，全自动生化分析仪，电子胃镜，腹腔镜，阴道镜，体外碎石机，全身麻醉机等先进设备。开放病床200张，病房配备有彩电，空调，中心供氧，中心呼叫（对讲系统）。 表2-1 项目主要工程内容表 序 号; 分类; 建设内容; 功能分布; 备注. 1; 主体 工程; 门诊楼; 1栋5F，占地面积2996m2; 已建成. 住院楼; 1栋3F，占地面积760m2. 行政楼; 1栋5F，占地面积1015m2. 2; 辅助 工程; 家属楼; 6栋，分别为4栋3F，2栋4F，占地面积为2100m2; 已建. 食堂; 1栋1F，占地面积100m2，砖瓦结构，供职工、病人就餐. 供热水; 现有，电热水器; 已建. 供电; 县城变电所供电; 已建. 给排水; 采取雨污分流、依托区域给水网、排污管网，生活污水和医疗废水经预处理后再排入岳阳县生活污水处理厂进一步处理后达标排放。; 已建. 3; 公用 工程; 停车位; 医院内现有70个地面停车位; 已建. 4; 环保 工程; 废水处理; 已有1套污水处理工程，位于院区北面，综合废水采用“化粪池+格栅+调节池+水解酸化+氧化池+二氧化氯发生器消毒”工艺，院内已设有预处理池、生物接触氧化池、接触消毒池、沉淀池，现有废水处理规模为96m3/d（4m3/h，见附件13）; 已建. 废气处理; 食堂已安装了属于环境保护产品认证证书的油烟净化器；污水处理站恶臭：密闭设施，并定期在检修口与采样口附近定期喷洒除臭剂。; 已建. 噪声治理; 隔声、减振、消声。. 固废处置; 医疗废物：院区内设置医疗废物垃圾桶，收集后暂存于医疗废物暂存间，已建，面积12m2，位于院区北面（食堂后面），定期交由岳阳市方向固废安全处置有限公司（已签订危废合同，见附件10）；生活垃圾：院区设置垃圾桶和垃圾收集点，日产日清，由当地环卫部门清运处理。一般固废主要为废包装材料，一般固废暂存间设置于院区北面（食堂后面），面积为35m2；; 已建. 本次环评不对放射科设备的电磁辐射进行评价，放射科设备需单独办理相关环评手续。 4、原辅材料使用情况 项目进行医疗诊疗活动主要使用的原辅材料及能源消耗见下表 表2-2 项目主要原辅材料消耗一览表 种类; 原辅料名称; 用量; 最大储存量; 储存方式; 来源. 原材料; 各类药品; 4600箱/a; 500箱; 药房，箱装; 岳阳本地. 一次性空针、输液管、输液瓶; 100000个/a; 5000个; 药房，箱装; 岳阳本地. 化验试剂; 1200瓶/a; 100瓶; 检验室，箱装; 岳阳本地. 外科口罩; 29230个/a; 2000个; 药房，箱装; 岳阳本地. 一次性手套; 6960个/a; 100个; 药房，箱装; 岳阳本地. 橡胶手套; 1625个/a; 500个; 药房，箱装; 岳阳本地. PE手套; 10570个/a; 1000个; 药房，箱装; 岳阳本地. 医用一次性帽子; 2970个/a; 500个; 药房，箱装; 岳阳本地. 酒精; 2.0t/a; 0.2t/a; 药房，箱装; 岳阳本地. 络合碘; 2.0t/a; 0.2t/a; 药房，箱装; 岳阳本地. 84消毒液; 0.4t/a; 0.04t/a; 药房，箱装; 岳阳本地. 速干手消; 462瓶/a; 50个; 药房，箱装; 岳阳本地. 手术衣; 394个/a; 40个; 药房，箱装; 岳阳本地. 辅料; 二氧化氯消毒粉Ⅱ型; 300kg/a; 60kg; 污水处理站，袋装; 岳阳本地. 能源; 水; 33915.8m3/a; /; /; 自来水. 电; 25万kw/a; /; /; 国家电网. 天然气; 2万m3; 管道在线量0.8m3; /; 天然气网管. 氧气; /; /; 氧气钢瓶装，1.7m3/瓶，视具体经营情况而定; 岳阳本地. 二氧化氯消毒粉Ⅱ型：为A剂和B剂，原辅材料理化性质如下： 表 2-3 主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 无水乙醇; 分子式：C2H6O，分子量为46.07，无色液体，有酒香，熔点为-114.1℃，沸点为78.3℃，相对密度（水＝1）为0.79，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机物。用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。. 二氧化氯A剂; 稳定态二氧化氯（含量在48%左右）. 二氧化氯B剂; 二氧化氯消毒剂活化剂. 5、主要生产设备 医院现有主要医疗设备见表2-3。 表2-4 主要医疗设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 科室; 备注. 1; 实时荧光定量PCR仪; GNM-C-7-8; 台; 1; 化验室; 已有. 2; 压力蒸汽灭菌锅; BNQ-B75II; 台; 1; 化验室; 已有. 3; 生物安全柜; BSC-1100IIB2-X; 台; 1; 化验室; 已有. 4; 全自动生化分析仪; Rayto Chemray420; 台; 1; 化验室; 已有. 5; 电解质分析仪; K-Lite8; 台; 1; 化验室; 已有. 6; 全自动凝血分析仪; RAC-030; 台; 1; 化验室; 已有. 7; 全自动血球分析仪; URIT-5380; 台; 1; 化验室; 已有. 8; 尿液分析仪; UIKLL-500B; 台; 1; 化验室; 已有. 9; 全自动化学发光分析仪; AutoLUmis3000; 台; 1; 化验室; 已有. 10; 荧光定量分析仪; Getein; 台; 1; 化验室; 已有. 11; 医用X射线摄影系统; 新东方1000MD; 台; 1; 放射科; 已有. 12; 地埋式一体化设施; 50m3/d; 台; 1; 水处理系统（套）; 已有. 13; 病床; /; 床; 200; 病房; 已有. 注：院内X射线摄影系设备已取得放射诊疗许可证，设备置于放射科内。根据《产业结构调整指导目录（2024年版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型。 6、项目总平面布置 岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院）项目位于湖南省岳阳县荣家湾镇兴荣路17号新公路南侧，医院大门出入口设置在南侧，沿兴荣东路设置，门诊楼位于大门正对面，行政楼位于门诊楼西侧，住院部位于门诊楼北侧，依次为食堂、家属楼（6栋），内部道路环绕建筑物建设，可便捷的服务于就诊病人。医院区域地势较为规整，道路整体上为平进，进入医院通过景观轴线引入，院前道路为硬质铺地，即可给人们散步休闲，也可以做隐形消费车道。项目总平面设计功能分区合理，各出入口功能明确，符合当地交通和地理位置的实际情况，避免医院和外界相互影响；建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便。污水处理装置位于院区北侧，污水处理设施各功能池加盖密闭，恶臭对医院内外影响较小；医疗废物暂存间位于院区北侧，医疗废物装车后经医院内部道路直接运出，不经过其他功能用房。项目总的平面布置图见附图4。 - 7、公用工程 7.1、供排水系统 本项目建设区域用水主要来源于县城自来水厂，县城给水管网完善，管网压力为0.3MPa，从县城管网上接入一根DN150的给水管，在院区内形成环状布置，于室外设水表并计量，其水量、水质均可满足项目的要求。 项目用水定额参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2020）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）和《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003）确定，项目用水量、排水情况见下表。 表2-5 项目用水量、排水量 分类; 项目; 数量; 用水额度; 用水量m3/d; 用水量m3/a; 排污 系数; 排水量m3/a. 医疗; 住院病人; 200床位; 300L/d.床; 60; 21900; 0.85; 18615. 门诊病人; 50人次/天; 10L/人.次; 0.5; 182.5; 155.12. 检验科室; 200床位; 2.5L/d.床; 0.5; 182.5; 155.12. 医务人员用水; 99个; 80 L/人•d; 7.92; 2890.8; 2457.18. 陪护日常生活用水; 200个; 50 L/人•d; 10; 3650; 3102.5. 日常; 洗衣房; 200床; 1kg/床·天 70L/kg; 14; 5110; 4343.5. 合计; ---; 82.92; 33915.8; /; 28828.42. 本项目日最大用水量为82.92m³/d，年最大用水量为33915.8m³/a，排污系数取85%，排水量为28828.42m³/a（78.98m³/d）。 （2）热水系统 医院内热水由电热水器进行供给，不使用锅炉进行供热。 （3）排水系统 医院排水实行“雨污分流”排水体制，医院雨水采用盖板暗渠，院区的屋面及地面、道路雨水采用暗沟利用自然地形坡度以最短的距离靠重力流排入市政雨水管网（雨水排口位于兴荣东路处）；医护员工生活污水与医院综合废水统一经一体化污水处理工程处理。 根据现场踏勘，项目院区北侧已设置有处理规模为96m3/d污水处理工程，采取的处理工艺为“化粪池+格栅+调节池+水解酸化+氧化池+二氧化氯发生器消毒”，综合医疗废水经“化粪池+格栅+调节池+水解酸化+氧化池+二氧化氯发生器消毒”处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预排放标准后排入区域污水管网，最终进入岳阳县生活污水处理厂。 项目已运行多年，根据收集的近三年废水检测报告、排污许可执行报告（2021年度、2022年度、2023年度）可知，项目污水处理站稳定运行中，外排废水可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预排放标准要求。 医院还应按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中要求设置容积不小于日排放量的30%的应急事故池，以保证收集贮存处理系统或其他突发事件时医院产生的污水。故本项目在医疗废水处理系统中设置有1个事故池（总有效容积约为25m3），作为应急事故收集废水使用。 损失9 60 51 住院区病人 损失0.075 0.5 0.425 门诊用水 损失0.075 78.98 地埋式一体化 污水处理站 0.5 0.425 新鲜水 92.92 化验室用水 损失1.188 6.732 7.92 污水管网 医务人员用水 损失1.5 10 陪护日常生活用水 8.5 岳阳县生活污水处理厂 损失2.1 14 11.9 洗衣房 图2-1 项目水平衡图 （单位：m3/d） 7.2、供电工程 项目已由城市电网引入两路独立的10kv电源（一备一用）。本项目配电房设在地下室，根据用电负荷与用电分级要求，确保本项目用电需求。项目年用电量40万kw/a。院区内设有备用柴油发电机（使用次数极少）。 7.3、消防工程 （1）室外消火系统 本工程室外采用生活用水与消防用水合用管道系统。在室外环状给水管网上均匀布置室外消火栓（SS100/65-1.0型），间距不大于120m，火灾时，由城市消防车道现场由室外消火栓取水并加压进行灭火。 （2）室内消火栓系统 本工程火灾自动报警系统采用集中报警系统，消防控制室设在一层。室内消火栓系统和自动喷水灭火系统为二个独立系统。火灾10分钟由屋顶消防水箱供给，火灾延续时间的消防用水由消火栓加压泵和自动喷水灭火消防泵供给。在大楼梯间设双阀消火栓。 7.4、医疗用气系统 医用气体主要是氧气，应用在所有病房、治疗室、抢救室等，院内不设置制氧站，采取外购氧气瓶。 7.5、通风系统 项目通风以自然通风为主，同时在卫生间等区域加设机械排风系统，确保通风换气达到有关规定和要求，具体情况如下： 1) 公共卫生间、污物间等设排风系统,按15次/时换气次数计算； 2) 电梯机房除设空调外还需设机械排风系统，按15次/时换气次数计算； 3) 专变变配电所、公变变配电所：按排除变压器等设备的散热量计算确定； 4) 消防水泵房、生活水泵房设置机械排风系统,按6次/时换气次数计算, 补风量按不小于80%排风量计算； 5) 污水泵房将设置独立机械通风系统，排风量按换气次数不小于12次/h。 7.6、消毒 医院内部采用84和戊二醛消毒，医疗设备采用卧式压力灭菌器消毒（电加热）；医院内设有小型洗衣房，医院需洗涤物品为床单被套 ，根据现场实际调查，洗衣房一天约洗20床。 8、人流组织 门诊人流：门诊人员从门诊一层门诊入口进入大厅，通过楼梯可以方便的到达所有的检查及诊疗单元； 医护人流：在各医疗单元将医护和病人的流线加以区分。 9、劳动定员 项目现有在职工人数99人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （1）施工期 本项目为补办环评，经现场踏勘可知，建筑物均已建设完成，施工期已结束，未产生相关环境遗留问题，故本次评价不做详细分析。 （2）营运期工艺流程和产污环节 项目营运期就医流程大致如下： 输液 医保进单 药房发药 接待 医生诊疗 办理入院手续 治疗 康复出院 化验 医疗废水 生活污水 生活垃圾 空调噪声 恶臭 医疗固废 自建污水处理设施 消声、隔声、减震 污泥 医疗废物 环卫部门处理处置 岳阳县污水处理厂 危废暂存间+岳阳市方向固废安全处置有限公司处理处置 图5-1 营运期工艺流程及产污环节图 工艺流程说明：前来医院就诊的病人先在咨询台（导诊）进行咨询后，根据自身的情况进行挂号、缴费，进行相应的诊断服务，根据诊断首先进行常规检查，治疗后症状较轻的病人休息几个小时可出院，严重的病人需住院跟踪治疗，直至康复后出院。 项目污染因素主要包括废水、废气、噪声及固体废物。各污染物来源途径见下表。 表2-6 项目主要污染源一览表 序号; 污染因素; 来源; 备注. 1; 废气; 污水处理站、危废暂存间; 臭气浓度、H2S、NH3. 2; 食堂; 油烟废气. 3; 废水; 综合废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群，余氯. 4; 噪声; 设备运行; 等效连续A声级. 5; 固废; 门诊室、检验室、病房; 医疗废物. 6; 输液; 一次性塑料输液瓶（袋）. 7; 门诊室、病房; 生活垃圾. 8; 原辅材料采购等; 废包装材料. 9; 污水处理站; 污泥. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况 （1）废水污染及现有的环保措施 本项目已建成，现有项目不设传染病房及传染病门诊科室，检验、病理分析采用一次性专用设备，不清洗；化验室检测内容包括血常规、尿常规、大便常规、药物浓度；医院血液、血清化学检查，采用外购成品检测试剂，不自制检测剂；不开展同位素诊疗诊断及口腔治疗，故项目不产生医疗特殊废水。同时，项目设中医药科，但不提供煎药服务，无中医药废渣产生。 根据医院提供的统计资料，医院现用水量总计为：42.66m3/d（15574.09m3/a），外排废水量为34.135m3/d（12459.28m3/a）。现有医疗废水经院区西北角的污水处理装置处理，综合医疗废水经“化粪池+格栅+调节池+水解酸化+氧化池+二氧化氯发生器消毒”处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预排放标准后排入区域污水管网，最终进入岳阳县生活污水处理厂。 本次评价收集医院近三年的废水总排口的检测报告（见附件11），具体监测结果如下： 表2-7 近三年医院污水处理站排放口现状监测结果 采样时间; 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值. 2021年01月13日; 污水处理站排放口; pH值; 无量纲; 7.40; 6-9. 氨氮; mg/L; 1.34; /. 化学需氧量; mg/L; 44; 250. 五日生化需氧量; mg/L; 8.7; 100. 悬浮物; mg/L; 52; 60. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.07; 10. 总磷（以P计）; mg/L; 0.10; /. 总氮（以N计）; mg/L; 3.08; /. 石油类; mg/L; ND; 20. 动植物油; mg/L; 0.06; 20. 余氯; mg/L; 3.36; 2-8. 挥发酚; mg/L; ND; 1.0. 氰化物; mg/L; ND; 0.5. 粪大肠菌群; MPN/L; 2200; 5000. 2022年12月17日; 污水处理站排放口; pH值; 无量纲; 7.5; 6-9. 氨氮; mg/L; 3.78; /. 色度; 倍; 2; /. 化学需氧量; mg/L; 22; 250. 五日生化需氧量; mg/L; 5.6; 100. 悬浮物; mg/L; 20; 60. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; 10. 总磷（以P计）; mg/L; 0.12; /. 总氮（以N计）; mg/L; 6.06; /. 石油类; mg/L; ND; 20. 动植物油; mg/L; 0.09; 20. 余氯; mg/L; 2.72; 2-8. 挥发酚; mg/L; 0.0004; 1.0. 氰化物; mg/L; ND; 0.5. 粪大肠菌群; MPN/L; 2.7x103; 5000. 2023年08月30日; 废水总排口; pH; 无量纲; 7.3; 6-9. 氨氮; mg/L; 0.074; /. 色度; 倍; 4; /. 化学需氧量; mg/L; 8; 250. 五日生化需氧量; mg/L; 1.7; 100. 悬浮物; mg/L; 19; 60. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; 10. 总磷（以P计）; mg/L; 0.35; /. 总氮（以N计）; mg/L; 3.54; /. 石油类; mg/L; ND; 20. 动植物油; mg/L; 0.07; 20. 总余氯; mg/L; 4.10; 2-8. 挥发酚; mg/L; ND; 1.0. 氰化物; mg/L; ND; 0.5. 粪大肠菌群; MPN/L; 1.3×103; 5000. 备注：1、标准值源自于《医疗机构污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预排放标准；2、ND表示低于该方法检出限；. 从上表可以看出，医疗废水各污染因子均达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准的排放限值，氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中“B级”标准限值。 （2）废气污染及现有的环保措施 医院营业过程中产生的废气主要为污水处理站恶臭、食堂油烟以及汽车尾气。院内的废水处理设施池体为地埋式，定期在检修口与采样口附近定期喷洒除臭剂，减轻臭气影响，经自然稀释扩散对周围环境影响不大，食堂已安装油烟净化装置（属于环境保护产品认证证书的油烟净化器）。本次评价收集医院近三年的无组织废气检测报告（见附件11），检测结果如下 表2-8 近三年无组织废气检测结果 采样时间; 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值. 2021年01月13日; 厂界上风向; 硫化氢; mg/m3; 0.008; 0.03. 氨; mg/m3; 0.14; 1.0. 臭气浓度; 无量纲; <10; 10. 甲烷; %; 9.50×10-5; 1. 氯气; mg/m3; 0.04; 0.1. 厂界下风向; 硫化氢; mg/m3; 0.013; 0.03. 氨; mg/m3; 0.24; 1.0. 臭气浓度; 无量纲; <10; 10. 甲烷; %; 1.19×10-5; 1. 氯气; mg/m3; 0.07; 0.1. 2022年12月17日; 厂界上风向; 硫化氢; mg/m3; 0.008; 0.03. 氨气; mg/m3; 0.09; 1.0. 臭气浓度; 无量纲; <10; 10. 甲烷; %; 1.18×10-4; 1. 氯气; mg/m3; ND; 0.1. 厂界下风向1#; 硫化氢; mg/m3; 0.026; 0.03. 氨气; mg/m3; 0.24; 1.0. 臭气浓度; 无量纲; <10; 10. 甲烷; %; 1.57×10-4; 1. 氯气; mg/m3; 0.08; 0.1. 厂界下风向2#; 硫化氢; mg/m3; 0.015; 0.03. 氨气; mg/m3; 0.17; 1.0. 臭气浓度; 无量纲; <10; 10. 甲烷; %; 1.33×10-4; 1. 氯气; mg/m3; 0.04; 0.1. 2023年08月30日; 厂界上风向1#; 硫化氢; mg/m3; 0.008; 0.011; 0.013; 0.03. 氨气; mg/m3; 0.10; 0.12; 0.09; 1.0. 臭气浓度; 无量纲; <10; <10; <10; 10. 甲烷; %; 1.18×10-5; 1.34×10-5; 1.45×10-5; 1. 氯气; mg/m3; ND; ND; ND; 0.1. 厂界下风向2#; 硫化氢; mg/m3; 0.023; 0.025; 0.027; 0.03. 氨气; mg/m3; 0.21; 0.23; 0.20; 1.0. 臭气浓度; 无量纲; <10; <10; <10; 10. 甲烷; %; 2.07×10-5; 2.09×10-5; 2.20×10-5; 1. 氯气; mg/m3; 0.07; 0.06; 0.08; 0.1. 备注：标准值源自于《医疗机构污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3最高允许浓度标准值；. 从上表可以看出，医院污水处理站废气污染因子均达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中排放标准。 医院食堂使用天然气，目前食堂内设置有去除率≥80%的油烟净化设施（属于环境保护产品认证证书的油烟净化器），油烟废气能够达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）2mg/m3的要求；医院现设置地面停车场共70个，院区内地形较为开阔，院内行驶车辆所排出的尾气易于扩散，其对周边大气环境质量影响相对较小。 （3）噪声污染及现有的环保措施 项目噪声主要为水泵、挂式空调及进出人群、车辆嘈杂声等，本次评价收集医院近三年厂界四周噪声检测报告，检测结果如下， 表2-9 近三年厂界四周噪声检测报告单 检测时间; 检测点位; 检测结果 LeqdB(A). 昼间; 夜间. 2021年01月13日; 厂界东侧1m处; 54.2; 43.2. 厂界南侧1m处; 52.6; 42.6. 厂界西侧1m处; 52.3; 42.3. 厂界北侧1m处; 53.7; 42.5. 2022年12月17; 厂界东侧1m处; 52; 43. 厂界南侧1m处; 56; 47. 厂界西侧1m处; 51; 44. 厂界北侧1m处; 53; 44. 2023年8月30日; 厂界东侧1m处; 50; 47. 厂界南侧1m处; 57; 49. 厂界西侧1m处; 59; 48. 厂界北侧1m处; 56; 43. 标准值; 60; 50. 备注：1、标准值源自于《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1中2类标准限值； 2、该检测结果仅对本次采样负责。. 由上表可知，从上表可以看出，医院厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值，本项目正常营业期间对周边环境影响较小。 （4）固体废物污染及现有的环保措施 项目产生的生活垃圾已集中收集交环卫部门处置。 项目产生的医疗废物、废水处理站污泥（属于危险废物），医疗废物和废水处理站污泥集中收集后交岳阳市方向固废安全处置有限公司。 项目已设有医疗暂存间，不露天存放医疗废物。 现有的医疗废物暂存间已采取了如下措施： ①建设单位已分类收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器，设置有明显的警示标识和警示说明。 ②建设单位设置医疗废物已远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，并应当定期消毒和清洁。 ③现有项目产生的医疗废物定期交由有医疗废弃物回收资质的单位（岳阳市方向固废安全处置有限公司，已签订合同，见附件10）处置，并按《危险废物转移联单管理办法》已做好申报转移记录。 项目设置的医疗废物暂存间满足《医疗废物管理条例》中的相关规定，建设单位落实医疗废物转移制度，不会对周围环境产生明显不良影响。 危险废物暂存间设置情况：本项目设置了专门的医疗废物暂存间，暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计危险废物暂存场所，该场所设计为防风、防雨、防晒、防地面渗漏，设计容积能满足项目医疗废物暂存的需要，符合《医疗废物管理条例》（HJ421-2008）。 医院设专人负责，在每个科室配置专用的转运箱，对不同性质的医疗废物严格进行分类，以不同颜色标识区分，各科室产生的医疗废物由专人打包收集后送至医疗废物暂存间并逐一登记。定期对医疗废物暂存间进行消毒处理。医疗废物全部交由岳阳市方向固废安全处置有限公司转运和无害化处理，该公司危废资质类别包括HW01中的5类，能满足危废处置的要求；医用玻璃瓶、塑料输液瓶（袋）交由专门单位转运并处置；定期清理的污泥属于危险废物HW01（841-001-01）。 2、存在的主要环境问题及整改措施 （1）医院现有环境问题： ①暂未安装流量计；②污水处理消毒加药设施应采用“一用一备”，未配置；③未按规范要求进行粪大肠菌群数每月监测不得少于1次；④本医院采用含氯消毒剂消毒，但余氯监测频次未达到每日2次；⑤项目废水排放口设置不规范。 （2）整改措施 岳阳县血防医院各种环保设施、设备比较齐全，废水排放做到了达标排放。医院建成以来没有收到过环保投诉。但根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发〔1999〕24 号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位应及时规范化排污口，按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌，并及时进行竣工验收事宜。将上述问题进行如下整改： ①医疗废水排口处设置流量计。 ②新购置一套加药设施，形成“一用一备”模式，确保加药及时，处理达标排放。 ③按《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）规范要求，每月进行一次粪大肠菌群数的监测。 ④按《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）规范要求，PH、余氯监测频次不少于每日2次。 ⑤根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》以及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）规范要求，项目废水排放口应满足“4.5.3.6污水进入城镇污水处理厂的排放口为间接排放口，需填报污水间接排放口基本信息，包括受纳的城镇集中污水处理设施名称、医疗机构排放的污染物种类、以及城镇集中污水处理设施执行的相关污染物的排放标准”；故应在排放口设置标识标牌。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。 为了了解岳阳县环境空气质量现状，本次环评收集了岳阳市2023年度生态环境质量公报）中岳阳县2023年的基本因子的监测统计数据（网址：https://hbj.yueyang.gov.cn/6790/6792/content_2193537.html），统计结果如下。 表3-1 2023年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 超标倍数; 达标情况. 岳阳县; SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 0; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 900; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 128; 160; 0; 达标. 由上表可知，2023年度项目所在区域的监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量较好，属于达标区。 - 特征因子 本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对医院上风向、下风向进行了现状检测，具体情况如下： ①监测点位及因子 监测点位：G1厂界上风向东北面约50m、G2厂界下风向西南面约50m、G3厂界下风向南面约50m、G4厂界下风向东南面约50m。 监测因子：硫化氢、氨。 ②监测时间和和频率 连续监测3天（2023.9.25-2023.9.27）。 ③监测及分析方法： 采样及监测分析方法按《环境空气质量手工监测技术规范》HJ/T 194-2017中相关规定。 ④评价标准 硫化氢、氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准。 ⑤评价方法 本次大气环境质量现状评价采用超标率、最大超标倍数法进行评价。 ⑥监测结果及评价 评价区域环境空气污染物现状监测结果统计分析见下表。 表3-2 环境空气监测评价结果（单位：mg/m³） 采样时间; 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值; 超标率; 最大超标倍数. 2023年09月25日; G1; 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.01; 0; 0. 氨气; mg/m3; 0.05; 0.06; 0.04; 0.05; 0.2; 0; 0. G2; 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.01; 0; 0. 氨气; mg/m3; 0.17; 0.16; 0.12; 0.14; 0.2; 0; 0. G3; 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.01; 0; 0. 氨气; mg/m3; 0.10; 0.09; 0.11; 0.08; 0.2; 0; 0. G4; 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.01; 0; 0. 氨气; mg/m3; 0.09; 0.08; 0.10; 0.07; 0.2; 0; 0. 2023年09月26日; G1; 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.01; 0; 0. 氨气; mg/m3; 0.06; 0.05; 0.04; 0.04; 0.2; 0; 0. G2; 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.01; 0; 0. 氨气; mg/m3; 0.16; 0.15; 0.17; 0.15; 0.2; 0; 0. G3; 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.01; 0; 0. 氨气; mg/m3; 0.12; 0.14; 0.11; 0.13; 0.2; 0; 0. G4; 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.01; 0; 0. 氨气; mg/m3; 0.11; 0.09; 0.10; 0.08; 0.2; 0; 0. 2023年09月27日; G1; 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.01; 0; 0. 氨气; mg/m3; 0.05; 0.06; 0.03; 0.04; 0.2; 0; 0. G2; 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.01; 0; 0. 氨气; mg/m3; 0.15; 0.16; 0.14; 0.17; 0.2; 0; 0. G3; 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.01; 0; 0. 氨气; mg/m3; 0.13; 0.12; 0.11; 0.12; 0.2; 0; 0. G4; 硫化氢; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.01; 0; 0. 氨气; mg/m3; 0.09; 0.10; 0.08; 0.07; 0.2; 0; 0. 根据大气环境质量现状监测结果表明，项目地监测点硫化氢、氨1h均值浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准。 2、地表水环境质量现状 项目废水经过岳阳县生活污水处理厂处理后排入新墙河，为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次环评收集了岳阳市2023年度生态环境质量公报（网址：https://hbj.yueyang.gov.cn/6790/6792/content_2193537.html）中“第三条地表水环境中（2）主要江河水质状况：2023年，38个全市江河考核断面中，Ⅰ至Ⅲ类水质断面38个，占比100%。2023年长江干流岳阳段水体水质总体为优。5个监测断面水质均达到Ⅱ类。湘江干、支流岳阳段水体水质总体为优。5个监测断面水质均达到Ⅱ类。环洞庭湖河流水质状况总体为优。Ⅰ～Ⅲ类水质断面28个，占比100%。其中汨罗江水质总体为优，10个控制断面水质均达到或优于Ⅱ类；新墙河水质总体为优，9个控制断面水质均达到或优于Ⅱ类；藕池河东支岳阳段水质总体为优，4个控制断面水质均达到Ⅲ类；华容河水质总体为优，2个控制断面水质均达到Ⅲ类；其他水体（资江洪道、坦渡河和源潭河）3个控制断面水质均达到Ⅱ类”。 故区域新墙河（含八仙桥断面）水质总体为优。 3、声环境质量现状 本项目为已建成项目，项目噪声主要为水泵、挂式空调及进出人群、车辆嘈杂声等，本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司2023年9月25日-27日对医院厂界四周以及2023年12月16-17日对厂界四周最近居民点处进行了监测，检测结果如下： 表3-4 厂界四周及周边居民点噪声检测结果 检测点位; 检测时间; 检测结果 LeqdB(A). 昼间; 夜间. 厂界东侧外1m处; 09月25日; 53; 44. 09月26日; 53; 45. 09月27日; 53; 46. 厂界南侧外1m处; 09月25日; 56; 43. 09月26日; 55; 43. 09月27日; 56; 43. 厂界西侧外1m处; 09月25日; 54; 45. 09月26日; 54; 44. 09月27日; 52; 42. 厂界北侧外1m处; 09月25日; 55; 46. 09月26日; 54; 42. 09月27日; 55; 45. 东侧围墙外居民点（距东侧围墙5m）; 12月16日; 50; 43. 12月17日; 48; 42. 南侧马路对面居民点（距南侧大门20m）; 12月16日; 56; 46. 12月17日; 56; 45. 西侧围墙外居民点（紧邻）; 12月16日; 52; 42. 12月17日; 51; 43. 北侧家属楼北面居民点（距家属楼10m）; 12月16日; 48; 41. 12月17日; 49; 42. 标准值; 60; 50. 由上表可知，厂界四周及厂界四周最近居民点的监测点声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求，且项目运行多年，未收到周边居民的投诉，因此本项目营业期间对周边环境影响较小。 4、生态环境质量现状 项目位于湖南省岳阳县荣家湾镇兴荣路17号，本项目所在区域属于城市生态系统，受人类活动影响较大。本项目已建成，不属于新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于湖南省岳阳县荣家湾镇兴荣路17号，项目周边多为居民点，周边主要环境保护目标及环境保护执行标准见下表。 表3-5 环境保护目标一览表 类型; 主要敏感目标; 规模; 相对院区方位及距离; 保护级别. 大气环境; 居民1; 约2000户; E，5-165m; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准. 集镇社区居民; E，198-460m. 老街社区; E，198-348m. 副食小区; 约1000户; SE，25-280m. 居民区2; SE，65-500m. 南街社区居民; 约1200户; S，270-500m. 居民区3; S，20-340m. 荣成鑫郡; 约800户; WS，240-440m. 居民区4; WS，42-248m. 商务局家属楼; 约2700户; W，紧邻-100m. 居民区5; W，83-500m. 同心社区居民点; 约900户; WN,350-500m. 居民区6; WN,52-280m. 居民区7; 约1700户; N，10-160m. 欣荣小区; N，160-350m. 荣家湾镇集镇居民; N，346-500m. 城关镇居民; 约1200户; NE，247-350m. 居民区8; NE，20-247m. 水环境; 新墙河; 平均流量37.6m3/s，小河; NE，3.2km; （GB3838-2002） 中的Ⅲ类标准. 白洋水库; 水库; NE，1km. 声环境; 院内家属楼; 6栋（约40户）; N，院内; （GB3096-2008）2类标准. 现有住院部; 床位200张; 院内. 居民区1; 约300户; E，5-50m. 副食小区; 约100户; SE，25-50m. 居民区3; 约35户; S，20-50m. 居民区4; 约10户; WS，42-50m. 商务局家属楼; 约200户; W，紧邻-50m. 居民区7; 约100户; N，10-50m. 居民区8; 约70户; NE，20-50m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物： 污水处理设施的恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度； 表3-6 运营期废气排放限值 污染工序; 污染物; 最高允许排放浓度. 污水处理站恶臭; 氨; 1.0mg/m3. 硫化氢; 0.03mg/m3. 臭气浓度; 10（无量纲）. 氯气; 0.1mg/m3. 甲烷（指处理站内最高体积百分数 %）; 1%. 食堂油烟废气满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（<2mg/m3）的要求。 表3-7 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3 ，<6; ≥6. 油烟最高允许排放浓度(mg/m³); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 2、废水污染物 医院产生的医疗废水经院区自建的污水处理站进行处理，处理工艺为“化粪池+格栅+调节池+水解酸化+氧化池+二氧化氯发生器消毒”，经污水处理装置处理达到《医疗机构污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预排放标准以及满足岳阳县生活污水处理厂的接纳标准后后排入城市污水管网，最终进入岳阳县生活污水处理厂处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A类标准后排入新墙河。 表3-8 医疗机构水污染物排放标准（mg/L） 序号; 控制项目; 预处理排放标准; 葛洲坝水务（岳阳）有限公司（岳阳县生活污水处理厂）接纳标准; 葛洲坝水务（岳阳）有限公司（岳阳县生活污水处理厂）出水标准. 1; pH; 6～9（无量纲）; 6～9（无量纲）; 6～9（无量纲）. 2; 氨氮; /; 30; 5. 3; 化学需氧量; 250; 500; 50. 4; 五日生化需氧量; 100; 300; 10. 5; 悬浮物; 60; 400; 10. 6; 阴离子表面活性剂; 10; 20; 0.5. 7; 石油类; 20; 30; 1. 8; 动植物油; 20; 100; 1. 9; 总余氯; /; /; /. 10; 挥发酚; /; /; /. 11; 总氰化物; 0.5; 1.0; /. 12; 粪大肠菌群; 5000/L; 5000个/L; 1000个/L. 13; 色度; /; /; 30. 注：根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：排放标准：消毒接触池接触时间≥1 h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。预处理标准：消毒接触池接触时间≥1 h，接触池出口总余氯2-8 mg/L”。故本项目余氯应满足消毒接触池接触时间≥1 h，接触池出口总余氯2-8 mg/L的要求。” 3、噪声 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-9《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物 医疗废物收集、暂存与污泥处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；污水处理站产生的污泥处理执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的医疗机构污泥控制标准；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 表3-10 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数(MPN/g); 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; /; /; /; >95. |
| 总量 控制 指标 | 项目废水经预处理后进入岳阳县生活污水处理厂，最终排入新墙河。根据国家生态环境部关于总量控制的有关要求，并结合项目污染物排放及周围环境状况，确定本项目评价中污染物的总量控制因子为：CODcr、氨氮。 本项目污水排放总量为28828.42m3/a，岳阳县生活污水处理厂处理工艺采用“AAC氧化沟+高密度沉淀池+紫外线消毒”工艺，尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。依此计算排放总量应控制在CODcr为1.25t/a，NH3-N为0.12t/a，根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》，项目属于公共基础设施类，因此无需进行交易，总量控制指标可纳入岳阳县生活污水处理厂总量控制指标内，不另行申请。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目属于补办环评手续，项目已经建成，不存在进行施工，因此，本次环评不对其施工期进行评价，主要对项目营运期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水环境影响和保护措施 （1）废水源强 医院废水主要来自门诊、病房、行政管理、办公室、检验科等，医疗废水来自于日常诊疗，检验废水源自化验室，生活污水主要来自于陪护人员以及洗衣房废水。 由于检验科多采用试纸检测，本项目特殊废水主要为检验科室产生的酸性污水，其主要来源于医院检验或制作化学清洗剂时使用硝酸、硫酸、过氯酸等酸性物质而产生的污水（先中和处理后再进入污水处理站），根据建设方提供资料，医院检验室化验均为常规简单化验，主要承担临床检验血、尿、便及常见液体分泌物常规分析，所用检验试剂为常规试剂，不使用含氰、含铬等重金属药剂，故本项目医疗废水中不含银、氰、汞、铬等重金属废水，检验室采集的样本首先进入仪器进行分析，试剂滴在器皿上处理样本，检测过程产生的废液及器皿头道高浓度清洗液作为医疗废物，交由有资质单位处理。检验室仪器清冼废水直接与项目其他污水一起进入污水处理设施处理。 根据表2-5计算数据可知，本项目日最大用水量为82.92m³/d，年最大用水量为33915.8m³/a，排污系数取85%，日最大排水量为78.98m³/d、28828.42m³/a（现有废水处理规模为96m3/d，4m3/h，见附件13）。 本项目已建成，故本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司2023年9月25-27日对项目污水处理站进口、出口设置了采样点位，检测数据如下： 表4-1 医院废水处理站进出口水质情况一览表 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果. 09月25日; 09月26日; 09月27日. 污水处理站进口; pH; 无量纲; 8.2; 8.2; 8.2. 氨氮; mg/L; 24.5; 24.1; 24.7. 化学需氧量; mg/L; 89; 95; 86. 五日生化需氧量; mg/L; 26.3; 28.4; 25.8. 悬浮物; mg/L; 42; 47; 51. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.128; 0.138; 0.124. 总磷（以P计）; mg/L; 1.91; 1.60; 1.77. 总氮（以N计）; mg/L; 26.1; 26.5; 25.7. 石油类; mg/L; 0.20; 0.20; 0.22. 动植物油; mg/L; 0.31; 0.34; 0.34. 总余氯; mg/L; 0.37; 0.42; 0.32. 挥发酚; mg/L; 0.0020; 0.0019; 0.0022. 氰化物; mg/L; ND; ND; ND. 粪大肠菌群; MPN/L; 7.9×103; 8.1×103; 8.4×103. 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果. 09月25日; 09月26日; 09月27日. 污水处理站出口; pH; 无量纲; 7.4; 7.4; 7.4. 氨氮; mg/L; 0.497; 0.508; 0.489. 化学需氧量; mg/L; 10; 13; 9. 五日生化需氧量; mg/L; 2.1; 2.7; 1.8. 悬浮物; mg/L; 8; 9; 9. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; ND; ND. 总磷（以P计）; mg/L; 0.23; 0.18; 0.20. 总氮（以N计）; mg/L; 2.09; 2.13; 1.98. 石油类; mg/L; ND; ND; ND. 动植物油; mg/L; ND; ND; ND. 总余氯; mg/L; 4.69; 4.51; 4.23. 挥发酚; mg/L; ND; ND; ND. 氰化物; mg/L; ND; ND; ND. 粪大肠菌群; MPN/L; 7.6×102; 8.1×102; 8.4×102. 根据上述检测结果，本次废水污染因子产生浓度（以最大计）为COD：95mg/L、BOD5：28.4mg/L、SS：51mg/L、NH3-N：26.5mg/L、粪大肠杆菌:8.4×103个/L，总余氯0.42mg/L；出水水质浓度COD：13mg/L、BOD5：2.7mg/L、SS：11mg/L、NH3-N：2.8mg/L、粪大肠杆菌:8.4×102个/L，总余氯4.69mg/L，故上述污染因子可以满足《医疗机构污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预排放标准的要求（COD：250mg/L、BOD5：100mg/L、SS：60mg/L、粪大肠杆菌:5000个/L，总余氯2-8mg/L）。 表4-2 综合废水污染物产生及排放情况 产生环节; 指标; 产生浓度（mg/L）; 产生量(t/a); 排放浓度（mg/L）; 排放量(t/a); 排放标准浓度. 医疗、生活废水28828.42m³/a; PH; 8.2; 7.4; /; 6~9. COD; 95; 2.73; 13; 0.37; 250mg/L. BOD5; 28.4; 0.82; 2.7; 0.07; 100mg/L. SS; 51; 1.47; 11; 0.31; 60mg/L. NH3-N; 26.5; 0.76; 2.8; 0.07; --. 粪大肠杆菌; 8400个/L; /; 840（个/L）; /; 5000个/L. 总余氯; /; /; 4.69; 0.001; 2-8mg/L. 总磷; 1.91; 0.05; 0.23; 0.006; --. （2）废水处理工艺 采用的工艺为“隔油池+化粪池+格栅+调节池+水解酸化+氧化池+二氧化氯发生器消毒”，工艺说明如下（项目酸性废水先采取中和处理后再排入污水处理站）： ①化粪池处理可行性分析 根据“《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中4.5.3.1生活污水防治工艺为“过滤、沉淀-活性污泥法、生物接触氧化、其他”等处理技术或其他。 生活污水处理工艺为化粪池（过滤、沉淀、生物接触氧化），属于可行技术。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。 ②隔油池：隔油池是一种专为去除含油废水中悬浮物和分离出废水中的油脂而设计的设备。隔油池的原理是基于比重差异的分离原理。油脂比水轻，所以在废水中假如有油脂，它们就会漂浮到水面上，形成一个层状物质。而水中的悬浮物则被分隔到下方，形成废水淤泥。隔油池通过引导废水从上至下流动，让油脂自然浮起来，并被收集起来。这样，油脂可以被有效地去除，从而达到净化废水的目的。 ③格栅池 格栅作为水处理工程中的常用预处理设备，应用十分广泛。它可以有效地去除废水中的粗颗粒物杂质，保护后续处理工序的稳定运行以及提升泵的正常运转。 ④调节池 调节沉淀池，其目的是调节均和污水的水质和水量。消减高峰负荷，大颗粒可沉固体和悬浮物得以沉淀分离，以利于下一步的处理，减少处理构筑物的体积和节省投资费用。 ⑤水解酸化 将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧处理。 ⑥生物接触氧化池 生化池是应用广泛，工艺成熟的一种生化系统。对溶解性有机污染成分及废水中的难降解的特殊成分有较高的降解能力。因此该工艺具有耐冲击负荷、占地省、运行管理方便、处理成本较低的优点。 生物接触氧化池曝气的作用，一是使接触氧化池溶解氧控制在2mg/L以上。二是充分搅拌形成紊流，有利于均匀地布水。紊流愈甚，被处理的废水与悬浮污泥的接触效率愈高，传质效率愈好，从而处理效果也愈佳。本设计采用鼓风曝气系统，具有氧利用率高，低噪音等特点。 ⑦沉淀池 沉淀池将沉淀污水中大部分悬浮物，以保证消毒粉消毒效果。 ⑧二氧化氯发生器消毒 本项目废水处理选用二氧化氯消毒，主要成份为二氧化氯A、B剂，A剂一般为稳定态二氧化氯（含量在48%左右），B剂为二氧化氯消毒剂活化剂。 （3）废水处理可行技术分析 ①工艺流程完善，各处理单元之间有效互补作用，能适应水量的变化，承受冲击负荷，确保效果，操作简单，管理方便。 ②整个污水消毒处理工艺近可能的利用原有的设施尽可能帮院方节约投资。整个工艺实现自动化，保证处理效果，节省人力。 ③消毒设备采用二氧化氯消毒设备，它的特点是消毒可靠性高，细菌繁殖可能低，操作简单，易实现自动化，运行管理和维护费用低。 项目采用的一级强化处理+二氧化氯消毒工艺为目前较成熟的医疗废水处理方案，根据日常检测（近三年）和本次委托检测报告可知，项目现有污水处理工程处理效果较好，出水水质可以达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中的预处理标准要求，经管道排入市政管网，最后排至岳阳县生活污水处理厂进一步处理，医院污水处理站处于稳定运行中。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）， 医疗污水排放去向为排入城镇污水处理厂，项目废水处理可行技术分析如下： 表 4-3 项目废水处理措施与可行技术对照表 废水 类别; 污染控制指标; 排放 方式; 排放监 控位置; 执行排 放标准; 可行技术; 本项目措施; 符合 性. 医疗废水; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、 肠道病毒、化学需氧量、氨氮、 pH 值、悬浮物、五日生化需 氧量、动植物油、石油类、阴 离子表面活性剂、挥发酚、色 度、总氰化物、总余氯; 间歇排放; 废水总排口; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气 法； 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理； 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、 二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。; 一级强化处理+消毒工艺; 符合. 由上表可知，本项目废水处理措施可行。 (4)项目污水纳入市政污水管网的可行性分析 项目所在区域为岳阳县生活污水处理厂的服务范围，项目产生的废水通过接入市政污水管网，通过市政污水管网排入污水处理厂集中处理达标后排放。 岳阳县生活污水处理厂设计日污水处理规模2万吨，已于2011年建成投产，2019年完成提标改造，处理工艺采用“AAC氧化沟+高密度沉淀池+紫外线消毒”工艺。根据调查，项目所在区域现已敷设有污水管网，尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目污水最大排放量为78.98m³/d，现已稳定排入区域污水处理厂进一步处理，项目废水污染物类型简单，浓度较低，综合废水经院内污水处理站预处理后既能达到《医疗机构污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预排放标准要求，也同时能达到污水处理厂的接纳标准，故项目废水对污水厂进水水质及运行负荷影响不大。因此，项目废水经自建污水处理站处理后排入岳阳县生活污水处理厂，是可行的。 综上所述，项目产生的废水经自建污水处理站处理达标后，排入岳阳县生活污水处理厂处理是可行的，项目产生的污水对区域环境的影响不大。 （5）项目废水污染排放信息 项目废水污染排放信息见下表。 表 4-4 废水类别与污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符 合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 医疗 废水; CODcr、氨 氮、BOD5、 SS、动植 物油、粪 大肠杆菌 群、余氯; 城镇污水处理厂; 连续排放，流量不稳定 且无规律，但不属于冲 击型排放; TW001; 综合废水处理站; “化粪池+格栅+调节池+水解酸化+氧化池+二氧化氯发生器消毒”; DW001; 是☑ 否□; 企业总排口☑. 表4-5 项目废水排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染治理设施名称; 排放去向; 排放方式; 排放口地理坐标; 排放口类型. 经度; 纬度. DW001; 污水排放口; “化粪池+格栅+调节池+水解酸化+氧化池+二氧化氯发生器消毒”; 进入岳阳县生活污水处理厂; 间接排放; 113°6′59.49785″,; 29°8′36.37900″; 一般排放口-其他. 表4-6废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 排放浓度/（mg/L）; 全院日排放量/（t/d）; 全院年排放量/（t/a）. 1; DW001; 综合废水; CODcr; 50; 1.245; 1.245. NH3-N; 5; 0.125; 0.125. 全院排放口合计; CODcr; 1.245. NH3-N; 0.125. （6）营运期废水污染源监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目属于简化管理，依《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），本项目废水污染物自行监测计划如下表。 表4-7 项目废水监测计划及记录信息表 项目; 监测项目; 监测布点; 排放方式; 监测因子; 监测频次; 标准限值; 备注. 间接排放. 1; 医疗废水; 废水总排口DW001; 间接排放; 流量; 自动监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准; 记录水温、流量. pH; 12小时（2次/天）. 悬浮物、CODcr; 周. 粪大肠菌群数; 月. BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 沙门氏菌、色度、氨氮、; --. 接触池出口：总余氯; --（2次/天）. 注：本项目余氯应满足消毒接触池接触时间≥1 h，接触池出口总余氯2-8 mg/L的要求。 2、废气环境影响和保护措施 （1）废气源强 本项目主要污染因子为食堂油烟废气、汽车尾气及污水处理设备产生的恶臭、生活垃圾、医疗废物暂存间废气、柴油发电机废气。 ①食堂油烟废气 本项目医院员工及部分病人在食堂就餐，就餐人员由平均为50人/d，医院食堂每天提供3餐，规模属小型。按平衡膳食推荐的以每人每天食用30g食用油计算，食用油量约为3.6kg/d。一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本评价按3%计算，则食堂油烟产生量为0.108kg/d，39.42kg/a。食堂设2个基准灶头，风机总风量6000m³/h，每天工作时间按5h计，则油烟产生浓度为3.6mg/m³。 ②汽车尾气 汽车尾气主要是指汽车进出院区停车场时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。共计70个停车位，均为地上停车位，按每个车位都停车，每辆车停留时间4小时，则平均日车流量为210车次，每车每次在项目区内范围内行驶平均距离按100m计。 根据我国机动车发展的实际情况，参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》(GB18352.3-2005)中第Ⅲ阶段的取值，每辆小型车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NOx的量分别为2.3g/km、0.2g/km、0.15g/km。则CO、HC、NOx的产生量分别为：5.54kg/a，0.48kg/a，0.36kg/a。 ③恶臭 A、生活垃圾及医疗废物暂存间和污水处理站臭气 项目营运期生活垃圾收集、医疗废物暂存间和污水处理站若管理不善，废物未及时处置，易产生恶臭气体。生活垃圾的收集和医疗废物的收集、运转和暂存过程中，部分易腐败的有机垃圾由于分解时会发散恶臭气体，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，为无组织排放；对环境的影响主要表现为恶臭。生活垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。 B、医疗废水处理站产生的恶臭 - 医院恶臭源主要来自于现有的污水处理站，预消毒池散发的恶臭气体对周围大气环境会产生一定的影响，恶臭气体的成分主要是NH3和硫化氢，此外还有甲硫醇等物质，硫化氢气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。有机污水产生的恶臭量大于一般工业废水，夏秋季较多。医院现有的污水处理站设置为地埋式，恶臭为无组织排放，类比其他医院项目，硫化氢产生量约0.0005g/h，NH3约0.00014g/h。 ④柴油发电机废气 项目备用柴油发电机用于市政电网停电时作为必须供电的科室的备用电源，正常情况下停用，无“三废”排放。营运期，如遇临时停电的突发情况，需使用柴油发电机为院区提供电力，使用期间产生的废气采用无组织排放。 院区备用柴油发电机使用时，采用含硫量＜0.01%的优质 0#柴油作燃料，单位耗油量106.25g/kw h 计，柴油发电机使用时的耗油量约为 63.8kg/h。本项目所在地区供电比较正常，因此柴油发电机启用次数不多，为确保设备的正常运转，每季度会开机检修一次，本环评按每次检修运行1h 计，则柴油发电机年耗油量约0.26t/a。根据《环评工程师注册培训教材：社会区域》给出的计算参数，单台备用柴油发电机运行时污染物排放系数为 SO2 4.00g/L、烟尘 0.714g/L、NOx 2.56g/L，则备用柴油发电机废气产生量约为：SO2 0.001t/a、烟尘 0.0002t/a、NOx 0.0008t/a。废气采用无组织排放。 项目所在地为城区，每年停电时间极少，设每年停电80个小时，则预估停电时间备用柴油发电机废气产生量约为：SO2 0.08t/a、烟尘0.0016t/a、NOx0.064t/a。废气采用无组织排放。 （2）环保措施及达标排放分析 ①食堂油烟：经上述分析，油烟废气收集后采用效率不低于80%的静电除油机对食堂油烟进行净化后通过专用烟道引至楼顶排放，处理效率取80%，则油烟废气排放量为7.884kg/a，排放浓度0.72mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的要求（＜2mg/m³），对项目周边及住院楼内的人群健康和环境空气影响小，且根据现状实际情况，项目食堂已安装了属于环境保护产品认证证书的油烟净化器，食堂油烟是可以做到达标排放。 ②汽车尾气：由于区内车辆多为小型车辆，进出车辆分散、停放时间长，而启动时间短，汽车尾气排放量较小且易于扩散稀释。为进一步减少机动车尾气对环境的影响，建议采取以下措施： A：加强绿化，在区内道路两旁种植空气净化能力较好的植被； B：合理安排车辆在区内的行驶路线； C：加强交通管理，合理疏导进、出机动车，减少车辆怠运行时间和区内车流量。 在采取以上措施后，营运期医院进出机动车尾气不会对项目本身和周围环境造成大的影响，项目对区域空气环境影响较小。 ③恶臭： 项目产生的生活垃圾和医疗废物由医院清洁工分别收集至垃圾桶和医疗废物暂存间。生活垃圾经收集后，由环卫部门每天定期清运，停留时间较短，产生的臭气浓度不大。医疗废物用塑料袋封装后，临时放置于医疗废物暂存间，医用玻璃瓶、塑料输液瓶（袋）交由专门单位转运并处置；其他医疗废物定期交岳阳市方向固废安全处置有限公司转运并处置。因此产生的臭气浓度也不大。项目业主应每天派专人对医疗废物暂存间进行消毒处理，减轻臭气对周围环境的影响。 医院自建的污水处理站及预消毒池规模均不大，同时又具有较好的密封性。所以，在系统正常运行时，产生的恶臭气体较少，须定期在检修口与采样口附近定期喷洒除臭剂，减轻臭气影响。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，本项目对污水处理站产生恶臭区域加盖，投放除臭剂，属于废气治理可行技术。 在严格执行上述措施后，污水处理站臭气对周边环境影响小，以上污染防治措施是可靠的。对周边环境影响较小。 ④柴油发电机废气： 本项目备用的柴油发电机由于停电时间少，发电机使用时间短，使用含硫量低的轻质柴油，在加强运行操作管理的情况下，燃烧较为完全，发电机排放废气中大气污染物浓度低，发电机负荷产生的燃油废气由发电机专用烟道将发电机尾气引至楼顶排放，对周围环境空气质量影响轻微。 在采取以上措施后，污水处理系统产生的恶臭气体影响可得到进一步降低，其排放水平和影响程度可控制在人们可接受的范围内，不会造成大的环境影响。 医疗固废储存间位于院区北面（食堂后面），医疗固废通过专用容器及防漏胶带密封，恶臭溢出量较少，针对医疗固废暂存间建设单位应做到加强管理、加强消毒并定期清运，防治对医院内外环境造成影响。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，分析本项目废气治理技术的可行性，具体如下表： 表4-8 废气治理技术可行性分析表 排污单位类别; 生产单元; 可行技术; 本项目采取措施; 是否为可行技术; 排放口类型. 污水处理站; 废水处理; 无组织：产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂；; 污水处理站产生恶臭区域加盖，投放除臭剂; 是; ---. 在严格执行上述措施后，污水处理站臭气对周边环境影响小，以上污染防治措施是可靠的。对周边环境影响较小。 根据本次评价委托湖南永蓝检测技术股份有限公司2023年9月25-27日对医院上风向及下风向的检测可知，各监测指标均满足《医疗机构污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3最高允许浓度标准值。 综上所述，本项目产生的大气污染物通过本环评中的治理措施处理后能达到排放标准，对环境影响较小。 （3）监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目属于简化管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）相关要求拟定，监测计划如下表： 表4-9 建设项目废气监测要求 排放等式; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 无组织; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物控制标准. 3、噪声环境影响和保护措施 （1）噪声源及达标情况 本项目营运期主要的噪声源为供水泵、空调外机、电梯、进出车辆人流等，设备噪声级在60～75dB(A)。为降低噪声源对本项目边界噪声的影响，本项目采取了下列措施： （1）选用低噪声设备，采取隔声减振措施。 （2）将空调外机均设置在靠道路的一侧，窗户均采用双层隔音玻璃； （3）设备机房（设备间）采用吸声消声材料处理，所有有振动的设备均设减振基础或吊架，接管设柔性减振接头。 （4）对噪声较大的机房拟采用特殊处理以将其与建筑的其他部分隔离，包括采用双层墙夹吸音材料、双道门等。 （5）设置封闭的发电机房，对风机、水泵等高噪声设备进行基础隔声处理。 （6）社会生活噪声采取加强管理，强化医护人员及病人意识。 本次环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2023年9月25-27日对本项目四周进行了噪声监测、于2023年12月16日-17日对厂界四周居民点进行了噪声检测，根据噪声现状监测结果，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，周边居民能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 （2）噪声污染防治的可行性分析 综上所述，在项目选择低噪型设备、合理布局、将高噪声设备置于室内，尽可能远离附近居民点，并采取适当的隔声降噪措施后，营运期机器设备运转噪声厂界可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。对周围环境影响较小。 （3）监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目属于简化管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）相关要求拟定，监测计划如下表： 表4-10 环境监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周外1m处; 厂界噪声; 1次/季度. - 4、固废 （1）固体废物产生情况及处置情况 项目运营期产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥、废包装材料、未污染的一次性塑料输液瓶（袋）等。 ①生活垃圾：项目医院工作人员99人，按工作人员每人每天产生量约0.5kg计，生活垃圾产生量为49.5kg/d（18.06t/a），本项目设置病床200张，按每床每天产生1kg计算，病人生活垃圾最大产生量为200kg/d（73t/a）。合计为91.06t/a。生活垃圾经分类收集后由环卫部门定期进行清运，不会对外环境造成大的影响。 ②医疗废物：根据《危险废物名录》（2021年版），医疗废物包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物，废物类别为HW01。本项目医疗废物主要包括被病人血液或人体体液污染的医疗材料、医疗仪器、废药品等。医疗废物属于危险废物名录中编号为HW01类特殊危险废物。类比调查确定本项目产生的医疗废物主要包括以下几类： A感染性废物：主要包括病人血液、体液、排泄物污染的物品，如棉球、棉签、纱布等各种敷料，一次性使用的卫生用品、医疗用品及医疗器械，废弃的被服及其他被病人污染的物品，废弃血液等。 B损伤性废物：废弃的或一次性的注射器、针头、化验器皿、玻璃、药盒及其它可能引起切伤刺伤的器物，属于损伤性废物，药物性废物：主要是过期、淘汰、变质或者被污染的药品等药物性废物。 C病理性废物：病理性废物主要包括手术及其他诊疗过程病例切片后废弃的人体组织、病理蜡块等。 D药物性废物：药物性废物主要是医院过期的、废弃的药品、疫苗、从病房处退回的药品和淘汰的药物等。 E化学性废物：化学消毒剂及废弃的温度计等。 医疗废物产生量按0.1kg/床•d计，每天门诊人数50人计，门诊医疗废物按0.05kg/人•d计算，则本项目产生的医疗垃圾为22.5kg/d，8.21t/a。医疗废物经专职员工收集后暂存入医疗废物暂存间，定期由岳阳市方向固废处置有限公司上门收集、运输医疗废物，最终无害化处置。 ③污水处理站产生的污泥：污水处理设备产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.15kg（含水率98%），本项目污水排放量为78.98m³/d（28828.42m³/a），则污泥产生量为10.24kg/d，3.74t/a。根据《危险废物名录》（2021年版），该部分废物属于危险废物HW01（841-001-01）。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3条栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）6.3.5.3条规定，医院污泥按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置。环评要求建设单位按照标准及规范要求，污泥清掏前应进行监测，达到标准要求，当粪大肠菌群数≤100MPN/kg时，污泥才可进行清掏，由岳阳市方向固废安全处置有限公司负责清掏、转运及处置，本项目不设置污泥处理池，不自行设置污泥处置场所。 ④废包装材料：医院使用的药品、设备等的外包装材料塑料袋、纸盒等，类比同类型医院，一般的医药包装材料遗弃物，如盒、纸箱类等，产生量约为2t/a，收集后交资源回收公司处理。 ⑤未污染的一次性塑料输液瓶 (袋) 医疗机构运营期间会产生大量废塑料瓶(袋)及输液胶管，根据《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》(国卫办医发[2017]30号的规定，对于未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶(袋)，应当在其与输液管连接处去除输液管后单独集中回收、存放。据类比过往数据，本未被污染的一次性塑料输液瓶 (袋)产生量2t/a，一次性塑料输液瓶(袋)集中收集交岳阳市方向固废安全处置有限公司处置。 本项目固体废物产生情况见下表。 表4-11 本项目固体废物产生情况一览表 序号; 污染物名称; 产生量（t/a）; 废物属性; 处置措施. 1; 生活垃圾; 91.06; 一般废物; 分类收集后由环卫部门处理. 2; 废包装材料; 2; 一般废物; 收集后交资源回收公司处理. 3; 未污染的一次性塑料输液瓶 (袋); 2; 一般废物; 委托岳阳市方向固废安全处置有限公司回收处置. 4; 医疗废物; 8.21; 危险废物; 暂存于医疗废物暂存间后委 托岳阳市方向固废安全处置有限公司定期清运和处置，该公司属于岳阳市定点的医疗废物集中处置单位，具备危险废物经营许可证。该公司危废资质类别包括HW01中的5类，能满足危废处置的要求，见附件9。. 5; 污泥; 3.74; 危险废物. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物分析结果汇总见下表。 表4-12 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生 工序 及装 置; 形 态; 主要成分; 有毒有害物质; 产生周期; 危险特性. 1; 感染性废物; HW01 医疗 废物; 841-001-01; 8.21; 诊疗; 固 态; 塑 料 等; 病菌; 日; In. 2; 损伤 性废 物; HW01 医疗 废物; 841-002-01; 诊疗; 固 态; 金 属; 有机 物; 日; In. 3; 病理 性废 物; HW01 医疗 废物; 841-003-01; 诊疗; 固 态; 有机 物; 病菌; 日; In. 4; 化学 性废 物; HW01 医疗 废物; 841-004-01; 检验 室; 固 态/ 液 态; 化 学 物; 化学物; 日; In. 5; 药物 性废 物; HW01 医疗 废物; 841-005-01; 诊疗; 固 态/ 液 态; 药 物; 药物; 日; In. 6; 污水 站污 泥; HW01 医疗 废物; 841-001-01; 3.74; 医疗 污水 处理 站; 固 态; 污 泥; 有机 物，药 物; 日; In. （2）固体废物环境影响分析 ①一般固体废物 本项目运营期产生的一般固废主要为生活垃圾、未污染的一次性塑料输液瓶(袋)、一般包装材料(药品外包装）；按照国家卫生健康委会同生态环境部等10部门联合印发的《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）做好医疗机构内部废弃物分类和管理，本项目生活垃圾收集后存放于垃圾收集点交由环卫部门统一清运处理；未污染的一次性塑料输液瓶 (袋) 委托专门单位回收处置。一般包装材料(药品外包装) 作为一般资源回收处置。在做好分类的基础上，严格做好废弃物的分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运等工作，本项目已设置1个一般固废暂存间，面积为35m2，位于园区北面（食堂后面）。 ②医疗废物暂存间和危险废物暂存间设置要求 危废暂存间现状： 本项目院内已建成医疗废物暂存间，位于门医院北面（食堂后面），面积为12m2，根据现场勘查，院内设置的医疗废物暂存间满足《医疗废物管理条例》中的相关规定，现状设置的医疗废物暂存间满足下述要求： ①项目设置的医疗废物暂存间已与生活垃圾存放地分开，并已设有防雨、防风、防泄漏的措施。 ②院内设置的医疗废物处置间，与院内医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。 ③医疗废物处置间已有严密的封闭措施，并已设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ④医疗废物处置间内已张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识，库房外的明显处已设置危险废物和医疗废物的警示标识。 ⑤项目设置医疗废物暂存间，医疗废物收集后，用塑料袋封装，临时存放于医疗废物暂存间。医院应派专人定期对医疗废物暂存间进行消毒处理。医疗废物定期交岳阳市方向固废安全处置有限公司转运并处置。目前本项目已签订了“医疗废物委托集中协议”（见附件9，续签进行中），明确本项目的医疗废物全部交由岳阳市方向固废安全处置有限公司转运和无害化处理。 ⑥根据《医疗废物管理条例》的相关要求，本项目医疗垃圾经分类收集后运至项目院内内医疗废物贮存点暂存管理，定期交由资质单位集中进行无害化处置，并按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。 整改建议： 本项目产生医疗垃圾严格按照《医疗废物管理条例》要求处置，加强项目产生的医疗废物的管理工作，规范项目厂内的医疗废物收集、运送、存放、应急处理等环节的行为，防止医疗垃圾的二次污染。具体措施如下： ①项目产生的一切医疗废物必须用医疗废物专用包装物或容器封装，分类收集； ②收集的医疗废物每天定时派专人收运，用密封车送至项目厂内医疗废物暂时存放点。医疗废物移交好做好交接、记录、签收（类别、数量、包装是否合格）； ③接收、运送医疗废物前，应检查包装物或容器的标识、标签及封口是否符合要求，注意有无破损、泄漏，不符合要求的医疗废物不得运送；交接医疗废物时，认真清点、检查、签收，保存记录备查； ⑤运送途中发生意外导致泄漏、散落，运送人员必须立即采取有效措施设置隔离标识，防止行人近，并及时处置； ⑥暂时存放发生泄漏、散落，医疗废物管理员必须立即采取有效措施进行隔离，防止扩散，并及时处置； ⑦危废暂存间建设应满足通风、低温控制、分类分区存放等要求。 ⑧根据污泥量为1.414t/a，污泥应每半年清掏一次，清掏量约为0.707t/a，清掏后的污泥，不在暂存间暂存，在危废运输车辆到达时进行清掏，然后采用防泄漏的罐体进行消毒暂存，直接由危废运输车辆运走。 ⑨医疗废物暂时存放场所必须定期彻底清洁和消毒，应及时交由有医疗废物安全处置资质的单位上门收集。 综上所述，项目医疗废物及危险废物规范地收集、贮存、运输，交由岳阳市方向固废安全处置有限公司进行处置；污水处理站污泥及时清挖随清随运不临时贮存；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；废包装材料收集后交资源回收公司处理。本项目的固废严格遵循“减量化、资源化、无害化”基本原则，通过上述措施妥善安置存放、合理利用处置，则不会对周围环境造成不利影响。 （3）固体废物影响结论 采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响较小。 5、外环境对项目的影响分析 根据本项目的特殊属性，在本项目运营时需考虑外界环境对本项目建设的影响，主要从交通噪声和大气污染两个方面分析。 本项目周边用地以居住用地为主，周边无大型工厂与小型加工作坊企业，无固定大气污染源，在不变更用地规划的情况下，周边居民的生活所产生的大气污染易消散，影响小，不会对本项目造成较大影响。 本项目建设地位于湖南省岳阳县荣家湾镇兴荣路17号，外环境对本项目的影响主要为周边街道交通噪声、社会生活噪声影响。项目已运行多年，面向交通道路的门窗使用了隔声门窗，使用双层隔音玻璃，同时请交通管理部门在周边交通道路设置限速、禁鸣标志。街道空气流通性较好，汽车尾气经自然扩散后对项目影响不大。通过上述措施营运期可以改善医院病人就诊、住院的声环境状况，对医患影响较小。 6、地下水及土壤环境 地下水：厂界外500米范围内的地下水没有集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，可不进行地下水评价，因此，本环评不进行地下水环境影响评价。 本项目对地下水的污染源为危废、医疗废水、生活垃圾，主要途径为渗透污染。造成污染原因主要为：危废、生活污水因设备或人为操作失误，发生泄漏事故进入土壤，从而污染地下防水层。雨季或长时间放置的生活垃圾会产生液体进入土壤，进而污染地下水。 土壤：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标，本项目为已建成的项目，不属于新增建设项目用地，本环评不进行土壤环境影响评价。 因本项目大气污染物主要为无组织排放恶臭，主要成分为硫化氢、氨，不涉及重金属因子，所以恶臭的大气沉降对周边土壤影响较小。 造成危废、生活污水、生活垃圾对土壤的渗透污染原因为：危废、生活污水因设备或人为操作失误，发生泄漏事故进入土壤。雨季或长时间放置的生活垃圾会产生液体进入土壤，进而污染地下水。 本环评建议采用分区防控措施。将全院分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 表 4-13 院内分区防渗措施 序号; 污染分区; 名称; 防渗及防腐措施. 1; 重点防渗区; 医疗废物暂存间、污水处理站、化粪池等; 采用钢筋混礙土加防渗剂的防渗地坪-人工材料（HDPE）防渗层，或采取其他防渗措施，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m,渗透系数 K≤ 10-7cm /s。. 2; 一般防渗区; 一般固废暂存区; 采用钠筋混凝土加防渗剂的防渗地坪或在表面涂覆防渗材料， 要求防渗等级达到等效站土防渗层Mb≥1.5m，K≤ 10-7cm /s。. 3; 简单防渗区; 其他区域; 一般地面硬化. 若发生事故，建设单位应及时处理，首先清理泄漏源、收集泄漏的物料，然后清理污染区域，包括被渗入污染的土壤，由于本项目医疗废物储存量不大，事故状态泄漏的物料量也较小，可以在短时间内处置完善，对地下水、土壤的影响可以接受。 综上所述，本项目在严格落实防渗措施的情况下，物料渗入影响土壤、地下水的可能性较小，若发生渗入影响，在及时处置的情况下对土壤、地下水的影响可以接受。 7、生态环境 本项目不涉及新增扰动土地，不涉及生态影响。 8、环境风险 8.1环境风险识别 本项目使用环境风险物质主要为乙醇、二氧化氯A\B剂、医疗废物，与临界量的比值Q的计算见下表。 表4-14 环境风险物质分布及主要危险物质一览表 序号; 物料名称; 最大储存量（q /t）; 临界量（Q /t）; q/Q. 1; 乙醇; 0.2; 500; 0.0004. 2; 医疗废物; 0.8; 50; 0.08. 3; 二氧化氯A\B剂; 0.06; 0.5; 0.12. 合计; 0.2004. 根据Q=0.2004可知，项目环境风险为一般环境风险等级。 8.2主要危险物质及分布位置 ①风险物质：乙醇、医疗废物、二氧化氯A\B剂 ②分布情况：医院药品库房、危废暂存间、污水处理站。 8.3风险事件环境影响分析 本次主要考虑污水处理设施、医疗废物暂存间可能产生的环境风险及其影响。环境风险类型涉及有：①医疗废水事故排放风险；②危险化学品储存、使用、泄露风险；③医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。 ①医疗废水事故排放风险 项目医疗废水来自门诊和病房，废水量不大，经院内污水处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和岳阳县生活污水处理厂进水水质要求后，进入岳阳县生活污水处理厂处理。废水处理过程中的事故因素包括停电导致设备不运转、操作不当或处理设施失灵导致废水未处理后排放到外环境，造成地表水污染。其次，医疗废水中含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵等病原性微生物，具有感染性，进入外环境可能诱发或传播疾病。 ②危险化学品储存、使用、泄露风险 柴油、酒精、次氯酸钠（84消毒液）属于易燃物质，若遇明火可能引发火灾爆炸事故，火灾燃烧废气会造成大气污染，消防废水进入周边地表径流造成地表水污染。 盐酸具有腐蚀性，当发生泄漏时会造成一定污染，但本项目盐酸用量为0.05t/a，最大泄漏量仅仅50kg，环境风险较小。 ③医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险 医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。应保证项目产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响。 8.4环境风险防范措施及应急要求 ①医疗废水事故排放风险防范措施 若污水处理系统发生故障不正常运行时，应将废水暂存至应急事故池内，且禁止外排。污水处理设施恢复正常运行后，必须将未达标废水逐步重新进入污水处理设施全部处理达标后方可排放。事故废水收集措施需按相关设计规范设置应急事故水池，本环评要求设计事故排水收集设施的容量为20m³，且通过自建管线，能将所收集废水送至院内污水处理设施处理，同时，项目配套建设完善的排水系统、切换系统及污水提升装置，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至污水处理系统。本项目能够确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量。 为减轻污染负荷，应避免出现废水事故性排放，采取以下防范及应急措施： Ⅰ.加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。 Ⅱ.污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。 Ⅲ.项目应配套建设完善的排水系统和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损束后妥善处理。 Ⅳ.一旦出现非正常情况，操作人员应立即启动废水回流系统，关闭废水排放口的阀门。查找原因，及时抢修，待系统正常运行后方可开启排放口阀门。 Ⅴ.加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 项目采取以上应急措施后，可有效避免医疗废水事故性排放，确保废水处理达标排放。 ②危险化学品储存、使用、泄露风险 Ⅰ.严格按照危险化学品方式存储和使用，储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，保持容器密封； Ⅱ.储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。禁止震动、撞击和摩擦，预防容器发生物理损害、摩擦或打击，定期检查容器漏洞； Ⅲ.应加强管理，加强对三氯异氰尿酸泡腾片消毒设备的定期检查。 ③医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险防范措施 应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集，科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集；感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出；当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密；医疗废物的贮存和运送，该项目设置的医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应当及时、有效地处理，因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生；医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理；对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。本项目医疗废物妥善收集、封存后，感染性医疗废物、损伤性医疗废物、药物性废物及化学性废物经专门的医疗废物收集设施收集后分类暂存于医废暂存间后，委托有资质的单位统一清运处置。通过采取以上措施后，医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险较小，对周围环境影响不大。 项目通过采取以上措施后，可将环境风险降至最低。 8.4、环境风险分析结论 本项目为卫生院建设项目，不属于有毒有害化学品生产企业，也不使用和储存危险化学品，且Q<1，环境风险潜势为Ⅰ。通过加强运行期环境风险管理、落实相应的防控措施和应急措施，该项目项目环境风险水平可接受。另外，项目建成后应及时编制突发事故应急预案，保证企业在出现突发事故时，能够有计划进行抢险、救险，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对周边环境及环境保护目标影响程度降到最低。 - 9、电磁辐射 本项目配备DR放射性医疗设备，建设单位已委托有相关资质的单位另行开展工程辐射源环境影响评价工作，并根据评价结果和要求，做好电磁辐射屏蔽防护，办理了相关许可证。本报告不对辐射部分进行评价（附件7放射备案许可证）。 - 10环保投资 本工程总投资105.9万元，项目环保总投资33.5万元，占总投资的31.63%，项目环保投资情况，见下表。 表4-15 项目环保投资情况一览表 项目; 污染源; 环保措施; 规模; 已投资(万元). 废水治理; 废水; 化粪池、隔油池（食堂废水）; 1个; 4. 配套污水处理站; 1套; 12. 废气治理; 恶臭; 污水处理站加盖密闭+除臭; 1套; 4. 食堂油烟; 油烟净化器; 1套; 1. 噪声治理; 设备噪声; 隔声、减振处理，首选低噪设备，并进行合理放置，严格作业管理; 5. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾收集箱; 若干; 0.8. 一般性固废; 一般固废暂存间; 1个; 2.2. 危险废物; 危险废物暂存间; 1个; 4.5. 合计; 33.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 臭气浓度、H2S、NH3 | 地埋式密闭设施，定期喷洒除臭剂，加强管理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 由油烟净化设备净化后经排烟道至屋顶排放，竖井高度应超过楼顶3米。 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准 |
| 地表水环境 | 综合废水 (DW001) | 流量、pH、、粪大肠菌群数、BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、沙门氏菌、色度、氨氮、总余氯 | 医院污水处理设施 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 隔声减振、距离衰减、加强管理。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值 |
| 电磁辐射 | 无。 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门处理处置，一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。危险废物（医疗废物、底泥）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023要求交有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目环境风险为危废泄露、废水废气事故排放,加强监管监控，设备定期维护和保养，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）提出：建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及相关排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 （2）项目竣工环境保护验收 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。建设单位应按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用，及时进行项目的竣工验收。 （3）排污口规范化管理 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发〔1999〕24 号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 - （4）日常管理 - 将医疗污水处理设施运行维护纳入医院日常管理工作，建立健全医疗污水处理设施运行台账制度，落实专人负责，规范记录进出水水量、水质、消毒剂使用量等信息。 （5）监测频次 按照《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》(HJ1105-2020)中规定开展自行监测，其中pH、余氧监测频次每日不少于2次。 （6）消毒加药设施一用一备，且接触消毒池出口设采样口。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家及卫生部相关的产业政策，项目平面布置基本合理。项目在认真落实各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气、污水、噪声可以做到达标排放，固废可以得到安全有效的处置。从环境保护的角度讲，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | H2S | / | / | / | 少量 | / | / | / |
|  | NH3 | / | / | / | 少量 | / | / | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 1.245 | / | 1.245 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.12 | / | 0.12 | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 2 | / | / | / |
|  | 未污染的一次性塑料输液瓶 (袋) | / | / | / | 2 | / | / | / |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 8.21 | / | / | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 3.74 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①